Дәріс.

Тақырыбы: Орман өртінің таралуын анықтау әдістемесі

Дәрістің мақсаты мен міндеті: Орман өртінің таралуын жерде анықтауда технологиялық құрал-жабдықтарын есептеу     ең маңызды көрсеткіші принциптерін меңгеру, Қазақстанның орман өсетін аймақтарын оқып-үйрену

Дәрістің жоспары:

3-тарау. Орман өртінің таралуын анықтау әдістемесі

3.1 Орман өртінің таралуын жерде анықтауда технологиялық

құрал-жабдықтарын есептеу

Орман алқабында өрт пайда болғанда, өртті сөндіру әдістері. Өрт қамтыған аумақтардың  пирологиялық сипаттамаларына және сөндіру кезіндегі шарттарға байланысты өрт сөндіру әдісі мен құралдарын дұрыс таңдап алу қажет.

Өрт сөндірудің екі әдісі бар: тура және алдын алу (жанама);

Тура әдіс өрттің шетін тікелей сөндіргенде немесе өрттің шетінде бөгегіш алап жасаған кезде қолданылады. Мұндағы негізгі міндет – өртті бастапқы өрбу кезеңінде, «күш» алмай тұрғанда сөндіру және оны 2...6 адамнан тұратын топ (басшыны қосқанда) сөндіре алады. Бұл жағдайда істің нәтижесін басшы мен оның тобының тәжірибесі мен іс-қимылдарының жылдамдығы көрсетеді.

Алдын алу әдісі (жанама әдіс) отты тоқтату шебін өрт шетінен біршама қашықтықта таңдаған кезде қолданылады. Бұл әдісті: өрт сөндірушілерді өрт қарқынына байланысты өрттің шетінен аулақ әкеткенде; бөгегіш немесе тірек алаптарын жүргізу үшін ең қолайлы жер таңдаған кезде; алаптың ұзындығын және оны жүргізу мерзімін қысқартқанда; табиғи және жасанды бөгеулерді және т.б.  пайдаланған кезде қолдану қажет. Өрт сөндіру құралдары таңдап алынған әдіске сай келуге тиіс.

Орман алқабында өрт пайда болғанда, өрт сөндірумен айналысып жатқан топтарды (командаларды) басқаруды жұмыс тәжірибесі бар немесе тиісті дағдыларды меңгерген басшы жүзеге асырады. Өртте жұмыс істеп жатқандардың әрқайсысының бір ғана басшысы болуға тиіс екенін ескерткен жөн.

Үйреншікті емес жағдайлар туындаған кезде қауіпсіздікке айрықша назар аударылу қажет.

Орман өртін топтастыру (классификация) анықтамалары.

Орман шаруашылық қызметінің орманның өртенуі туралы жедел өрт сөндіру нұсқаулары:

дағдылы өрт – 25 гектарға дейінгі орман алқаптарын қамтыған өрт;

ірі өрт – 25 гектардан асатын орман алқаптарын қамтыған өрт деп бөлу өндірісте және көптеген әдебиеттерде қалыптасқан. Бұлайша жіктеу орман өртін сөндіру барысына тиімді бақылау жасау үшін қабылданған. Жедел өртті сөндіру нұсқауларында өрттің өрбу жағдайы мен қарқыны туралы барлық сипаттамалар, сонымен қатар, ірі өрт бойынша жеке-дара, ал дағдылы өрт бойынша – барлық өрт туралы бір жолға жазылған жиынтық жазумен беріледі. Орман өртін сөндіруді тиімді ұйымдастыру және жұмыстарға нәтижелі басшылық жасау үшін орман өртін жіктеу өрт сөндіруге жұмсалатын белгілі күштердің шамасы мен от қамтыған (өткен) алаңдарды есепке алу мүмкіндігіне негізделеді.

Басқа шетелдік орманды елдердегі (Канада, Ресей, АҚШ) өрт сөндіру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру тәжірбиесіне сүйене отырып, орман өртін сөндірудің қиындығы мен өрт қамтыған алқаптың көлемінің категориялары (деңгейлері) бойынша жіктеу ең тиімді болып саналады, негізгі мәліметтер көрсетілген (6-кесте ).

Кесте-6. Орманда пайда болатын өртті топтастырудың  негізгі (классификация) көрсеткіштері

| Орман өртінің санаты (категория) | Ормандағы өрт сөндірушілер мен өрт сөндіру құралдарының сәйкестігіне талап етілетін ең аз саны | Сөндіруді бастау алдындағы өрт қамтыған алқап, га |
| --- | --- | --- |
| Жана бастаған | Өртті сөндіруді қол құралдарын пайдаланып, 2...3 адам қамтамасыз ете алады | 1.5-ке дейін |
| Шағын | Өртті сөндіруді қол құралдарын және бір-екі өрт сөндіру техникасын пайдаланады, 3...12 адам қамтамасыз ете алады | 1.5...3.0 |
| Орташа | Өртті сөндірудің қол құралдарын және 2-3 бульдозер, орманға арналған соқасы бар тракторлар мен өрт агрегатын пайдаланады, екі-үш команда (20...30 адам) қамтамасыз ете алады | 3.0...25.0 |
| Ірі | Өртті сөндіруді техникалық және басқа да өрт сөндіру құралдарын – 3...8 бульдозерді, орманға арналған соқасы бар тракторларды, өрт агрегатын пайдаланады, алты-тоғыз команда (60...90 адам) қамтамасыз етеді | 25.0...200.0 |
| Аса ірі | Өртті сөндіруді техникалық және басқа да өрт сөндіру құралдарын – 3...12 бульдозер, орманға арналған соқасы бар тракторлар мен өрт сөндіргіш машиналарын, агрегаттарды пайдаланады, саны 100-ден асатын командалар жүзеге асырады | 200-ден артық |

Орман алқабында өрт пайда болғанда, өрт сөндіруді ұйымдастырудың негізгі талаптары келесідей:

Екі және одан көп адамы бар сақшылар (патруль) тобы анықтаған, жаңадан басталған, 1,5 гектарға дейінгі орман алқаптарын қамтыған от ошағын сөндірудегі жетістік, негізінен, іс-қимылдардың жылдамдығына, қолда бар және өрт сөндіруге арналған құралдарды (бұтақтар, күректер, шатырлақтар, иыққа асып жүретін өрт сөндіргіштер және т.б.) тиімді пайдалана білуге байланысты дұрыс нәтиже береді. Оның үстіне, өртті сөндіруді оттың аса қарқынды таралып жатқан жер телімдеріндегі бағытынан бастау керек. Орман алқабындағы отты сөндіру кезеңдері: жалынды басу (оттың жалындап жануын тоқтату); өрт шетіндегі алаңқайды жанғыш заттардан тазарту немесе судың, от сөндіргіш заттардың ерітінділерінің, жер өңдейтін қол құралдарының көмегімен бөгегіш алап жүргізу қажет, яғни өртті болдырмауға, отты оқшаулау және тұтанатын барлық ошақтарды жою керек.