# Социальные особенности проектирования жилья

В жилищном строительстве, как ни в каких других типологических объектах, ярко отражаются социальные основы общества, ведущие приоритеты государства.

Основные требования на проектирование массовых жилых домов и квартир зафиксированы в «Строительных нормах и правилах», которые регулярно корректируются (СниП 11-Л 1-7], СниП 2.08.85,СииП 2.08.89 и др.). Основными критериями при определении размера квартиры или дома являлось число членов семьи и нормируемая площадь па одного человека.

Параметры современных муниципальных (или социальных) жилых домов в значительной степени совпадают с габаритами «минимальных» домов, которые проектировались за рубежом еще в 20-егоды В.Гропиусом, П. Аудом, Лс Корбюзье. Даже термин «дом-минимум» был введен Ле Корбюзье применительно к серии домов для рабочих и ремесленников.

Социальные условия начального этапа капитализма в России XXI века отличаются быстрым расслоением населения по уровню доходов. Как свидетельствуют социологические опросы, подавляющая часть населения (более 80%)обладает низкой платежеспособностью, не имеет денежных накоплений. С другой стороны, практически ликвидирована государственная очередь на бесплатное жилье. Таким образом, жилые дома средней этажности предлагается классифицировать по стоимостным и объемно-пространственным характеристикам на элитные (элитарные) и муниципальные.

Элитное жилье возводится стопроцентно на средства заказчиков, отличается особо высокими требованиями к планировочной и объемно-пространственной организации как квартир, так и всего дома в целом, к составу придомовой территории, отделке экстерьера и интерьеров. В этом случае в жилой дом средней этажности может быть введен лифт.

В элитных жилых домах, как правило, проектируются большие по площади квартиры из двух — шести комнат. Начиная с трехкомнатной квартиры, обязательна организация второго санузла.

Главное противоречие, с которым сталкивается проектировщик при проектировании жилого дома, состоит в соблюдении баланса между комфортностью и экономичностью дома. Важным показателем комфортности или экономичности квартиры является показатель К, который выражает отношение жилой площади квартиры к полочной.

К жилой площади квартиры относятся все жилые комнаты, за исключением кухни, ванной, санитарных узлов, коридоров, лоджий, балконов. Соответственно общая площадь квартиры включает все помещения, коммуникации.

Жесткие требования предъявляются к организации территории. На территории или в подвальном этаже обязательно проектирование гаражей на расчетное число автомобилей. В границах, принадлежащих дому, необходимо размещение детской площадки, хозяйственной зоны, стоянок, электропо ,станции.

Стоимость квартиры значительно повышается, если в доме имеются придомовые участки. В связи с этим важно правильно организовать придомовое пространство для обеспечения оптимальной связи квартир с участками посредством дополнительных лестниц, террас.

При проектировании жилого дома средней этажности следует учитывать возможность обеспечения стандарта жилищных условий, регулируемого социальной нормой площади жилья, приходящегося на одного человека.

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики», ст.1 и 11, этот норматив в настоящее время составляет 18 кв. м общей площади квартиры на одного проживающего.

В зданиях государственного и муниципального жилищных фондов минимальные размеры квартир по числу комнат (без учета площади балконов, террас, веранд, лоджий, холодных кладовых и приквартирных тамбуров) рекомендуется СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» п. 5.2, табл. 5.1, (см.Табл. 1).

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ

Опубликовано 11.02.2013

В Без рубрики

1 Комментарий

Поделиться

Социальное жилье (social housing) — способ обеспечения граждан жильем, при котором право собственности на домовладение принадлежит государству или муниципалитету.

Застройка окраин жилыми районами города длится уже более полувека. Можно вспомнить времена хрущевок. В те времена на месте бывших полей и деревень выросли первые спальные районы. Жители таких районов давно смирились с унылыми кварталами типовых домов. Но следует разделять понятия привычки и удобства проживания. Люди тратят немало времени и сил на дорогу в центральные районы, на маршрут дом-работа-дом или чтобы культурно провести свой досуг. В спальных районах города  слабо развита, а зачастую и полностью отсутствует социально-культурная инфраструктура. Как следствие мегаполис задыхается в автомобильных пробках.

Конечно, перестроить и перекроить сложившиеся районы в ближайшие годы никто не собирается. Необходимо рассмотреть другие механизмы решения проблемы, к примеру, развитие рынка арендного жилья, чтобы люди селились вблизи места работы. В городе достаточно резервных территорий, на которых возможно новое строительство. Собственно, это и присоединенные земли, и оставшиеся микрорайоны пятиэтажек сносимых и несносимых серий, и бывшие промзоны, районы депрессивной застройки.

Как сложится судьба данных территорий? Какой облик примет возведенное социальное жилье?

Красивые дома, каждый из которых индивидуален, а главное – узнаваемый образ места (уютные дворы, скверы, детские площадки). Совокупность данных факторов создает у человека образ малой родины. При этом трудно назвать родными полностью одинаковые микрорайоны, клонированные повсюду в 50-80-е годы XX века. Чтобы не повторять прежних ошибок, необходим поиск новых форм и приемов.

Например, новый микрорайон «Хафен-Сити», размещенный в гавани недалеко от центра Гамбурга, состоит из домов массовой застройки, но при этом каждый объект свои особенности. В отделке фасадов используются различные приемы, при этом коробки не кажутся одинаковыми. Расположение балконов и облицовка фасада, где применены современные технологии – все это создает индивидуальность здания.

Удачными проектами на постсоветском пространстве можно считать, прежде всего, Сколково, где предусмотрена комплексная квартальная застройка. Московский жилой комплекс «Эльдорадо» также запроектирован с новыми подходами к квартальной застройке и разнообразию фасадов домов, акцентом является благоустройство дворовых территорий, подъезды также претерпели интерпретации и теперь с легкостью можно узнать СВОЮ дверь. «Микрогород в лесу» проект с использованием типовых проектов застройки, которые в свою очередь разбиты на зоны: офисы, дома, магазины, также отдельные жилые зоны.

IK-architects имеют опыт проектирования социального жилья. Проект жилого дома – это сложный организм, при этом при проектирование социального жилья ограничено определенными параметрами и предполагает экономичное обоснование любого решения, так как финансовая сторона проекта занимает лидирующие позиции. Тем не менее, проекте социального жилья от IK-architects Социальное жилье для города Комсомольск 4*4*3 удалось добиться функционального зонирования: в типовых квартирах предусмотрены распределительный холл – прихожая, просторная кухня, с выходом на лоджию, большая спальня, наличие мобильных кладовых помещений могут быть использованы как гардеробы, либо трансформироваться в другие помещения хранения, либо демонтироваться при этом увеличивая площадь комнаты. В подъездах предусмотрены помещения для вахтеров, пандусы и широкие дверные проемы. Авторский коллектив IK-architects предложил новую модель социальных домов  4*4*3.

В эскизном проекте социального жилья площадь квартир варьируется от 32 м2 до 44 м2. В однокомнатной квартире площадь кухни составляет от 8 до 11,5 кв. м. . спальня от 15-18 м2. Также площадь спальни можно увеличить за счет площадь темной кладовой, или возможно расширение санитарных узлов в спальной зоне. Габариты комнат удобны для расстановки мебели, предусмотрены остекленные балконы – лоджии при кухне.

Диалог архитекторов, проектировщиков, строителей и экономистов продолжается.

Проектирование комфортабельного и социального жилья

Контрольная работа

Краткое описание

Заданием предусмотрено запроектировать здание 2 класса. По СНиП здания 2 класса долж-ны быть запроектированы по долговечности и огнестойкости не ниже 2 степени. Заданием на проектирование предусмотрено: стены наружные и внутренние из эффективного глиняного кирпича, перекрытия и лестницы из сборных железобетонных конструкций, перегородки из глиняного кирпича и гипсобетонных изделий.

Содержание работы

Паспорт проекта 2
2 Исходные данные для проектирования 3
2.1 Климатологические данные района строительства 3
2.2 Санитарно- гигиенические требования 3
2.3 Характеристика класса здания и требования функционального процесса 3
3 Объемно- планировочное решение здания 3
3.1 Состав квартир в секции 3
3.2 Планировка квартир в зависимости от состава семьи
4 Конструктивное решение здания 4
4.1 Конструктивное решение здания 4
4.2 Конструкция здания 4
5 Теплотехнический расчет cтены 6
6 Внешняя и внутренняя отделка здания 7
6.1 Внутренняя отделка 7
6.2 Внешняя отделка 7
7 Краткая характеристика инженерного оборудования 7
8 Технико-экономические показатели 8
Список использованной литературы 9