Лекция-2

Тапсырма –көгалдандыру объектілерінде жұмыстарды дайындау туралы негізгі ұғымдары

Барлық көгалдандыру объектілерінде негізгі конструктивтік элементтері-жолдарды, алаңдарды, жазықтық құрылыстарды, көгалдарды, гүлзарларды орналастыру, ағаштар мен бұталарды отырғызу бойынша бақ — саябақ жұмыстары:

дайындық іс-шаралары (жергілікті жерде жер учаскелерін бөлу, аумақты көгалдандыру үшін қоршау, оны құрылыс қалдықтары мен қоқыстардан тазарту);

объект аумағын инженерлік дайындау (жаңа рельефті ұйымдастыра отырып және жауын-шашынның үстіңгі ағынын қамтамасыз ете отырып тікұшақ жоспарлау; аумақты жартылай құрғату; жер асты инженерлік желілерін төсеу; су қоймаларын орнату, олардың жағалаулары мен тік беткейлерін нығайту; шұңқырларды, отырғызу шұңқырларын, ағаштар мен бұталарды отырғызуға арналған траншеяларды үзу) ;

аумақтарды агротехникалық дайындау (биологиялық және эстетикалық жағынан құнды ағаштарды, бұталарды, шөпті өсімдіктерді анықтау бойынша аумақты алдын ала-сандық зерттеу; ескі жастағы ағаштардың құнды даналарын, қылқан жапырақты түрлері бар, шөпті жамылғысы бар учаскелерді сақтау; жергілікті топырақты жақсарту немесе көгалдандыру жұмыстарын жүргізу үшін жарамды бар топырақты сақтау; аумағында топырақ қабаты болмаған жағдайда құнарлы топырақты алмастырғыштар құру). Бау-саябақ құрылысы объектісінің шекараларын (қызыл сызықтарын) нақты бөліп алуды аумақ иесінің алдын ала өтінімі бойынша құрылыс ұйымының өкілдері жүргізеді. Әсіресе, егер объектінің жанында көрінетін байланыстыру бағдарлары болмаса, маңызды. Учаскенің шекарасын бұрған кезде шекаралар мен жолдардың барлық бұрылыс нүктелері диаметрі 3-5 см, ұзындығы 50-70 см металл түтіктерді қағумен белгіленеді; ұзын жақтарында 50 м кейін қосымша репер қойылады. Үлкен объектілерді салу кезінде бір уақытта болашақ саябақтың осьтік сызықтарын шығаруға болады, одан кейін барлық басқа бау-саябақ элементтерінің бөлу нүктелерін шығаруды жалғастыратын нақты жол магистральдарын салу. Реперлермен белгіленген учаскенің шекарасы бойынша объект ішіндегі жұмыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ағаш стандартты құрылымдардан уақытша қоршау орнату, сондай-ақ аумақ бойынша бөгде адамдардың жүруін болдырмау, орындалған көгалдандырудың бітелуі және бөлу колыштарын алу қажет. Учаскені қоқыстан тазарту топырақ қабатынан инертті және тұтқыр құрылыс материалдарын, өсімдіктің органикалық қалдықтарын, бар ғимараттар мен құрылыстардың қабырғалары мен іргетастарын беру мақсатында жүргізіледі. Аумақтың төмен жерлерін көму үшін немесе құрылыс материалдары ретінде төлге дейінгі киімдерді (қиыршық тас, үгінділер және т.б.) пайдалану мүмкіндігіне ерекше назар аударылады. Учаскені жалпы алғанда, қурап қалған немесе сәндік түрін жоғалтқан ағаштар мен бұталар — дауыл құлатқан, жел соғатын, келушілерге қауіп төндіретін түбірлерді жинау қажет етеді. Учаскенің ластану дәрежесі мынадай шарттардан бөлінеді (100 м2 алаңға): 0,5м3 құрылыс қоқысы-аз ластану; 1 м3 — орташа; 1,5 м3-күшті болады. Осы объектіде құрылыс салуға жарамсыз барлық нәрсе экскаватормен немесе автокранмен тие отырып, қалалық қоқыс төгетін жерге шығарылады. Көрсетілген жұмыстарды еңбекті қорғау қауіпсіздік техникасы жөніндегі ережелерге қатаң сәйкестікте жүргізу керек болады. Орындалған қоқыстарды шығару көлеміне орындаушылар Тапсырыс берушімен бірлесіп жұмыстарға актілеріне қол қояды.

Сурет-1 Барлық көгалдандыру объектілерінде негізгі конструктивтік элементтері

Қолданылған әдебиеттер.

- Теодоронский В.С. Садово-парковое строительство, Учебник. - М.: МГУЛ, 2003. -336 с: ил

- Теодоронский В.С. , Садово-парковое и ландшафтное строительство, Учебно-методическое пособие. — 2-е изд. — М. : ФГБОУ ВПО МГУЛ, 2012. — 42 с