Лекция-3

  - Тапсырма - Аумақты инженерлік дайындау

Жобалау кезінде таңдалған Болашақ бау-саябақ объектісін құрудың жоспарлы композициялық қабылдауы учаскені инженерлік дайындау бойынша жұмыс көлемін анықтайды:

жолдардың қиылысуының тікелей бұрыштары кезінде объектінің бөліктерін симметриялық бөлуді қамтитын жүйелі қабылдау рель-ефа учаскелерін теңестіру міндеттерін қояды, бұл әдетте тігінен жоспарлау жөніндегі жұмыстардың үлкен көлемімен сүйемелденеді;

жоспарлау элементтерінің еркін орналасуын негіздейтін пейзаждық әдіс ең аз жер орналастырумен күрделі рельефті пайдалану міндетін қояды.

Жобалау практикасында негізінен тұрақты және пейзаждық тәсілдерді қолдану қабылданған, бұл жобада тік жоспарлау бойынша есептеулерді қолдануды талап етеді.

Тік жоспарлау жаңа рельефті ұйымдастыру міндеттерін шешеді, ол жауын-шашынның үстіңгі ағынын және топырақтың су және топырақ эрозиясын болдырмайтын жағдайларды қамтамасыз етеді, топырақ жамылғысын сақтайды және жасыл желектердің өсу жағдайларының нашарлауын болдырмайды. Бұдан басқа, АЖД тік жоспарлау келушілердің жүріп-тұруына және ғимараттар мен имараттарды орналастыруға қолайлы жағдай жасайды. Қолданыстағы ағаштар мен бұталары бар учаскелерді мүмкіндігінше сақтау керек. Бұл жерде топырақтың шамадан тыс ылғалдануын, жер асты суларының деңгейін көтеруді және аумақтың батпақтануын болдырмайтын жауын-шашынның үстіңгі ағынын ғана қамтамасыз ету қажет. Бұл учаскелердегі еңістер кемінде 0,004 береді.

Тік жоспарлау бойынша жұмыстардың көлемі мен сипаты объектінің функционалдық мақсаттарымен, оның елді мекенде орналасуымен, бөлінетін учаскенің мөлшері мен табиғи жағдайларымен айқындалады. Тік жоспарлауды орындау кезінде жер бедерінің ми-нималдық өзгеруі және жер массаларының орын ауыстыруы кезінде мәнерліліктің ең жоғары әсеріне қол жеткізу қажет. Бұл құрылыстың сметалық құнын айтарлықтай төмендетеді және басқа жұмыстар үшін қуатты сақтауға мүмкіндік береді.

Жер жұмыстары тиімділігінің техникалық-экономикалық көрсеткіштері:

жұмыстың ең аз көлемі;

жер жұмыстарының балансы;

оңтайлы көліктік схема бойынша үйіндіде ойықтан топырақты ауыстыру көрсеткіші.

Бау-саябақ объектісінің тік жоспарлануын жобалаудың негізгі әдістері:

тік жоспарлау схемасы;

жобалық профильдер әдісі;

жобалау (қызыл) горизонтальдар әдісі.

Тік жоспарлау міндеттерін шешу жобалау негізі ретінде аумақтың бар бедерін зерттеу және талдау алдында. Рельеф көлденең жазықтықтармен табиғи рельефтің қиылысуының елестететін сызықтарының кескіні болып табылатын көлденең—шартты сызықтарда жоспар түрінде бейнеленеді. Бұл жазықтықтар (биіктігі бойынша) белгілі бір арақашықтықта бірінен бірі орналастырылады. Көлденеңде абсолюттік нөлден (Балтық теңізінің деңгейі) немесе шартты түрде қабылданған басқа деңгейден есептелетін олардың биіктік белгілері көрсетіледі. Шектес белгілер арасындағы сызықтың көлденең жазықтығына Проекция горизонтальдарды салу деп аталады. Рельефтің бір тік қимасының көлденең арасындағы қашықтық жоспарында:

беті бірдей құлайтын баурайларда-тең;

тік баурайларда, жыртылған жағалауларда және еңістерде—• жақындайды;

жазық беттерде-ұлғаяды.

Жоспардағы түрлі белгілердің көлденеңі рельефтің тік құлауын (үзілуі, қабырғасы) көрсетеді. Топографиялық және геодезиялық жоспарлар мен қар астындағы көлденең көрсетілген бар рельефтің белгілері қара деп аталады.

Екі көршілес деңгейлер арасындағы белгілердің айырмашылығы көлденең қадамы немесе рельеф қимасының биіктігі деп аталады. Жоспарда бейнеленген рельефтің көлденең қадамы беттің тіктігі мен жоспардың ауқымына байланысты. Бау-саябақ объектілері үшін көлденең қадам 0,5-1 м тең, өйткені олардың жоспарлары орындалатын масштаб, 1 : 2000, 1 : 1000, 1 : 500. Жоспардағы кез келген нүктенің белгісін интерполяция әдісімен анықтайды. Бұл үшін осы нүкте арқылы тік, перпендикуляр жақын көлденең жүргізеді және ол бойынша көлденең мен төмен жатқан көлденең және нүкте арасындағы қашықтықты өлшейді. Іздеу белгісін мына формула бойынша анықтайды:

мұнда Я- а— төменде жатқан көлденең белгі; Ни — жоғарыда жатқан көлденең белгі; /, — ізделген нүкте мен темір көлденең арасындағы қашықтық, м; / -көлденең арасындағы қашықтық, М.

Беттің жаңа рельефінің белгілері қызыл немесе жобалық белгілер деп аталады, ал көлденең, олар арқылы, қызыл немесе жобалық көлденеңдермен.

Бақтың немесе парк аумағының тік жоспарлануын жобалау жөніндегі жұмыстар, әдетте, көлденең жоспарлаудың бас жоспарларын әзірлеу кезінде және тек аса күрделі рельеф жағдайында ғана егжей-тегжейлі жоспарлау жобаларымен түзетілуі мүмкін. Бұл жұмыста бастапқы материалдары бар кіші негіз алынады: сәулет-жоспарлау тапсырмасы мен шешімі; іздестіру материалдары (геодезиялық, гидрологиялық); инженерлік желілердің, жер асты коммуникацияларының және жер үсті құрылыстарының түрлері туралы деректер және олардың жоспарда орналасуы; сыртқы жағдайды сипаттау және екпелердің басты орналасуы-олардың жобаның болашақ ойына сәйкестігі. Профильдер әдісі объектінің жекелеген бөліктерінің бойлық және көлденең профильдерін жобалаудан тұрады. Әдіс, әдетте, жобалау кезінде қолданылады-желілік құрылыстар: саябақ жолдары, көшелер, соқпақтар және т.б. аса күрделі табиғи жағдайлар: еңістер, баспалдақтар, пандустар, тіреуіш қабырғалар және т. б. болған жағдайда да қолданылады. Саябақ аумағының жоспарына, бірінші кезекте жол осьтері бойынша профильдердің бағытын анықтайтын желі торын енгізеді. Профильдер тормен белгіленген бағыттар бойынша құрайды. Профильдерге қара белгілерді салу үшін көлденең немесе нивелирлеу деректері қызмет етеді, олар бойынша бойлық профильдерді құрайды.

Сурет-1Саябақ аумағының жоспары

Қолданылған әдебиеттер.

- Теодоронский В.С. Садово-парковое строительство, Учебник. - М.: МГУЛ, 2003. -336 с: ил

- Теодоронский В.С. , Садово-парковое и ландшафтное строительство, Учебно-методическое пособие. — 2-е изд. — М. : ФГБОУ ВПО МГУЛ, 2012. — 42 с