Лекция-4

Тапсырма Профильдер мен жобалық деңгейлер әдісі (құрамдастырылған) жобалық деңгейлер әдісі

Профильдердегі қызыл белгілер және әртүрлі бағыттағы профильдердің қиылысу нүктелерінде олардың өзара байланысы және болашақ рельеф белгісі бар торды құрайды. Тор ішіндегі аралық белгілер интерполяциямен анықталады. Жер жұмыстарының көлемі профильдер бойынша, оларға жобалау сызықтары салынғаннан кейін және жұмыс белгілері есептелгеннен кейін табады. Екі параллельді профильдер арасындағы учаскедегі ойық немесе үйінді көлемі профильдер арасындағы қашықтыққа көбейтілген ойық немесе үйінді барлық аудандарының жиынтығына тең. Объектінің барлық аумағындағы жер жұмыстарының жалпы көлемі барлық профильдер учаскелері бойынша ойықтар мен үйінділер көлемінің сомасымен анықталады. Шектес профильдер арасындағы қашықтық неғұрлым көп болса, жер жұмыстарының көлемін есептеу дәлдігі соғұрлым аз болады. Профильдер әдісі орындау бойынша ұзақ және көп еңбекті қажет етеді және екі сызбаны құруды талап етеді:

тік жоспарлау жобалау деректері бар көлденең жоспарлау жоспары;

тік жоспарлаудың бойлық және көлденең бейіндері (профильге қандай да бір түзетулер енгізген кезде жобаланатын барлық профильдер, ал осыдан жер жұмыстарының көлемі міндетті түрде қайта есептеуге жатады).

Жобалық (қызыл) горизонтальдар әдісі жобалау горизонталдарында болашақ рельеф бейнеленген бір сызбада жоспар мен профильдерді біріктіреді. Жобалаудың бірінші кезеңінде қолданыстағы деңгейлер бойынша жоспарда басты тальвег пен басты тальвег сызығымен байланысты желілер жүйесін құрайтын екінші дәрежелі тальвегтердің бағыттарын анықтайды. Жоспардағы су бөлу және тальвег сызықтары рельефтің негізгі сипаттамасын білдіреді. Олардың негізінде салынуда болашақ жоспарланған беттің тактикалық сұлбасы. Жобалау үшін жекелеген нүктелердің биіктігін, тіктігі бойынша еңістерді, тальвектер мен алаңдардың еңістерін, қабылданған жол бағыттарының және басқа да негізгі элементтердің биіктігін анықтау қажет. Ойықтар мен үйінділердің көлемін квадрат бойынша есептейді, олар жер жұмыстарының картограммасын құрайды (сурет. 1). Көлбеу жоспарға қала құрылысы жағдайына байланысты бағытталған 5, 10, 20 м және одан да көп жағы бар квадрат торы салынады. Тор сызықтарының қиылысу нүктелерінде көлденең интерполирацияланатын қара және қызыл белгілер, сондай-ақ жұмыс белгілері көрсетіледі. Егер квадрат бұрыштары бойынша плюсті және минуспен жұмыс белгілері болса, онда интерполяциямен нөлдік нүктелерді анықтайды, кото-рые арқылы ойықтар мен үйінділердің контурларынан өтеді.

Профильдер мен жобалық деңгейлер әдісі (құрамдастырылған) жобалық деңгейлер әдісі болып табылады, неғұрлым тән бағыттар мен элементтер (жолдар мен алаңдардың жиектері, жасанды су айдындары) бойынша жобалық профильдермен толықтырылған.

Аумақты құрғату бойынша іс-шаралар. Әдетте, бау-саябақ объектісіне бөлінген аумақтар немесе тастанды жерлер: батпақтар, қоқыс тастайтын жерлер, жыралар және т.б., немесе бұрынғы ормандар мен орман-саябақтардың іске қосылған екпелері бар. Олардың барлығы ішінара немесе толық батпақтанады және жер асты суларын бір мезгілде бұрып, олардың деңгейінің төмендеуін құрғатуды қажет етеді. Топырақ суларының жоғары деңгейі екпелердің өсуі үшін қолайсыз жағдай жасай отырып, топырақтың физикалық және агрономиялық сапасын нашарлатады. Жол-тропикалық желі, Спорт және балалар алаңдары үнемі құрғақ күйде болуы тиіс, бұл жер асты сулары белгілі бір тұрған кезде мүмкін. Аумақты құрғату нормасы деп жобалаудың берілген жағдайларында жер асты суларының деңгейінен жер бетіне дейінгі ең аз қашықтық түсініледі. Көгалдандыру үшін учаскені құрғату нормасы 1 -1,5 м.

Сур. 5. Қарапайым дренаж құрылғысы:

а-дренаж схемасы; Б — дренаж құбырларын қиыршық тас негізіне салу; в-тік (нүктелі) дренаж құрылғысы.

Барлық аумақ артық ылғалданған жағдайда, мелиорациялық іс-шаралар әзірлейді, ашық дренаждық жүйе құрылғысымен жер асты сулары деңгейінің жаппай төмендеуінен тұратынын анықтайды. Мұндай жүйе кептіргіштерден, жинағыштардан, магистральды каналдар мен су қабылдағыштардан тұратын ені, салыну тереңдігі мен ұзындығының әр түрлі ашық жыралар желісі болып табылады (сурет. 4). Желінің негізгі элементі — құрғатылған барлық аумақты қамтитын кептіргіштер; олардың арасындағы қашықтық (10-25 м) және аздаған орналасу тереңдігі (0,5—3 м) жер асты суларының деңгейін 1 -1,5 м дейін төмендетуге мүмкіндік береді. Жинағыштар мен магистральды арналар негізінен үшін қызмет етеді-артық суларды су қабылдағыштарға орналастыру: тоғандар, көлдер, өзендер; олар өтетін жерлерде де құрғақшылық рөл атқарады. Жыралардың қабырғалары шөп жамылғысының өсуіне ықпал ететін шымды немесе шөп-шымды үгіндімен нығайтады. Диаметрі 0,5-1 м темір-бетон құбырларынан жасалған құбыр өткелдерінің ұшында су тасқыны осы жерде топырақты бұзбау үшін арнайы "бастырғыштар" орнатылады. Құрғатудың ашық жүйесінің кемшіліктерінің бірі-әсіресе қатты су тасқыны немесе ұзақ нөсер жаңбырларынан кейін Құбыр өткелдерін, қабырғаларды және жыралардың түбін жүйелі күту қажеттілігі. Осыған байланысты бақ-саябақ құрылысының қалалық объектілерінде ашық құрғату желісін немесе шектеулі (бір-екі жыраны) қолданады, немесе мүлдем қолданбайды. Мұндай аумақты құрғатудың негізгі тәсілі-түрлі тереңдікте топыраққа салынған дрен жүйесін білдіретін жабық дренаж (сурет. 5). Дрена - бұл белгілі бір алаңнан артық жер асты суларын алып тастайтын техникалық құрылыс. Жабық дренаж желісі мелиорация үлгісі бойынша орнатылады. Дренаждың әсер ету тиімділігі дренаж-кептіргіштердің арасындағы қашықтыққа байланысты болады, ол Ротэ формуласы бойынша берілген құрғату нормасы кезінде дренаждың салыну тереңдігін анықтайды:

мұндағы / — құрғатқыш-дренаждар арасындағы қашықтық, м; Н — су төгілу қабатының үстіндегі жер асты сулары деңгейінің биіктігі, м; 5 — жер асты су деңгейінің қажетті төмендеуі, м; К, — топырақты сүзу коэффициенті, М/тәул; Р — инфильтрацияның ең үлкен қарқындылығы, топыраққа жауын-шашын инфильтрациясы, М/тәул.

Қолданылған әдебиеттер.

- Теодоронский В.С. Садово-парковое строительство, Учебник. - М.: МГУЛ, 2003. -336 с: ил

- Теодоронский В.С. , Садово-парковое и ландшафтное строительство, Учебно-методическое пособие. — 2-е изд. — М. : ФГБОУ ВПО МГУЛ, 2012. — 42 с