Лекции 8,9

3 Физическое моделирование

Критерии   подобия в приложении к физическому моделированию.

Теория подобия как основа физического моделирования

Критерии  гидромеханического подобия

Обобщенный критерий гидромеханического подобия:

Критерий Ньютона   Ne  =  Fi / Fин.

F  = mw2 / l

Основные критерии гидродинамического подобия потоков, протекающих по трубам и каналам.

Критерий Рейнольдса, характеризующий гидродинамический режим и являющийся мерой отношения сил инерции и внутреннего трения в потоке:

Re   =  (  d)/µ = (  d)/	          			(28)

где 	 - средняя скорость потока, м/с;

d – эквивалентный диаметр канала, м;

- динамический коэффициент вязкости, Пас;

- кинематический коэффициент вязкости, м2/с

Для потоков, проходящих по прямым трубам:

Ламинарное течение	Re  2300

Переходная область 	2300  Re  10000

Развитое турбулентное течение Re  10000

Наиболее типичный характер движения газов в металлургических печах – турбулентное движение (104  Re 105).

На отдельных участках металлургической печи (поверхность шихты, углубления, углы) наблюдается ламинарное движение.

Критерий Фруда, являющийся мерой отношения сил инерции и тяжести в потоке:

Fr = 2/(g  d)		(29)

Критерий Эйлера, являющийся мерой отношения сил давления и инерции в потоке:

Eu =     2),		(30)

где 	 - потеря давления, затраченного на преодоление гидравлического

Математическое описание процессов  движения жидкостей и газов (гидродинамики) в общем случае представлены системой дифференциальных уравнений [4]:

Математическое описание процессов массообмена, теплообменника и движения жидкостей и газов (гидродинамики) в общем случае представлены системой дифференциальных уравнений  [4]:

- уравнение конвективной диффузии; определяет распределение концентраций компонента в движущейся стационарной среде при неустановившемся движении;          (31)

- уравнение конвективного теплообмена; определяет распределение температур в движущейся жидкости;   (32)

- уравнения движения Навье-Стокса, характеризуют закон изменения механической энергии в различных точках движущейся жидкости (газа).                         (33)

Решение системы дифференциальных уравнений может быть представлено в виде функции критериев подобия величин, входящих в уравнения (вторая теорема подобия).

Система уравнений описывает бесконечное множество металлургических процессов; частные случаи характеризуется условиями однозначности, которые содержат геометрические, физические, временные и граничные условия.

Наиболее удобным методом решения задач является метод теории подобия, либо на основе метода анализа размерностей физических величин, существенных для явления.

В итоге получает критериальные уравнения на основе обобщенных переменных – критериев подобия, представляющих собой безразмерные комплексы физических величин, которые отражают совместное влияние совокупности физических величин в процессе.

Комбинация из основных критериев (Re, Fr, Eu, Nu, Fo, Bi, …) также является критерием (производным) -  Ga, Ar, Cr, Ra и др.

Использование того или иного критерия из совокупности эквивалентных определяются практическими соображениями и, в первую очередь, отсутствием в нем величин, не заданных по условиям однозначности. Так критерий Галилея

Ga = Re2Fr = gl3/ 2                           (34)

не содержит скорость движения потока, в то время как Re = l/  и  Fr =        =gl/2 содержали эту характеристику. При отсутствии значения  удобнее использовать в качестве критерия – Ga.

Критерии подобия, состоящие из физических величин, заданных условиями однозначности, называют определяющими; критерии, содержащие неизвестные величины – определяемыми (Eu, Nu).

Eu = f (Re, Fr, Ho, l/d)                      (35)

Nu = f(Re, Cr, Pr, l/d)                       (36)

Интенсификация технологических процессов металлургии осуществляется перемешиванием в реакционной среде. Выбор метода перемешивания и аппаратурное оформление технологического процесса обусловлены агрегатным состоянием перемешиваемых  материалов и их объемом. Перемешивание в жидкой среде в малых и средних объемах целесообразно осуществлять при помощи механических мешалок, а в больших объемах (от 100 до 1000 м3) – сжатым воздухом, аэролифтное перемешивание.

Пневмомеханическое перемешивание чаще всего применяют при необходимости интенсивного массообмена с участием газовой фазы в качестве реагента.

Критерии гидродинамического подобия имеют модифицированный вид. Линейная скорость жидкости, среднее значение которой при перемешивании установить практически невозможно, в модифицированном критерии заменяется  величиной (nd), пропорциональной окружной скорости мешалки  c частотой  вращения (n), размерностью  Т-1.

Reц   =  (n  d2)/µ = ( n d2)/	 ;                                       (37)

Frц = n2  d /g);                                                                (38)

Euц =     n2 d2 ) ,                                                     (39)

где 	n  -  частота вращения мешалки, c-1

d  -  диаметр мешалки, м .

Перепад давления между передней и задней плоскостями лопасти мешалки пропорционален полезной мощности, сообщаемой жидкости; при этом, критерий  Эйлера преобразуется преобразуется в критерий мощности:

КN     =  Euц   =     n2 d2 )  =  [N/ (n d3)] [1 /   n2 d2 )]  = n /   n2 d2 );   (40)

При перемешивании механическими мешалками различают два  режима: ламинарный и турбулентный.

Reц = 50  критический;

С увеличением числа Рейнольдса (более 100)  уменьшается зависимость                                                    критерия мощности от Reц; при Reц  более 10000 критерий мощности не зависит  от Reц; расход энергии определяется только инерционными силами.

Теория подобия отвечает  на вопросы, возникающие при проведении эксперимента и  обработке результатов исследований, чтобы распространить их на другие подобные явления.

Первая теорема подобия указывает, что в опытах нужно измерять только те величины, которые содержатся в критериях подобия.

Вторая теорема подобия показывает, что результаты опыта необходимо обрабатывать в критериях подобия и зависимость между ними выражать в виде критериального уравнения.

Третья теорема устанавливает, что результаты опыта можно распространить только на подобные уравнения, т.е. такие, у которых условия однозначности подобны и определяющие критерии одинаковы.

Моделирование существенно упрощается при наличии автомодельности процесса относительно какого-либо  определяющего критерия (в случае независимости определяемого критерия от определяющего); при моделировании отпадает необходимость равенства этого критерия на модели и натуре.

Дополнительный материал (для самостоятельного изучения)

Метод анализа размерностей при получении критериальных уравнений.

Теоретический анализ и результаты опытов показывают, что мощность, затрачиваемая на перемешивание жидкости (N), зависит от динамического коэффициента вязкости (), плотности () жидкости, ускорения свободного падения (g), частоты вращения мешалки (n), ее диаметра (dм) и других геометрических характеристик (диаметр аппарата, высоты заполнения его жидкостью, высоты размещения мешалки над дном сосуда). Требуется найти общий вид критериальной зависимости, связывающей перечисленные переменные.

Для геометрически подобных систем функциональная зависимость между переменными записывается следующим образом:

N = f (, , 	g, n, dм)                             (41)

В соответствии с -теоремой искомая критериальная зависимость должна иметь вид:  (1, 2, 3) = 0 или  1 = f (1, 2), где	1, 2, 3	- неизвестные пока безразмерные выражения (критерии подобия).

Предполагая, как обычно, что связь, существующую между переменными, в некотором диапазоне изменения переменных с достаточной точностью можно описать уравнением типа степенного одночлена, перепишем исходную зависимость (4) в виде:

[N] = C []a []b [g]c [n]e [d]f                    42)

Далее, подставляя единицы измерения соответствующих величин, получим уравнение связи основных единиц:

(43)

Сопоставляя затем показатели степени у одноименных единиц измерения, придем к системе из трех уравнений, содержащих пять неизвестных:

(44)

Полученную неопределенную систему уравнений можно решить относительно трех любых величин, принимая две остальные величины заданными. Общее число вариантов решений определяется числом сочетаний, которые могут быть составлены из всех неизвестных, входящих в систему, по числу выбираемых заданными, т.е. в данном случае числом сочетаний из пяти по два:

Такими сочетаниями будут:

ab,	ac,	ae,	af

bc,      be,     bf

ce,	cf

ef

Элементарный анализ системы уравнений позволяет установить, что при выборе заданными величин  aи b решить систему невозможно и, таким образом, число вариантов решений уменьшается до девяти.

Решим систему уравнений, считая заданными величины а и с  (показатели степени  и g)

b = 1 – a

e = 3 – a – 2c

f = 5 – 2a – c        (45)

Вид  уравнения с  использованием полученных значенийb, e иf:

N = Ca1-а gcn(3-а-2с)dм(5-2а-с)      (46)

Группируя величины с одинаковыми буквенными показателями, получим:

(47)

или

КN = CReц-аFr ц-с				 (48)

Т.е. получим систему безразмерных переменных, в которой только по одному разу (и каждая только в одном критерии) входят физические характеристики  и g.

Таким же путем, принимая заданными:

b и с,  получим:	                               (49)

а и с,  получим:	(50)

b и е,  получим:	(51)

а и f,  получим:	(52)

b и f,  получим: 	(53)

с и f,  получим:	(54)

е и f,  получим:	      (55)

Таким образом, для описания процесса перемешивания жидкости можно использовать восемь принципиально совершенно равноценных, но различных по форме критериальных уравнений.

Различие уравнений обусловливается теми физическими величинами, характеризующими изучаемое явление (в данном случае двумя величинами), которые входят в определяющие критерии только по одному разу и каждая только в один такой критерий.

Все уравнения легко могут быть преобразованы одно в другое поскольку численные значения показателей степени определяются уравнениями связи.

Выбор того или иного критериального уравнения определяется обычно либо стремлением использовать традиционные формы обобщенных переменных (в данном случае критерии Рейнольдса и Фруда), либо удобством обработки экспериментальных данных. Численные значения показателей степеней - (а) и (с) могут быть определены только опытным путем.

Пример физического  моделирования с определением условий традуктивности;

Моделирование производственного процесса в лабораторных условиях на примере определения распределения скоростей газов в горизонтальном канале сложной формы, для предсказания распределения осадков и выбора оптимальной формы канала.

Для экспериментального изучения в лабораторных условиях некоторого производственного процесса изготовлена геометрическая модель промышленного аппарата в масштабе 1:10. В производственном аппарате рабочее вещество – горячий воздух (100 0С, атмосферное давление), движущийся со скоростью  3 м/с. В лабораторной модели предполагается применить в качестве рабочего вещества воздух атмосферного давления с температурой 22 0С.

Возможно ли при этих условиях получить полное гидродинамическое подобие промышленного аппарата и модели и какова должна быть скорость воздуха в модели?

Решение. Для соблюдения гидродинамического подобия необходимо при подобных граничных условиях равенство критериев Рейнольдса и Фруда (критерий Эйлера в данном случае не является определяющим) в модели и в производственном аппарате, т.е. должно быть:

Re1 = Re2;		                    (56)

Fr1 = Fr2;		                            (57)

В этих уравнениях индекс «1» относится к промышленному аппарату, индекс «2» - к модели.

Имеем:

1 = 3 м/с;		l2 = 0,1 l1

1 = 1,293 = 0,945 кг/м3;		2 = 1,293 = 1,19 кг/м3

1 = 0,0215 сП;	2 = 0,0185 сП

Подставляя эти значения в уравнение, находим

откуда

Подстановка в уравнение дает

откуда

м/с

Полученные результаты показывают, что соблюдение полного гидродинамического подобия, т.е. одновременного подобия сил трения и  сил тяжести, в модели и промышленном аппарате при заданных условиях невозможно. Придется ограничиваться приближенным моделированием процесса, как это в большинстве случаев на практике и делается, т.е. ограничиться только подобием  одного условия (либо Re = idem, либо Fr = idem) в зависимости от того, какое из этих условий является более существенным. Если, например, в нашем случае большее значение имеют силы трения, т.е. критерий Re, то скорость воздуха в модели должна быть взята    20,5 м/с.

Оценим, при каких условиях возможно получение одновременного подобия сил трения и сил тяжести в модели и в промышленном аппарате.

Из условия Fr = idem, т.е.

,		                  (58)

где 	 - кинематический коэффициент вязкости;

следует, что:

(59)

Из условия Fr = idem, т.е.

,				(60)

находим:

(61)

Оба эти условия (Re = idem и Fr = idem) будут соблюдены, если

,		           (62)

т.е.

(63)

Последнее равенство выражает требуемое условие одновременного подобия сил трения и сил тяжести.

Результаты расчета показывают, что применение теории подобия позволяет сформулировать требования к модели, удовлетворение которых обеспечивает возможность количественного распространения результатов эксперимента на оригинал.

Основные критерии гидродинамического подобия потоков, протекающих по трубам и каналам.

Критерий Рейнольдса, характеризующий гидродинамический режим и являющийся мерой отношения сил инерции и внутреннего трения в потоке:

Re   =  (   d)/µ = (  d)/	          (64)

где 	 - средняя скорость потока, м/с;

d – эквивалентный диаметр канала, м;

- динамический коэффициент вязкости, Пас;

- кинематический коэффициент вязкости, м2/с

Для потоков, проходящих по прямым трубам:

Ламинарное течение	Re  2300

Переходная область 	2300  Re  10000

Развитое турбулентное течение Re  10000

Наиболее типичный характер движения газов в металлургических печах – турбулентное движение (104  Re 105).

На отдельных участках металлургической печи (поверхность шихты, углубления, углы) наблюдается ламинарное движение.

Критерий Фруда, являющийся мерой отношения сил инерции и тяжести в потоке:

Fr = 2/(g  d)		(65)

Критерий Эйлера, являющийся мерой отношения сил давления и инерции в потоке:

Eu =     2),		(66)

где 	 - потеря давления, затраченного на преодоление гидравлического

Математическое описание процессов  движения жидкостей и газов (гидродинамики) в общем случае представлены системой дифференциальных уравнений [4]: