Лекция 11

Планирование эксперимента (метод Бокса-Уилсона) на примере определения оптимальных условий сгущения

Планы 1-го порядка служат для построения математических описаний в виде полиномов 1-ой степени (линейных уравнений регрессии):

у = во + в1 х1 + в2 х 2 + . . . + вk xk ;                                  (А.1)

Построение плана осуществляется в следующем порядке. Выбирается центр исследуемой области (центр плана) и в него переносится начало координат. Затем выбирается интервал варьирования по каждой переменной – расстояние по данной оси от центра до экспериментальной точки.

Теория процесса сгущения позволяет в результате минералогического и физико-химического исследований предложить наиболее эффективные реагенты для агрегирования суспензий. Активный эксперимент позволяет получить математическую модель исследуемого процесса с последующей оптимизацией функции отклика. Выбор основного уровня осуществляется после обработки априорной информации, исходя из опыта либо из литературных источников по данным процессов сгущения аналогичных суспензий. Для уточнения полученной информации можно выполнить некоторое число предварительных опытов.

В данном примере из литературных источников использованы наиболее эффективные электролиты и полимеры для сгущения суспензии.

В качестве параметра оптимизации принята скорость расслоения пульпы на твердую и жидкую фазы. Значение факторов на основном уровне должны соответствовать максимально возможным значениям параметра оптимизации. При планировании методом полного факторного эксперимента на двух уровнях изучено действие трех факторов:  расход полимера Х1 (см3  на 100 см3 раствора); расход электролита Х2 , расход щелочи Х3, г (для регулировки рН пульпы) при одинаковых времени (30 с) и способе  перемешивания. Для оценки средней квадратической ошибки выполняются не менее трёх параллельных измерения на основном уровне (в данном примере) либо не менее двух параллельных измерения в каждом опыте для оценки неопределенности измерения параметра оптимизации.

Условия проведения опытов приведены в таблице А.1.

Таблица А.1 - Факторы и интервалы варьирования

| Факторы | Значение фактора в центре u io | интервал варьирования i |
| --- | --- | --- |
| u 1 – расход полимера, V,см3 u 2 – расход электролита, V,см3 u 3 – расход щелочи, m, г | 2,0 5,6 2,0 | 2,0 5,6 2,0 |

Интервал варьирования выбран таким образом, чтобы значения факторов на нижнем уровне были равны нулю. Это позволит оценить как самостоятельное, так и совместное действие различных факторов. Для выполнения эксперимента приготовлены растворы электролитов (1,0 % по массе): полимеров – ( 0,1 % по массе).

Всего необходимо выполнить 8 опытов по матрице ПФЭ 23 и три параллельных опыта на основном уровне с учетом рандомизации.

Важно отметить, что порядок опытов в матрице планирования не должен определять реальную последовательность выполнения опытов. Опыты должны быть рандомизованы (выполнение опытов плана в случайном порядке). Для оценки дисперсии воспроизводимости каждый опыт повторяется несколько раз. В этом случае число повторений для каждой строки матрицы должно быть одинаковым, при этом рандомизируют все опыты, включая параллельные. Параллельные опыты в матрице планирования можно заменить параллельными измерениями функции отклика на основном уровне с последующей оценкой воспроизводимости.

Особенностью ПФЭ является то, что по данным опытов плана можно рассчитать не только коэффициенты линейного полинома, но и коэффициенты при произведениях факторов. В планировании эксперимента их называют взаимодействиями. ПФЭ 23 позволяет рассчитать парные взаимодействия  в12, в13, в23 и тройное взаимодействие в123 – коэффициент при х1 х2 х3. Учет взаимодействия позволяет оценить ряд особенностей поведения исследуемого объекта, связанных с его нелинейностью.

Расчет коэффициентов по ПФЭ на примере двух факторов:  составляется расширенная матрица, содержащая четыре столбца:  х0, х1, х2, х1 ×х2 = х3 . Столбец х0 во всех строках содержит одно и то же значение  + 1 (+). Каждое значение для столбца х1 × х2 получается перемножением значений х1 и х2, стоящих в той же строке. Матрица плана дополняется столбцом значений отклика у, полученных в опытах, образуется расширенная матрица.

Обработка результатов эксперимента.

Определяют значения коэффициентов регрессионной модели.

Решение системы нормальных уравнений определяет вi:

,                               	(А.2)

где     i -  номер столбца;

j - номер строки.

Обработка опытов ПФЭ 2 k при любом k определяет вi:

(А.3)

Средняя квадратическая ошибка и доверительный интервал

В последующих экспериментах наибольшее значение каждого из факторов (верхний уровень) равно uio + i, а наименьшее (нижний уровень) равно u io - i. Оптимальными свойствами обладают планы 1-го порядка, в которых каждый фактор принимает лишь два значения – варьируется на двух уровнях, верхнем и нижнем. На следующем этапе выполняется операция кодирования (приведения) переменных. Она заключается в том, что все координаты центра плана приравниваются нулю, а интервалы варьирования принимают за единицу.

Кодированные переменные удобны потому, что вся обработка результатов опытов проводится в стандартной форме, не зависящей от конкретных условий задачи. Переход от натуральных (некодированных) значений переменных ui к кодированным хi и обратно производится по формуле:

х i = (u i - uiо) /i 			                    (А.3)

и соответственно

u i = u iо + х i i                 	                    (А.4)

Если  ui  – на нижнем уровне, то  хi = - 1; если  ui – на верхнем уровне, то хi = + 1.

Матрица планирования для двух факторов имеет вид

| х1 | х2 |
| --- | --- |
| - 1 + 1 - 1 + 1 | - 1 - 1 + 1 + 1 |

На практике для сокращения записи часто вместо "+ 1" и "- 1" пишут просто "+" и "-" . В таких обозначениях матрица планирования будет иметь вид:

| х1 | х2 |
| --- | --- |
| - + - + | - - + + |

Точки располагаются в вершинах квадрата, центр которого совпадает с центром план.

Рассмотренный план построен так, что каждый фактор варьируется на двух уровнях, причем в опытах перебираются все возможные комбинации двух уровней факторов. Никаких иных комбинаций, кроме четырех приведенных в строках матрицы не существует. Такой план называют планом полного факторного эксперимента на двух уровнях. Сокращенное его обозначение ПФЭ 22. Здесь два в основании – число уровней; показатель степени – число факторов; все выражение 22 равно числу опытов. Соответственно, ПФЭ для k факторов на двух уровнях – планы 2k, содержат 2k  строк и такое же число опытов. В столбце i содержится 2i –1 строк одного знака и столько же другого.

Например, план 23 содержит 8 опытов:

особенностью ПФЭ является то, что по данным опытов плана можно рассчитать не только коэффициенты линейного полинома (1), но и коэффициенты при произведениях факторов. В планировании эксперимента их называют взаимодействиями. ПФЭ. 23 позволяет рассчитать парные взаимодействия  в12, в13, в23 и тройное взаимодействие в123 – коэффициент при х1×х2х3. Учет взаимодействия позволяет оценить ряд особенностей поведения исследуемого объекта, связанных с его нелинейностью. Модель, дополнительно включающая смешанные двойные произведения факторов, называют неполной квадратичной.

Расчет коэффициентов по ПФЭ  на примере двух факторов.

Составляется расширенная матрица, содержащая четыре столбца: х0, х1, х2, х1 × х2 = х3 . Столбец х0 во всех строках содержит одно и то же значение   +1(+). Каждое значение для столбца х1×х2 получается перемножением значений х1 и х2, стоящих в той же строке. Матрица плана дополняется столбцом значений отклика у, полученных в опытах, образуется расширенная матрица.

Таблица А.2 - Расширенная матрица ПФЭ 23

| х0 | х1 | х2 | х1 × х2 = х3 | уi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| + + + + | - + - + | - - + + | + - - + | у1 у2 у3 у4 |

Решение системы нормальных уравнений определяет вi:

,                               	(А.5)

где     i -  номер столбца;

j - номер строки.

Обработка опытов ПФЭ 2k при любом  k определяет в i:

.                    	 	(А.6)

Матрица плана ПФЭ ортогональна, поэтому план называют ортогональным.

Ортогональность двух столбцов матрицы планирования (скалярное произведение двух векторов-столбцов равно нулю) означает полное отсутствие корреляции соответствующих факторов. Следовательно, оценки параметров оказываются некоррелированными. Это дает возможность оценить независимо влияние каждого фактора, при этом, если какой-либо член полинома оказывается незначимым, его исключают из уравнения, что не сказывается на  значении остальных параметров, сохраняя корректность проверки гипотезы о значимости факторов.

.                                 	(А.7)

Гипотеза о значимости коэффициентов регрессии проверяется следующим образом. Рассчитывают дисперсию коэффициента регрессии. Для факторных планов на двух уровнях она равна:

.               	       	(А.8)

Затем определяют доверительный интервал для коэффициента, в пределах которого коэффициент отклоняется от истинного значения с заданной малой вероятностью. Доверительный интервал в i составляет:

,             		 	(А.9)

где     t  находят по таблицам критерия Стьюдента для выбранного уровня значимости (таблица Б.1 Приложения Б). Если для какого-либо коэффициента окажется, что

,                                      (А.10)

то данный член можно считать незначимым и исключить из уравнения регрессии.

Гипотезу адекватности проверяют следующим образом. Для каждой j -ой строки матрицы плана вычисляют расчетное значение yjР, предварительно из уравнения регрессии вычеркнув незначимые члены. Затем находят разности  - y jР, называемые остатками, и остаточную дисперсию:

,                        		(А.11)

где      f = n – р;

n – число строк матрицы плана;

P – число значимых коэффициентов регрессии.

Чем меньше р, тем больше  f – в этом одна из главных целей, достигаемых при исключении незначимых членов.

Проверку адекватности проводят по критерию Фишера:

F = S 2ост  / S 2(),		              	(А.12)

если F < F табл., уравнение адекватно. В противном случае, переходят к более сложной модели.

При адекватности уравнения, полученного по данным ПФЭ, оптимальное значение целевой функции (функции отклика), лежит в области точек ПФЭ. Для поиска оптимума служит метод "крутого восхождения".

Интерпретация уравнений регрессии.

Интерпретация уравнений регрессии – важнейший этап моделирования процессов при использовании планирования экспериментов.

Интерпретация включает анализ, прежде всего влияния отдельных факторов и их взаимодействий, а затем – особенностей поведения функции отклика в различных частях изученной области факторного пространства.

Влияние факторов проще всего анализировать по уравнению 1-ой степени. Знак коэффициента регрессии показывает, в какую сторону – увеличения или уменьшения – влияет на отклик данный фактор.

Планированный эксперимент позволяет сопоставить влияние отдельных факторов. В обычных уравнениях регрессии сопоставить коэффициенты трудно, т.к. факторы (а соответственно, и коэффициенты регрессии) величины размерные, и нельзя утверждать, что больше 1 м3/т или 1 %. В планированном эксперименте факторы приведены к безразмерному кодированному виду. Каждый из них варьируется в одинаковых пределах, от –1 до +1, поэтому большее, чем вk по абсолютной величине значение вi означает, что в заданных пределах варьирования, изменение фактора – расход полимера – сильнее влияет на скорость отстаивания, в общем случае - на отклик, чем увеличение расхода электролита.

Таблица А. 4 – Расширенная матрица ПФЭ 2 3

| Расширенная матрица ПФЭ 2 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x0 | x1 | x2 | x3 | x12 | x13 | x23 | x123 | у1j мм/мин |
| + | - | - | - | + | + | + | - | 18 |
| + | + | - | - | - | - | + | + | 38 |
| + | - | + | - | - | + | - | + | 30 |
| + | + | + | - | + | - | - | - | 48 |
| + | - | - | + | + | - | - | + | 34 |
| + | + | - | + | - | + | - | - | 54 |
| + | - | + | + | - | - | + | - | 36 |
| + | + | + | + | + | + | + | + | 88 |
|  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30 |
|  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 26 |
|  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 32 |
| Bi43,25 | 13,75 | 7,25 | 9,75 | 3,75 | 4,25 | 1,75 | 4,25 | Yср.29,3 |

Опыты 1-11 реализуются в порядке: 4; 3; 9;10; 2; 8;  7;  5;  1;   6;  11

Каждый опыт выполняется по следующей методике:

- навеску руды массой 10 г, отобранную методом квартавания засыпаю в цилиндр;

- наливают в цилиндр 100 см3 воды (Т : Ж = 1 : 10 во всех опытах) и перемешивают;

- в приготовленную пульпу вводят реагенты в ссответствии с планом матрицы и перемешивают 30 с;

- замеряют границу осветленного слоя, рассчитывают скорость и заносят в таблицу как параметр оптимизации.

Расчет коэффициентов регрессии по данным таблицы А.4

bо  =  (88+48+54+38+36+30+34+18)/8 = 43,25

b1 =   (88+48+54+38- 36- 30- 34-18)/8 = 13,75

b2 =   (88+48- 54- 38+36 +30+ 34-18)/8 = 7,25

b3 =   (88- 48+ 54- 38-+ 36-  30 +34-18)/8 = 9,75

b4 =   (88- 48- 54+38- 36 +30+ 34 -18)/8 =  4,25

b12 =   (88+48- 54-38- 36- 30+ 34 +18)/8 =  3,75

b13 =   (88- 48+54- 38- 36+ 30- 34+18)/8 =  4,25

b23 =   (88- 48-54+38- 36- 30- 34+18)/8 =  1,75

Полученные коэффициенты позволяют предложить уравнение неполной квадратичной модели процесса сгущения как функцию скорости расслоения пульпы на твердую и жидкую фазы от основных факторов сгущения (расхода полимера, электролита и реагента-щелочи, поддерживающего рабочее значение кислотности среды):

у = 42,25+13,75х1+7,25х2+9,75х3+3,75х1х 2 –4,25х1х3 –1,75х2х3 + 4,25х1х2х3

Модель адекватная при уровне значимости 0,05