8 КЛАССИФИКАТОР ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.

ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. ВИДЫ КЛАССИФИКАТОРОВ. СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛАССИФИКАТОРОВ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Классификатор топографической информации предназначен для использования в автоматизированных системах обработки картографической информации и служит для формализованного представления данных об элементах и объектах местности, отображаемых па топографических картах масштабов 1 : 25 000— 1 : 1 000 000. 2. По своему содержанию Классификатор представляет собой систематизированный свод кодовых обозначений, элементов и объектов местности, а также признаков, характеризующих эти объекты при отображении сведений о местности на топографических картах. 3. Включенная в Классификатор топографическая информация разделена на два связных подмножества: информация непосредственно об элементах и объектах местность, содержащая сведения об основных признаках и постоянных свойствах, однозначно определяющих объект в общей системе классификации; — информация о переменных свойствах, характеризующих объект и его отношение к другим объектам. В основу построения Классификатора положены иерархический метод классификации информации первого типа и фасетный метод классификации информации второго типа. 3.1. Вся информация первого типа, включенная в Классификатор, на высшей ступени иерархии делится на восемь классов, соответствующих элементам содержания топографических карт. Развитие каждого класса в глубину и в ширину различно и зависит от степени взаимосвязанности объектов и выбранных признаков классификации. На нижней ступени классификации каждого элемента содержания находится совокупность однотипных элементарных объектов карты, являющихся минимальной единицей данных о местности, циркулирующих в процессе обработки картографической информации. Каждый элементарный объект карты содержит определенный набор характеризующих его признаков (количественных и качественных), которые не использовались в качестве признаков класси фикации. Число этих признаков и их смысловое значение различны и зависят от типа объекта. зВ целом система классификации элементов и объектов местности, отображаемых на топографических картах, характеризуется следующими показателями: — максимальное число уровней классификации (глубина) —8; — максимальное число классификационных группировок на одном уровне — 9. 10. Длина кода постоянная. Кодовое обозначение представляет собой последовательность восьми однозначных разрядов. Значимость разрядов понижается слева направо. Каждая цифра старшего разряда указывает на принадлежность объекта (или классификационной группировки) к определенному элементу содержания, вторая цифра обозначает номер классификационной группировки второй ступени классификации и т. д. до последней ступени. В тех случаях, когда деление на элементарные объекты происходит на более высоких уровнях классификации, в оставшиеся младшие разряды кодового обозначения заносятся нули. Для фасетной системы классификации свойств, характеризующих элементы и объекты местности, использован параллельный метод кодирования однотипных признаков, каждый из которых объединяет отдельную группу свойств. Порядок следования кодов характеристик объектов в общей структуре кодового описания информации может быть произвольным при записи кода объекта и упорядочивается на этапе обработки информации вычислительными средствами. Для кодирования смысловых значений признаков (например, вид растительности, материал сооружения и т. п.), характеризую щих объекты, используются методы серийно-порядковой н порядковой регистрации или параллельный метод, например кодирование значений в фасете «Период . В общем случае полное кодовое описание каждого конкретного элементарного объекта карты будет состоять из двух ча стей: идентификационной части — кода данного объекта; информационной части — кодов характеризующих признаков и смысловых значений этих признаков (кодов значений). 4. Отдельным классом топографической информации в Класси фикаторе представлены сведения о подписях, помещаемых на топографических картах масштабов 1 : 25 000— 1 : 1 000 000 (классифи кационная группировка «Подписи на карте»). Классификационная группировка «Подписи на карте» на высшей ступени иерархии делится на четыре подкласса (классификационные группировки нижнего уровня): — подписи географических названий; — подписи качественных и количественных характеристик;

— пояснительные подписи; — подписи зарамочного оформления. Из них первые три классификационные группировки развития в глубину не имеют. Классификационная группировка «Подписи за- рамочиого оформления», в состав которой входит информация, различающаяся по содержанию и характеру расположения на листе карты, имеет дальнейшее развитие в глубину. Для обеспечения преемственности с системой кодирования объектов местности кодовое обозначение подписи представляет собой последовательность восьми однозначных разрядов, каждый из. которых соответствует определенной ступени классификации. Старший разряд (классификационная группировка «Подписи на карте») кодируется буквой «А». 5. Классификатор топографической информации состоит из трех частей и приложения. Первая часть содержит перечень наименований объектов классификации и их кодовых обозначений, а также совокупность кодов идентификационных признаков, характеризующих объект классификации. Перечень объектов классификации составлен в порядке возрастания их кодов. Первая часть Классификатора состоит из трех блоков: блок 1— идентификационные коды объектов (графа 1 таблицы); блок 2 — наименования классификационных группировок и объектов классификации (графы 2 и 3 таблицы); блок 3 — коды признаков, характеризующих объекты классификации (графа 4 таблицы). В блоке 3 приведен полный набор признаков, свойственных данной группе элементарных объектов, из которого в процессе кодирования выбираются признаки, присущие конкретному элементарному объекту с учетом имеющихся о нем сведений. Классификатор предполагает также возможность кодирования обобщенной информации об объектах местности. При этом уровень обобщения может соответствовать одной из принятых классификационных группировок, а набор характеризующих признаков — совокупности признаков, присущих всем объектам, входящим в выбранную классификационную группировку. Вторая часть Классификатора содержит перечень признаков, характеризующих объекты классификации, смысловых значений признаков и их кодовых обозначений. Вторая часть Классификатора состоит из четырех основных блоков: — блок 1 — коды характеризующих признаков (графа 1 таблицы); — блок 2 — наименования признаков, характеризующих объ ект классификации (графа 2 таблицы); — блок 3 — смысловые значения характеризующих признаков (графа 3 таблицы); — блок 4 — коды смысловых значений (графа 4 таблицы). С целью удобства пользования вторая часть Классификатора дополнена блоком, поясняющим отношение признаков к определен ным элементам содержания (графа 5 таблицы). 5Перечень наименований признаков, характеризующих элемен тарные объекты, составлен в алфавитном порядке. В блоке 3 приведен перечень смысловых значений признаков, характеризующих качественную сторону объекта. При кодировании признака, характеризующего объект в количественном аспекте, в кодовом описании объекта дастся непосредственное значение количественной характеристики (высоты, глубины и т. п.). Третья часть Классификатора содержит перечень наименований объектов классификационной группировки «Подписи на карте» и их кодовых обозначений. Перечень объектов классификации составлен по возрастанию их кодов. Третья часть Классификатора состоит из двух блоков: — блок 1 — идентификационные коды объектов классификационной группировки «Подписи на карте» (графа 1 таблицы); — блок 2 — наименования классификационных группировок и объектов классификации (графы 2 и 3 таблицы). В приложении к Классификатору вынесен перечень признаков, характеризующих объекты классификации, в котором наименования характеризующих признаков расположены в порядке возрастания их кодов. 6. В процессе построения формализованных описаний информации об объектах местности запись кодовой комбинации осуществляется с использованием разделителей, обеспечивающих определение начала и конца записи, разделение идентификационной (код объекта) и информационной (коды характеристик) частей в общем кодовом описании, а также кодового описания одной характеристики от другой или кода характеристики от кода смыслового значения.