12 БАЗЫ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ. СОСТАВ И СТРУКТУРА БАЗ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ БАЗЫ ДАННЫХ ЦММ РЕЛЯЦИОННОГО ТИПА. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИИ И РЕЛЬЕФА

В ГИС все многообразие входных данных – информация об объектах, характеристика земной поверхности, информация о формах и связях между объектами, различные описательные сведения – преобразуется в единую общую модель, хранимую в базе данных. Эти данные образуют самые разнообразные модели объектов, которые задают  информационную основу базы данных. Модели объектов ГИС, хранящиеся в базах данных, состоят из более простых частей, которые принято называть моделями данных. Модели данных в ГИС имеют сложную многоуровневую систему, в которой нижние уровни состоят из элементарных моделей данных. Из элементарных моделей конструируются более сложные.

Рис. 15.1. Процессы получение базы данных

Организация базы данных в ГИС начинается с организации моделей объектов. Это определяет необходимость предварительного анализа свойств элементарных моделей данных, составляющих сложные модели в базе данных. Такой подход позволяет оптимизировать создание информационной основы и процессы обработки данных в базе данных.

Модель отображает наиболее общие свойства объекта. Чтобы выбрать оптимальную модель на основе анализа, необходимо использовать различные аспекты рассмотрения и критериев оценки моделей данных:

- семиотика – модель должна содержать три основные характеристики: синтаксис, семантику и прагматику. Здесь определяется содержание элементарной модели, включающей в себя правила построения, имя объекта, свойства объекта, значения свойств.

- типизация – отражает общие свойства класса объектов и индивидуальные признаки конкретного объекта.

- изменчивость – вся информация носит пространственно-временной характер и через какое-то время требует обновления.

- взаимосвязь – отдельные части модели образуют ее структуру.

- представление моделей.

Оптимальная общая модель данных в ГИС и ее основных частей требует обработки в базах данных и эффективного описания объектов.

Данные, отображаемые в ГИС, можно рассматривать с учетом следующих аспектов:

- пространственный (определение местоположения);

- временной (изменение объекта с течением времени);

- тематический (выделение признаков объекта).

Для определения местоположения используется класс данных – координаты, для определения параметров времени и тематической направленности -  другой класс данных – атрибуты.

Координатные данные, составляющие один из основных классов геоинформационных данных, используют для указания местоположения на земной поверхности.

Но координатных данных недостаточно для описания картографической информации. Картографические объекты кроме метрической обладают присвоенной им описательной информацией (названия городов, морей, рек, и т.д.). Характеристики объектов, входящие в состав этой информации, называются атрибутами. Атрибутивное описание дополняет координатное, совместно с ним создает полное описание моделей ГИС.

Основу визуализации базы данных ГИС составляют векторные и растровые модели.

Векторные и растровые модели

По типу данных модели ГИС делятся на:

- векторные;

- растровые.

Векторные модели данных строятся на векторах, занимающих часть пространства в отличии от занимающих все пространство растровых моделей. Это определяет их преимущество – требование на порядки меньшей памяти для хранения и меньших затрат времени на обработку.

В векторной модели информация о точках, линиях и полигонах кодируется и хранится в виде набора координат Х, У. Местоположение точки (точечный объект), например, зимовка, родник, колодец, буровая скважина и т.д., описывается парой координат (Х,У). Линейные объекты, такие как дороги, ручьи, реки, различные трубопроводы, сохраняются как наборы координат Х, У.

Точечный объект – объект цифровой карты, метрическое описание которого представлено координатами одной точки.

Линейный объект – объект цифровой карты, метрическое описание которого представлено последовательностью координат его точек.

Полигональные (площадные) объекты, типа водоемов, земельных участков или областей обслуживания, хранятся в виде замкнутого набора координат.

Векторные модели получают разными способами. Один из наиболее распространенных – векторизация сканированных (растровых) изображений. Этот способ заключается в выделении векторных объектов со сканированного изображения и получения  их векторном формате.

В векторных форматах набор данных определен объектами базы данных, что обеспечивает многие возможности. Каждому объекту векторного слоя соответствует запись в базе данных, чем обеспечивается привязка информации к местности. Это соответствие может обеспечиваться в частности назначением каждому объекту соответствующего идентификатора. Преимущество векторных моделей перед растровыми еще  и в том, что векторные данные могут кодироваться с высокой степенью точности.

Растровые изображения могут быть получены в результате сканирования графической информации. Растровое изображение представляет собой набор значений для отдельных элементарных составляющих (ячеек), он подобно отсканированной карте или картинке.

Модель данных представляет собой отображение непрерывных последовательностей реального мира в набор дискретных объектов.

В растровых моделях дискретизация осуществляется наиболее простым способом – весь объект отображается в пространственные ячейки, образующие регулярную сеть. Каждой ячейке растровой модели соответствует одинаковый по размерам, но разный по характеристикам (цвет, плотность) участок поверхности объекта.

Если векторная модель может дать информацию о том, где расположен тот или иной объект, то растровая  - информацию о том, что расположено в той или иной точке территории.

Для растровых моделей существует ряд характеристик:

- разрешение  -  минимальный линейный размер наименьшего участка пространства (поверхности), отображаемый одним пикселем.

Пиксели обычно представляют собой прямоугольники или квадраты, реже используются треугольники и шестиугольники. Более высоким разрешением обладает растр с меньшим размером ячеек. Высокое разрешение подразумевает обилие деталей, множество ячеек, минимальный размер ячеек.

- значение  -  элемент информации, хранящийся в элементе растра (пикселе).

- ориентация  -  угол между направлением на север и положением колонок растра.

- зоны  -  зона растровой модели включает соседствующие друг с другом ячейки, имеющие одинаковое значение. Зоной могут быть отдельные объекты, элементы гидрографии, растительности и т.п. Для указания всех зон с одним и тем же значением используют понятие класс зон. Не во всех слоях изображения могут присутствовать зоны. Основные характеристики зоны - ее значение и положение. Буферная зона - зона, границы которой удалены на известное расстояние от любого объекта на карте. Например, если поставлена задача создать область, охватывающую объекты, находящиеся в радиусе 10 кв.км от скважины. Процесс создания такой области называется созданием буферной зоны. Сама такая зона и называется буфером.

- положение  -  обычно задается упорядоченной парой координат (номер строки и номер столбца), которые однозначно определяют положение каждого элемента отображаемого пространства в растре.

Растровые модели имеют следующие достоинства:

- растр позволяет на основе статистических методов обработки получать объективные характеристики исследуемых объектов. Благодаря этому, растровые модели могут использоваться для изучения новых явлений, о которых не накоплен материал. В силу простоты этот способ получил наибольшее распространение.

- задачи создания буферной зоны проще решать в растровом виде.

- растровые модели позволяют вводить векторные данные.

Современные ГИС могут работать как с  векторными, так и с растровыми моделями.