6 Маркшейдерские работы при задании направления проходки встречными забоями

План лекции:

1 Сущность задачи. Основные типы сбоек;

2  Основные задачи при проведении выработок встречными забоями;

3Производственные допуски расхождения осей встречных забоев.

6.1 Сущность задачи. Основные типы сбоек

При строительстве шахт, реконструкции и эксплуатации широко применяется проведение горных выработок встречными забоями, чем значительно сокращается срок ввода их в действие. Учитывая особую ответственность маркшейдерских работ при проведении выработки, несколькими забоями, при определении их схемы и методики необходимо исходить из следующих положений: а) общая схема работ, способы ее осуществления и методы измерения отдельных элементов должны обеспечить необходимую точность при встрече забоев выработки; б) выполняемые маркшейдерские измерения и вычисления должны сопровождайся объективным контролем, полностью исключающим возможность появления грубых погрешностей. При проведении выработки одновременно несколькими забоями в зависимости от условий могут быть следующие случаи:

- выработку проводят двумя забоями навстречу друг другу;

- забои одной и той же выработки догоняют друг друга;

- выработку проводят одним забоем навстречу другому, в котором горные работы не производятся.

Все эти случаи проведения горных выработок называют сбойками и  разделяют их на три основных типа:

- сбойки,	проводимые в пределах одной и той же шахты, т. е. сбойки выработок, сообщающихся между собой под землей;

- сбойки, проводимые между разными шахтами, т. е. сбойки выработок, не сообщающихся между собой под землей;

- сбойки вертикальных выработок.

6.2 Основные задачи при проведении выработок встречными забоями

Успешное проведение выработок встречными забоями всецело зависит от правильного решения всего комплекса маркшейдерских работ. К числу основных задач, которые приходится решать маркшейдеру при проведении выработок встречными забоями, относятся:

1) Изучение технологического назначения горной выработки и ее проектных данных (сечения, угла наклона, транспортного оборудования, вида крепи, способа проходки и др.), определение места (точки) встречи забоев горной выработки.

- Установление величины допустимого предельного расхождения забоев выработки в месте сбойки.

- Составление схемы горных выработок, связывающих встречные забои.

- Составление проекта маркшейдерских работ и выбор методики их производства.

- Предвычисление предельной погрешности смыкания встречных забоев исходя из принятой методики выполнения маркшейдерских работ.

- Сопоставление ожидаемой предельной погрешности, полученной в результате предрасчета, с установленной величиной допустимого предельного расхождения забоев, а в случае необходимости уточнение принятой методики маркшейдерских работ.

- Производство съемок и вычислений, необходимых для определения параметров сбойки. Все виды съемок при этом осуществляются в строгом соответствии с принятой в предрасчете методикой измерений.

- Вычисление всех необходимых параметров сбойки (углов направлений оси сбойки, ее длины, отметок, уклонов, углов наклона).

- Задание и закрепление в натуре оси выработки.

- Систематический инструментальный контроль правильности проведения выработки по заданным направлениям.

- Определение фактической погрешности смыкания встречных забоев путем замыкания съемок в горизонтальной и вертикальной плоскостях и сравнение полученных невязок с допустимыми и предрасчетными.

Производя предрасчет, учитывают три направления: первое направление по оси сбойки y', второе направление, перпендикулярное к оси сбойки x', и третье - в вертикальной плоскости z.В зависимости от наличия проводника (пласта, жилы или контакта пород) различаются ответственные и неответственные (свободные) направления. Ответственными направлениями считаются те, погрешности по которым могут повлиять на технологическое назначение выработки.

6.3 Производственные допуски расхождения осей встречных забоев

Выбор методики выполнения маркшейдерских работ и регламентация норм точности при создании планового и высотного обоснования для проведения горных выработок встречными забоями зависит от производственных допусков расхождения осей встречных забоев. В настоящее время нет единых рекомендаций по определению допусков в расхождении встречных забоев для различных горных выработок. Считается, что производственные допуски должны быть определены в каждом конкретном случае исходя из типа сбиваемой выработки и технологии ее эксплуатации. Основным фактором, определяющим необходимую точность сбоек горных выработок, является вид подземного транспорта, причем наиболее жесткие требования предъявляет конвейерный транспорт.

Количественное значение допустимой предельной погрешности сбойки должно быть задано маркшейдеру техническим руководством шахты и оформлено до начала работ соответствующим техническим заданием. В случае, если предвычисленная предельная погрешность смыкания забоев при  выбранной методике маркшейдерских работ окажется больше допустимой, маркшейдер должен изменить принятую методику с таким расчетом, чтобы вновь предвычисленная предельная погрешность не превышала допустимой. Предельное значение определяемой погрешности будет равно утроенной средней.

Рекомендуемая литература

1. Маркшейдерское дело: Учебник для вузов/ Д.Н. Оглоблин, Г.И. Те-расименко, А.Г. Акимов и др -3-е изд., перераб. и доп.— М.:Недра, 1981—704с.