ДӘРІС-14 Құрғатылған топырағы бар ағашы кесілген жерлерде орман дақылдарын құру үшін ТКМ жобалау

Бұл жұмысты орындау кезінде келесі әрекеттерді орындау қажет:

- технологиялық процесс операцияларын таңдау [1, 3],:

- машиналар мен агрегатталатын тракторлардың маркаларын анықтау;

- операцияларды орындаудың ең жақсы агротехникалық мерзімдерін негіздеу;

- барлық МТА қозғалыс сұлбасын сызу;

- қажетті МТА санын есептеңіз;

- 1-кесте нысаны бойынша есептеу нәтижелерін азайту;

- тракторларды пайдалану кестесін құру;

- трактор паркін пайдалану коэффициентінің шамасын есептеу.

Осы жағдайларда орман екпелерін құруды екі тәсілмен жүргізуге болады[1, 69-70 Б.]. Жұмыс технологиясын таңдау жобалау тапсырмасымен анықталады.

Орман дақылдарын құрғату арықтарының арасында тазартылған жолақтар бойынша құру кезінде алдымен құрғату арналарына арналған трассалар тазартылады. Осы мақсатта т-130М тракторы негізінде МП-7А тамыр жинағыш-жинағышты пайдалануға болады.

осы жұмысты орындау үшін келесі әрекеттерді орындау қажет:

- технологиялық процесс операцияларын таңдау [1, 3],:

- машиналар мен агрегатталатын тракторлардың маркаларын анықтау;

- операцияларды орындаудың ең жақсы агротехникалық мерзімдерін негіздеу;

- қажетті МТА санын есептеңіз;

- 1-кесте нысаны бойынша есептеу нәтижелерін азайту;

- тракторларды пайдалану кестесін құру;

- ауысым коэффициентінің шамасын есептеңіз.

Көздегі операциялар мен машиналардың толық тізімі [1, 61-64 б.]. Тапсырмада (3-кесте) TKM-ге міндетті түрде қосылуы керек машина маркасы бар екеніне назар аударыңыз (мысалы, бұл ПЛ-1 соқасы). Қалған машиналардың маркаларын таңдау ПЛ-1 соқасы топырақты бороздармен дайындайтындығымен байланысты болуы керек. Тиісінше, берілген шарттар үшін келесі операциялар мен машиналарды таңдауға болады:

- АЕК-2А машинасымен жолақты тазалау: жолақтардың ені 2 м, олардың орталықтары арасындағы қашықтық 4 м (тапсырма бойынша);

-ПЛ-1 соқасымен бороздарды кесу (тапсырма бойынша);

-МЛУ-1 Әмбебап ағаш отырғызу машинасының бороздары бойынша ашық тамыр жүйесі бар көшеттерді отырғызу;

-орман борозы КЛБ-1,7 культиваторына агротехникалық күтім жасау;

-көк-2 мұз айдынымен дақылдарды жарықтандыру.

Барлық таңдалған машиналар ЛХТ-100А тракторымен біріктіріледі.

Операцияларды орындау мерзімдерін және агротехникалық күтулердің қажетті санын таңдағанда анықтамалық әдебиеттерді басшылыққа алу керек [7].

3-кесте-бастапқы деректер

Нұсқа нөмірі ауданы, га аймағы қолжетімділік санаты машина маркасы

а1 ПКЛ-70

а2 ПЛД-1.2

а3 ФЛУ-0.8

а4 ПЛ-1

б1 МЛФ-0.8

б2 МЛУ-1

б3 СЖН-1

3-кестенің жалғасы

Нұсқа нөмірі ауданы, га аймағы қолжетімділік санаты машина маркасы

А1 КЛБ-1.7

а2 КДС-1.8

а3 ПКЛ-70

а4 ПЛД-1.2

б3 ФЛУ-0.8

б2 ПЛ-1

б3 МЛФ-0.8

а3 МЛУ-1

а4 СЖН-1

б3 КЛБ-1.7

а3 КДС-1.8

б3 ПКЛ-70

б2 ПЛД-1.2

б3 ФЛУ-0.8

а3 ПЛ-1

а4 МЛФ-0.8

б3 МЛУ-1

а3 СЖН-1

Ағаш кесілген жерлердегі орманды қалпына келтіруге арналған көптеген машиналардың ауысымдық өнімділігін есептеудің ерекшелігі машина жүйесінде [1, 74-87 Б.] ол км/сағ берілген, сондықтан оны га/сағ-қа қайта есептеу үшін машинаның 1 га-ға өтетін жолын білу қажет.

LHT-100A + PL-1 қондырғысы үшін есептеу мысалын келтірейік. Соқаның Сағаттық өнімділігі П / сағ = 1,5 км/сағ.

1 га агрегатпен өтетін жол машинаның өту қашықтығына байланысты

, (7)

мұндағы А-машинаның өтетін жерлері арасындағы қашықтық.

Бұл жағдайда машинаның өткелдері арасындағы қашықтық жолдар арасындағы енге тең және 4 м құрайды.

км/га.

Сонда га/сағ өнімділігі формула бойынша есептелуі мүмкін

; (8)

ӨС = 1,5 км / сағ: 2,5 км/га = 0,6 га/сағ.

Агрегаттардың қажетті санын одан әрі есептеу (1-6) формулалар бойынша орындалады.

Барлық көлемді аз мөлшерде тракторлар мен олармен агрегатталатын орман шаруашылығы машиналарын орындауға ұмтылу керек.

ТКМ есептеулерінің нәтижелері кестеге жинақталады (1-кесте нысаны бойынша).

Ауысым коэффициенті агрегаттардың тәулік уақытын пайдалану дәрежесін сипаттайды. Ол өрнектен анықталады

, (9)

мұндағы å См-ауысым маусымында жұмыс істегендердің жиынтық саны;

- маусымда жұмыс істеген жұмыс күндерінің жиынтық саны.

Ауыстыру коэффициенті әр маркалы тракторлар үшін және барлық брендтер үшін есептеледі.