Лекци § 27. Исполнительная съемка городских подземных коммуникаций

Исполнительная съемка после создания съемочного обоснования или параллельно с ним выполняется в процессе строительства в открытых траншеях обязательно до засыпки. Съемке подлежат:

- точки оси коммуникации через каждые 50 м на прямолинейных участках;

- углы поворота прокладки, главные точки кривых, т. е. начало, середина и конец кривой;

- центры люков, колодцев и камер;

- точки пересечения осей вводов и выводов с наружными гранями зданий и сооружений;

- точки переходов коммуникации из подземного положения в наземное и точки пересечения оси основной коммуникации с осью присоединения;

- граничные точки на осях футляров;

- здания и сооружения на расстояниях до 50 м от оси трассы;

- реперы и марки нивелирной сети в районе трассы коммуникации.

Кроме этого, подлежат съемке все детали подземных коммуникаций, в частности по водопроводным сетям, канализации и водостоку, теплосетям, газопроводам, кабельным сетям и подземным сетям.

Исполнительные продольные профили составляются на все виды подземных коммуникаций, за исключением кабельных сетей, и даются их абсолютные отметки в виде дроби (числитель — отметка земли, знаменатель — отметка верха кабеля).

Исполнительные продольные профили составляются в масштабах: горизонтальный — 1 : 500 или 1 : 200, вертикальный— 1 : 50 и 1 : 20.

На профилях также указываются фактические и проектные отметки земли или дорожного покрытия, отметки дна колодца, уклоны труб, расстояния между колодцами, углы поворота сооружения.

Для дальнейших работ и вскрытий показываются отметки всех труб и кабельных прокладок, пересекающих трассу, в том числе и бездействующих, с указанием назначения и конструкции основания сооружения.

В результате исполнительной съемки в качестве нужных документов для исполнительного плана представляются схема геодезического съемочного обоснования, абрисы съемки, журналы, ведомости вычисленных координат и высот, исполнительный чертеж, по которым и составляется план подземной коммуникации в установленном масштабе.

В процессе исполнительной съемки определяются назначение коммуникаций, материал и размеры колодцев и камер, материал и диаметры труб, футляров, дюкеров, материал и толщина изоляции; характеристики стыковых соединений труб; типы подземных дренажей и т. д.

Обмеры внутренних габаритов колодцев выполняются с точностью до 10 мм, а диаметры труб определяются с точностью 10 мм.

При съемках максимально допустимые расстояния от точек съемочного обоснования и до снимаемого объекта не должны превышать при измерении лентой 120 м, при использовании оптических дальномеров — 80 м.

В высотном отношении при исполнительных съемках определяются положения точек углов поворотов, точек вводов и выводов стен зданий и сооружений, створных точек на коммуникациях через 50 м, точек изломов и изгибов, верха труб и колодцев.

После засыпки траншей должны быть сняты характерные точки вертикальной планировки над трассой и указан характер грунта.

По завершении исполнительной съемки составляется исполнительный чертеж, который фиксирует все изменения против проекта сооружения, а исполнительный план составляется в масштабе 1 :500 в условных знаках.