Лекция § 30. Наблюдения за прямолинейностью направляющих инженерных сооружений

При строительстве разного рода промышленных сооружений, а также при монтаже крупногабаритного оборудования находит широкое применение выверка прямолинейных направляющих, в процессе которой фиксируется положение контролируемых точек на опорной прямой. Точность выверки направляющих доходит до 0,05 мм.

Прямолинейность направляющих должна быть выдержана как в плановом, так и в высотном положениях.

Можно выделить два основных способа контроля направляющих: способ визуальных наблюдений и автоматический способ.

Первый способ используется в различных вариантах, в частности, как коллиматорный способ. В этом способе отклонения отдельных точек направляющих от опорной прямой определяют при помощи зрительной трубы (Т) с окулярным микрометром и длиннофокусного коллиматора (К) (рис. 37).

Рис. 37. Коллиматорный способ

Коллиматор — оптический прибор, дающий параллельный пучок световых лучей. Изображения штрихов сетки коллиматора рассматриваются через окуляр зрительной трубы. Любой поворот коллиматора но отношению к оптической оси зрительной трубы будет вызывать смещение изображения штрихов, так как параллельный пучок света будет составлять с оптической осью некоторый угол. На рис. 38 показана зависимость смещения изображения штрихов от угла поворота оси коллиматора:

,   откуда                                     (67)

Таким образом, измеряя малый угол  окулярным микрометром, можно найти искомое смещение.

Рис. 38. Метод контроля направляющих коллиматорным способом

В последнее время широкое применение в данной области находят полуавтоматические и автоматические способы контроля направляющих. Наибольший интерес представляют так называемые безынерционные датчики, которые свободны от воздействия сил тяготения и дают возможность контролировать прямолинейность в пространственной координатной системе, в отличие от инерционных датчиков, контролирующих прямолинейность только в высотном положении.

Точность фиксации положения контролируемых точек зависит от способа задания опорной линии или плоскости. Такую линию можно задать световым потоком (с использованием сложных зеркально-линзовых систем) или излучением оптических квантовых генераторов (ОКГ).

Прокатывая вдоль направляющей приемное устройство и оставляя осветительное устройство неподвижным, можно автоматически осуществить контроль прямолинейности участка пути. Самопишущие приспособления в определенном масштабе записывают отклонения от прямолинейности в плановом и высотном положениях.

Точность определения прямолинейности направляющих при использовании ОКТ характеризуется величиной порядка 20 мк. В течение 10 мин можно проконтролировать прямолинейность участка длиной 100 м.