Лекция § 31. Разбивка на местности кривых

Очень часто в проектах планировки и застройки городов границы кварталов, площадей, стадионов, парков, скверов и отдельных сооружений имеют не прямолинейные, а криволинейные очертания, т. е. имеют форму кривых линий. При этом эти линии могут быть частью окружности, эллипса, параболы и других кривых, но обычно их проектируют как круговые кривые, т. е. части окружности постоянного радиуса, которые применяются для сопряжения двух прямолинейных участков (рис. 39).

Рис. 39. Элементы круговой кривой

Рис. 40. Главные точки кривой

Перенесение на местность круговой кривой осуществляется в два этапа. При этом необходимо различать главные точки кривой и элементы ее.

На первом этапе определяют положение главных точек кривой: начала (НК), середины (СК), конца (КК) кривой (рис. 40). Для этого в камеральных условиях по проектному углу поворота ср, т. е. углу поворота от предыдущего прямолинейного направления, и проектному радиусу R определяют значение тангенса кривой Т, равного отрезкам ЛО и ОВ, самой кривой К — дуги АСВ и биссектрисы кривой Б-ОС.

Вычисления производят по формулам

(67)

Из приведенных формул видно, что при данном угле ср все элементы кривой пропорциональны радиусу кривой R. На практике значения этих элементов выбирают из специальных таблиц, где элементы кривой даны для разных значений угла поворота  и радиуса кривой R («Таблицы для разбивки круговых и переходных кривых» В. Н. Ганшина и JI. С. Хренова) .

На местности от точки О (вершина угла поворота) откладывают но касательной значение тангенса кривой и получают точки А и В, соответствующие началу (НК) и концу (КК) кривой. Для получения середины кривой (СК) строят относительно линии АО в вершине О угол, равный	 т. е.  и по полученному направлению от точки О откладывают биссектрису кривой Б = ОС, таким образом получают точку С, соответствующую середине кривой (СК). Для обозначения кривой на местности недостаточно трех точек кривой (А, В, С), необходимо дать еще ряд промежуточных точек, расположенных на равных расстояниях по кривой, т. е. детальной разбивки кривой. При такой разбивке густота точек, определяющих кривую, зависит от ее назначения, ха¬рактера местности, величины радиуса и требований, предъявляемых к строительным работам.

Поэтому на втором этапе разбивки производят эту детальную разбивку, для чего используют различные способы. Наиболее часто в городских условиях используют: 1) способ прямоугольных координат, 2) разбивку по координатам от хорды п 3) способ продолженных хорд.

Способ прямоугольных координат

Это способ применяют чаще всего на застроенной территории и на ровной местности, когда имеется возможность легко строить перпендикуляры к касательной.

Сущность этого способа заключается в следующем (рис. 41). На местности необходимо определить положение

Рис. 41. Способ прямоугольных координат

промежуточных точек 1,2,... п, которые разбивают всю кривую К на небольшие дуги к одинаковой длины, размер дуги К принимают в зависимости от радиуса R: чем больше радиус, тем больше может быть значение К. Обычно величина К колеблется от 1 до 20 м. По радиусу кривой R и величине К вычисляют плоские прямоугольные координаты х и у точек 1, 2,. . . п, причем начало координат прямоугольной системы совмещают с началом (НК) или концом (КК) кривой, за ось абсцисс принимают направление тангенсов. Значение прямоугольных координат искомых точек можно легко вычислить, если известен центральный угол , опирающийся на дугу К.

Из прямоугольных треугольников вычисляют значение абсцисс

и т. д.

и значение ординат

и т. д.                                   (69)

Практически здесь используют те же таблицы, что при нахождении значений элементов кривой. Чтобы не откладывать длинных линий, соответствующих значениям абсцисс, при больших радиусах кривой, в таблицах вместо значений абсцисс точек даются величины «кривые без абсцисс», т. е. значение разности k—х.

На местности детальная - разбивка кривой производится следующим образом. От начала кривой (НК) (рис. 41) откладывают лентой абсциссу. В полученной точке V строят •прямой угол с помощью эккера и по полученному направлению откладывают (рулеткой) отрезок у, получают точку 1. Аналогично получают на местности все другие промежуточные точки (2, Зит. д.).

Практически можно поступить так. Выбрать из таблиц значение «кривой без абсциссы», по тангенсу от точки (НК) откладывают значение К (рис. 41), а затем в обратном направлении от точки а- величину к—х. В полученной точке Г строят прямой угол и по полученному направлению откладывают ординату у, т. е. так пользуются, чтобы не откладывать длинных линий. При больших радиусах кривой абсцисса мало отличается от дуги кривой. Детальную разбивку кривой производят от начала кривой (НК) до ее середины (СК), а затем от конца кривой (КК) и также до ее середины (СК). Промежуточные точки на кривой закрепляют колышками.

Разбивка кривой при длине ординаты более 20 м становится недостаточно точной и занимает много времени. В этом случае вводят дополнительные касательные, которые дают возможность производить разбивку кривой короткими ординатами.

Разбивка кривой по координатам от хорды

Детальная разбивка кривой на местности может быть также произведена от хорды, соединяющей начало и конец кривой (НК) и (КК), предварительно вынесенных и закрепленных на местности (рис. 42).

За начало координат в этом случае принимают середину

Рис. 42. Детальная разбивка кривой по координатам от хорды

кривой (СК). Осями координат служат: осью абсцисс — линия, параллельная хорде, а осью ординат — линия, соединяющая СК с серединой хорды.

Абсциссы х1 х2,... хn и ординаты у1 у2,... уn точек вычисляют по формулам или выбирают из таблиц, причем ординату у находят по величине, равной половине длины кривой (0,5 К).

На местности поступают следующим образом. Находят положение точки 0 путем отложения по створу линии НК—КК расстояния, равного половине хорды. От полученной точки в обе стороны откладывают абсциссы точек 001 002 и т. д. В точках O1 и 0'1, 02 и 0'2 и т. д. строят прямые углы и по полученным направлениям откладывают разности ординат у—у1 y—у2 и т. д., в результате чего на местности получают промежуточные точки 1 и 1', 2 и 2' и т. д. Для определения положения на местности середины кривой (СК) в точке 0 строят прямой угол и по полученному направлению откладывают ординату у. Если при разбивке кривой не требуется большой точности, все элементы кривой и ординаты (х и у) можно определить графически по плану и с помощью измерителя и масштабной линейки.

В практике бывают случаи, когда кривая не имеет сопряжения с прямой вставкой (рис. 43), а задается лишь радиусом R,

Рис. 43. Кривые без прямой вставки

началом и концом кривой. Тогда поступают так: в камеральных условиях находят длину кривой К, соответствующей хорде R. Графически по плану измерителем и масштабной линейкой определяют длину хорды S. После этого кривую К определяют по формуле

(70)

или из таблиц для разбивки кривых, где  — центральный угол, опирающийся на дугу К, выраженной в минутах β = 3438'. Центральный угол  можно найти из такого выражения:

(71)

На местности необходимо сначала проконтролировать длину хорды, полученную камеральным путем, а затем разбивку кривой выполнять в указанном порядке.

Способ продолженных хорд

Способ продолженных хорд или, как его называют, способ последовательных хорд применяется на застроенной территории или в закрытой местности, т. е. когда трудно использовать способ координат.

Вначале па местности способом прямоугольных координат на кривой получают первую точку А (рис. 44),

Рис. 42. Детальная разбивка кривой по координатам от хорды

затем полученную хорду АВ продолжают по створу и откладывают oт точки В отрезок, равный величине S, и получают точку С1 в этой точке ставят шпильку и около нее закрепляют начальный штрих рулетки, точку С на кривой получают линейной засечкой отрезками S и d, где d, называемое промежуточным перемещением, вычисляют по формуле  где R - радиус кривой можно также выбрать из таблиц.

Для получения точки D продолжают хорду ВС и от точки С откладывают отрезок S и получают точку С2, затем линейной засечкой определяют положение точки D на кривой. Аналогично поступают и для получения других точек кривой.

Кроме описанных способов, существует еще способ углов или, как его называют, полярный, этот способ применяется тогда, когда разбивка перечисленными способами затруднительна.

Детальная разбивка кривой способом прямоугольных координат является наиболее точной, так как каждая точка на кривой определяется независимо от других точек, и поэтому не получается накопление ошибок.

Способ разбивки кривых малого радиуса

Этот способ применяется для детальной разбивки кривых при радиусе до 20 м. Разбивку производят стальной 20-метровой штриховой лентой или рулеткой. Для этого находят на местности центр окружности данного радиуса и, закрепив один конец ленты или рулетки в центре окружности, с помощью другого конца отмечают на кривой точки данного радиуса любой частоты.

Следует отметить, что расчет и разбивка круговой кривой на местности отличается наибольшей простотой, только нужно очень точно знать основные параметры: угол  (угол поворота) и радиус кривой R.