Лекция § 5. Точечное и интервальное оценивание основных параметров эмпирического распределения

Краткое изложение вышеприведенных соображений позволяет решить вопрос о том, как на основании полученных наблюдений оценить истинное значение, т. е. найти результат измерения, и его точность, т. е. меру его приближения к истинному значению. Оценку параметров а и  назовем точечной,

если она выражается одним числом. Любая точечная оценка, вычисленная на основании наблюденных результатов, является их функцией и поэтому сама должна представлять собой случайную величину с распределением, зависящим от распределения исходной случайной величины.

Выше отмечалось, что наилучшим Приближением к истинному значению измеряемой величины при равноточных измерениях является среднее арифметическое значение

(18)

Следует помнить, что среднее арифметическое действительно является оценкой истинного значения после исключения систематических погрешностей.

В измерительной практике приходится иметь дело с неравноточными наблюдениями, т. е. выполненными при меняющихся условиях измерения. Мерой надежности при неравно- точных наблюдениях является вес наблюдения, т. е. степень доверия к результату измерения, выраженная числом. Исходя из этого, за вес принимают величину, обратно пропорциональную квадрату средней квадратической погрешности, т. е.

(19)

где к — коэффициент пропорциональности.

Следует иметь в виду, что веса являются величинами относительными, призванными характеризовать степень надежности одних результатов по сравнению с другими.

При определении весов необходимо соблюдать два условия:

- средние квадратические погрешности, по которым вычисляются веса, должны быть определены из достаточно большого числа наблюдений;

- из результатов измерения, по которым вычисляются средние квадратические погрешности, должны быть исключены грубые и систематические погрешности.

Для точечного оценивания математического ожидания при неравноточных измерениях справедлива формула

(20)

Это есть формула общей арифметической средней, которая равна сумме произведений каждого неравноточного измерения на его вес, разделенной на сумму весов.

В качестве точечной оценки дисперсии применяются различные критерии, наибольшей эффективностью из которых обладает квадрат средней квадратической погрешности (формула Гаусса):

(21)

Так как в практике число наблюдений всегда ограничено, то вместо формулы Гаусса уместна формула Бесселя

(22)

где v—уклонение результата измерения от среднего арифметического значения (вероятнейшая погрешность). Из измерительной практики установлено, что уже при п — 20 ч- 30 формулы Гаусса и Бесселя становятся равнозначными и принимают устойчивое значение.

При неравноточных. измерениях приведенные формулы соответственно принимают вид

(23)

Одной из задач теории погрешностей измерений является оценка точности найденного среднего арифметического значения. Для этого формулу (18) перепишем в виде

(24)

Выражение (24) есть не что иное, как функция линейного вида с постоянным коэффициентом. Эта функция является частным случаем функции общего вида

(25)

где I1 — независимые аргументы, имеющие случайные погрешности. Для этой функции в теории погрешностей измерений известна формула средней квадратической погрешности, которая записывается в виде

(26)

Взяв частные производные от функции (24), получим

(27)

Так как наблюдения равноточные, то  где m — средняя квадратическая погрешность отдельного результата измерения. Тогда формула (27) запишется в виде

или                                  (28)

Формула (28) говорит о том, что точность среднего арифметического значения в  раз выше точности отдельного результата измерения.

Смысл оценки параметров с помощью интервалов заключается в нахождении интервалов, называемых доверительными, между границами которых с определенными вероятностями находятся вероятные значения оцениваемых параметров.

В практике типичным является случай, когда распределение результатов измерения подчиняется закону Лапласа— Гаусса, а дисперсия эмпирической совокупности неизвестна. Для построения доверительного интервала для математического ожидания используется отношение

(29)

где М (х)—математическое ожидание случайной величины, М — средняя квадратическая погрешность арифметического среднего. Английским статистиком Стьюдентом найдено распределение величины (29)

(30)

где к = n — 1 называется числом степеней свободы.

Доверительный интервал строится следующим образом:

(31)

Для вычисления интервала необходимо задаваться доверительной вероятностью Р, которая выбирается в пределах 0,01 -г- 0,99. Таким образом, с помощью распределения Стьюдента по формуле (31) вычисляется вероятность того, что отклонение среднего арифметического значения от истинного значения измеряемой величины не превышает величины

m t. Конечный результат можно записать так: у п

(32)