Лекция § 9. Аэрофотосъемка городских территорий

Основным методом составления топографических планов городских территорий масштабов 1:10000, 1:5000 и 1:2000 является аэрофотосъемка.

Мензульная съемка менее экономична, требует больше времени на составление плана, она допускается инструкцией для незначительных территорий, где нет возможности произвести аэрофотосъемку.

Для создания топографических планов городов и поселков городского типа в масштабах 1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 1000 и 1 : 500 применяют комбинированный и стереотопографический аэрофотосъемочные методы.

При комбинированной съемке ситуационную часть планов создают при помощи аэроснимков, а рисовку рельефа выполняют на фотопланах при помощи мензулы или нивелира в полевых условиях.

При стереотопографической съемке и ситуацию, и рельеф наносят по аэроснимкам. Рельеф рисуют на стереоприборах в камеральных условиях.

Особое значение аэрофотосъемка имеет для обновления планов городов. Изменение ситуации па территории городов происходит довольно быстро, повторные залеты дают возможность просто и с незначительной затратой средств обновить планы городских территорий.

Аэрофотосъемка застроенных территорий имеет свои особенности. В зависимости от масштаба съемка разрешает приемы и допуски. Сложным является вопрос о выборе времени года для аэрофотосъемки городов. Кроны деревьев закрывают значительную часть площади съемки (в среднем 25% контуров застроенной части), что затрудняет распознавание контуров и требует дополнительной съемки закрытых участков. Поэтому аэрофотосъемку городов, имеющих зеленые насаждения, необходимо производить весной или осенью.

Масштаб залетов зависит от плотности застройки города, рельефа местности и технологии дальнейшей обработки материалов аэрофотосъемки. При аэрофотосъемке города масштаб аэроснимков, как правило, должен быть мельче масштаба составляемого плана в 3—4 раза. Таким образом, для получения планов масштаба 1 :5000 аэрофотосъемку выполняют в масштабе 1 : 15000— 1 : 20000, для планов в масштабе 1:2000 — в масштабах 1:4000— 1:8000, для составления плана в масштабах 1 : 1000— 1 :500 аэросъемка выполняется в масштабах 1 : 3500— 1 : 5000 и 1 : 1750 — 1 : 3000 соответственно.

Процесс распознавания предметов и контуров местности, имеющихся па фотоплане или аэроснимках, определение их характеристик и вычерчивание опознанных объектов и контуров называется дешифрированием. В зависимости от условий выполнения дешифрирования различают полевое и камеральное дешифрирование.

На городских территориях проводится, как правило, полевое дешифрирование, так как насыщенность контурами и необходимость иметь данные об этажности зданий и сооружений, материале построек не дают возможности ограничиться камеральным дешифрированием.

Полевое дешифрирование — сложный процесс, так как этой работой определяется содержание топографического плана города.

После дешифрирования и трансформирования (приведении снимков к единому масштабу) составляется оригинал топографического плана, на котором в условных знаках вычерчиваются ситуация и рельеф. Затем фотоплапы размножаются.

В настоящее время процессы составления оригиналов и их размножение почти целиком автоматизированы.