Лекция § 11. Точность городских топографических планов и карт

Прежде всего следует подчеркнуть, что когда речь идет о точности топографических планов и карт, то имеется в виду точность оригиналов, которые затем размножаются топографическим и литографическим способами. Здесь речь идет

О двух видах погрешностей: погрешности полевых материалов, которые свойственны данному виду съемки, и погрешности вычерчивания оригиналов. Полевые измерения, как было установлено ранее, выполняются в пределах графической точности плана, а именно 0,2 мм. Если учесть погрешности всех источников, как показывает долголетняя практика и опытные исследования, то точки ситуации и местных предметов па оригиналах топографических планов получаются со средней квадратической погрешностью примерно 0,4 мм, следовательно, отрезки между этими точками имеют такую же погрешность, т. е. ms — 0,4 мм на плане.

В настоящее время процесс составления оригиналов топографических планов в значительной степени автоматизирован, но от этого их графическая точность не увеличилась.

Современные исследования размножения оригиналов топографических планов показывают, что общая деформация при печатании планов и карт может достигать 1—2%. А это может привести к изменениям рамок планов и карт в пределах нескольких миллиметров.

Все это весьма важно, когда топографический план используется при проектировании и переносе проекта в натуру. Когда требуется высокая точность переноса проекта в натуру, необходимо учесть все погрешности, в том числе и за счет деформации бумаги, на которой выполнен проект сооружения.

Выше речь шла о точности изображения местных предметов и ситуации местности на топографических планах. Но топографические планы содержат также элементы рельефа, изображенные горизонталями. Вопрос точности изображения рельефа на топографических планах исследовался неоднократно.

Установлено, что погрешность определения превышения но топографическому плану равна

Указанная погрешность относится к превышению, найденному по формуле

h = Н2 — H1,

где H1 и II2—-высота точек, полученных интерполированием.

При использовании топографического плана следует учитывать влияние деформации бумаги, на которой он составлен.

Влияние деформации бумаги на дирекционный угол (при условии равномерной деформации бумаги) вычисляется по формуле

(34)

здесь р' — число минут в радиане, р = 3438'.

Для нашего примера будем иметь