Лекция § 18. Способы и точность переноса проекта в натуру

В предыдущем параграфе были отмечены особенности переноса красных линий в натуру. Здесь будут рассмотрены способы разбивки сооружений, которые применимы также к разбивке красных линий.

В настоящее время в строительной практике применяются следующие способы разбивки: а) прямоугольных координат;

б)	полярных координат; в) прямых угловых засечек; г) линейных засечек и д) с помощью створов. Каждый из этих способов имеет преимущества, но в городских условиях наиболее универсальным является способ полярных координат.

При наличии строительной сетки наиболее целесообразно применить способ прямоугольных координат, где измеряются перпендикуляры di и d2 (рис. 16).

Рис. 16. Способ прямоугольных координат

Отрезки d1 и d2 должны быть меньше или равны длине мерного прибора. В этом случае они откладываются наиболее точно.

Погрешность этого способа, не учитывая погрешности опорной разбивочной точки, равна

(40)

где n и  — средние квадратические погрешности откладывания перпендикуляров d1 и d2;  — погрешность фиксации искомой точки С на местности;  — погрешность построения прямого угла. Если допустить, что  см;  = 1 см;  = 30"; d = 100 м, то получим  = 2,8 см.

В способе полярных координат построению подлежат угол β и длина линии p1p = d (рис. 17).

Рис. 17. Способ полярных координат

Последовательность получения точки Р следующая. Теодолит устанавливают и центрируют над точкой P1, строят угол р и откладывают расстояние d. Полярный способ имеет наибольшее применение в городских геодезических работах. Погрешность этого способа можно получить по формуле

(41)

Пусть md=l,5 см,  =30", =1 см,  = 0,5 см, тогда

см.

Как видно, при одних и тех же условиях способы прямоугольных и полярных координат дают погрешность одного и того же порядка, хотя полярные координаты показывают несколько большую точность.

Способы угловых и линейных засечек сводятся к тому, что в первом случае мы строим углы засечки β1 и β2, во втором случае откладываем расстояния d1 и d2 (рис. 18).

Погрешность этих способов вычисляется по формулам

(42)

(43)

Рис. 18. Способы угловых и линейных засечек

Здесь m0 — погрешность отсчета по мерному прибору.

По точности эти способы почти одинаковы, однако линейная засечка дает хороший результат, когда d1 и d2 меньше или равны длине мерного прибора.

Способ створов применяется в случаях, когда возводится повое здание внутри существующих кварталов городской застройки (рис. 19).

Перенесение двух существующих створов АВ и CD дает искомую точку застройки.

Рис. 19. Способ створов