Лекция § 22. Фотограмметрические способы наблюдений за осадками и деформациями зданий и сооружений

Известно, что геодезические способы определения деформаций обладают определенными недостатками, от которых свободны фотограмметрические способы. При стереофотограмметрическом способе имеется возможность одновременно измерять смещения точек по трем осям координат. Практически любое количество точек фиксируется в один физический момент, что особенно важно при оценке их взаимной деформации. Фотограмметрическими способами можно определить динамические деформации и характер быстропротекающих процессов, а кроме того, можно производить измерения в условиях действующих промышленных предприятий.

Измерения деформаций заключаются в периодической съемке контрольных марок, закрепленных в сооружении специальными фоторегистрирующими устройствами. Полученные снимки обрабатываются на стереокомпараторе и по математическим зависимостям между координатами фиксируемых точек до и после деформации сооружения определяют искомое смещение по осям координат. Аналитически смещения наблюдаемых точек выражаются зависимостями:

(53)

где ∆х и ∆z — разности координат точек на снимке соответственно до и после деформации. Причем эти разности измеряются как разности продольных р и поперечных q параллаксов.

В процессе полевых измерений определяют фокусное расстояние фотокамеры fK, после чего возможно определение расстояния от центра проекции до плоскости деформации.

Средние квадратические ошибки измерения деформаций фотограмметрическим способом определяются по формулам:

(54)

где  - знаменатель масштаба изображения на снимке.

При стереофотограмметрическом способе фоторегистрация плоскости сооружения происходит с двух концов базиса. Тогда при лабораторной обработке снимков смещения точек могут быть определены по всем трем осям координат.

Исследования показывают, что целесообразно фотосъемку производить так, чтобы оптическая ось фотокамеры была направлена перпендикулярно к плоскости деформации, а направление базиса фотографирования устанавливать параллельно плоскости деформации.

Дальнейшее совершенствование методов фотограмметрического наблюдения за деформациями сооружений должно идти по пути использования фотокамер с большим фокусным расстоянием, а также более совершенной фотограмметрической аппаратуры.

Наблюдения за креном сооружений. Крены сооружений в отношении исторических и архитектурных памятников не редкое явление. Выше указано было о крене Пизанской башни, у нас в СССР такие явления имеют место в Средней Азии, например, в Самарканде, Бухаре и др. Наиболее распространенными способами наблюдения за кренами являются способ координат, способ углов и вертикального проектирования. Способ вертикального проектирования наиболее прост, если крен имеет значительную величину.

Суть фотограмметрического способа заключается в следующем:

∆х и ∆z — смещения точек вдоль осей х и z на снимках,

у — отстояние фототеодолита от наблюдаемого объекта;

fk — фокусное расстояние фотокамеры, величина данная, также известна величина у.

Средние квадратические погрешности ∆х и ∆z составляют не более 1 мм, если строго соблюдается условие: фотографирование выполняется с одной и той же точки. Однако на практике это редко выполняется строго, поэтому допускается, что погрешность несколько больше, а именно, порядка 1,5—2 мм.

Если при наблюдениях требуется получить крен вдоль трех пространственных осей, то фотографирование производится из двух точек, расстояние между которыми, называемое базисом, определяется с большой точностью (1 мм). Длину базиса выбирают 1/5—1/10 от величины отстояния от объекта, которое бывает порядка 3—5 м, но не более 10 м. В этом случае обработка пары снимков выполняется стереофотограмметрическим способом, т. е. получают пространственные координаты нужных точек, по которым можно рассчитать любые параметры крена. В этом случае погрешности пространственных координат получаются порядка 3 мм. Крен характеризуется двумя величинами: углом между вертикальными направлениями Mi Мо и фактически существующим в момент измерения М( М2 и горизонтальной проекцией наклонной линии сооружения Mi М2 (рис. 25). Линейную величину крена 1 получают либо проектированием М па горизонтальную плоскость из трех стоянок теодолита, либо с помощью подвесного отвеса в точке M1. Следовательно,

(55)

где h — высота M1 Mo.

Рис. 25. Схема определения крена сооружения