  - Кирхгофтың бірінші заңы

Тізбектеп қосылған энергия көзі мен тұтынушылардан тұратын электр тізбектерінде барлык тізбектегі ток, ЭҚК және кедергі не-месе қандай да болмасын тізбек участкесіндегі ток, кернеу және кедергі арасындағы қатынас Ом заңымен анықталады.

Бірақ, көбінесе іс жүзінде қолданылатын тізбектерде ток қандай да болмасын бір жерден шығып, әр түрлі жолменен тарап бір немесе бірнеше нүктелерде ұшырасады. Ұшырасу нүктелерінде бір-неше өткізгіш сымдар түйісіп ұштасады. Мұндай түйісу нүктелерін түйіндер (түйін нүктелері) деп атайды, ал қатар жатқан екі түйіндерді қосатын тізбек учаскесін тізбек тармағы деп атайды.

Тұйықталған электр тізбегінде электр зарядтары оның бірде бір нүктесінде жиналып қала алмайды. Өйткені бұл тізбек нүктелерінін потенциалдарын өзгертуге алып келер еді. Сондықтан қандай да бір түйінге белгілі уақыт бірлігінде келетін электр заряды, осы түйіннен сол уақыт бірлігінде кететін зарядка тең.

5 Сурет – Тарам тізбегі

Айталық, а түйінінде (5-сурет) тізбек төрт тарамға тармақта-лады да қайтадан б түйінінде қосылады. Тізбектің тармақталмаған бөліктеріндегі токты I арқылы, ал тарамдардағы токтарды І1, І2, І3, және І4 арқылы сәйкес белгілейік. Онда мұндай тізбектегі токтар арасында мынандай байланыс болады:

I = І1+I2 + І3 + І4                                (1.18)

Егер түйінде бағыттары әртүрлі тогы бар бірнеше өткізгіш сымдар үшырасса, онда теңдіктің сол белігінде түйінге келетін токтар-дың қосындысы жазылады, ал оң жағында түйіннен кететін токтар-дың қосындысы жазылады. Бұл формула Кирхгофтың бірінші заңы болып табылады. Кирхгофтың бірінші заңын былай тұжырымдауға болады: электр тізбегіндегі түйінге (түйін нүктесіне) келетін токтар-дың қосындысы, осы түйіннен кететін токтардың қосындысына тең немесе электр тізбегінің түйін нүктесіндегі токтардың алгебралық қосындысы нольге тең. Бұл жерде түйінге келетін токтарды оң, ал түйіннен кететін токтарды теріс токтар деп карайды.

  - Резисторларды (параллель) қатарлап және аралас қосу

Қатарлап (параллель) қосылған деп электр тізбегіндегі эле-менттердің тек бір ғана кернеу астында болуын айтамыз. Параллель қосылған резисторларда (5-суретті караңыз) ток төрт тармаққа тармақталады. Мұндай жағдайда тізбектің жалпы кедергісі азаяды немесе жеке тармақтар өткізгіштіліктерінің қосындысына тең тізбектін жалпы өткізгіштілігі көбейеді.

Бұл айтылғандарға оңай көз жеткізуге болады. Ол үшін параллель қосылған өткізгіштердің санының көбеюін өткізгіштің көлденең қима ауданының өскендігіне бара-бар деп караса болғаны. Сонымен барлық өткізгіштер жиынтығының өткізгіштілігін g әрпімен, ал әрбір жеке өткізгіштердің өткізгіштілігін g1 g2, g3 және g4 деп белгілесек, мынадай теңдеу аламыз:

g = g1 + g2 + g3 + g4                                       (1.19)

Өткізгіштілік кедергіге кері шама болғандықтан бұл формуланы мынадай түрде жазуға   болады:

1/R= 1/R1 + 1/R2+ 1/R3+ 1/R4                           (1.20)

Бұл формулада R параллель қосылған төрт резисторлардың жалпы немесе балама кедергісі. Балама кедергінің мәні берілген төрт резисторлардыц қай-кайсысынан болса да кіші болады.

Алынған теңдеулерді дәлелдейік. Тармақталмаған тарамдағы токты I, және тарамдардағы сәйкес токтарды — І1, І2, І3, І4, а және б нүктелері арасындағы кернеуді — U, осы нүтке аралығындағы жалпы кедергіні — R әріптерімен белгілейік. Ом заңы негізінде мынадай теңдіктерді жазайык:

I = U/R

I1 = U/R1

I2 = U/R2

I3 = U/R3

I4 = U/R4

Кирхгофтың бірінші заңы бойынша:

І = І1 + І2 + І3 + І4

немесе

U/R = U/R1 + U/R2 + U/R3 + U/R4

Алынған өрнектің екі жағын да U-ға кыскартып біржолата 1/R= 1/R1 + 1/R2+ 1/R3+ 1/R4, теңдегін аламыз, дәлелдеу керегі де осы.

Алынған формула параллель қосылған резисторлардың кез-келген санына дұрыс келеді. Дербес жағдайда, егер электр тізбегінде параллель қосылған екі резисторлар R1және R2 болса, онда мынадай теңдеу жазуға болады:

1/R = 1/R1 + I/R2

Бұл теңдеуден параллель қосылған екі резисторларды алмастыруға болатын кедергіні R табамыз:

R = R1R2/(R1 + R2)

Алынған формула іс жүзінде кеңінен қолданылады. Оны былай тұжырымдауға болады: параллель қосылған екі энергия тұтынушының кедергісі осы тұтынушылар кедергісінің көбейтіндісін сол кедергілердің қосындысына бөлгенге тең.

Егер параллель қосылған бірдей резисторлардың R саны n болса, онда мұндай тізбектің жалпы кедергісі бір резистордың кедергісінен n есе аз болады, яғни R жaлпы = R/n.

Жоғарыдағы 6-суретке оралып мыналарды жазуға болады:

I1R1 = U

I2R2=U

I3R3 = U

I4R4 = U

Бұл теңдеулердің оң жақтары бір-бірімен тең болғандықтан, олар-дың сол жактары да тең:

I1R1 = I2R2 = I3R3 = I4R4

Келтірілген теңдеулерден мынадай қатынастарды аламыз:

I1/I2 = R2/R1; I2/I3 = R3/R2

Бұл қатынастар параллель қатар қосылған резисторлары бар тізбектердегі токтар осы кедергілерге кері пропорционал немесе өткізгіштер өткізгіштілігіне тура пропорционал болып таралатындығын көрсетеді. Сонымен, параллель қосылған резистордың мәні көп болған сайын, ондағы ток мөлшері аз болады және керісінше болады.

Егер түйіндер арасындағы кернеу өзгермейтін болса, онда осы түйіндер арасына қосылған резисторлардағы токтар, оларды тізбектеп қосқаннан өзгешелігі, бір-бірінен тәуелсіз болады. Тізбектен бір немесе бірнеше резисторлар алынып тасталынса, қалған резистор жұмысына олар әсерін тигізбейді. Сондықтан көпшілік жағдайда жарықтандырғыш электр шамдары, электр қозғалтқыштар, тағы басқа электр энергиясын қабылдағыштар электр торабына катар қосылады. Электр тізбегінің учаскесінде қатар қосылған қабылдағыштар қаралып отырған учаскедегі және жалпы тізбектегі токтарды өзгертуге алып келеді. Мысалы, кедергілері R1 = 10Ом және R2 = 30Ом резисторларды, ал кернеуі U = 120В желіге тізбектеп қосқан (6-сурет) кезде тізбектегі ток

I=U/(R1+R2) = = 120/(10 + 30) =3А.

6 Сурет – Резисторларды аралас қосу

Егер кедергісі R2 резисторға кедергісі R3 = 60Ом резисторды катар косса, онда тармақталған тізбек бөлігінде де және кедергісі R2 резисторында да ток мөлшерлері өзгереді. Қатарланған екі тармақтың кедергісі

R23 = R2R3/(R2 + R3) =30 • 60/(30 + 60) =20 Ом

Тармақталмаған тізбектегі ток

I = U/(R1 + R23) = 120/(10 + 20) =4А

R2 резисторындағы ток

І2= (U-I1R1)/R2= (120-4 • 10)/30 = 2,67А

тең болады.

Электр тізбегінің учаскесінде резисторларды катар қосуды берілген учаске тогын азайту үшін қолданады. Жекелеп айтсак, мұнда шунт деп аталатын қатар қосылған резисторды амперметрлердің өлшейтін токтарының шектерін қеңейту үшін қолданады. Шунтты қолданғанда аспап арқылы өлшенетін токтын тек бір бөлігі гана өтеді. Шунт тізбектеліп жалғанады да, амперметрді — шунтқа қатар тіркейді.

Егер электр тізбегінде бір-бірімен параллель қосылған резисторлар басқа резисторларға тізбектеліп жалғанса, онда олардың осылай қосуын аралас қосу деп атайды. Аралас қосылған бірнеше резисторларының жалпы немесе балама кедергісін табу үшін алдымен параллель немесе тізбектеп қосылған резисторлардың кедергісін табады, содан соң оларды есептеп табылған бір резистормен алмастырады. Мысалы, а және в нүктелерінің арасындағы (6-сурет) кедергіні табу үшін, алдымен б және в нүктелері аралығындағы кедергіні табу кердек:

R'=(R2R3)/(R2 + R3)

ал содан соң алынған кедергі мәнін R1 мәніне қосу керек:

R1*R = R1 + [R2R3/(R2 + R3)].

  - Кирхгофтың екінші заңы

Кирхгофтың екінші заңын былай тұжырымдауға болады: кез келген тұыйқталған электр тізбегінде барлык, ЭҚК-дің алгебралық қосындысы, осы тізбекке тізбектеп қосылған кедергілерге түскен кернеулер қосындысына тең, яғни

E1 + E2 + E3 + ... + E=I1R1 + I2R2+I3R3 + ... + In             (1.21)

Теңдеулерді құрғанда тізбекті айналып өту бағытын анықтап алады және токтарға кез-келген бағыт беріледі.

Егер электр тізбегіне бағыттары бір-бірімен тура келетін екі ЭҚК 7а-суреттегідей сәйкес қосылған болса, онда тізбектің жалпы ЭҚК осы ЭҚК косындысына тең, яғни Е = Е1 - Е2. Егер тізбекке қосылған екі ЭҚК бағыттары бір-біріне карама-қарсы болса, яғни 7б-суреттегідей қарсы қосылса, онда тізбектің жалпы ЭҚК осы көздердің ЭҚК айырымына тең: Е = Е1 - Е2.

7 Сурет Электр энергиясы көздерін қосу:

а) сәйкес; б) қарама-қарсы

Электр тізбегіне ЭҚК әртүрлі бағытта болатын бірнеше энергия көзі тізбектеп қосылса, онда жалпы ЭҚК барлық энергия көздерінің ЭҚК-терінің алгебралық қосындысына тең. Алгебралык косындыны тапқанда бір бағыттағы ЭҚК плюс таңбасымен, ал карама-қарсы бағыттағы ЭҚК минус таңбасымен аламыз.

Әдетте тұйыкталған тізбек, 8-суретте көрсетілгендей, күрделі тізбектің бір бөлігі болып табылады. Тұйық тізбек а, б, в, г әріптерімен белгіленген. а, б, в, г нүктелерінің тарамдалуына байланысты І1, І2, І3, І4, токтары мәндерінің айырмашылыгы бола отырьш, олар әртүрлі бағытта болуы мүмкін. Мұндай тізбек үшін Кирхгофтың екінші заңы бойынша былай жазуға болады:

Е1 - Е2  - E3 = I1(r01 + R1) + I2(r02 + R2) +I3(r03 + R3)+I4R4

мұндағы — r01, r02, r03 — энергия көздерінің ішкі кедергілері;

R1 R2, R3, R4 — энергия тұтынушылардың кедергілері.

8 Сурет – Тұйық электр тізбегі

Жеке жағдайда, егер тізбек тармақтары жоқ болса және өткізгіштер тізбектеліп косылса, онда тізбектің жалпы кедергісі барлық кедергілердің қосындысына тең болады. Егер энергия көзінін сыртқы тізбегі: мысалы, тізбектеп қосылған үш кедергіден R1 R2, R3 тұрса, ал энергия көзінің ішкі кедергісі R0 болса, онда Кирхгофтың екінші заңына сәйкес мынадай теңдеуді жазуга болады:

Е = І (r0 + Ri + R2 + R3)

Бірнеше ток көзі болғанда, теңдеудің сол жағында осы энергия көздерінің ЭҚК-інің алгебралық қосындысы болар еді. Екі немесе бірнеше энергия көздерін параллель қоскан кезде олардан өтетін токтардың шамасы жалпы жағдайда бірдей болмайды. Егер параллель қосылған ішкі кедергілері R1, R2 және ЭҚК Е1, Е2 екі энергия көздері (9-сурет) қандай да болмасын сырткы кедергіге R тұйықталған болса, онда сыртқы тізбек тогын I және энергия кездерінен ағатын токтарды I1 және І2 мынандай формулалармен анықтауға болады:

І = І1 + І2

I = U/R

І1= (Е1 —U)/R1

I2= (Е2 —U)/R2.

Осылардан сыртқы тізбектегі ток

I = (E1R2 + E2R1) /(R1R2 + RR1 + RR2)

Бірінші және екінші энергия көздерінен ағатын токтар

I1= (E1-IR)/R1 және І2= (E-IR)/R2

9 Сурет – Энергия көздерін қатарлап қосу

  - Күрделі электр тізбектерін есептеу

Күрделі электр тізбектерінде энергия кездері мен тұтынушылар кез-келген түрде орналасқан бірнеше тұйықталған контурлар болуы мүмкін. Сондықтан мұндай күрделі тізбектерді параллель және тізбектеп қосылған тіркестер деп қарауға болмайды.

Ом заңын және екі Кирхгоф заңдарын қолдана отырып, кез-келген күрделі тізбектің барлық учаскелеріндегі токтар мен кернеулер таралуын анықтауға болады.

10 Сурет – Үш энергия көзі бар электр тізбегі

Күрделі электр тізбектерін есептеу тәсілдерінің бірі — токтарды қосып жинау тәсілі. Қаралып отырған тәсілдің мәні мынада: қандай да бір тармақтағы ток сол тарамда әрбір жеке ЭҚК туғызған токтардың алгебралық косындысы болып табылады. 10 суретте Е1, Е2, Е3 ЭҚК бар үш энергия көздері мен төрт тізбектеп қосылған R1, R2, R3, R4 резисторлары бар тізбек көрсетілген. Егер энергия көздерінің ішкі кедергілерін елемесек, онда тізбектің жалпы кедергісі

R = R1+ R2 + R3 + R4

Ең алдымен айталық, бірінші кездің ЭҚК Е1 ≠ 0 екіншісі мен үшіншісінікі Е2 = 0 және Е3 ≠ 0, одан соң Е2 ≠ 0, ал Е1 = 0 және Е3 = 0 болсын дейік. Ақырында Е3 = 0 дейік, ал Е1 = 0 және Е2 = 0. Бірінші жағдайда Е1 ЭҚК бағытымен сәйкес келетін тізбек тогы I1 = E1/R; екінші жағдайда I2 = E2/R; үшінші жағдайда I3 = E3/R. Е1 және Е3 ЭҚҚ бағыттары контур тогының бағытымен сәйкес келетіндіктен, I және І3 токтарының бағыттары да сәйкес болады, ал I2 тогы калған токтарға карама-қарсы ба-ғытта болады, өйткені Е2 ЭҚК Е1 ЭҚК қарсы бағытталған. Демек, тізбек тоғы

I=I1 - I2 + I3 = E1/R-E2/R + E3/R = = (E1-E2 + E3)/(Rl + R2 + R3 + R4)

Кез-келген учаскедегі, мысалы, а және бнүктелері аралығындағы кернеу Uаб =IR4.

Күрделі тізбектерді есептеу кезінде тізбектің барлық тармақтарындағы токтарды анықтау үшін олардың кедергілерін, барлық ЭҚК мәндері мен бағыттарын білу керек.

Кирхгоф заңы бойынша теңдеулер құрастырар алдында тармақтағы токтарға кез-келген бағыт беріледі. Токтар бағыты сұлбада нұскамалармен көрсетіледі. Егер қандай да болмасын тармақтағы токтың нағыз бағыты берілген бағытқа қарама-қарсы болса, онда тендеулерді шешкен кезде бұл токтың таңбасы теріс болып шығады.

Қажетті теңдеулер саны белгісіз токтардың сандарына тең және де Кирхгофтың бірінші заңы бойынша құрылатын теңдеулер саны тізбек түйіндерінің санынан бірге кем болуы керек; қалған теңдеулер Кирхгофтың екінші заңы бойынша кұрылады және де әрқайсысында алдыңғы құрылған теңдеуге кірмеген, ең болмаса бір тармақ болатын қарапайым контурларды таңдап алу керек.

Кирхгоф заңдарын қолданып күрделі тізбектерді есептеуді ке-дергіге тұйықталған параллель қосылған екі энергия көзі мысалымен (9-суретті қараңыз) карастырамыз.

Энергия көздерінің ЭҚК Е1 = Е2 = 120В, олардың ішкі кедергісі R1=3 ом және R2=6 ом, жүктеме кедергісі R=18 ом болсын дейік.

Белгісіз токтардың саны үшеу болғандықтан, үш тендеу құру керек. Түйінді екі нүкте болғандықтан Кирхгофтың бірінші заңы бойынша бір түйін тендеуі керек:

І = І1 + І2.

Екінші теңдеуді бірінші көзден және жүктеме кедергісінен тұратын контурды айналып өту кезінде аламыз:

E = I1R1 + IR.

Осы сиякты үшінші тендеуді жаза-мыз:

E2=I2R2 + IR.

Сандық мәндерін қойып

120 = 3І1 + 18I  және  120 = 6І2+18І

аламыз.

EI-E2=I1R1 - I2R2=3I1-6I2 = 0

болғандықтан

І1 = 2І2 және І = 3І2.

Алынған бұл мәндерді Е1 ЭҚК үшін жазылған өрнекке қойсақ

120=2І2 • 3+ 18 • 3І2 = 60І2

бұдан

І2 = 120/60 = 2А

І1 = 2І2 = 4А

І = І1 + І2 = 6А.

Ортақ тұтынушыға жұмыс жасайтын, параллель қосылған бірнеше энергия көздерінен тұратын а және б екі түйін нүктелері бар күрделі электр тізбектерінде (11а сурет) түйіндік кернеулер тәсілін қолдану ыңғайлы.

11Сурет – Күрделі электр тізбегінің есептеу сұлбасы:

а) тораптық кернеу әдісі; б) контурлық токтар әдісі

Түйін нүктелеріндегі потенциалдарды φа және φб арқылы белгі-леп, екі нүкте арасындағы кернеуді U осы потенциалдар айырымы арқылы көрсетуге болады, яғни U = φа - φб. Әр тармақта ЭҚК-тер мен токтардың оң бағыты а түйінінен б түйініпе бағытталған деп қабылдап мынандай теңдеулер жазуға болады:

I1 = (φа - φб – E1)/R1= (U-E1)g

I2=( φб + E2)/R2=(U + E2)g2

I3=( φа - φб -E3)/R3 =(U-E8)g3;

I = (φа - φб)/R = Ug.

Кирхгофтың бірінші заңы негізінде түйін нүктесі үшін

І1 + І2 + + І3 + І = 0

теңдеуін аламыз. Бұл қосындыға токтар мәндерін қойып,

(U-E1)g1 + (U + E2)g2+ (U-E3)g3 + Ug = 0

Табамыз да, бұдан

U= (Е1g1-Е2g2 + Е3g3)/(g1 + g2 + g3 + g) =∑Eg/∑g          (1.22)

яғни түйін кернеуі барлық параллель тармақтардың ЭҚК-рі мен өткізгіштіліктері көбейтіндісініц қосындысын барлык. тармақтардын. өткізгіштіліктерініц қосындысына бөлгенге тең.

Осы формула бойынша түйін кернеуін есептеп және токтар үшін жазылған өрнектерді пайдаланып, бұл токтарды оңай анык-тауға болады.

Бірнеше түйін нүктелері және ЭҚК-тері бар күрделі тізбек-тердегі токтарды анықтау үшін шешілуге тиісті теңдеулер санын азайтуға мүмкіндік беретін контурлық токтар тәсілі қолданылады. Шектес екі контурдың құрамына кіретін тармақтар арқылы біріншісі шектес контурлардың тогының бірінің, ал екіншісі — басқа контурдың тоғы болатын екі контур тоғы жүреді деп үйғарылады. Қарастырылып отырған тізбек учаскесінде шын ток осы екі токтың өзара салыстырмалы бағытттарына байланысты олардың қосындысымен немесе айырымымен анықталады.

Контурлық токтар құрамына кіретін кедергілер қосындысын және шектес контурларға ортак кедергілер қосындысын пайдаланып, теңдеулер құрады. Бірінші қосынды қос индекспен, мысалы, R11, R22 және т. б., белгілейді, ал екінші қосындыны қаралып отырған учаске тізбегі ортак болатын контурлар нөмірлерінен тұратын индекспен мысалы, R12, R13 т. б. белгілейді.

Егер контурдың құрамына бірнеше Е1 Е2, Е3 және т. б. ЭҚК кірсе, онда осы контур үшін Кирхгофтың екінші заңы негізінде мынандай теңдеу жазуға болады:

E1 ± E2 ± E3 ± .... = I1R11 +I2 R12 +I3R13 + ....

Бұл теңдеуде « + » немесе « - » таңбасы контурдағы ЭҚК-тер мен токтардың өзара салыстырмалы бағыттарымен байланысты алынады (бағыттары бірдей болған кезде — плюс, карама-қарсы болса—минус). Осыған ұқсас теңдеулерді күрделі электр тізбегіне кіретін барлық контурлар үшін жазуға болады.

Сонымен, әрбір контур ЭҚК-терінің алгебралық қосындысы осы контурдағы токтың контурды құрайтын барлық бөлімдері ке-дергілері қосындысының көбейтіндісінің және берілген контурмен шектес барлык контурлардың контурлык топтарыныц оларға ортак бөлімлеодің кедергілері көбейтінділерінің алгебралық қосындысына тең.

11б суретте үш контуры бар күрделі электр тізбегі көрсетілген. Тізбек ішкі кедергілері r01 = 4 Ом, r02 = 3 Ом екі ЭҚК Е1 = 12В, Е2 = 8В және бес кедергіден R1= 20 Ом, R2 = 29 Ом, R3 = 40 Ом, R4 = 8 Ом, R5 =16 Ом тұрады.

Кедергілерді табайық:

R11 = R: + r01 + R13 = 20 + 4 + 8 = 32 Ом;

R22 = R2 + r02 + R23 = 29 + 3 + 16 = 48 Ом;

R33 = R3 + R31 + R32 = 40 + 8 + + 16 = 64 Ом;

R13 = R31 =8 Ом;

R23 = R32= 16 Ом.

Кирхгофтың екінші заңы негізінде 1-контур үшін:

E1 = I1R11 – I3R13;

12 = 32І1-8І3;

2-контур үшін:

Е2 = I2R22-I3R23;

8 = 48І2-16І3;

3-контур үшін:

E3 = I3R33 —I1R31 —I2R32;

0 = 64I3— 16І2 — 8I1

теңдеулерін құрамыз. Осы тендеулерді шешіп, токтар мәндсрін табамыз:

І1 = 0,1 A; І2 = 0,2 А; I3 = 0,1 A;

І4 = І1 - І3 = 0,3 А; І5 = І2-І3 = 0,1 А

  - Электр тогының жұмысы мен қуаты

Дененің жұмыс жасау қабілеті осы дененің энергиясы деп ата-лады. Мысалы, биіктікке кетерілген кез-келген жүктің белгілі энергиясы бар. Ол биіктіктен құлаған кезде жұмыс жасайды. Дене қозғалуы кезінде неғұрлым көп жұмыс жасай алса, оның энергиясы да солғұрлым көп болады. Энергия жоғалып кетпейді, тек бір-түрінен екінші түріне көшіп отырады. Мысалы, электр энергиясы механикалық, жылулык, химиялық энергияга, ал механикалык энергия - электрге т. б. айналуы мүмкін.

Тұйық тізбектегі электр энергиясының көзі зарядтарды тасы-малдау үшін белгілі энергия жұмсайды. Бұл энергия көздін ЭҚК үшін осы тізбек, яғни EQ арқылы тасымалданатын электр мөлшеріне_кобейту арқылы анықталады.

Бірақ бұл энергияның барлығы пайдалы бола бермейді, яғни энергия көзі өндірген жұмыстын барлығы дерлік энергия тұтыну-шыға берілмейді. Өйткені оның бір белігі энергия көзінің ішкі ке-дергісі мен өткізгіш сымдардың кедергілерін жеңуге жұмсалады. Сонымен энергия көзі өндіретін пайдалы жұмыс мынаған тең:

А = UQ                                           (1.23)

мұндағы U — тұтынушы қысқыштарындағы кернеу.

Электр мөлшері тізбектегі токты аққан уақыт аралығын оның өту уақытына көбейткенге тең:

Q = It                                            (1.24)

болғандыктан жұмыс формуласын мынадай түрде бейнелеуге болады:

A = UIt                                               (1.25)

яғни электр энергиясы немесе жұмысшы тізбектегі кернеудің, токтың және оның өту уақытының көбейтіндісіне тең. Ал егер тізбек учаскесіндегі кернеуді ток пен осы учаске кедергісінің көбейтіндісі арқылы, ягни — UIR деп өрнектесек, онда жұмыс формуласын былайша да жазуға болады:

A = IRt                                           (1.26)

Дегенмен көрсетілген формулалардыц ешбірі бұл жұмыс алынған электр генераторларының ауқымын анықтай алмайды, өйткені генераторлардың үлкені де кішісі де әртүрлі уақыт аралығында бірдей жұмыс беруі мүмкін. Сондықтан генератордың ауқымы жасалған жұмысымен емес, онын қуатымен анықталады. Бұл кез-келген электр аппаратына, машинасына, олардың электр энергиясын өндіруші немесе тұтынушы болуына байланыссыз, (мысалы, электр қозғалтқыштар, электр шамдары, жылыту аспаптары т. б.) қатысты жағдай болып табылады.

Қуат деп бір секунд ішінде өндірілген (немесе пайдаланылған) жұмысты айтады. Қуат мынадай формулалармен өрнектеледі:

P = A/t= UQ/t=UI=U2/R = I2R                          (1.27)

Сыртқы кедергісі (R) өте кіші электр тізбегінде токтың мәні үлкен болады, ал генератордың қысқыштарындағы кернеу аз бола-ды. Егер сыртқы тізбек кедергісі R = 0 болса, онда генератордың қысқыштарындағы кернеуде (U) нольге тең. Демек сыртқы тізбекке беретін қуат Р да нольге тең болады.

Сыртқы кедергісі өте үлкен (сыртқы тізбек ажыратылған кезде оның кедергісі шексіз үлкен мәнге дейін өседі) тізбектегі ток та, сыртқы тізбекке берілетін қуат та нольге тең.

Сонымен сыртқы тізбек кедергісінің өсуіне қарай қуат алдымен нольден бастап қандай да бір ең үлкен (максимал) мәнге дейін еседі, содан соң нольге дейін кемиді.

Сыртқы тізбектен ең үлкен қуат алу үшін бұл тізбектің кедергі-сі генератордың ішкі кедергісіне тең болуы керек. Алайда, генера-тордың ішкі кедергісі сыртқы тізбектің кедергісіне тең болған кезде генератордың пайдалы әсері үлкен емес және мұндай жағдайларда жұмыс істеу тиімсіз екендігін ескеру керек, өйткені генератор беретін барлық қуатының жартысы оның ішкі кедергісін жеңуге жұмсалады.

Энергия көзінің сырткы тізбекке беретін қуаты пайдалы қуат Р2 ал олардың сырттан (механикалык, химиялык, т. б. энергия көзінен) алатын қуаты тұтынылатын қуат Р1 болып табылады. Электр энергиясын тұтынушы электр энергиясы көзі желісінен энергияны тұтынып, оны басқа энергия түрлеріне — механикалық, жылулық және т. б. түрлендіреді.

Энергияның сақталу заңына сәйкес электр энергиясы көзінің немесе тұтынушының пайдалы қуаты олардың тұтынатын қуатынан Р1 кем болады, өйткені жұмыс проңесі кезінде энергия көзі немесе тұтынушыда түрленетін энергияның бір бөлігі міндетті түрде жоғалады. Энергия түрлендіргіштерде энергия жоғалуы олардың орам сымдарының олардан өтетін токтардың әсерінен қызуына, болаттың қайыра магниттелуіне, құйындық токтарға т. б. бай-ланысты болады.

Энергия түрлендіргіштің (электр энергиясы көзінің немесе тұ-тынушының) қасиеттерін бағалау үшін пайдалы жұмыс коэффициенті (ПЖК) қолданылады. ПЖК энергия көзінің немесе тұтынушының пайдалы қуатының Р2 олардың пайдаланған қуатына Р1 қатынасымен анықталады, яғни

η1 = Р2/Р1 = Р2/(Р2 + ∆Р)                              (1.28)

мұндағы ∆Р — энергия көзі немесе тұтынушыда жоғалатын энергияны жеңуге жұмсалатын қуат шығыны.

Бұл формула энергия көзінің немесе тұтынушының ПЖК-ті ондағы энергия шығыны кем болған сайын жоғары болатындығын көрсетеді.