Лекция 6 Теодолитная съемка в шахте (продолжение)

План:

4. Измерения длин рулетками

При прокладке теодолитно-полигонных ходов по горным выработкам длины сторон полигонов могут быть измерены:

- стальными рулетками типа РВ-20, РВ-30, РК-50, РГД, мерной проволокой, длиномерами, а при съемочных работах - желобчатыми РЖ-2 или тесмяными рулетками;

- оптическими дальномерами, дальномерными насадками ДН-04, ДНР-06,ДН-10идр.;

- светодальномерами МСД-1 м, 2СМ - 2, ЕОК - 2000, ДКОО1 и др.

В практике наибольшее распространение получили рулетки на вилке, бобине и кобуре. У рулеток типа РГД в ручку вделан динамометр, позволяющий измерения вести с постоянной силой натяжения рулетки.

Полотно рулеток - сталь холодной прокатки. Градуировка полотна сделана по-разному: с разбивкой всей длины на миллиметры, сантиметры или первый дециметр разбит на миллиметры, а вся остальная часть - на сантиметры с оцифровкой целых метров и дециметров.

Объемная масса стали -  7,85-7,83г/см3, вес 1 nor. м рулетки в среднем равен q=0,03 кг/м, коэффициент линейного расширения стали =0,0115 на 1 пог. м., модуль Юнга Е= 2-10"....2,2-10" Па.

Общий вид рулеток с измерительными лентами из нержавеющей стали показан на рисунке 6.17.

Рисунок 6.17- Рулетки

а - РВ-30, б - РК-50

Рулетки требуют особого ухода, постоянной чистки и смазки сразу же по выходе из шахты, иначе они ржавеют, быстро портятся и выходят из строя. Особые преимущества в этом отношении имеют рулетки, изготовленные из нержавеющей стали.

Каждая рулетка должна быть перед употреблением прокомпарирована, т.е. произведено сравнение ее длины с эталоном. Компарирование производят на компараторах, которые могут быть стационарные, полевые или переносные.

На стационарном компараторе (рисунок 6.18), представляющем собою длинный деревянный брус, уложенный вдоль стены, с вделанными в него медными пластинами с нанесенными делениями целых метров, можно находить поправки как на каждый метр, так и сразу на всю длину рулетки.

Рисунок 6.18- Стационарный компаратор

Полевые компараторы (рисунок 5.19) позволяют прокомпарировать сразу же всю рулетку при установленном ее натяжении Р=10 кг, когда рулетка располагается «на весу».

Рисунок 6.19- Полевой компаратор

В практике этот способ не получил распространения. Переносные компараторы изготовлены разных конструкций; занимают они мало места. На рисунке 6.20 приведен компаратор Ф.Ф. Павлова.

Рисунок 6.20- Компаратор Павлова Ф Ф.

Рулетка концами закреплена в зажиме, пропускается по ободам велосипедных колес (или блоков). Посередине между парами колес находится рабочий стол, на котором, передвигая рулетку, определяют по контрольному метру поправки на каждый метр длины рулетки.

В практике наибольшее распространение получил метод компарирования каждого метра при помощи контрольного метра с постоянным натяжении р= 10 кг.

Контрольный метр - это металлический брусок с вделанным в середине его термометром. На концах его расположены передвигающиеся лупы для взятия отсчетов. Первые и последние два сантиметра контрольного метра разбиты на деления по 0,2 мм. Фрагмент контрольного метра показан на рисунке 6.21. Компарирование рулеток ведется в следующей последовательности.

Рисунок 6.21- Контрольный метр

На столе рядом с рулеткой укладывается контрольный метр (рисунок 6.22). Совмещают правый или левый край метрового штриха рулетки со 101-сантиметровым делением контрольного метра, по правому концу метра, соответствующему 1-му сантиметровому делению, определяют поправку. Если край штриха рулетки, по которому ведутся измерения, проектируется в пределах 1-го сантиметра контрольного метра, то поправка имеет знак (+), если в пределах 2-го см - то знак (-). В данном примере поправка Д имеет знак (+).

Рисунок 6.22- Схема компарирования рулетки контрольным метром

Отсчеты делаются 2-3 раза при смещении контрольного метра с точностью 0,2 мм. Компарирование ведут в прямом и обратном направлениях, соответственно делая отсчеты по отношению правого или левого края штрихов, нанесенных на рулетке.

Общая длина прокомпарированной рулетки равна

где      L - длина рулетки;

l0 - уравнение контрольного метра;

n- количество укладываний контрольного метра;

- сумма средних значений поправок (отсчетов).

Пример 1 . Компарирование 10-метровой рулетки. Уравнение контрольного метра (берется из паспорта): l0=1000,00 + 0,018(17-20) = 999,946 мм, tизм = 17° Уравнение контрольного метра включает две поправки: за эталон (в нашем случае она равна нулю, так как длина равна 1000,00 мм); за температуру контрольного метра 0,018(17°-20°) l0 = 1000,0 + 0,018х(17-20) = 999,946 мм.

Поправка на 1 м длины рулетки за счет неточной длины самого контрольного метра равна  = -0,054.

Результаты последующего эталонирования каждого метра рулетки записываются в формуляр.

Контроль правильности компарирования рулетки: fx == 1:15000

В данном примере относительная ошибка равна 1:14300, т.е. близка к допустимой.

Пример 2. Пользование таблицей компарирования рулетки в практике ведется по следующей методике. Измерена длина линии - L=63 м. Требуется найти поправку за компарирование на всю длину. Измерения произведены 10-метровой рулеткой. Из таблицы находим. 6 х 1,61 + 0,238 = 9,898 мм  10 мм.

Методика измерения длин линий в шахте «на весу». В шахтных условиях маркшейдерские точки закрепляются, как правило, в кровле. С них опущены отвесы, поэтому линии можно измерить между нитями отвесов рулетками, лентами, проволокой «на весу». По почве выработки измерять длины не выгодно, т.к. после 1-2-х измерений рулетка будет запачкана и практически ею пользоваться уже очень затруднительно.

В том случае, когда длина линии более длины рулетки, выставляются промежуточные отвесы в плане и по высоте в створе двух основных (рисунок 6.23, а). Это можно сделать по визирному лучу зрительной трубы теодолита или «на глаз».

Рисунок 6.23- Измерение расстояний "на весу"

а - с выставленными промежуточными отвесами; б - с жесткими отвесами

Измерения ведутся интервалами 1, 2, 3.

Под воздействием воздушного потока отвесы могут качаться, хотя ях и успокаивают перед измерением, поэтому отсчеты по обоим концам рулетки при прикладывании ее к нити отвесов делают по команде одновременно. Длину одной и той же линии измеряют 2-3 раза, допустимое расхождение между отдельными измерениями 5 мм. Из полученных результатов выводится средняя длина.

Длины измеряют в прямом и обратном ходе. В обратном ходе промежуточные отвесы 1 и 2 выставляются с целью контроля измерений в других местах.

Допустимые относительные погрешности при измерениях длин:

а) полигонометрия - 1:3000, полигонометрия повышенной точности (сбойки)-1:5000;

б) теодолитные ходы -1:1000;

в) угломерные ходы - 1:200.

При сильной воздушной струе в горных выработках вместо нитяных промежуточных отвесов используют жесткие отвесы (рисунок 5.23,6), представляющие собой острие выдвижных линеек 1, от телескопических распорных штанг 2.

Источники ошибок при измерении длин линий.

Измерение линий, углов и т.д. неизбежно сопряжено с погрешностями, которые могут быть случайными, систематическими или носить тот и другой характер. Погрешности связаны с несовершенством мерных приборов, методики выполнения работ, условиями шахты и личными качествами наблюдателя.

Допустимые погрешности устраняют путем введения поправок в измеренные результаты.

Линейная относительная невязка в замкнутых ходах не должна превышать 1 :3000 длины хода, а в разомкнутых полигонах - 1 :2000.

При прокладке съемочных сетей

При вычислении координат в длину теодолитных ходов вводят поправки в том случае, если они в сумме превышают 1:5000 длины измеренной линии.

При вычислении значения координат можно округлять до сантиметров, дирекционных углов в теодолитных ходах - до 10" , а в угломерных - до минут.

Планы горных работ составляются в соответствии с ГОСТ 2.850-75-2,857-75. «Горная графическая документация», 1983г. и «Условными обозначениями для горной графической документации», М.: Недра, 1981.

Измерение углов и длин линий при теодолитной съемке сопровождается погрешностями: грубыми, систематическими и случайными. Грубые и систематические погрешности обнаруживаются при измерениях и исключаются путем введения поправок. Влияние погрешностей случайного характера может быть уменьшено за счет использования соответствующих методов обработки результатов и способов измерений углов.

Погрешность измерения горизонтального угла

Общая погрешность измерения горизонтального угла () зависит от погрешностей центрирования теодолита и сигналов () , а также связана со способом измерения и ошибками взятия отсчетов по верньеру или шкале () и визирования () на отвесы (или сигналы). Она определяется по формуле

Рекомендуемая литература: [ 1-6 ]

Контрольные задания для СРС (4 часа ) [ 1-6]

1.Виды подземных полигонов и требования инструкции, предъявляемые к измерению углов и длин

2. Центрирование теодолита. Источники ошибок при измерении длин линий

Вопросы для контроля знаний:

1 Рекогносцировка. Закрепление пунктов. Установка теодолита

2 Типы и классификация теодолитов

3 Особенности горных теодолитов и требования,  предъявляемые  к  ним,  поверки теодолитов

4 Способы измерения горизонтальных углов

5 Типы мерных приборов, измерение, компарирование, погрешности измерения.