Лекция 8 Задачи, решаемые маркшейдерской службой на горных предприятиях.

План:

1. Задачи маркшейдера при отработке очистных камер

2 Маркшейдерские работы при задании направления проходки встречными забоями

3. Особенности задания направления для проходки горных выработок.

4. Маркшейдерские работы при проведении взрывных выработок и глубоких скважин

8.1 Задачи маркшейдера при отработке очистных камер

Рудные месторождения в большинстве случаев отличаются сложностью условий залегания, различием физико-механических свойств руд и вмещающих пород, что обусловило многообразие применяемых систем разработки. При подготовке и отработке месторождения разделяют на камеры (блоки), имеющие размеры по высоте 60 м (расстояние между двумя откаточными горизонтами), по простиранию 60 м,  вкрест простирания от 10 до 20 м (в зависимости от мощности рудной залежи).

По совокупности проводимых горных работ очистной камера представляет собой значительный по размерам и сложный объект, требующий постоянного маркшейдерского обслуживания.

В период подготовки камеры основными задачами маркшейдера являются следующие:

1 Вынос в натуру, задание направлений и контроль за проведением камерных подготовительных и нарезных выработок, предусмотренных проектом.

2 Ориентирование всех подэтажных выработок и передача координаты Z на них.

3 Построение съемочных сетей, съемка подготовительных и нарезных выработок камеры, нивелирование подэтажных выработок.

При проведении очистных работ в блоке маркшейдер выполняет следующие задачи:

1 Обслуживание буровзрывных работ, обеспечивающее вынос в натуру и контроль за проведением запроектированных выработок, предназначенных для отбойки массива руды.

2 Контроль за соблюдением размеров отдельных элементов камеры и полнотой выемки полезного ископаемого. Особое внимание уделяется на соответствие проектному положению отрезных выработок.

С начала подготовки и до окончания очистных работ в блоке маркшейдер должен вести записи, на основании съемок своевременно пополнять следующие графические материалы: подэтажные планы, разрезы вкрест простирания, проекции блока на вертикальную плоскость. На основании указанной документации  и дополнительных измерений горных выработок определяют количество добытого полезного ископаемого, расположение подземных пустот.

Выбор методики проведения съемки подготовительных и нарезных выработок очистной камеры ее точность обусловлены  допустимыми отклонениями проводимых выработок от их проектного положения.

Для исключения возможных ошибок в проектных чертежах проектируемые горные выработки переносят на маркшейдерские планы, разрезы и проекции горных работ и сопоставляют проектные данные с фактическим положением существующих горных выработок. Особенно обращают внимание на соответствие запроектированных выработок фактическому контуру залежи и возможности размещения всех элементов блока в натуре по указанным в проекте размерам. При этом все ранее пройденные выработки и контур рудного тела, подсеченный этими выработками, наносят на чертежи по данным маркшейдерской съемки и вычерчивают тушью. Проектное положение выработок и нанесенный по данным проекта контур залежи изображают карандашом.

В случае несоответствия фактическим данным в проект вносят необходимые исправления.

8.2 Маркшейдерские работы при задании направления проходки встречными забоями

Сущность задачи. Основные типы сбоек. При строительстве шахт, реконструкции и эксплуатации широко применяется проведение горных выработок встречными забоями, чем значительно сокращается срок ввода их в действие. Учитывая особую ответственность маркшейдерских работ при проведении выработки, несколькими забоями, при определении их схемы и методики необходимо исходить из следующих положений: а) общая схема работ, способы ее осуществления и методы измерения отдельных элементов должны обеспечить необходимую точность при встрече забоев выработки; б) выполняемые маркшейдерские измерения и вычисления должны сопровождайся объективным контролем, полностью исключающим возможность появления грубых погрешностей. При проведении выработки одновременно несколькими забоями в зависимости от условий могут быть следующие случаи:

- выработку проводят двумя забоями навстречу друг другу;

- забои одной и той же выработки догоняют друг друга;

- выработку проводят одним забоем навстречу другому, в котором горные работы не производятся.

Все эти случаи проведения горных выработок называют сбойками и  разделяют их на три основных типа:

- сбойки,	проводимые в пределах одной и той же шахты, т. е. сбойки выработок, сообщающихся между собой под землей;

- сбойки, проводимые между разными шахтами, т. е. сбойки выработок, не сообщающихся между собой под землей;

- сбойки вертикальных выработок.

Успешное проведение выработок встречными забоями всецело зависит от правильного решения всего комплекса маркшейдерских работ. К числу основных задач, которые приходится решать маркшейдеру при проведении выработок встречными забоями, относятся:

- Изучение технологического назначения горной выработки и ее проектных данных (сечения, угла наклона, транспортного оборудования, вида крепи, способа проходки и др.), определение места (точки) встречи забоев горной выработки.

- Установление величины допустимого предельного расхождения забоев выработки в месте сбойки.

- Составление схемы горных выработок, связывающих встречные забои.

- Составление проекта маркшейдерских работ и выбор методики их производства.

- Предвычисление предельной погрешности смыкания встречных забоев исходя из принятой методики выполнения маркшейдерских работ.

- Сопоставление ожидаемой предельной погрешности, полученной в результате предрасчета, с установленной величиной допустимого предельного расхождения забоев, а в случае необходимости уточнение принятой методики маркшейдерских работ.

- Производство съемок и вычислений, необходимых для определения параметров сбойки. Все виды съемок при этом осуществляются в строгом соответствии с принятой в предрасчете методикой измерений.

- Вычисление всех необходимых параметров сбойки (углов направлений оси сбойки, ее длины, отметок, уклонов, углов наклона).

- Задание и закрепление в натуре оси выработки.

- Систематический инструментальный контроль правильности проведения выработки по заданным направлениям.

- Определение фактической погрешности смыкания встречных забоев путем замыкания съемок в горизонтальной и вертикальной плоскостях и сравнение полученных невязок с допустимыми и предрасчетными.

Производя предрасчет, учитывают три направления: первое направление по оси сбойки y', второе направление, перпендикулярное к оси сбойки x', и третье - в вертикальной плоскости z.В зависимости от наличия проводника (пласта, жилы или контакта пород) различаются ответственные и неответственные (свободные) направления. Ответственными направлениями считаются те, погрешности по которым могут повлиять на технологическое назначение выработки.

Производственные допуски расхождения осей встречных забоев.

Выбор методики выполнения маркшейдерских работ и регламентация норм точности при создании планового и высотного обоснования для проведения горных выработок встречными забоями зависит от производственных допусков расхождения осей встречных забоев. В настоящее время нет единых рекомендаций по определению допусков в расхождении встречных забоев для различных горных выработок. Считается, что производственные допуски должны быть определены в каждом конкретном случае исходя из типа сбиваемой выработки и технологии ее эксплуатации. Основным фактором, определяющим необходимую точность сбоек горных выработок, является вид подземного транспорта, причем наиболее жесткие требования предъявляет конвейерный транспорт.

Количественное значение допустимой предельной погрешности сбойки должно быть задано маркшейдеру техническим руководством шахты и оформлено до начала работ соответствующим техническим заданием. В случае, если предвычисленная предельная погрешность смыкания забоев при  выбранной методике маркшейдерских работ окажется больше допустимой, маркшейдер должен изменить принятую методику с таким расчетом, чтобы вновь предвычисленная предельная погрешность не превышала допустимой. Предельное значение определяемой погрешности будет равно утроенной средней. Проведение выработок встречными забоями называется сбойкой.

Рисунок 8.1 - Проведение квершлага встречными забоями

Маркшейдерские работы для задания направления квершлага в горизонтальной плоскости можно разделить на три этапа, выполняемые в следующей последовательности:

1) Подготовительные работы: От точки А до точки В прокладывают теодолитный ход (рисунок 8.1). Этот ход должен быть наименьшей протяжённости и по возможности вытянутым в направлении А-В.

Желательно чтобы ход был замкнутым или пройден дважды. По результатам измерений углов и длин сторон хода определяют дирекционные углы  α (A-1) и α (B - n), а так же координаты ХA,YA, XB,YB.

2)Вычисления: по координатам точек А и В вычисляют дирекционный угол оси квершлага:

- находят разбивочные углы  β1  и  β2  при точках A и В:

;

;

3) Задание направления квершлага: в точках А и В последовательно устанавливают теодолит и от сторон A-1, B-n откладывают вычисленные разбивочные углы β1  и  β2. По визирной оси трубы теодолита вешают в створе три отвеса, обозначающих в натуре ось квершлага (рисунок 8.1).

Для определения направления квершлага в вертикальной плоскости, т.е. уклона между Л и В прокладывают нивелирный ход, в результате чего определяют: ZA и ZB — отметку пунктов А, В и ZA' и ZB' - отметку почвы в точках А и В. Уклон вычисляют по формулам:

;

;

Точность сбойки в основном зависит от точности измерения углов и длин сторон теодолитного хода.

8.3 Особенности задания направления для проходки горных выработок

Горные выработки как при подземных, так и открытых разработках проходят в определенном направлении и под заданным уклоном, обеспечивающим работу транспорта, сток воды к водосборникам для последующей ее откачки. Направление проходки определяется проектом.

Выработки могут проходиться в горизонтальной, наклонной и вертикальной плоскостях.

Направление для проходки горизонтальных выработок задают отвесами, светоуказателем и лазерным указателем направления. Заданию направления предшествуют расчеты. Основой для выполнения работы служат пункты и стороны полигонно-теодолитных ходов по горным выработкам.

Схема к заданию направления проходки выработки отвесами показана на рисунке 8.2 (11-12 - сторона теодолитного хода, дирекционный угол ее  известен).

Рисунок 8.2 - Задание направления отвесами

Дирекционный угол направления проходки выработки может быть определен по плану .горных работ, если выработка не связана со сбойкой. Если выработки идут навстречу друг другу, то требуется решение обратной геодезической задачи.

По разности дирекционных углов вычисляют горизонтальный угол  . Установив теодолит в точке 12 и отложив угол  , вывешивают по направлению визирного луча зрительной трубы вблизи забоя три отвеса а, Ь, с, располагая их один от другого на 1,5-2,0 м. Эти отвесы образуют створ, которого придерживаются при проходке.

Правильность проходки контролируется «скобками» от створа: (L -влево, S - вправо. После задания направления указанные величины сообщаются горному надзору. Через 50-60 м ухода забоя выработки проходческие отвесы переносят. Этот способ имеет повсеместное распространение на горных предприятиях.

Схема к заданию направления проходки выработки светоуказателем и лазерным указателем - ЛУН-7 показана на рисунке 8.3.

Рисунок 8.3 - Задание направления

a - светоуказателем; б - лазерным указателем

Светоуказатель представляет собой трубу, в передней части которой находится линза, а с другой стороны - электролампа, перегороженная диафрагмой с крестообразным вырезом. Светоуказатель крепят к стенкам или кровле выработки кронштейнами. При включенном светоуказателе в забое виден светящийся крест, от центра которого можно замерить «скобки» влево и вправо, а также вверх и вниз. При работе в забое рабочие видят этот световой знак и сами могут следить за правильностью проходки выработки как в горизонтальной, так и вертикальной плоскостях. С увеличением расстояния забоя от светоуказателя ширина световых полос увеличивается, изображение их становится расплывчатым. Через 100-200 м Светоуказатель переносят, задавая новое направление.

ЛУН-7 - это квантовый генератор, его световой сигнал - ярко малиновая точка - хорошо виден в забое при больших отстояниях прибора. По заданному направлению прямолинейную выработку можно проходить на 500 и более метров. Квантовый генератор используют и для автоматического вождения проходческих комбайнов.

8.4 Маркшейдерские работы при проведении взрывных выработок и глубоких скважин

При некоторых системах разработки очистные работы производятся с помощью массовых взрывов зарядов, помещенных в специальных взрывных (минных) выработках и в глубоких взрывных скважинах.

Взрывные выработки применяют при отбойке крепких руд в камерах и при погашении выработанных камер путем разрушения целиков или обрушения вмещающих пород. Эти выработки проводят согласно проекту, составленному на основе маркшейдерских планов и разрезов, на которых отражено фактическое положение горных выработок в пределах проектируемого и соседних с ним блоков.

Центры взрывных выработок выносят в натуру полярным методом или методом ординат относительно пунктов и сторон съемочных сетей (полигонометрических ходов). На рисунке 8.4 показано положение взрывных выработок 1, отрезной щели 2, проектных границ камер 3 и межкамерного целика 4, пунктов полигонометрического хода, проложенного по ходовой выработке 5.

Рисунок 8.4 Расположение взрывных выработок в блоке

После проведения взрывных выработок производят их съемку указанными выше методами и нанесение на план и разрезы. На этих же графических материалах составляется проект массового взрыва, по получении которого маркшейдер намечает на земной поверхности зону опасного влияния взрыва. На время проведения взрывных работ все люди должны покинуть эту зону.

Взрывные скважины в зависимости от системы разработки проекта взрывных работ бурят вертикально, горизонтально и наклонно. Скважины могут быть расположены параллельно друг другу и веерообразно. Разбивку скважин и их контрольную съемку по окончании бурения выполняют от пунктов съемочных сетей, проложенных по выработкам соответствующего горизонта. В процессе съемки также измеряют глубину каждой скважины.

Вертикальные глубокие скважины применяются при системе этажного принудительного обрушения. Скважины бурят с горизонта верхней подсечки. После окончания бурения проводят съемку скважин на горизонтах верхней и нижней подсечек.

При параллельном расположении горизонтальных скважин в соответствии с проектом составляют эскиз, на котором отмечают точки пересечения  осей проектируемых скважин с линией визирования (АВ) или стороной съемочной сети (рис. 6.9), а также расстояния от исходного пункта А до ближайшей проектной точки пересечения l и между всеми последующими проектными точками (1—2, 2—3, 3—4 и т. д.) Углы для задания направления скважинам (β1, β2, β3 и т. д.) вычисляют по разности дирекционных углов линии визирования и осей скважин.

| Рисунок 8.5 - Эскиз для задания направлений горизонтальным параллельным скважинам | Рисунок 8.6 - Веерообразное расположение горизонтальных скважин в блоке |
| --- | --- |

В натуре, отложив угол β от стороны съемочной сети, провешивают линию АВ, закрепляя точки пересечения линии визирования и проектных направлений осей скважин. С помощью теодолита, устанавливаемого в точках 1,2,3 и т. д., задают направление каждой скважине, отмечая мелом центры скважин на стенке выработки и подписывая их номера. По окончании проходки, скважин производят их контрольную съемку. Для этого в каждую скважину вставляют около 5 м буровых штанг, оставляя примерно 2—2,5 м снаружи. После этого инструментально (с помощью теодолита и рулетки) выполняют необходимые измерения и вычисляют координаты устья и торца штанг для каждой скважины. По координатам этих точек вычисляют дирекционные углы и углы наклона скважин. Как видно съемка скважин по всей глубине не производится, а также не измеряется искривление скважин, которое может быть значительным. В настоящее время еще не разработаны методы и приборы для быстрой и точной съемки скважин.

Веерообразно расположенные горизонтальные скважины бурят из буровых камер, специально подготовленных на границах блоков (рисунок 8.6). Буровые камеры проходят из восстающих на определенном расстоянии по вертикали одна от другой. Камеру располагают таким образом, чтобы ее центр А, являющийся местом установки бурового станка, находился на пересечении линий, ограничивающих обрушаемый массив блока. Это позволяет крайние скважины бурить вдоль границ блока. Для соблюдения этого условия из восстающего на отмеченном уровне проходят заходку длиной 3—4м, надежно закрепляют в ней пункты 3 и 4 съемочной сети, выполняют ориентирование и съемку заходки. По результатам съемки составляют план заходки в масштабе 1 : 200. На план наносят проектное положение буровой камеры, центральной точки А и осей скважин. По полученному чертежу определяют следующие данные, необходимые для выноса точки А и осей скважин в натуру: горизонтальный угол 4—3—А, расстояние 3—А, углы между линией А—3 и осями скважин, а также длину каждой скважины.

После проходки камеры выполняют ее съемку, фактические контуры камеры также показывают на составленном ранее плане. В кровле закрепляют центральную точку камеры А, а в арке со стороны разбуривания — деревянные брусья. Для задания направления скважинам в точке А устанавливают угломерный инструмент, ориентируя начальный отсчет на точку 3, и последовательно откладывают углы, соответствующие проектному направлению каждой скважины. Эти направления фиксируются закрепляемыми в брусьях точками, из которых опускаются отвесы. У каждой точки ставят порядковый номер скважины и ее проектную длину.

Для выполнения буровых работ составляют эскиз расположения буровых скважин. Перед началом бурения колонку бурового станка устанавливают под точкой А, а штангу станка при эксцентренном ее положении направляют не по обозначенному на брусе направлению, а параллельно ему со смещением г, равным расстоянию между осью штанги и осью колонки (рисунок 8.7 ). Величину смещения откладывают с помощью шаблона, состоящего из четырех пластин, соединенных в четырехугольник, две стороны которого равны r. По окончании бурения производят контрольную съемку и измерение глубины каждой скважины.

Задание направления наклонным скважинам. При подготовке массовых взрывов в блоках часто скважины  располагают в виде наклонного веера с постоянным углом наклона всех скважин веера. Из одной буровой камеры может быть пробурено несколько вееров.

При бурении наклонных cкважин каждой из них, кроме направления в горизонтальной плоскости, задают в натуре угол наклона с помощью висячего полукруга, транспортира или прибора В. Г. Факеева.

Возможно одновременное задание направления скважине в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Для этого угломерный инструмент устанавливают в точке А на той же высоте, на которой  при бурении будет установлена ось вращения бурового инструмента. Направление оси скважины в горизонтальной плоскости обозначают отвесом, закрепленным в деревянном брусе. Далее устанавливают отсчет по вертикальному кругу инструмента, равный проектному углу наклона скважины, а по сетке нитей зрительной трубы отмечают точку на отвесе и точку на стенке выработки.

Измерение, глубины пробуренных скважин при разработке рудных месторождений позволяет установить правильность подготовки блока к массовому взрыву, выявить необходимость проведения дополнительных буровых работ, произвести корректировку паспорта взрыва, своевременно принять меры по снижению уровня потерь и разубоживания, уменьшению выхода негабарита, устранить причины брака работ и т. д.

Глубину вертикальных скважин измеряют с помощью рулетки или специального троса, на котором через каждый метр закреплены оцифрованные марки.

Глубина горизонтальной или наклонной скважины может быть измерена стальной проволокой диаметром 3—4 мм, которая проталкивается до забоя скважины, а затем измеряется рулеткой. Для этих же работ ВНИМИ разработал специальную конструкцию желобчатой упругой рулетки длиной до 50 м и тонкостенные дюралюминиевые жезлы длиной 1—1,5 м, позволяющие при соединении их в мерный став измерить скважину глубиной до 40 м.

В 1976 г. кафедрой маркшейдерского дела ЛГИ разработан и испытан эхолокатор «Пульсар» для контроля взрывных скважин. Этот прибор обеспечивает автоматическое измерение глубины скважин в интервале 3—60 м диаметром 50—220 мм, а также одновременную регистрацию геологических нарушений, трещиноватости и вывалов в скважинах. Эхолокатором можно измерить глубину скважины в течение 15—30 с со средней квадратической относительной погрешностью ± 1 %. Прибор имеет автономное питание от внутренней батареи; общая масса с источником питания составляет 6 кг.

Эхолокатор «Пульсар» состоит из приемоизлучающей головки, штанги и блока регистрации с проблесковым индикатором. При измерении оператор с помощью штанги помещает головку в устье скважины и берет отсчеты измеряемых расстояний по шкале индикатора.