Лекция 14 Горная графическая документация

План:

- Маркшейдерская документация и чертежи.

- Общие требования к чертежам

14.1 Маркшейдерская документация и чертежи

Каждое горное предприятие должно иметь комплект документации, содержащей первичную, вычислительную и горную графическую документацию вполне определенного состава, масштабов и содержания, обусловленными специальными постановлениями и инструкциями.

Перечень и содержание чертежей по отдельным отраслям горного дела зависит от назначения производства горных работ, особенностей залегания полезных ископаемых в недрах, способов вскрытия и систем их разработки.

Под маркшейдерскими чертежами понимают чертежи, составленные по результатам топографических и маркшейдерских съемок, замеров и зарисовок с использованием геологических и геолого-разведочных данных. Маркшейдерскую графическую документацию составляют и вычерчивают в соответствии с действующими ГОСТами: 2.853-75, 2.854-75, 2.855-75, 2.857-75.

14.2 Общие требования к чертежам

К маркшейдерским чертежам, несмотря на некоторые специфические различия в графической документации, зависящие от способа разработки полезных ископаемых, предъявляются общие требования.

Все чертежи составляют в единой системе координат, иначе будет невозможно ими пользоваться при решении различных инженерно-технических задач, связанных с геологической разведкой, строительством и разработкой месторождения.

Составленные чертежи должны соответствовать графической точности согласно принятому масштабу. Графической точностью плана данного масштаба называется горизонтальное расстояние на местности, соответствующее 0,2 мм на плане. Например, для планов горных работ масштаба 1:2000 графическая точность равна 0,4 м, для масштаба 1:5000 - 1,0 м. Графическая точность обуславливает выбор необходимого масштаба плана для отражения на нем объектов с заданными наименьшими размерами или заданной точностью.

На маркшейдерских чертежах, особенно планах горных работ, должно быть полное изображение всех данных на момент съемки. Не заснятые или заснятые, но не нанесенные на план горных работ выработки, как показывает практика, могут привести к неожиданным сбойкам, а это иногда ведет к авариям, затоплению выработок и несчастным случаям.

Чертежи должны быть наглядными - это облегчает их чтение и практическое пользование ими. Для наглядности выработки закрашивают разным цветом, например, бледно-коричневым цветом - породные выработки; геологические нарушения изображают красными пунктирными линиями; оставляемые предохранительные целики под сооружения и природные объекты оконтуривают линиями красного цвета; кирпичные и каменные сооружения на земной поверхности закрашивают розовым цветом; реки, озера и другие водоемы закрашивают голубым цветом и т.д.

На планах горных работ и других маркшейдерских чертежах должны быть единые обозначения и единые условные знаки согласно ГОСТу.

Маркшейдерские чертежи, особенно основные, должны быть выполнены на качественной бумаге. Этими чертежами пользуются не только в период геолого-разведочных работ, строительства промышленных объектов и разработки месторождений полезных ископаемых, но они нужны и тогда, когда уже закончены все работы по выемке данной конкретной залежи, а разработка месторождения в целом продолжается.

Классификация условных знаков для маркшейдерских чертежей аналогична топографическим планам на поверхности. Все условные обозначения делят на четыре группы.

Контурные или масштабные знаки. К ним относят все, что позволяет определить площадь (например, площадь выемки залежи за отчетный период, площадь построенных на земной поверхности зданий и сооружений, площадь шахтного поля, оставленных предохранительных целиков под сооружения и т.д.).

Внемасштабные знаки используют для обозначения объектов, размерами менее графической точности, например, геологоразведочных скважин, опорных маркшейдерско-геодезических пунктов, точек теодолитных ходов и т.д.

Комбинированные условные знаки применяют для изображения протяженных объектов, когда длина объекта может быть изображена на плане в масштабе, а ширину этого объекта в масштабе изобразить невозможно (например, железные дороги и горные выработки на планах мелкого масштаба. Их длину можно определить по плану, а ширину - нельзя, поскольку она нанесена на план не в масштабе).

Пояснительные условные знаки - например, углы падения пластов, структурные колонки вынимаемого пласта, пояснительные надписи у геолого-разведочных скважин, направление кливажа пород и полезного ископаемого, вид откатки, используемого в лавах горно-транспортного оборудования и т.д.

В зависимости от вида изображаемых объектов на маркшейдерских чертежах условные знаки делятся на пять групп:

- опорные пункты геодезических и маркшейдерских сетей;

- элементы ситуации и рельефа земной поверхности;

- горные и геолого-разведочные выработки;

- горные породы и элементы их залегания;

-специальные обозначения, связанные с геометризацией месторождений и разработкой полезных ископаемых.

Отдельными отраслевыми министерствами, например, угольной промышленностью, выпущены «Единые условные знаки для маркшейдерских планов и геолого-разведочных разрезов», которые обязательны для всех предприятий угольной промышленности; изданы единые условные знаки для изображения планов поверхности в разных масштабах и т.д.

По характеру построения и назначению все чертежи маркшейдерской документации подразделяются на исходные и производные.

Исходные чертежи являются базой для составления всех других чертежей. Их выполняют непосредственно по результатам съемки на чертежной бумаге высшего качества, наклеенной на стандартные планшеты, имеющие жесткую основу (листы дюралюминия, фанеры, пластика), а также на недеформирующихся прозрачных синтетических материалах -полимерных пленках толщиной 100-130 мкм, имеющих одностороннюю чертежную поверхность, матированную механическим способом. К исходным чертежам относят планы земной поверхности, планы горных работ, планы промплощадок шахт, погоризонтные планы горных работ и т.д.

Производные чертежи - это чертежи для текущей работы. Они обычно являются копией и репродукцией с исходных чертежей, дополненные при необходимости специальным содержанием, и предназначенные для решения текущих задач предприятия. Перечень производных чертежей и требования к их изготовлению устанавливают отраслевые инструкции. Размеры этих чертежей не ограничены. Их изготавливают на листах чертежной бумаги, на прозрачных синтетических материалах, бумажной кальке, светочувствительной бумаге и бумажной светочувствительной диазотипной кальке.

Все чертежи по их назначению разделяют на пять комплектов:

- чертежи земной поверхности;

- чертежи горных выработок;

- горно-геологические и горно-геометрические чертежи;

- производственно-технические чертежи;

-чертежи, связанные с планированием развития горных работ и руководством горными работами.

К числу обязательных для маркшейдерской службы относятся первые три комплекта, чертежи четвертого и пятого комплектов являются производными от них. Чертежи земной поверхности. В этот комплект входят чертежи, отображающие рельеф и ситуацию земной поверхности. Их изготовляют в масштабе 1:500-1:25000. Планы крупных масштабов используют для решения отдельных вопросов, встречающихся в практике горного дела. Мелкомасштабные планы дают представление о расположении группы горных предприятий и позволяют решать общие задачи, связанные с освоением горно-промышленного района. На чертежи этой группы кроме элементов, изображаемых на обычных топографических планах, наносят объекты, характерные для горных предприятий: провалы, воронки, отвалы пород, выходы полезного ископаемого (например, угольных пластов) под наносы, границы земельных и горных отводов, геолого-разведочные скважины, подземные коммуникации и сооружения при них, пункты опорных и съемочных геодезических и маркшейдерских сетей, устья горных выработок и т.п. Чертежи горных выработок. В этот комплект входит группа чертежей горных выработок, отражающих вскрытие, подготовку и разработку месторождения; группа чертежей капитальных горных выработок и транспортных путей; группа чертежей по расчету предохранительных целиков и опасных зон при разработке месторождения. Чертежи составляют в зависимости от размеров залежей и от их назначения в масштабах 1:500-1:5000.

Основной группой чертежей являются планы горных работ, составляемые в масштабе 1:1000-1:2000.

При подземной разработке месторождений планы горных работ составляют по пластам (жилам) в проекции на горизонтальную или вертикальную плоскости в зависимости от угла их падения. Такие планы являются основным документом. План горных выработок на подземных работах представляет собой динамический чертеж, пополняемый периодически в процессе ведения горных работ, дающий полное представление во времени и пространстве о разработке данной залежи. Здесь разрезы и профили по горным выработкам являются детализирующими вспомогательными чертежами.

На открытых разработках наибольшую информацию о месторождении и условиях его разработки дают вертикальные разрезы (профили), а не планы, составляемые обычно по уступам. Сводный план по карьеру представляет собою статический чертеж с малым сроком службы.

Горно-геологические и горно-геометрические чертежи. Состав и содержание чертежей этого комплекта определяется инструкциями по шахтной и рудничной геологии соответствующей отрасли горного дела. Сюда входят геологические карты и разрезы по месторождению, чертежи, характеризующие форму и структуру залежей (гипсометрические планы поверхности почвы и кровли залежи, изомощностей, изоглубин залегания), пространственное размещение различных качественных показателей, физико-механических свойств полезного ископаемого и вмещающих пород, тектоника месторождения, планы и разрезы подсчета запасов и др.

Производственно-технические чертежи. В эту группу входят чертежи, характеризующие и детализирующие вскрытие месторождение, порядок отработки запасов, шахтные стволы и околоствольные выработки, подъем и транспорт, системы разработки, механизацию, объемы горных выработок, паспорта крепления горных выработок и буровзрывных работ, отвальное и закладочное хозяйство, вентиляцию, технику безопасности, промсанитарию и охрану труда, планы предупреждения и ликвидации аварий, водоотлив, энергосбережение, технологический комплекс на поверхности и пр.

Для специальных планов и разрезов применяют более крупные масштабы 1:200, 1:100, 1:50, 1:20, а также и более мелкие- 1:10000, 1:25000.

Чертежи для планирования и руководства горными работами включают комплект графического материала по планированию развития горных работ на предстоящий период (месяц, квартал, год, пятилетку), схемы управления производством, связь, сигнализацию и пр.