РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ GPS/ГЛОНАСС ИЗМЕРЕНИЙ

Запуск первого американского навигационного спутника системы NAVSTAR был произведен в 1978 г., российская же система ГЛОНАСС начала формироваться с запуска трех спутников в 1982 г. К этому времени на орбитах вокруг Земли вращалось уже шесть американских спутников. Именно по ним были получены первые впечатляющие результаты геодезических измерений. В 1982 г. в Массачусетском институте технологий (США) была образована исследовательская группа под руководством Чарльза Кунселмана. В неё входили Иегуда Бок, Роберт Кинг, Джеймс Коллинз, Альфред Лейк и др. Эта группа провела испытания прототипа приемника «Макрометр», разработанного Ч. Кунселманом. При статистических измерениях базовых линий в сеансах по нескольку часов были достигнуты относительные ошибки, равные (1 - 2) ∙ 10-6. Позднее А. Лейк напишет в своей книге: «Это было шоковое открытие. Внезапно появилась измерительная система, способная превзойти точность традиционных первоклассных геодезических сетей» [Leick, 1995].

В течение 1983 – 1984 гг. съемки с приемником Macrometr V-1000 доказали состоятельность GPS технологий. Группой ученых Массачусетского института технологий была создана сеть сгущения 1-го класса из 30 станций в районе Эйфель провинции Северный Рейн-Вестфаллия в Западной Германии [Bokc, 1985]. В начале 1984 г. – сеть сгущения в округе Монтгомери (штат Пенсильвания, США). В обоих случаях точность измерений была на уровне   10-6 – 2 ∙ 10-6 при длинах около 10 км и превышала точность существующих сетей [Leick, 1995].

В 1984 г. спутниковая технология была использована в Станфордском университете (Калифорния, США) при создании высокоточной инженерной сети для строительства линейного ускорителя [Ruland and Leick, 1985]. Обычные измерения углов и расстояний были объединены с GPS наблюдениями базовых линий. При этом была достигнута миллиметровая точность, подтвержденная сравнением с лазерным трассированием ускорителя, воспроизводившим прямую линию до 0,1 мм.

Однако при объединении спутниковых и классических сетей возникли некоторые трудности, вызванные несовпадением поверхностей относимости. В спутниковом методе сеть наблюдается на общем земном эллипсоиде (например, WGS-84), в классической геодезии измерения ведутся относительно геоида (или квазигеоида).

Т. Энгелис, Р. Рапп и И. Бок, получив ортометрические высоты пунктов Эйфелевой сети, показали, как нужно объединять классические нивелировки с определением из GPS-измерений разностей геодезических высот [Engelis et al., 1985]. Дж. Ладд с Ч. Кунселманом и С. Гуревичем сообщили о достижении точности в 10-6 за время наблюдений 15 минут бескодовым двухчастотным приемником Macrometer II, что дало импульс к разработке технике быстрой статики [Ladd, 1985]. Стали доступными коммерческие программы для обработки измерений, включающие уравнивание, координатные преобразования и построение геоида [Leick, 1995].

В 1984 г. Бенджамин Ремонди изложил теоретические основы  GPS измерений [Remondi, 1985]. Им же была разработана технология киниматических измерений. При таких измерениях антенна одного из приемников остается неподвижной, а второй приемник вместе с антенной либо постоянно перемещается, либо движется от одной станции к другой, останавливаясь на каждой из них несколько секунд. Первый вид измерений стал называться непрерывной кинематикой, а второй – кинематикой «стой-иди». В последующие два года Дж. Мадером было осуществлено определение координат в процессе аэросъемочных работ [Mader, 1986]. Определение координат аппаратуры, находящейся в движении, перспективно в таких приложениях, как дистанционное зондирование, аэрофотосъемка, съемка дна рек, шельфа и многих других.

Кинематические измерения требуют разрешения неоднозначностей фазовых отсчетов на стартовой базовой линии. Этот процесс называется инициализацией кинематических измерений. В процессе кинематических измерений необходимо поддержать постоянный захват сигналов не менее чем четырех спутников. Если число наблюдаемых спутников становится менее  четырех, то инициализацию необходимо повторять. Можно представить, насколько это неудобно при работе в воздухе или воде. Поэтому очень важным для кинематического режима оказался метод, получивший название «инициализации на лету» (On-the-fly, OTF). Его разработали в 1989 г. немецкие ученые Г. Сеебер и Г. Вюббена. Метод можно использовать как для постобработки, так и для измерений в реальном времени, в том числе для точной навигации.

С. Лихтен и Дж. Бордер в 1987 г. сообщили о достижении повторяемости результатов в 2∙10-8 – 5∙10-8 во всех трех компонентах вектора, полученного в статистическом режиме [Lichten, Border, 1987]. Однако, здесь как и во многих других ситуациях, следует различать абсолютную точность, характеризуемую истинными ошибками, и внутреннюю сходимость. В последнем случае все результаты часто могут иметь общие, одинаковые по величине и по знаку систематические ошибки.

Во второй половине 1980-х гг. было проведено несколько экспериментов и исследовательских проектов, в ходе которых изучалось  влияние различных факторов на точность GPS измерений. Была продемонстрирована хорошая сходимость измерений базовых линий с методом радиоинтерферометрии  со сверхдлинными базами (РСДБ). Сформировалось мнение о том, что точность спутниковых измерений можно повысить, если будет повышена точность эфемерид. Вопрос об организации службы  точных эфемерид оказался решенным после образования Международной геодинамической GPS службы (МГС) [James et al., 1994].

А. Браун разработал метод GPS съемок, называемый теперь «Метод дифференциальных GPS для широких зон» (Wide are differential GPS, WADGPS) [Brown, 1989]. Было сделано много попыток для стандартизации метода дифференциальных GPS в реальном времени. Они увенчались появлением стандарта RTCM-104, разработанного Радиотехнической комиссией для службы морского судоходства (Radio Technical Commission for Maritime Services, RTCM). Развитие методов DGPS привело к появлению глобального дифференциального метода [Blewitt et ai., 2002].

В течении 1991 и 1992 гг. геодезическим сообществом под эгидой Международной ассоциации геодезии производились попытки исследовать пределы возможностей GPS в глобальном масштабе. Исследования начались с компании GIG-91 (GIG расшифровывается как GPS experiment for IERS and Geodynamics, то есть эксперимент по использованию GPS для Международной службы вращения Земли и для геодинамики). Было показано, что по GPS измерениям можно получать точные параметры вращения Земли. Особый интерес представлял факт вывода геоцентрических координат, которые согласовывались с оценками спутниковой лазерной дальнометрии. Было показано, что неоднозначности GPS измерений можно разрешать в глобальном масштабе, обеспечивая ежесуточную повторяемость порядка 10-9. была доказана возможность регулярного получения точных орбит спутников GPS. С 1 января 1994 г. начала функционировать Международная GPS служба (МГС). С этого же года МСВЗ стала использовать данные GPS для вывода параметров ориентировки Земли [IERS, 1996].

Использование российской системы ГЛОНАСС для целей геодезии активизировалось после её регистрации в международных организациях в         1988 г. Почти сразу после этого события в университете г. Лидеса (Англия) был создан кодовый приемник, работающий и по GPS, и по ГЛОНАСС [Dale et al., 1989]. Применение российской навигационной системы обеспечивало увеличение количества наблюдаемых спутников, это давало преимущество в точности и быстроте при наборе нужного объема измерений, в частности, при измерениях в реальном времени. Однако использование ГЛОНАСС в точной геодезии встретило ряд трудностей. Потребовались уточнения в теории обработки [Leick et al., 1995; Wang, 2000]. Понадобились параметры связи координатных систем WGS-84 и ПЗ-90, в которых даются параметры движения спутников [Галазин и др., 1997]. Тем не менее, в 1990-е гг. ряд фирм (Ashtech, Javad, 3S Navigation) выпустили одно- и двухчасовую двухсистемную геодезическую аппаратуру. В 1998 – 1998 гг. была проведена полевая часть кампании  в первом международном эксперементе по наблюдениям спутников ГЛОНАСС (IGEX – international GLONASS experiment) в глобальном масштабе. Особое внимание было направлено на получение точных эфемерид ГЛОНАСС. В итоге было показано повышение качества и стабильности вычисления орбит [Weber and Springer, 2001].

В 1995 г. в США Национальной геодезической службой (NGS) было начато построение активной сети непрерывно действующих опорных станций CORS (Continiously operating reference stations). В таких сетях на каждой точке установлены постоянно работающие GPS приемники. Данные их наблюдений и координаты доступны по линиям связи. Геодезист может выезжать на полевые работы с одним приемником, а по возвращении получать необходимые данные с ближайших точек сети. Очевидна экономия трудовых и материальных ресурсов (не нужны второй приемник и оператор). Подобные сети активных станций меньших размеров создаются в других странах, в том числе и в России (http://www.agp.ru).

Применение GPS в различных областях деятельности объясняется высокой точностью и быстротой наблюдений. Обычная точность измерений коротких базовых линий (примерно до 30- 50 км) двухчастотными GPS приемниками характеризуется средними квадратическими погрешностями определения планового положения: в статическом режиме 2÷3 мм + 0,5∙D∙10-6 (для линии в 10 км погрешность равна 7-8 мм), в кинематическом режиме        10 мм + 2∙D∙10-6. Точность по высоте в 2 – 5 раз хуже. При использовании точных эфемерид возможно достижение 10-7 – 10-9 на расстояниях в тысячи километров.

В таблице 1.1 показано, как возрастала точность спутниковых технологий, и по каким причинам это происходило [Teunissen et al., 1998]. Из таблицы видно, насколько важным является качество эфемерид спутников (и параметров часов), точность опорной сети и моделирование ошибок.

Таблица 1.1 – Повышение точности определения координат в спутниковых технологиях и факторы, учет которых позволил ее достигнуть

| Год | Относи- тельная ошибка b | Источники улучшения | Основные источники ошибок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1983 | 10-6 | геодезические приемники (измерение фазы несущей волны) | атмосферная рефракция, ошибки орбит |
| 1986 | 10-7 | духчастотные измерения фазы | тропосферная рефракция, ошибки орбит |
| 1989 | 10-8 | глобальная сеть слежения (CIGNET) | тропосферная рефракция, ошибки орбит |
| 1992 | 5∙10-9 | улучшение глобального слежения за спутниками (МГС) | ошибки от тропосферы, орбит, фазовых центров |
| 1997 | 10-9 | повышение точности орбит, моделирование тропосферы и фазовых центров антенн | ошибки глобальной системы отсчета, специфические ошибки пунктов, атмосферные градиенты |
| Средняя квадратическая ошибка в плане МD (мм) = [(0,1 – 1,0 мм)2 + (2∙b∙D)2]1/2, где D – расстояние между пунктами |  |  |  |

Совершенствование математических моделей тропосферной задержки и способов определения метеопараметров в работах Х. Хопфилд, Ю. Саастамойнена, А. Найелла и многих других привело к появлению GPS метеорологии. Удивительные результаты по мониторингу смещений непосредственно во время землетрясений продемонстрированы в работе канадского геодезиста Яна Коубы [Kouba, 2003].

Спутниковые методы определения координат различной точности нашли применение во многих приложениях. К ним, например, относятся:

- геодинамика (от локальной до глобальной, включая движение тектонических плит, определение параметров ориентации Земли и т.п.);

- гляциология (движение ледников Гренландии и Антарктиде);

- гидрология (съемки шельфа, акваторий портов, дна рек и т.п.);

- городской и земельный кадастр;

- службы времени и частоты;

- контроль строительства различных сооружений (автодороги, железные дороги, электростанции, морские платформы и т.п.);

- контроль и управления машинами и механизмами;

- археология [Постнов, Вергунов, 2003];

- сельское хозяйство (контроль сельхозугодий, управление машинами);

- геоинформационные системы (ГИС) различного назначения;

- системы обеспечения безопасности (например, на рудниках, в грузовых терминалах, аэропортах, районах оползневых явлений и т.п.);

В последние годы значительно возрос интерес к применению спутниковых технологий к мониторингу механизмов, машин, грузов и других объектов, включая людей. Появились службы, основанные на определении местоположения (Location based service, LBS) [Diep Dao et al., 2002]. Для повышения эффективности спутниковые методы объединяются инерцианальными системами, псевдоспутниками и другими способами определения положений, а также сбора и съема информации.

Отметим, что спутниковые технологии развиваются быстрыми темпами по нескольким  направлениям [Антонович, 2003]:

- совершенствование работы самих систем и спутников;

- разработка теории методов GPS/ГЛОНАСС (общая теория методовотносительных определений, теория кинематических съемок инициализацией на Земле и в движении и т.п.) [Teunissen et al., 1998];

- совершенствование методов преобразований координат и высот;

- создание более совершенной аппаратуры [Langley, 2000];

- универсализация методов обработки – разработка форматов обмена данными, улучшение моделей геофизических явлений, повышение точности систем координат [IERS, 1999];

- разработка методов применения ГЛОНАСС/ GPS в различных областях деятельности;

- появление специализированных служб (МГС, активные сети).

Дальнейшее развитие спутниковых технологий в геодезии связывают, главным образом, с появлением новых видов общедоступных сигналов, восстановлением системы ГЛОНАСС и появлением системы Галилео. Это даст возможность добиваться высокой точности за более короткое время наблюдений [de Jong et al., 1999; Blewitt et al., 2002].