НЕГІЗГІ ТҮСІНІКТЕР МЕН ЖІКТЕУ

Гидравликалық машиналар деп сұйық заттар мен газдарды қысып және тасымалдау үшін  қолданылатын машиналарды атайды. Сұйық заттарда өндірістік бір жерінен екінші жеріне тасымалдауға қолданылатын гидравликалық машиналарды сорғыштар деп атайды.

Қазіргі уақытта сорғыштардың түрлері көп. Сондықтан оларды жіктеп топтарға бөлудің бірнеше жолдары бар. Мысалы, конструкциялық ерекшеліктерін еске алып сорғыш машиналарды мына топтарға бөлуге болады:

- Роторлы немесе қанатты сорғыштар

- Көлемді сорғыштар

- Қозғалтқышсыз сорғыштар

Сол сияқты, сорғыштарды жұмыс істету үшін қолданылатын қозғалтқыш жабдықтардың түріне сәйкес оларды былай жіктеуге болады:

- Қозғалтқышсыз сорғыштар

- Бу қозғалтқышты сорғыштар

- Электрқозғалқышты сорғыштар

Негізгі жұмысшы бөлшектерінің орын алуына сәйкес  сорғыштарды мына топтарға бөлуге болады:

- Горизонталь сорғыштар

- Тік сорғыштар

- Бұрышты немесе көлбеу орналасқан сорғыштар

Сорғыштарды  тағы басқа параметрлер арқылы жіктейді, мысалы, тасымалданатын  сұйық заттың  мөлшеріне, тегеуріннің өзгеруіне сәйкес, т.б.

Сұйық затттарды тасымалдау үшін ағынның  қимасында немесе белгіленген көлемде тегеурінді өзгерту керек екені гидравликадан белгілі.  Ағынның кез келген қимасында толық гидродинамикалық тегеурін,  Бернуллидің теңдеуінің үш мүшесінің  қосындысына тең:

- қимадағы толық гидродинамикалық тегеурін;

- геометриялық тегеурін;

- пьезометрлік тегеурін;

- жылдамдық тегеуріні.

Осы теңдеудің оң жағындагы мүшелердің өзгеруіне сәйкес сорғыштарды үш топқа бөлуге болады.

Біріші топқа сұйық заттарды тасымалдау үшін геометриялық тегеурінді өэгертетін жабдықтар кіреді. Мысалы, су көтеретін шығыр, Архимедтің шнекті сорғыш машинасы.

Екіші топқа сұйық заттарды қозғалту үшін оның көлемінде қысымды немесе пьезометрлік тегеурінді өзгертетін сорғыштар кіреді. Ондай машиналарға поршенді, роторды-қалақшалы, тісті-дөңгелекті, жұдырықшалы, т.б. сорғыштар жатады.

Үшінші топқа жылдамдық тегеурінін өзгерту арқылы сұйық заттарды тасымалдайтын  машиналарды  енгізуге болады. Бұл топқа центрден тепкіш, құйынды, сорғылы сорғыштар және гидравликалық соққыш кіреді.

Өндірісте, көп жағдайларда, центрден тепкіш сорғыштар қолданылада. Ол машиналардың конструкциясы жеңіл, қарапайым, жұмыс істеу тәртібі бір қалыпты, айдалатын сұйыктың мөлшері көп және сұйықтың тазалығына ешқандай арнайы талап қойылмайды. Осы қасиеттерінің арқасында бұл сорғыштар өндірісте ең қолайлы болып саналады. Сондықтан   сорғыштармен және олардың жұмыс істеу ерекшеліктерімен танысуды центрден теппкіш сорғыштан бастаймыз.