СҰЙЫҚ ЗАТТАРДЫҢ КИНЕМАТИКАСЫ

Сұйық заттардың кинематикасы деп сұйықтардың қозғалысын әсер ететін күштерді ескермей зерттейтін гидравликаның бөлімін атайды.

СҰЙЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫН ЗЕРТТЕУДІҢ ТӘСІЛДЕРІ

Сұйықтың қозғалысын зерттеу үшін қолданылатын екі тәсіл қалыптасқан.

Лагранж тәсілі.  координаттық жазықтықта бір контурмен тұйықталған сұйықтың қозғалыс өрісін белгілеп алайық (20-сурет, а). Сөйтіп ағып бара жатқан бірнеше  деген сұйық бөлшектер қабылдайық. Олар бастапқы заматта суретте көрсетілгендей контурдың шекарасында орналасқан және олардың координаталары  белгілі болсын. Әр сұйық бөлшек үшін төмендегі тәуелділіктерді белгілі деп санаймыз:

;

,

мұндағы   - уақыт.

20 - сурет.

Осы тәуелділіктер арқылы белгіленген бөлшектердің траекторияларын (жолын) есептеп құру оңай. Содан соң сол траекториялардың кез келген жеріндегі  деген уақытта сұйық бөлшек өтетін  деген арақашықтықты анықтап жылдамдықты есептеуге болады. Сол сияқты кез келген сұйық бөлшектің белгіленген уақыттағы қозғалысының үдеуін табуға болады. Демек, біз белгіленген уақытта жеке бөлшектің оның траекториясы арқылы қозғалысын бақылай аламыз.

Лагранж тәсілі бойынша, сұйықтың ағыны туралы оның бөлшектерінің траекториялары арқылы мәлімет іздейміз. Бұл жағдайда  сұйық бөлшектердің ағымдық координаталары болып табылады, сондықтан

,

Эйлер тәсілі. Ағып жатқан сұйықтың бір контурмен тұйықталған аймағын алып көрейік. Сол аймаққа бірнеше қимылсыз  деген нүктелерді белгілеп алайық. Бұл жағдайда  ағындық координаталар емес. Кеңістіктегі қимылсыз нүктелердің координаталары. Сонда  деген кезеңде нүктелерде  жылдамдық векторлері қозғалыстың мінездемелері болып табылады. Сол сияқты  деген келесі кезеңде  деген жылдамдық векторлері пайда болады.

Демек, Эйлер тәсілі бойынша ағынды қимылсыз белгіленген нүктелердегі жылдамдықтар арқылы жылдамдық векторлерінің өрісімен сипаттай аламыз. Ондай өрістер уақыт өзгергенде қалай өзгеретінін анықтау бұл тәсіл бойынша қиын емес.

Лагранж тәсілін қиын болғандықтан әдетте кең қолданбайды. Гидравликада көп қолданатын тәсіл Эйлер тәсілі болып табылады. Бірақ кейде элементар уақытқа  сәйкес жылдамдықтар Лагранж тәсілімен анықталады.

АҒУ СЫЗЫҚТАРЫ

Сұйықтың қозғалысын зерттеу қиын, өйткені сұйықтың тұтқырлығына сәйкес оның арасында үйкеліс күштері пайда болады. Ол күштердің әсерінен сұйық денелердің нұсқасы, нүктелердегі жылдамдықтар өзгере береді, сондықтан механикада абсолют қатты денелер үшін қабылданған заңдарды тікелей қолдануға болмайды.

Мысалы Ньютонның бірінші заңы бойынша абсолют қатты дененің бірқалыпты қозғалысы сырттан күш әсер етпесе өзгермейді. Мұндай заң тек кедергісіз ортада орындалуы мүмкін.

Сол сияқты Ньютонның үшінші заңы бойынша бір дене бір денемен тоғысқанда бірінің әсері дәл сондай қарама-қарсы екінші дененің әсерін туғызуы тиіс. Демек денелердің абсолют серпімділігі болуы, басқаша айтылғанда олардың нұсқасы өзгермеуі тиіс.

Сұйық ортада кедергі мол және серпімділік байқалмайды. Сондықтан механиканың заңдарын қолданып сұйықтың қозғалысын зерттеу үшін арнайы түсініктер енгізіп сұйықтың ыңғайлы моделін қабылдауымыз қажет. Ондай түсініктердің бірі ағу сызықтары туралы түсінік болып табылады.

21 – сурет, а.

Ағып жатқан сұйықтың ортасында дәл қазіргі заматта  деген нүктелерді белгілеп алайық (21-сурет, а). Ол нүктелердегі қозғалысты бейнелейтін жылдамдық векторлері  болсын. Егер сол нүктелер арқылы жылдамдық векторлеріне жанамалатып қисық сызық жүргізсек ондай сызық ағу сызығы деп аталады. Уақыт өзгергенде оның қалыпы да қисықтығы да өзгере береді.

Демек, ағу сызығы деп әр нүктесі дәл қазіргі заматта жылдамдық векторлері жанамалап басталатын нүктелер болып табылатын сызықты айтамыз.

АҒУ ТҮТІКШЕСІ, ЭЛЕМЕНТАР СОРҒЫ, ТІРІ ҚИМА ЖӘНЕ МӨЛШЕР ТУРАЛЫ ТҮСІНІКТЕР

Бір топ параллель ағу сызықтарын алып оларды нормаль бағытында қиып өтетін жазықтық жүргізейік (21-сурет).

Ағу сызықтарымен жазықтық қиылысқан жерде  деген тұйықталған контур пайда болады. Сол контурмен өткен ағу сызықтары элементар (көлденең өлшемі өте кіші) ағу ьтүтікшесін береді. Ағу түтікшесінің қабырғасы сұйықты өткізбейді, сондықтан сырттан сұйық қосыла алмайды және сыртқа қарай да сұйық өтпейді.

Түтікшенің ішіндегі сұйықты элементар сорғы деп атаймыз.

Элементар сорғының барлық ағу сызықтарына көлденең қиманы тірі қима деп атайды. Оның ауданы , ал ондағы жылдамдық  нүктедегі жылдамдық болып табылады.

Тірі қимадан бір секундта ағып өтетін сұйықтың көлемін

сұйықтың мөлшері деп атаймыз.

21 – сурет, б.

21- суреттегі (б)  деген контурмен тұйықталған ауданы -ға тең тірі қиманы сұйықпен бірге жылжытсақ, ол бір секундта жаңа қалып қабылдайды. Сонда тірі қиманың екі қалыпының арасындағы көлем бір секундтта сол қимадан ағып өткен сұйықтың көлеміне тең болады. Демек элементар сорғы үшін мөлшер мынаған тең:

,                                           (21)

ҮЗІЛІССІЗДІК ЗАҢЫ

Ағып жатқан сұйықтың арасында өлшемдері -ке тең қимылсыз элементар параллелепипед контур белгілеп алайық (22-сурет). Сол параллелепипед арқылы ағып өткен сұйықтың массасының өзгерісін зерттейік. Жалпы сұйықтың қозғалысы үш осьтің бағытындағы қозғалыстардан құралады деп қабылдап, алдымен -осінің бойындағы қозғалысты тексеріп көрейік.

Параллелепипедке  деген осіне көлденең қабырғасы арқылы енетін сұйықтың тығыздығы мен жылдамдығы  дегенге тең болсын. Егер  - осінің бойында үзіліссіз өзгеретін болса, қарсы қабырғасы арқылы параллелепипедтен шығатын сұйықтың тығыздығы мен жылдамдығы дегенге тең болады. Сонда, параллелепипедке бір секундта  деген қабырғасы арқылы

енетін сұйықтың массасы

,

ал қарсы қабырға арқылы шығатын сұйықтың массасы

болады.

22 – сурет.

Сондықтан - осінің бағытында параллелепипедпен ағып өткенде сұйықтың массасының өзгерісі мынаған тең

Сол сияқты қалған екі осьтің  бағытындағы массалық өзгерістерді ұқсастықты пайдаланып анықтау оңай:

,

.

Сонда жалпы параллелепипед арқылы бір секундта ағып өткен сұйықтың массасының өзгеруі мынаған тең:

.

Енді сұйықтың массасы неден өзгеруі мүмкін екенін ойлап көрейік. Ондай өзгерістің екі себебі болуы мүмкін:

- Сұйықтың тығыздығы өзгеретін болса;

- Сұйықтың арасында үзіліс, қуыстар пайда болса.

Сұйықтың арасында үзіліс пайда болмайды деп қабылдайық (бу немесе газдар бөлініп көбіршіктенетін жағдайларды қарастырмаймыз).

Сонда сұйықтың массасының өзгеруі тек тығыздықтың өзгеруімен байланысты болады. Бірақ мұндай жағдайда сұйықты массасының өзгеруін мына теңдеумен де көрсетуге болады:

Соңғы екі теңдеудің оң жағындағы шамаларды теңестірейік:

.

Демек,

(22)

Бұл үзіліссіздік теңдеуінің жалпы түрі. Шын мәнінде тығыздықтың ескерілердей өзгеруі газдарға тән, ал сұйық заттардың сығылғыштығы өте аз, әдетте олардың тығыздығын тұрақты деп санайды, . Сондықтан сығылмайтын сұйықтар үшін:

(23)

Элементар сорғы үшін үзіліссіздік шарты орындалатын болса, мөлшер тұрақты болады.

ИДЕАЛ СҰЙЫҚ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК

Жоғарыда біз сұйықтың қозғалысын зерттеу үшін элементар сорғы туралы түсінік енгіздік. Оның қимасындағы жылдамдық нүктедегі жылдамдық болып табылатыны (жалғыз бір мағына қабылдайтыны) және оның сұйық ортамен араласпайтыны, үзіліссіз болатыны сұйықтың қозғалысының моделін қатты дененің қозғалысына жақындатып механиканың заңдарын қолдана алатын мүмкіндік береді.

Енді сұйық ортаның кедергісін ескермеуге болатын етіп сұйықтың тұтқырлығы жоқ деп қабылдайық.

Идеал сұйық деп тұтқырсыз сығылмайтын жалған, табиғатта кездеспейтін сұйықты атаймыз.

Сұйықтың қозғалысына қатысты гидравликаның негізгі теңдеулері үзіліссіз идеал сұйықтың элементар сорғысы үшін қабылданады. Содан соң ол теңдеулерді табиғи сұйықтардың қозғалысына сәйкес қолданбалы түріне келтіру үшін ондай қозғалыстардың ерекшеліктерін ескеретін тәжірибеден алынған коэффициенттер енгізіледі.

СҰЙЫҚТЫҢ АҒЫНЫ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК

Сұйықтың ағыны деп қабылданған қималардың арасында қатты денелермен, қатты денелермен және газ ортамен, тек газ ортамен немесе сұйық ортамен қоршалып шектелген элементар сорғылардың жиынтығын атаймыз.

Қималардың арасында тек қатты денелермен қоршалған ағынды тегеуірінді ағын деп атайды (толық құбырлардағы ағындар).

Қатты денелермен және газ ортамен қоршалған ағындарды тегеуірінсіз ағындар деп атайды (ашық арналардағы, толмаған құбырлардағы ағындар).

Газ ортамен қоршалған ағындар еркін сорғылар деп аталады (өрт сөндіретін, фонтан сорғылары.

Сұйық ортамен қоршалған ағындар сұйық басқан немесе көмілген сорғылар деп аталады (бұлақтар, т.б. ағындар).

Ағынның қимасынан өтетін мөлшерді элементар мөлшерден құралған деп санауға болады:

ОРТАША ЖЫЛДАМДЫҚ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК

Ағынның қимасындағы нүктелерде жылдамдықтың мағыналары әр түрлі болады, сондықтан ағынның параметрлерін есептеу үшін, орташа жылдамдық деп аталатын жылдамдық қолданылады (23-сурет). Демек,  б.а.  оның мағынасы қимадан өтетін мөлшерге сәйкес болуы тиіс.

Орташа жылдамдық деп қиманың барлық нүктелерінде бірдей болатын жалған, бірақ қимадағы шын мөлшер арқылы анықталатын жылдамдықты атайды.

Сонда ағын үшін

Бұл теңдеудің үзіліссіздік сақталса ғана орындалатыны түсінікті. Сондықтан ағын үшін де элементар сорғыдағыдай мөлшерді тұрақты деп қабылдаймыз:

,                                                                 (24)

екі қима үшін

(25)

немесе

(26)

(24), (25), (26) теңдеулер үзіліссіздік заңының теңдеулері деп аталады.

23 – сурет.   						24 – сурет.

СҰЙЫҚТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ

Сұйықтың бірқалыпты, бірқалыпты емес, қалыптасқан, қалыптаспаған, баяу өзгеретін түрлері болады.

Ағынның жылдамдығы және қималарының ауданы  оның бойында өзгермейтін болса, сұйықтың қозғалысын бірқалыпты қозғалыс деп атайды.

Егер бұл шарт орындалмайтын болса, сұйықтың қозғалысы бірқалыпты емес қозғалыс деп аталады.

Ағынның жылдамдығы  және қималарының аудандары уақыт өзгергенімен өзгермейтін болса, сұйықтың қозғалысын қалыптасқан қозғалыс деп атайды.

Егер бұл шарт орындалмаса сұйықтың қозғалысы қалыптаспаған қозғалыс деп аталады.

Ағынның параметрлері (, )кілт және көп өзгермейтін болса, сұйықтың қозғалысы баяу өзгеретін қозғалыс деп аталады.

Гидравликаның негізгі теңдеулері мен заңдылықтары бірқалыпты және қалыптасқан қозғалыс үшін қабылданған, бірақ оларды баяу өзгеретін қозғалыс үшін де қолдануға болады.