- ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА: КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ, СВОЙСТВА И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вяжущие вещества классифицируют в зависимости от состава, основных свойств и областей применения. По способу твердения (набора прочности) вяжущие материалы различают на воздушные, гидравлические и гидротермального твердения.

Воздушные вяжущие вещества - после смешивания с водой твердеют и длительное время сохраняют свою прочность только на воздухе. Поэтому эти вяжущие вещества применяют лишь в надземных сооружениях, не подвергающихся действию воды.

Гидравлические вяжущие вещества - наиболее обширная группа вяжущих, которые, будучи затворены водой, способны твердеть как на воздухе, так и в воде, причем в последнем случае они существенно наращивают свою прочность. В соответствии с этим гидравлические вяжущие вещества можно применять как в надземных, так и в подземных и гидротехнических сооружениях, подвергающихся воздействию воды.

Вяжущие гидротермального твердения - наиболее эффективно твердеют при гидротермальной (автоклавной) обработке в течение 6... 10 ч при давлении насыщенного водяного пара 0,8.. .1,2 МПа.