6 тақырып. Ауыл шаруашылық өндірісін автоматтандыру

Жоспар Ауыл шаруашылық өндiрiсінің технологиялық автоматтандыруы негiздері. Бiр үлгiдегi технологиялық үрдiстердi автоматтандыру. Технологиялық үрдiстердiң егiн шаруашылығындағы автоматтандыру. Технологиялық үрдiстердiң қорғал қалған жерiндегi автоматтандыру. Азық өндiрiс және мал шаруашылығының автоматтандыруы. Сақтау және ауылшаруашылық өнiмнiң өңдеуiн автоматтандыруды энергиямен жабдықтау, сумен жабдықтау және суландыруды автоматтандыру. Ауыл шаруашылық техникаларының микроконтроллелік басқару жүйелерiн, жөндеу және диагностикалауын автоматтандыру

Автономды инвертор – тұрақты токты жиілігі өзгеріссіз немесе реттелетін айнымалы токқа түрлендіретін және автономды (айнымалы ток желісімен байланысы жоқ) жүктемеге жұмыс істейтін құрылғы.

Айнымалы кернеу түрлендіргіштері– айнымалы токпен қоректенгенде, жүктемеге келетін кернеуді өзгертетін құрылғылар.

Басқару жүйесі - кез келген түрлендіргіш түрінің тиристорларына ашылу импульстерін беруді қамтамасыз етеді, түрлендіргішпен бірге оның шығыстық кернеуін қалыптастыру және реттеумен байланысты есептер кешенін шешеді.

Биполярлық транзистор –екі p-n өткелі бар, қатпарларының электрөткізгіштігі кезек ауысатын, үшқатпарлы жартылай өткізгіштік құрылым.

Диод –токты біржақты өткізетін электр тізбегінің екі электродты элементі.

Динистор (диодтық тиристор) – аспаптың жабықтан ашық қалыпқа өтуі анод пен катод арасындағы кернеу аспап параметрі болып табылатын белгілі бір шекаралық шамаға жеткенде жүзеге асады.

Диффузиялық сыйымдылық – p-n-өткелінің оң және сол жағындағы мәндері ондаған және жүздеген пикофарадқа жететін теңгерілмеген электрондармен кемтіктердің қосындылық зарядтарының өзгеруімен ерекшеленеді.

Жетектегі инвертор (желі жетегіндегі инвертор) – тұрақты ток көзі энергиясын айнымалыға түрлендіріп, айнымалы ток желісіне беретін құрылғы.

Жылулық тесіп өту– температураның шектен тыс көтерілгенінде p-n-өткелінде тасушылардың интенсивті термогенерациясы салдарынан пайда болады.

Жиіліктің тікелей түрлендіргіштері –айнымалы ток желісі энергиясын қоректендіру желісі жиілігінен басқа айнымалы ток энергиясына түрлендіреді.

Көшкіндік тесіп өту– p-n-өткеліндегі атомдарды жылдам заряд тасымалдаушыларымен соққылы иондануы нәтижесіндегі тасымалдаушылардың көшкіндік көбеюімен сипатталады.

РЕКЛАМА

Микроэлектроника– ықшамдаудың жоғары деңгейінде электронды тораптарды, блоктарды және құрылғыларды құрастыру, жасау және қолдануды қамтыған электрониканың қазіргі заманғы бағыты.

Микроэлектрониканың интегралдық ұстанымы– әрбір элементті жекелеген транзистор, диод, резистор, конденсатор және тағы да басқа ретінде емес, оларды бөлшектенбейтін сұлбалық қосынды, торап, блок немесе электрондық аппаратура құрылғысы түрінде электронды компоненттерді жасау және қолдану. Қарастырылатын сұрақтар:

1. Күшейткіштер және орындаушы құрылғылар туралы жалпы мағлұматтар.

2. Пневматикалық және гидравликалық күшейткіштер.

Дәрістің қысқаша жазбасы:

Әр түрлі технологиялық қондырғыларда өнеркәсіптік электрониканың элементтік құраушы бөлігі болып табылатын күшейіткіштер кеңінен қолданылады. Күшейткіштер деп кірмесіне әлсіз электрлік сигнал беру арқылы шықпасында оның өзгеру зандылығын қайталайтын және одан әлдеқайда қуатты сигнал алуға болатын құрылғыларды айтады. Күшейтетін параметріне қарай күшейткіштер кернеулік, токтық және қуаттық болып бөлінеді. Өте әлсіз сигналдарды күшейту үшін бірнеше күшейткіштік сатыдан тұратын күшейткіштер қолданылады. Бір сатылы күшейткіш күшейткіштік каскад деп аталынады. Қазіргі кернеулік күшейткіштер кернеуі 10-7 В әлсіз сигналдарды күшейтуге мүмкіндік береді.

Күшейткіштердің негізгі параметрлеріне токты, кернеуді және қуатты күшейту коэффициенттері мен кірмелік және шықпалық кедергілері, ал негізгі сипаттамаларына күшейту коэффициенттерінің амплитудадан және жиіліктен тәуелділіктері жатады.

Транзисторлардың үш түрлі жалғану схемасына сәйкесті биполяр транзисторлы күшейткіштердің де үш түрлі схемасы болады. Транзистордың эмиттері ортақ жалғану схемасының жиі қолданылатындығы және оның басқа жалғану схемаларына қарағанда артықшылықтары бар.

Орындаушы құрылғы дербес екі тораптан: орындаушы тетік пен реттеуші (басқарушы) органнан құралады.

Орыңдаушы тетіктер басқару объектісіне реттеуші орган арқылы не тікелей әсер етуге арналады. Орындаушы тетікке қозғалтқыш пен беріліс құрылғысы кіреді. Орыңдаушы тетіктің жұмысын сипаттайтын негізгі параметрлер қатарына механизм шығысындағы күш әсері, қуат бойынша күшейту коэффициенті, сызықтық не бұрыштық ығысулар, айналу жиілігі тез әрекеттілік және т. б. жатады.

РЕКЛА.com

Шығыстағы басқару әсеріне сәйкес орындаушы тетік күштік және параметрлік болып екі түрге бөлінеді.

Егер орыyдаушы тетік реттеуші органға күш не момент түрінде басқару әсерін тудырса, онда оны куштік деп атайды. Бұл топқа электромагниттер, электромеханикалық муфталар, әртүрлі қозғалтқыштар жатады. Егер реттеуші органның күйі оның параметрлерінің (кедергісінің, магнит ағынының, температураның, жылдамдықтың т. б.) не берілетін энергия параметрлерінің (кернеудің, токтың, электр тоғының жиілігі мен фазасының, жұмыс ортасындағы қысымнын т. б.) өзгерісіне байланысты болса, онда мұндай орындаушы тетік параметрлік деп аталады.

Тұтынатын энергиясының түріне қарай: электрлік, гидравликалық, пневматикалық және механикалық орындаушы тетіктер болады. Автоматика саласында электрлік тетіктер жиі қолданылады.

Шығыстық біліктің (выходной вал) қозғалыс сипатына сәйкес атқарушы тетіктер: сызықтық, бұрылмалы (бұрылу бұрышы 360°-тан аз) және айналмалы (бұрылу бұрышы 360°-тан көп) қозғалысты болып үшке бөлінеді.

Реттеуші орган деп энергия немесе зат шығынын өзгерте отырып, басқару объектісінің реттелмекші шамасына тікелей әсер ететін құрылғыны не аткарушы құрылғының бөлігін айтады.

Объектіге реттеуіш әсер ету принципіне сәйкес дросселдейтін және мөлшерлейтін (дозирующий) реттеуші органдар болады. Біріншісі өзгермелі гидравикалық кедергі түрінде кездеседі. Яғни, дросселдейтін құрылғының өткізу қимасын өзгерте отырып, заттың шығыны реттеледі. Екіншісіне заттың не энергияның келуін өз өнімділігін өзгертуі арқылы реттейтін құрылғы не тетік жатады.

Мөлшерлейтін реттеуші органдар үнемді болса да, дросселдейтін реттеуші органдар өңдірісте кеңірек қолданылады.

Электр орындаушы тетіктер қызмет әрекетіне қарай электромагниттік және электрқозғалтқышты болып бөлінеді. Бұлардың ішіндегі неғұрлым қарапайымы, сенімдісі әрі тез әрекеттісі электромагниттік орындаушы тетіктер болып саналады. Оларды әртүрлі реттеуші және тосқауыл клапандарының, шұралардың (вентильдердің), золотниктердің жұмысын басқару үшін пайдаланады. Орындаушы (реттеуші) органның (шток (сояуыш, өзек), шығыс білік) қозғалу түріне қарай электромагниттік механизмдер қозғалысы түзу сызықты және қозғалысы айналмалы электромагниттік муфталар болып ажыратылады.

Өзекшенің және оған байланысты реттеуші органның қозғалыс сипаты бойынша электромагниттік тетіктер тартушы, итеруші, бұрушы, тежеуші және реверсивті болып ажыратылады.

Шығыстық күштік элементтің (реттеу органының) жеке қалыптарының (позиции) санына сәйкес бір, екі және үш қалыпты электромагниттік тетіктер болады.

Қоректендіру кернеуінің түріне қарай электромагниттік тетіктер тұрақты және айнымалы токты болып бөлінеді.

Электромагниттік муфталар жетек пен реттеуші орган аралығындағы байланыстырушы буын болып табылады. Олардың іс-әрекеті тез, әрі іске қосылу және реттеу жылдамдығы бірқалыпты болып келеді. Сонымен қатар олар оңай басқарылуымен және қуатының бірнеше ваттан жүздеген киловаттка дейін жететіндігімен ерекше көзге түседі.

Қызмет бабына қарай электромагниттік муфталар фрикциялық, ұнтақты және сырғанау муфталары болып ажыратылады.

Электрқозғалтқышты тетік орыңдаушы қозғалтқыштан, редуктордан және тежеуіштен тұрады. Басқару сигналы бір мезгілде қозғалтқышқа және тежеуішке беріледі де, тежеуіш тежеліп, қозғалтқыш реттеуші органды қозғалыска келтіреді. Сигналды тоқтатқан кезде қозғалтқыш сөндіріледі де, тежеуіш реттеуші органның қозғалысын тоқтатады.

Орындаушы қозғалтқыш деп электр сигналын біліктін механикалық айналысына түрлендіретін басқарылмалы шағын қуатты қозғалтқышты айтады.

Әдетте орындаушы қозғалтқыштарда қоздырғыш және басқарғыш екі орам болады. Қоздырғыш орамда әрдайым кернеу болады да, басқарғыш орамға сигнал тек біліктің айналысын алу қажет болғанда ғана беріледі. Орындаушы қозғалткыштар басқару схемаларында көбінесе тоқтату, қосу, реверсивті қозғалту секілді әрекеттер жасау үшін қолданылады. Қазіргі кезде орындаушы қозғалткыштар ретінде екі фазалы асинхронды, қадамдағыш синхронды және тұракты ток қозғалткыштары пайдаланылады.

Гидравикалық және пневматикалық орындаушы қозғалткыштар қысым астындағы жұмыс ортасының энергиясын ілгерілемелі не айналмалы қозғалыстың механикалық энергиясына түрлендіреді.

Гидроқозғалтқыштарда жұмыстық орта ретіңде көбінесе жоғары қысымда да өз қасиетін жоғалтпайтын минерал май пайдаланылады. Ал пневмоқозғалтқыштарда жұмыстық орта ретінде сығылған ауа пайдаланылады.

Автоматты басқару құрылғыларында гидро- және пневмоқозғалтқыштар электрлікке қарағанда сирек пайдаланғанымен, бірқатар жағдайда олар техникалық тұрғыдан қарағанда тиімді болып келеді.

Гидро- және пневмоқозғалтқыштар шағын болып келгенімен, басқа қозғалтқыштарға қарағанда өте үлкен күш (0,03...0,3 МН) тудыруға қабілетті. Гидро- және пневмоқозғалтқыштарды сондықтан гидравликалық және пневматикалық күшейткіштер деп те атайды. Олардың құрылысы қарапайым, жұмысы сенімді болып келеді және де оларды қолданғанда реттеуші органмен үйлестіретін редуктордың да қажеті болмайды. Гидро- және пневмоқозғалтқыштар Гидравикалық және пневматикалық қозғалткыштардың жұмыс істеу принциптері бірдей болып келеді де, айырмашылығы тек тезәрекеттіктерінің әр түрлілігінде.

Гидро- және пневмоқозғалтқыштар ілгерілемелі қозғалысты - мембраналы және поршеньді әрі айналмалы қозғалысты-тегершікті қалакты, плунжерлі және турбиналы болып екі түрге бөлінеді.

Мікбасты (поршеньді) орындаушы тетіктер сиректеу қолданылады. Оларды көбінесе өзекті 300 мм-ден астам аралыққа жылжыту қажет болғанда пайдаланады. Орындаушы тетіктің цилиндрінде (1), мікбас (2), өзекпен (3) бірге ығысады (6.1-сурет). рі және р2 қысымдар теңгерілген жағдайда мікбас қозғалмайды. Егер сол жақтағы қуыстың қысымы басым болса, онда мікбасқа рі және р2 қысымдардың айырмасын мікбас бетінің ауданына көбейткендегі күшке тең болатын күш әсер етеді. Осы күштің әсерімен мікбас оңға қарай ығыса бастайды, ал өзек (3), нығыздаушы сальник (4) арқылы өтеді.

Басқару тәсілі бойынша гидро- және пневмоцилиндрлер дроссельді және көлемдік басқаратын болуы ықтимал. Дроссельді басқарғанда басқарушы құрылғы ретінде золотниктер, сопло-қалқан түрлес құрылғылар немесе ағынды түтіктер қолданылады. Көлемдік басқару кезінде энергия алатын көз ретінде насостарды не жұмыс өнімділігі айнымалы компрессорларды пайдаланады.

6.1-сурет

Бақылау сұрақтары:

1. Күшейткіш деген не?

2. Күшейткіштердің жіктеуі қандай?

3. Орындаушы құрылғылар деген не?

4. Орындаушы құрылғылардың жіктеуі қандай?

5. Пневматикалық күшейткіштің жұмысы қандай?