8 тақырып. Минералдық тыңайтқыштарды дифференциалдық енгізуді механикаландыру

Органикалық және минералды тыңайтқыштарды енгізуге арналған механикаландыру құралдары

ауыл шаруашылығы механикаландыру мал шаруашылығы машина

Тыңайтқыштарда өсімдіктердің негізгі қоректік элементтері бар: азот N, фосфор Р, калий К және топырақтың физикалық, химиялық және биологиялық қасиеттерін жақсартатын, оның құнарлылығын жақсартатын және сол арқылы барлық дақылдардың өнімділігін арттыруға ықпал ететін заттар.

Органикалық тыңайтқыштардың құрамында жануар немесе өсімдік тектес заттар бар. Оларға мыналар жатады: көң (қатты шіріген, сұйық және жартылай сұйық), шлам, шымтезек, компост, топыраққа енгізілген өсімдік массасы. Көңді мал шаруашылығы фермаларында оны залалсыздандыруды, қоректік заттарды сақтауды және топыраққа (компостқа) механикаландырылған түрде енгізу үшін неғұрлым қолайлы масса алуды қамтамасыз ететін әдістерді қолдана отырып жинайды.

Минералды тыңайтқыштар өнеркәсіпті 1...5 мм түйіршіктер, кристалдар, ұнтақтар немесе сұйықтықтар түрінде шығарады. Қоректік заттардың құрамына сәйкес минералды тыңайтқыштар қарапайым, құрамында бір элемент бар және екі-үш қоректік элементтен тұратын күрделі. Бірнеше қоректік элементтері бар сұйық минералды тыңайтқыштар күрделі деп аталады.

Оның негізгі үш тәсілін енгізу, тыңайтқыштар себу алдында, припосевной және послепосевной немесе азықтандыру.

Тыңайтқыштарды енгізу кезіндегі негізгі агротехникалық талаптар мыналар болып табылады: нақты дозаның берілгеннен ауытқуы ±5% - дан аспайды, бөлу ені бойынша біркелкі бөлінбеуі ±15% - дан аспайды-минералды үшін және органикалық үшін ±25% - дан аспайды. Агрегаттың көршілес өту жолдары арасындағы өңделмеген жолақтар мен өткелдерге жол берілмейді. Тыңайтқыштарды қолдану мен оларды енгізу арасындағы уақыт 12 сағаттан аспауы керек.

Қатты органикалық тыңайтқыштарды қолдануға арналған машиналар Келесі технологиялық схема бойынша жұмыс істейді: дененің түбіне орналастырылған конвейер массаны белсенді тарату құрылғысына береді, ол массаны ұсақтайды және оны өрістің бетіне таратады. Мұндай машиналардың негізгі құрастыру қондырғылары тіркеме құрылғысымен жабдықталған рамкаға орнатылады. Шасси пневматикалық шиналары бар екі жұп дөңгелектен тұрады. Шанақтың артқы ернеуінің орнына орнатылған қоректендіруші транспортер мен шашқыш құрылғы трактордың ҮЙМЕСІНЕН іске қосылады. Қондырғының өріс бойымен қозғалу жылдамдығын өзгерту арқылы тыңайтқыш мөлшері өзгереді. Осы типтегі кейбір Қондырғылардың техникалық деректері кестеде келтірілген. 1 (РОУ-6, ПРТ-7А, ПРТ-11) .

Кесте 1.

Органикалық тыңайтқыш машиналар

Техникалық деректер

Агрегаттар маркасы

РОУ-6

PRT-7A

PRT-11

РЖТ-8

МТЖ-6

МТЖ-11

Тартым сыныбының тракторымен агрегатталады, кН

Шанақ сыйымдылығы

(цистерналар) м3

Таралу ені, м

Енгізу дозасы, т / га

Жұмыс жылдамдығы, км / сағ

1,4

6

6…7

15…45

12-ге дейін

1,4

5,3

5…8

10…60

5…10

3

8,5

5…8

20…60

5…10

1,4-2

40…60

12-ге дейін

1,4

6

6…12

10…60

12-ге дейін

3

11

6…12

10…60

12-ге дейін

Сұйық органикалық тыңайтқыштар, әдетте, Үстірт немесе топырақ ішінде қолданылады. Тыңайтқыштардың осы түрін енгізуге арналған машиналарда (РЖТ-8, МЖТ-6, МЖТ-11) мыналар болады: тіркеме құрылғысымен және жүріс дөңгелектерімен жабдықталған рамаға құрастырылған цистерна; ортадан тепкіш сорғы; вакуумдық қондырғы; құю құрылғысы және ауыстырып қосқыш құрылғы. Сондай - ақ, жанармай құю және қауіпсіздік клапандары бар-вакуумдық және сұйық. Сорғы жетегі мен вакуумдық қондырғы ВОМ тракторынан жүзеге асырылады. Вакуумдық қондырғының жұмысы есебінен цистернаның өздігінен жүктелуі қамтамасыз етіледі. Орталықтан тепкіш сорғы сұйықтықтың араластырылуын қамтамасыз етеді және құю құрылғысының кіреберісіндегі қысым құбырындағы сұйықтықтың қысымын тудырады. Коммутациялық құрылғы үш жұмыс режимін қамтамасыз етеді: өздігінен жүктеу; араластыру және тыңайтқыш режимі. Енгізу дозасы құю құрылғысының ысырмасын ауыстырумен, осы құрылғының тарату қалқанының орнын ауыстырумен және агрегаттың өріс бойынша қозғалу жылдамдығымен реттеледі. Сұйық тыңайтқыштарды топыраққа енгізу үшін құю құрылғысының орнына машинаға ілінетін қосымша құрылғылар қолданылуы мүмкін.

Минералды тыңайтқыштарды қолдануға арналған машиналар (кестені қараңыз. 2) аспалы (МВУ-0,5; АВУ-0,7; РДУ-1,5) немесе тіркемелі (МВУ-8, СТТ-10) болуы мүмкін. Бұл машиналар сусымалы тыңайтқыштарды енгізуді қамтамасыз етеді. Шашыратқыш диск немесе пышақтары бар ротор түрінде болуы мүмкін. Тыңайтқыштың дозасы саңылауды жабатын жапқыштармен қамтамасыз етіледі, ол арқылы тыңайтқыш шашыратқыш аппаратқа түседі және қондырғының жылдамдығы. Үздіксіз себуді қамтамасыз ету үшін бункерлер жинағыш бұзғыштармен жабдықталады. Тіркеме таратқыштардың корпусында тыңайтқыштарды мөлшерлеу құрылғысына жылжытатын транспортер бар.

Кесте 2.

Минералды тыңайтқыштарды енгізуге арналған машиналар

Техникалық деректер

Агрегаттар маркасы

MVU-0,5

АВУ-0,7

РДУ-1,5

МВУ-8

Трактордың тарту класы, кН

Шанақтың (цистернаның) сыйымдылығы м3

Таралу ені, м

Енгізу дозасы, т / га

Жұмыс жылдамдығы, км / сағ

0,9…1,4

0,4

9…11

0,1…1,0

12-ге дейін

1,4…2

0,7

10…14

0,04…1,0

6…12

2

1,5

10…28

0,05…0,5

6…12

1,4…2

8

6…14

0,05…1,0

6…10

Минералды тыңайтқыштарды себу үшін себу және отырғызу машиналары түктеу аппараттарымен жабдықталады.

Өсімдіктерді азықтандыру культиватор-өсімдік қоректендіргіштерінің (КРН-4,2), кон-2,8 а культиватор-окучников (кон-2,8 А) және сусымалы немесе сұйық минералды тыңайтқыштарды базальды енгізуді қамтамасыз ететін арнайы өсімдік қоректендірушілердің көмегімен жүзеге асырылады.