1 ТЕРМОДИНАМИКА ЭЛЕКТРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

1.1 Электрохимическая ячейка и процессы, протекающие в ней

Электрохимические процессы по механизму протекания отличаются от химических процессов тем, что процессы окисления и восстановления  в них  пространственно разделены друг от друга. Электрохимические процессы  протекают в электрохимических ячейках, которые можно разделить на два типа: гальванический элемент или электрохимический источник тока и электролизёр или электролитическая ванна.

Гальваническим элементом называется электрохимическая ячейка, в которой энергия химической реакции превращается в электрическую. В качестве примера рассмотрим медно-цинковый гальванический элемент, принципиальное устройство которого приведено на рисунке 1.1

1- раствор ZnSO4, 2-раствор CuSO4 3- цинковый электрод,

4-медный электрод, 5 - потребитель электрической энергии,

6-элекролитческий ключ.

Рисунок 1.1- Устройство медно-цинкового гальванического элемента

В медно-цинковом гальваническом элементе цинковый электрод заряжен отрицательно, а медный электрод заряжен положительно. В гальваническом элементе на отрицательно заряженном электроде всегда протекает реакция окисления

Zn  -  2e  =   Zn2+,                                         (1.1)

а на положительно заряженном электроде всегда протекает реакция восстановления

Сu2+ + 2e  = Cu.                                          (1.2)

Реакции, протекающие на электродах, называются электродными реакциями.

Сложение электродных реакций даёт химическую реакцию, которая

протекает в гальваническом элементе:

Zn   + Cu2+ =  Zn2+  + Cu                           (1.3)

или

Zn + CuSO4  =  ZnSO4 + Cu                              (1.4)

В электрохимической цепи гальванического элемента  отрицательно заряженный электрод всегда записывается слева, а положительно заряженный электрод – справа:

(-) Zn/ ZnSO4//CuSO4/Cu (+)

Одна наклонная  линия обозначает границу раздела фаз электрод-электролит, а две параллельные наклонные линии обозначают границу между двумя отличающимися чем-либо друг от друга растворов электролитов.

Электролизёром называется электрохимическая ячейка, в которой химическая реакция осуществляется за счёт потребляемой извне электрической энергии. В качестве примера рассмотрим  принципиальную схему электролизёра для получения цинка (Рисунок 1.2):

1 – цинковый электрод (катод), 2 – свинцовый    электрод (анод), 3 – раствор ZnSO4, 4- внешний источник электрической энергии.

Рисунок 1.2 Схема электролизёра для получения цинка.

Отрицательно заряженный электрод в электролизёре называется катодом. На нём всегда протекает реакция восстановления:

Zn2+ + 2e  =  Zn.                                           (1.5)

Положительно заряженный электрод называется анодом. На нём всегда протекает акция окисления:

H2 O – 2e  = 2H + +  O2                                 (1.6)

Суммирование реакций, протекающих на электродах, даёт химическую реакцию, протекающую в электролизёре:

Zn2+  +   H2O  =  Zn  + O2 + 2H +                      (1.7)

или

ZnSO4  +   H2O  =  Zn  + O2 + H2 SO4                     (1.8)

1.2   Законы   Фарадея

Между количеством электричества, пропущенного через систему электрод– электролит, и количеством вещества, прореагировавшего на электроде,   существует количественная связь, которая выражается законами Фарадея.

Согласно первому закону Фарадея количество вещества, прореагировавшее на электроде, пропорционально количеству электричества, прошедшего через электролит:

g  =  kq  =  kIt,                                                (1.9)

где g – количество вещества, прореагировавшее на электроде, г;

q- количество электричества, пропущенное через электролит, Кл;

I - сила электрического тока, А;

t- время пропускания тока, с;

k – коэффициент пропорциональности.

Согласно второму закону Фарадея, если через различные электролиты пропустить одинаковое количество электричества, то количество полученных на электродах веществ будет пропорционально их химическим эквивалентам. При этом отношение масс веществ к их химическим эквивалентам будет одинаковым для всех веществ:

= Const                                 (1.10)

где gi – масса i-го вещества;

Эi – химический эквивалент i-го вещества.

Из второго закона Фарадея вытекает, что для выделения на электроде        1г-экв любого вещества необходимо затратить 96500 Кл электричества. Это количество электричества получило название числа Фарадея:

1F = 96500Кл  =   26,8 А-ч.

Объединяя первый и второй законы Фарадея можно получить уравнение:

g = ,                                                     (1.11)

где - атомный (молекулярный) вес вещества, г;

z – число электронов, принимающих участие в электродном процессе:

F – число Фарадея.

Сравнение (1.11) и (1.9) даёт:

(1.12)

где k –  электрохимический эквивалент вещества,  или .

Электрохимическим эквивалентом называется количество вещества, которое выделяется на электроде при пропускании единицы количества электричества. Очень часто в качестве  единицы количества электричества используется 1 А∙ч.

Законы Фарадея принадлежат к наиболее точным законам природы. Однако на практике наблюдаются отклонения от этих законов. Эти  отклонения связаны с побочными бесполезными явлениями и поэтому называются кажущимися. Причинами кажущихся отклонений могут быть:

- механические потери продуктов электролиза;

- саморастворение электродов;

- неустойчивость химического состава продуктов электролиза и др.

Отклонения от законов Фарадея приводят  к тому, что фактически полученное количество  вещества  в процессе электролиза при затрате определенного количества электричества всегда меньше, чем должно было  получиться в соответствии с законами Фарадея при затрате того же самого количества электричества. Количественно отклонения от законов Фарадея характеризуется выходом по току:

Вт = ,                                              (1.13)

где Вт – выход по току, %;

gпр.- фактически полученное количество вещества в процессе при затрате

определённого количества электричества электролиза;

gтеор.- количество вещества. которое должно было получиться при затрате

этого же  количества электричества электролиза в соответствии с

с законами Фарадея.

Выход по току можно выразить также отношением:

Вт = ,                                             (1.14)

где qтеор.- количество электричества, которое необходимо затратить на

получение определённой массы вещества путём электролиза в

соответствии с законами Фарадея;

qпр. – количество электричества, фактически затраченное на получение

того же самого количества вещества.

Величина выхода по току всегда меньше  единицы или 100%. Различают катодный и анодный выходы по току, которые могут отличаться друг от друга. Особенно большие отклонения от 100% наблюдаются при электролизе расплавленных солей.