ВВЕДЕНИЕ

Варианты задания выдается преподавателем, по курсу выполняются все задания приведенные в методичке.

Программой предмета “Техническая термодинамика” предусматривается изучение законов взаимных превращений различных видов энергии. Техническая термодинамика рассматривает закономерности взаимного превращения теплоты и работы. Здесь разрабатывается теория тепловых двигателей и даются пути их усовершенствования.

Разработать энерготехнологию, создать нетрадиционные и усовершенствовать существующие системы энергосбережения, оценить их эффективность можно лишь с помощью термодинамического анализа. Поэтому для инженера - энергетика термодинамика является теоретической основой его практической деятельности.

Самостоятельная работа по учебным пособиям является главным видом работы студента-заочника. Студентам рекомендуется:

1 Изучать курс термодинамики систематически в течение всего учебного процесса. Изучение термодинамики в сжатые сроки перед экзаменом не даст глубоких и прочных знаний.

2 Выбрав какое-нибудь учебное пособие в качестве основного  необходимо придерживаться данного пособия, замена одного пособия другим в процессе изучения может привести к утрате логической связи между отдельными вопросами. Но если основное пособие не дает полного или ясного ответа на некоторые вопросы программы, необходимо обращаться к другим учебным пособиям.

1 Предмет технической термодинамики,

основные  понятия и определения

Термодинамика изучает закономерности превращения энергии в разнообразных физических и химических процессах. Основой термодинамики как науки являются два закона. Первый закон термодинамики устанавливает количественную меру при переходе одного вида энергии в другой и является частным случаем закона сохранения и превращения энергии. Второй закон термодинамики устанавливает направление тепловых процессов, протекающих в природе, и условия преобразования теплоты в работу.

Физическое состояние тела определяется некоторыми величинами, характеризующими данное состояние, которое в термодинамике называют параметрами состояния, чаще всего состояние тела определяется следующими параметрами: удельным объемом, давлением и температурой.

1.1Идеальный газ, уравнение состояния идеального газа

Под идеальным газом понимают воображаемый газ, в котором отсутствуют силы притяжения между молекулами, а собственный объем молекул исчезающее мал по сравнению с объемом между молярного пространства.

В действительно существующих газах при высоких температурах и малых давлениях можно пренебречь силами притяжения и объемов самих молекул. Поэтому такие газы можно считать также идеальными.

В тех газах, которые находятся в состояниях, достаточно близких к сжижению, нельзя пренебречь силами притяжения между молекулами и объемом последних. Такие газы нельзя отнести к идеальным, и их называют реальными газами.

Основное уравнение кинетической теории газов имеет следующий вид:

P=2/3 n (m×2) / 2                                             (1.1)

где  P – давление идеального газа;

n – число молекул в 1 м3 газа (концентрация молекул);

m – масса одной молекулы;

– так называемая средняя квадратичная скорость поступательного движения молекул.

Выражение (m×2)/2 есть средняя кинетическая энергия поступательного движения одной молекулы.

Таким образом, основное уравнение кинетической энергии газов устанавливает связь между давлением газа, средней кинетической энергией поступательного движения молекул и их концентрацией.

Закон Бойля-Мариотта. При постоянной массе и постоянной температуре произведение давления газа на его удельный или абсолютный объем есть величина постоянная:

P = const                                            (1.2)

PV = const                                        (1.3)

Закон Гей-Люссака. При постоянных давлении и массе удельные или абсолютные объемы газов относятся как абсолютные температуры:

1/2=T1/T2                                                  (1.4)

V1/V2=T1/T2                                                 (1.5)

Закон Авогадро. В равных объемах газов и их смесей при одинаковых давлениях и температурах содержится одинаковое число молекул.

/=const    или    ×=const                               (1.6)

Из уравнения следует, что при одинаковых давлении и температуре объем 1 киломоля любого газа будет иметь одно и то же значение (idem). Для нормальных условий (t = 00C, P = 760 мм.рт.ст.) объем 1 кмоля всех идеальных газов равен 22,4136 м3/кмоль.

Отсюда плотность и удельный объем любого газа при нормальных условиях определяются из простых соотношений:

н=22,4 /                                                           (1.7)

н =  / 22,4                                                            (1.8)

Для равновесного состояния газа существует вполне определенная одно злачная зависимость между его основными параметрами: давлением, объемом и температурой. Эта зависимость выражается аналитическим уравнением, которое называется уравнением состояния или уравнением Клапейрона-Менделеева:

для 1 кг газа:

PV = RT                                                               (1.9)

для m кг газа:

PV = mRT                                                         (1.10)

для 1 кмоля газа:

PV = RT                                                      (1.11)

где  P – давление газа, Па;
V – объем газа, м3;

M – масса газа, кг;

– удельный объем газа, м3/кг;

V – объем 1 кмоля газа, м3/кмоль;

R – газовая постоянная для 1 кг газа, Дж/кг0С

R – универсальная газовая постоянная 1 кмоля газа, Дж/кмоль0С.

Пример решения задачи:

В воздухоподогреватель парового котла подается вентилятором 130000 м3/ч воздуха при температуре 300С. Определить объемный расход воздуха на выходе из пароперегревателя, если нагрев его производится до температуры 4000С при постоянном давлении.

Решение:

Из уравнения состояния PV=RT, зная начальные параметры - объем и температуру можно найти

P1 =RT1/V1=287×273+30)/130000=0,669МПа

P1=P2,  тогда V2=RT2/P2=287× (273+400)/0,669=288715,994м3/ч

1.2 Газовые смеси

Под газовой смесью понимается смесь отдельных газов, не вступающих между собой ни в какие химические реакции. Состав газовой смеси определяется количеством каждого из газов, входящих в смесь, и может быть задан массовыми или объемными долями.

Массовая доля определяется отношением массы отдельного газа, входящего в смесь, к массе всей смеси:

m1 = M1 / M;    m2 = M2 / M;  ......   mn=Mn / M,                        (1.12)

где   M1, M2, .... Mn – массы отдельных газов, кг;
M - масса всей смеси, кг;

Приведенным (парциальным объемом) называется объем компонента газовой смеси, который он занимал бы не при парциальном давлении, а при давлении и температуре смеси.

Объемной долей называется отношение приведенного (парциального) объема компонента к объему всей смеси.

Объемной долей газа называют отношение объема каждого компонента, входящего в смесь, к объему всей газовой смеси при условии, что объем каждого компонента, отнесен к давлению и температуре смеси (приведенный объем):

r1 = V1 / V2;  r2 = V2 / V; ...... rn = Vn / V,                         (1.13)

где V1,V2,.....Vn – приведенные объемы компонентов газов, входящих в смесь, м3;

V – общий объем газовой смеси, м3.

Газовую постоянную смеси газов (Rсм) можно выразить либо через газовые постоянные отдельных компонентов, входящих в смесь, либо через кажущуюся молекулярную массу смеси, кДж/(кг×0С):

Rсм= mi×Ri                                                      (1.14)

Газовую постоянную смеси можно определить по известной молекулярной массе смеси:

R=8314 / см,                                                                    (1.15)

Молекулы газа создают давление на стенки сосуда, которое называется парциальным.

Парциальное давление - это давление, которое имел бы каждый газ, входящий в состав смеси, если бы этот газ находился один в том же количестве, в том же объеме и при той же температуре, что и в смеси.

Закон Дальтона. Общее давление смеси газов равно сумме парциальных давлений отдельных газов, составляющих смесь:

P = P1 + P2 +…….+ Pn =  Pi ,                                          (1.16)

Парциальное давление можно определить через объемные и массовые доли.

Пример решения задачи:

Смесь газов состоит из водорода и окиси углерода. Массовая доля водорода mH2=6,62 %. Определить газовую постоянную смеси и ее удельный объем при нормальных условиях.

Решение:

Из уравнения (14)

Rсм=mi×Ri=m1R1+m2R2

Rсм=0,0667×4124+0,9333×296,8=552 (кДж/(кг×0С))

Удельный объем газовой смеси найдем из характеристического уравнения:

P = RT, отсюда  н=RTн /Pн= 552×273/1,0133×10-5=1,49м3/кг

1.3 Первый закон термодинамики

Первый закон термодинамики является частным случаем всеобщего закона сохранения и превращения энергии применительно к тепловым явлениям, протекающим в термодинамических системах.

Закон превращения и сохранения энергии гласит, что в изолированной системе сумма всех видов энергии является величиной постоянной. Математически он может быть выражен следующим образом:

Q = L,                                                     (1.17)

где Q – количество тепла, превращенного в работу, Дж;

L – работа, полученная за счет тепла Q, Дж.

Первый закон термодинамики в аналитической форме имеет вид:

dQ = dU + dL,                                         (1.18)

где dQ – количество тепла, сообщенного извне рабочему телу массой М, кг;

dU – изменение внутренней энергии рабочего тела;

dL – работа, совершаемая рабочим телом по преодолению внешнего давления, "внешняя работа", работа расширения.

Для бесконечно малого изменения состояния 1 кг любого газа уравнение примет вид:

dq = dU + dl,                                                         (1.19)

Для конечного изменения состояния уравнения (1.18) и  (1.19) соответственно имеют вид:

Q=U+L,                                              (1.20)

q=U+l,                                                     (1.21)

Величина работы расширения для 1 кг газа определяется из уравнения:

,                                                    (1.22)

Изменение внутренней энергии идеального газа зависит от его температуры, в этом случае:

(1.23)

Интегрируя уравнение (23), получаем:

U = Cm(t1 - t2),                                       (1.24)

где Cm – средняя массовая теплоемкость при постоянном объеме в пределах

от t1 до t2.

Количество тепла также может быть выражено через изменение температуры газа, кДж/кг:

q=c×(T2–T1),                                                         (1.25)

где c – теплоемкость газа в рассматриваемом процессе, кДж /(кг×0С).

Выражение (U+p) является параметром состояния. Этот параметр называют энтальпией и обозначают буквой i:

i = u + p,                                                (1.26)

Вводя выражение (25) в уравнение первого закона термодинамики, получаем это уравнение в другом виде:

di = dq + dP,                                                (1.27)

Энтальпия идеального газа зависит также только от его температуры:

(1.28)

где Cр – средняя в интервале температур (T2-T1) изобарная теплоемкость газа, кДж /(кг×0С).

Пример решения задачи:

В котельной электрической станции за 20 часов работы сожжены 62 т каменного угля, имеющего теплоту сгорания 28900 кДж/кг. Определить среднюю мощность станции, если в электрическую энергию превращено 18 % тепла, полученного при сгорании угля.

Решение:

Количество тепла, превращенного в электрическую энергию за 20 часов работы:

Q=62×1000×28900×0.18=322524 кДж

Эквивалентная ему электрическая энергия или работа:

L=322524/3600=89590кВт×час

Средняя мощность станции:

N=89590/20=4479,5кВт

1.4 Основные газовые процессы

Газовые процессы лежат в основе работы различных  тепловых двигателей ДВС (двигателей внутреннего сгорания), паровых и газотурбинных установок, реактивных двигателей.

Тепловые двигатели служат для превращения тепловой энергии в механическую, т.е. для получения механической работы. Например, в ДВС тепло, выделенное при сгорании рабочего тела (горючей смеси), с помощью кривошипно-шатунного механизма и поршня превращается в механическую энергию вращения коленчатого вала, который приводит в движение какой-то механизм: либо ходовую часть автомобиля, либо насос или компрессор и т.д.

Все тепловые двигатели работают по циклам или круговым процессам.

Круговые процессы или циклы - совокупность термодинамических процессов, в результате которых рабочее тело возвращается в исходное состояние.

Если цикл осуществляется по часовой стрелке его называют прямым,- это цикл теплового двигателя (работа lо положительна, т.е. совершается рабочим телом).

Если цикл осуществляется против часовой стрелки, его называют обратным, то это цикл холодильной установки или теплового насоса.

Важнейшими циклами являются:

1. цикл идеального теплового двигателя (цикл Карно), цикл ДВС;

2. цикл газотурбинных установок;

3. цикл паротурбинных установок.

Во всех этих циклах рабочее тело получает от горячего источника теплоту q1, и часть теплоты в количестве q0 превращается в механическую, а остальная часть q2 передается холодному источнику теплоты, т.е.

q1=q0+q2                                                                               (1.29)

Теплота q0, перешедшая в полезную работу, называют полезной теплотой.

Для сравнения эффективности различных прямых циклов вводят понятие о термодинамическом коэффициенте полезного действия (КПД)

t – это отношение полезно–использованной теплоты в цикле q0, ко всей подведенной в ней теплоте q1 :

(1.30)

Т.к. q0 равно получаемой механической работе те. q0=l0, то термический КПД можно выразить как:

(1.31)

При анализе газовых процессов основными вопросами при известных начальных параметрах являются:

а) нахождение параметров рабочего тела в конечном состоянии  процесса;

б) вычисление количества подведенной теплоты и работы расширения (а для процессов, протекающих в потоке - технической работы), совершаемой газом - основная цель расчета процесса.

1.4.1 Изохорный процесс (V=const)

Изохорным называется процесс, протекающий при  неизменном удельном объеме газа, и следовательно, определяемый условием V=const или dv=06

Из уравнения состояния PV=RT найдем связь между параметрами для начального и конечного состояний:

Р1v=RT1;  P2v=RT2.                                           (1.32)

После деления их друг на друга получим:

(1.33)

Из уравнения (33) следует, что изменения давления  прямо пропорционально изменению температуры.

В изохорном  процессе  количество  теплоты  определяется из уравнения 1 закона термодинамики:

dq=du+dl=CvdT+Pdv                                       (1.34)

т.к. при V=const работа расширения dl=PdV=0

то получим:

dqv=du=CvdT                                              (1.35)

откуда при Cv=const:

u2-u1=Cv(T2-T1)                                        (1.36)

Таким образом, в изохорном процессе вся подводимая к газу теплота затрачивается на изменение внутренней  энергии газа.

На рисунках 1.1 и 1.2 представлены графики процесса  V=const в координатах P-V и T-S

Рисунок 1.1 – Изохорный процесс газа (V=const) в P-V координатах

Рисунок 1.2 - Изохорный процесс газа (V=const) в T-S координатах

Знак теплоты dq определяется по знаку dT, т.к. Cv всегда положительная величина.

Если процесс 1-2 (рис.2) протекает по стрелке, то теплота подводится к газу.

Используя T-S диаграмму можно определить количество теплоты qv как площадь (в заданном масштабе) под кривой процесса 1-2 (рис.2),

т.е. q=∆u=пл.1S1S22

1.4.2 Изобарный процесс/

Изобарным называется процесс, протекающий при неизменном давлении, следовательно, определяемый условием P=const или dP=0

В этом процессе изменяется температура и удельный  объем газа, соотношение между которым можно получить, применив уравнение состояния для конечного и начального  состояния:

Pv2=RT2 ,  Pv1=RT1                                       (1.37)

Отсюда после деления уравнений друг на друга, следует:

v2/v1=T2/T1                                              (1.38)

Значит, изменение удельного объема прямо пропорционально изменению температуры.

Работа расширения l определяется из выражения dl=dV следующим образом:

(1.39)

Если подставить сюда вместо V его выражение из уравнения, то можно получить другую формулу:

l=R(T2-T1)                                                     (1.40)

На рисунках 1.3 и 1.4 представлены графики процесса – изобары P = const   в координатах P-V и TS

Рисунок 1.3 - Изобарный процесс (P=const) в P-V координатах

Рисунок 1.4 - Изобарный процесс (P=const) в T-S координатах

Теплота   подводимая к газу в процессе, определяется согласно одному из уравнений  1 закона термодинамики:

dq=di-vdP                                                (1.41)

при P=const  (dP=0) имеем:

dq=di=CvdT                                                   (1.42)

или в интегральной форме:

qp=i2-i1=Cp(T2-T1)                                           (1.43)

т.е. все количество теплоты, подводимое к газу идет на увеличение его энтальпии.

Знак dq определяют по знаку dT, т.к. Ср0.

Если процесс 1-2 (рисунок 4) протекает по стрелке, то теплота подводится к газу. Используя T-S диаграмму можно определить количество теплоты qp как площадь (в заданном масштабе) под кривой, т.е. qp=пл.1S1S22

1.4.3 Изотермический процесс

Изотермическим называется процесс, протекающий  при неизменной температуре, и следовательно, определяемый условием T=const или dT=0

Поскольку внутренняя энергия и энтальпия идеального газа  зависят только от температуры, то, очевидно, что в этом процессе они также остаются неизменными:

du=CvdT=0     di=CpdT=0                                               (1.44)

Применение уравнения состояния к любому из состояний в изотермическом процессе приводит к соотношению:

PV=const                                                          (1.45)

Что позволяет для начального и конечного состояния записать?

P1v1=P2v2                                                     (1.46)

или

v2/v1=P1P2                                                                                 (1.47)

Работа расширения в данном процессе определяется из  уравнения:

(1.48)

Отсюда

(1.49)

и, имея в виду (47)

(1.50)

Если из этих формул исключить Т, выразив ее,  из уравнения состояния, примененному к начальному состоянию, то получим еще 2 формулы:

(1.51)

(1.52)

На рисунках 1.5 и 1.6 представлены графики процесса изотермы в координатах P-V и T-S

Рисунок 1.5 - Изотермический процесс (Т=const) в T-S координатах

Рисунок 1.6 - Изотермический процесс (Т=const) в P-V координатах

На рис.1.5 работа представлена как площадь 1V1V22 под кривой изотермического процесса, на рис.6 теплота представлена как площадь 1S1S22 (в некотором масштабе) под линией изотермического процесса.

В изотермическом процессе T=const  dT=0  поэтому   теплоемкость    С=dq/dT→∞

Изменение энтропии в процессе определяется как:

(1.53)

1.4.4 Адиабатный процесс

Адиабатным называется процесс, в котором к газу не подводится и не отводится теплота и, следовательно, определяемый условием dq=0.

Такой процесс может быть осуществлен в устройстве, окруженном идеально теплоизолирующей (адиабатной) оболочкой или при очень быстром протекании процесса,  когда теплообмен между газом и стенками устройства не успевает  произойти.

Для рассматриваемого здесь обратимого адиабатного процесса, протекающего без трения, уравнения 2 закона термодинамики имеет вид

dS=dq/T=0                                        (1.54)

Из чего следует, что такой процесс протекает при неизменной энтропии газа, т.е. при S=const

Поэтому обратимый адиабатный процесс называют еще и изоэнтропным.

Уравнение адиабатного процесса имеет вид:

Pvк=const                                          (1.55)

где К=1,41-для 2-х атомных газов

К=1,33-для 3-х атомных газов

К=1,67-для одноатомных газов

Зависимость между начальными и конечными параметрами процесса имеет вид

;         ;                           (1.56)

Уравнение 1 закона термодинамики адиабатного процесса с учетом dq=0 примет вид:

du+dl=0   и    CvdT+Pdv=0                                     (1.57)

откуда следует, что

dl=-du=-CvdT                                            (1.58)

а при     Сv=const

l=u1-u2=Cv(T1-T2)                                                  (1.59)

Следует, что работа в адиабатном процессе расширения совершается за счет уменьшения внутренней энергии газа, следовательно, температура газа в указанном процессе понижается. Работа сжатия в адиабатном процессе затрачивается на увеличение внутренней энергии газа, следовательно, при этом температура газа повышается.

Работа расширения или сжатия 1 кг  газа определяется по следующим формулам:

(1.60)

(1.61)

Для определения работы М, кг газа нужно в формуле (60) заменить удельный объем  полным объемом V газа, тогда  получим

(1.62)

(1.63)

На рисунках 7 и 8 представлены графики процесса адиабаты в координатах P-V и T-S

Работу процесса можно представить как площадь 1122 (в некотором масштабе) под кривой адиабатного процесса (рис.1.7).

Работа в адиабатном процессе численно равна теплоте в изохорном процессе, если оба процесса протекают в одном и том же диапазоне T1иT2 т.е.  l1-2=пл.1S1S2а  (рис.1.8)

Рисунок 1.7 - Адиабатный процесс (dq=0) в P-V координатах

Рисунок 1.8 – Адиабатный процесс( dq=0) в T-S координатах

1.4.5 Политропный процесс.

Политропным называется процесс, подчиняющийся уравнению:

Pvn=const                                           (1.64)

В котором, показатель n имеет некоторое постоянное для данного процесса значение. Уравнение политропы отличается от уравнения адиабатного процесса только показателем степени при V0. Поэтому для нахождения связей между параметрами могут быть использованы соответствующие уравнения адиабатного процесса (1.56) с заменой в них показателя адиабаты К на показатель политропы n.

Работа в политропном процессе определяется также по формулам, аналогичным адиабатному процессу:

(1.65)

(1.66)

(1.67)

(1.68)

Изменения внутренней энергии вычисляется:

∆u=Cv(t2-t1)                                                      (1.69)

Количество теплоты можно определить по уравнению 1 закона термодинамики:

q=∆u+l                                                  (1.70)

или

q=Cn(t2-t1)                                                (1.71)

Количество теплоты можно вычислить и по формуле:

(1.72)

где  Сn-теплоемкость газа в политропном процессе может определиться как:

(1.73)

Тогда

и полагая K=const, имеем

(1.74)

для  М кг газа имеем

(1.75)

Измерение энтропии можно определить по одной из следующих формул:

(1.76)

(1.77)

(1.78)

Политропный процесс имеет следующие особенности: если в изобарном процессе при расширении Т газа увеличивается, а в адиабатном – уменьшается, то в политропном – Т газа увеличивается или уменьшается.

Все будет зависеть от соотношения величин теплоты и работы. По значению показателя политропы n можно, пользуясь диаграммой определить подводится или отводится теплота  в этом или ином процессе расширения или сжатия, а также увеличивается или уменьшается температура.

Для процессов расширения

а) n<1,теплота подводится (q>0), внутренняя энергия увеличивается (∆u>0);

б) к>n>1,теплота подводится (q>0), внутренняя энергия уменьшается (∆u<0);

в) n< к, теплота отводится (q<0), внутренняя энергия уменьшается (∆u<0).

Для процессов сжатия

а) n<1, теплота отводится (q<0), внутренняя энергия газа  уменьшается (∆u<0);

б) к>n>1,теплота подводится (q>0), внутренняя энергия газа увеличивается (∆u>0);

в) n> к, теплота подводится (q>0), внутренняя энергия газа  увеличивается (∆u>0).

Рассматривая политропный процесс, следует подчеркнуть, что значение n может принимать любые значения от +∞ до -∞ и уравнение (64) является фактически уравнением не одного, а семейства процессов, таблица 1.

Линией, разделяющей процессы, сопровождающиеся подводом  или отводом q, является адиабата (dq=0)

Таблица 1.1 – Значения показателя политропы и теплоемкости для

основных процессов.

| Вид процесса | n | Cn |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Изохорный Изобарный Изотермический Адиабатный | +- ∞ 0 1 к | Cv 0 1 к |

Изображение основных процессов в P-V и T-S диаграммах показано на рис. 1.9 и 1.10.

Рисунок 1.10 - Изображение основных политропныхпроцессов в P-V координатах

Рисунок 1.11 – Изображение основных политропных процессов в T-S координатах

Рассматривая P-V диаграмму (рис.9) можно сказать, что для всех процессов, расположенных правее изохоры (v=const), dv>0, следовательно газ совершает положительную работу, т.к.:

dl=Pdv                                                       (1.79)

Таким образом, в P-V диаграмме изохора (dv=0) является  границей, разделяющей процессы с положительной и отрицательной работой расширения. Аналогично, изотерма (dT=0,du=0, di=0) . На рис.10 разделяет процессы, характеризующего положительными и отрицательными изменениями внутренней энергии и энтальпии .

Линией, разделяющей процессы, сопровождающиеся подводом  или отводом q, является адиабата (dq=0)

1.5 Второй закон термодинамики

Закон, позволяющий указать направление теплового потока и устанавливающий максимально возможный предел превращения теплоты в работу в тепловых машинах, представляет собой II закон  термодинамики, имеющий общее значение для всех тепловых процессов.

Математически II закон термодинамики может быть выражен через:

(1.80)

где dS – бесконечно малое приращение энтропии системы;

dQ – бесконечно малое количество тепла, полученного системой от источника тепла;

T – абсолютная температура источника тепла.

Отсюда, аналитическое выражение II закона термодинамики для бесконечно малого обратимого процесса имеет вид:

dQ=TdS                                                      (1.81)

Основное уравнение для определения изменения энтропии в обратимом процессе:

dS = dq / T                                   	       (1.82)

или с учетом I закона термодинамики:

TdS = dU + pdV                                           (1.83)

В технической термодинамике приходится иметь дело только с изменением энтропии, поэтому отсчет значений энтропии можно вести от любого состояния. Для газов принято считать значение энтропии равно нулю при нормальных условиях.

При переменной теплоемкости, исходя из линейной зависимости ее от температуры:

S=avlnT/273+Rln(v/vH)+b(T-273)                                   (1.84)

S=aplnT/273+Rln(P/PH)+b(T-273)                                   (1.85)

S=avln(P/PH)+apln(v/vH)+b(T-273)                                   (1.86)

При постоянной теплоемкости:

S=cvlnT/273+Rln(v/vH)                                                 (1.87)

S=cplnT/273+Rln(P/PH)                                                 (1.88)

S=cvln(P/PH) +cpln(v/vH)                                                (1.89)

Изменение энтропии между двумя произвольными  состояниями газа

(1 и 2) определяют по следующим формулам.

При переменной теплоемкости (линейная зависимость ее от температуры):

S2 – S1 = a ln (T2 / T1)+ R ln (2 / 1) + b (T2 – T1)                       (1.90)

S2 – S1 = aр ln (T2 / T1)+ R ln (Р2 / Р1) + b (T2 – T1)                 (1.91)

S2 – S1 = a ln (Р2 / Р1)+ aр ln (2 / 1) + b (T2 – T1)                 (1.92)

При постоянной теплоемкости:

S2-S1=cvln(T2/T1)+Rln(v2/v1)                                   (1.93)

S2-S1=cpln(T2/T1)+Rln(P2/P1)                                   (1.94)

S2-S1= cvln(P2/P1)+ cpln(v2/v1)                                (1.95)

Широким распространением при решении задач пользуется TS-диаграмма. Адиабаты в этой диаграмме изображаются вертикалями, изотермы – горизонталями, изохоры и изобары – логарифмическими кривыми.

1.6 Максимальная работа

Если работа совершается с помощью газа, параметры которого отличаются от параметров окружающей среды, то максимальная работа, которую может произвести этот газ, достижима лишь при условии его перехода от начального состояния к состоянию среды обратимым путем.

Величина максимальной полезной работы определяется:

lmax(полезн) = U1 – U2 – T0(S1 – S2) – P0 (2 - 1)                 (1.96)

Параметры с индексом 1 и 2 относятся соответственно к начальному и конечному состоянию источника работы, а параметры с индексом 0 – к рабочей среде.