1 Термодинамикадағы негізгі түсініктер

Термодинамика - бұл көптеген жеке бөлшектерден (молекулалар, атомдар, электрондар және т.б.) тұратын макрожүйелер туралы ғылым.

Термодинамикалық жүйе - бұл белгілі бір мәселені шешуге қызығушылық танытатын материалдық денелердің жиынтығы. Қалған кеңістік сыртқы (қоршаған орта) ортаны құрайды. Жүйенің өзі қоршаған ортадан басқару бетімен (қабықша) шектелген, көбінесе бұл қабық физикалық болып табылады, яғни табиғи шекаралар.

Термодинамикалық жүйені құрайтын денелер бір -бірімен де, сыртқы ортамен де, зат алмасумен де энергетикалық әсерлесе алады.

Энергияны түрлендіру үшін қолданылатын кез келген жүйе техникалық термодинамикада жұмысшы дене деп аталады. Жұмыс денесінің маңызды қасиеті - олардың әр түрлі термодинамикалық процестерде жұмыс көлемін айтарлықтай өзгерту алу қабілеті. Мұндай денелер газ тәрізді және бу тәрізді заттар болып табылады.

Қоршаған ортамен өзара әрекеттесу сипаты бойынша термодинамикалық жүйелер ашық (сыртқы ортамен және затпен алмасу мен энергия алмасу бар, сурет 1.1, а) және жабық (зат алмасу жоқ, бірақ энергия алмасу болады, 1.1 -сурет, б). Жабық жүйе бірдей мөлшердегі заттан тұрады, бірақ егер жүйенің шекаралары қозғалмалы болса, оның көлемі өзгеруі мүмкін. Мысалы, цилиндрдегі газ (1.2 -сурет) жабық жүйені құрайды. Ашық жүйенің мысалы-нақты шекарамен қоршалған жылуалмастырғыш (1.3-сурет).

Өз кезегінде жабық жүйелер келесіге бөлінеді:

- сыртқы ортамен энергия алмаспайтын оқшауланған жүйелер, яғни. зат немесе энергия алмасу болмайды (1.1 -сурет, в);

- қоршаған ортамен жылу алмасуды болдырмайтын, бірақ жұмысты орындау кезінде көлемнің өзгеруі мүмкін жылу оқшауланған (адиабатикалық) жүйелер;

- тұрақты көлемде жылу алмасу мүмкін болған кездегі жабық жүйелер, яғни механикалық мағынада оқшауланған жүйе.

Жұмыс денесі

Қоршаған орта

а

Q

M

Жұмыс денесі

Қоршаған орта

б

Q

M = 0

Жұмыс денесі

қоршаған орта

в

Q =  0

M = 0

1.1  сурет

Жұмысшы денің физикалық күйі күй параметрлері деп аталатын шамалар жиынтығымен сипатталады (масса, көлем, меншікті көлем, абсолюттік қысым, абсолюттік температура, ішкі энергия, энтропия, концентрация, изохоралық және изобарлық жылу сыйымдылығы және т.б.). Барлық осы физикалық шамалар экстенсивті және интенсивті болып бөлінеді.

Көлеміне тәуелді емес ортаның жергілікті қасиетін сипаттайтын жұмысшы дененің күйінің параметрлері интенсивті параметрлер (қысым, температура және т.б.) деп аталады.

Жүйе массасына пропорционалды болатын жұмыс дене күйінің параметрлері экстенсивті (аддитивті) параметрлер (көлем, ішкі энергия, энтропия және т.б.) деп аталады.

Газ

Газ

Жүйе шекарасы

А ағыны

В ағыны

Жүйе шекарасы

1.2 сурет                                                         1.3 сурет

Жалпы жағдайда, кез келген экстенсивті күй параметрі Е массаға m бөлінеді, сәйкес күйдің нақты параметрі e = E / m болады. Нақты мәндер интенсивті параметрлер класына жатады: жүйе шартты түрде бөлінгенде олар өзгеріссіз қалады.

Тек интенсивті параметрлер күйдің термодинамикалық параметрлері ретінде қызмет етеді.

Барлық бөліктерінде бірдей қасиеттері бар жұмыс денесі біртекті деп аталады. Берілген өзгеріссіз жағдайда жұмысшы дене әрқашан өзінің тепе -теңдік күйіне жетеді. Жұмысшы дененің тепе-теңдік күйі оның барлық параметрлері өзгермеген сыртқы жағдайларда уақыт пен кеңістікте тұрақты болып қалатын күй деп түсініледі. Бұл жағдайда макроскопиялық дене оған сыртқы әсер етпесе, шексіз тұра алады.

Сыртқы ортаның әсерінен туындаған және күй параметрлерінің өзгеруімен сипатталатын жұмыс денесінің күйінің өзгеруі термодинамикалық процесс деп аталады.

Термодинамикалық тепе -теңдік процессі - бұл жұмыс денесінің тепе -теңдік күйлерінің үздіксіз тізбегі.

Термодинамикалық тепе -тең емес процесс - тепе -тең емес,  күйлер тізбегі.

Жүйе тізбектелген күйлер тізбегінен өтіп, бастапқы күйіне оралатын жабық (немесе айналмалы) процесс цикл деп аталады.