В технике применяется достаточно большое число единиц измерения давления, соотношения между некоторыми из них приведены в табл. 1.1.

Таблица 1.1

| Единица | Па (Н/м2) | кгс/см2 | мм рт. ст. | мм вод. ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Па | 1 | 1,02·10-5 | 7,5024·10-3 | 0,102 |
| 1 кгс/см2 | 9,8067·104 | 1 | 735 | 104 |
| 1 мм рт. ст. | 133 | 1,36·103 | 1 | 13,6 |
| 1 мм вод. ст. | 9,8067 | 10-4 | 7,35·10-2 | 1 |

2 тақырып.

Газ қоспалары

Массалық үлес

mi=MiM ; m2=M2M ; m3=M3M …..mn=MnM

Көлем үлесі

ri=ViV; r2=V2V; r3=V3V;……. rn=VnV;

анық, М1+ М2+ М3+….+ Мn= M

m1+ m2+ m3+…..+ mn=1

сонымен V1+ V2+ V3+….+ Vn= V

r1+ r2+ r3+…..+ rn=1

Массалық үлесті көлемдік үлеске айналдыру үшін келесі формулалар қолданылады:

ri=miµi1nmiµi

Көлемдік үлесті массалық үлеске ауыстыру:

mi=ri∙μi1nri∙μi

Қоспа тығызыдығы келесі өрнекпен анықталады:

ρсм=ri∙Pi кг/м3

немесе массалық үлесі белгісіз болса

ρсм=11nmiρi , кг/м3

Қоспаның нақты көлемі ρсм кері көрсеткіш, сондықтан, егер қоспаның көлемдік құрамы берілсе:

ϑсм=11nri∙ρi , м3/кг

Егер массалық үлесі белгілі болса, онда

ϑсм=1nmiρi, м3/кг

Газ қоспасының анық молекулярлық массасын анықтауға болады

μсм=1nri∙μi

немесе массалық кұрам бойынша

μсм=11nmiμi

Газ коспасының тұрақтысын қоспаға кіретің газ тұрақтысының жеке компоненттерімен, немесе қоспаның айқын молекулярлық массасы арқылы көрсетуге болады

Rсм=1nmi∙Ri,  Дж/(кг∙К)

немесе

Rсм=8314μсм=83141nri∙μi      Дж/(кг·К)

P=P1+P2+P3+….+Pn

p1=pr1, p2=pr2, pi=pri

pi=mi∙RiRсм∙ρ