Системы высот

2.6.1 Определение систем высот.

Для передачи высот от начала нивелирной сети – точки А на поверхности геоида (рисунок 2.6) к точке В, методом геометрического нивелирования суммируют все превышения, измеренные на всех станциях:

.                                                 (27)

Получаемая подобным образом высота зависит от пути нивелирования. Это вызвано непараллельностью уровенных поверхностей, обусловленной наличием аномальных масс.

Рисунок 2.6 – Поверхности относимости в системах высот

Проведем в точках А и М уровенные  (эквипотенциальные) поверхности WA = const и WM = const. Уровенная поверхность, проходящая через точку А и совпадающая с уровнем моря, является геоидом. Следует иметь в виду, что топографическая поверхность моря в спокойном состоянии не является эквипотенциальной поверхностью. Несовпадение между ними может достигать 2.5 м. Проведем также силовые линии АА0 и ММ0 до их пересечения с эллипсоидом. Ортометрической высотой называется расстояние между геоидом и данной точкой, отсчитываемое по силовой линии, проходящей через точку. Ортометрическая высота для точки М может быть получена по формуле:

,                                                   (28)

где gm – среднее значение реальной силы тяжести на отрезке ММ1;

g  – измеренное значение реальной силы тяжести вдоль линии АМ.

Без ущерба для точности ортометрическую высоту можно отсчитывать по нормали к эллипсоиду. Недостатком ортометрических высот является то, что для их точного вычисления требуется знание строения земной коры, иными словами, точность вычисления ортометрических высот от принятой гипотезы о строении земной коры.

От этого недостатка свободна предложенная М.С. Молоденским система нормальных высот, в которых высота точки может быть вычислена по формуле:

,                                                 (2.29)

где γm – значение нормальной силы тяжести на высоте  над эллипсоидом. На поверхности эллипсоида нормальная сила тяжести γ0 вычисляется по формуле Гельмерта (или формуле Сомильяна):

,                                         (2.30)

где

;                                            (2.31)

.                                        (2.32)

Нормальная сила тяжести во внешнем пространстве находится по формуле:

(2.33)

где Н – высота над эллипсоидом. Значения коэффициентов приводятся для эллипсоида со сжатием α = 1/298.257 ± 0.001 и силе тяжести на экваторе          γе = 978030 мгал.

Нормальные высоты определяются теоретически строго, поскольку γm может быть вычислено практически безошибочно. Нормальные высоты, вычисленные по формуле (2.29), отсчитываются от поверхности квазигеоида. Разность между ортометрической и нормальной высотой можно оценить по формуле [Машимов, 1982]:

.                                       (2.34)

В горных районах возможно отступление квазигеоида от геоида до –            2 – 3 м, но в большинстве случаев оно имеет величину порядка нескольких сантиметров. На морях и океанах квазигеоид совпадает с геоидом.

При измерениях базовых линий с применением GPS технологий относительными методами измеряется разность эллипсоидальных высот:

.                                                 (2.35)

Чтобы передать нормальную (или ортометрическую) высоту на точку М, необходимо знать высоты квазигеоида (или геоида) над эллипсоидом для начала и конца базовой линии, то есть нужно привлекать информацию о квазигеоиде (геоиде):

,   .               (2.36)

2.6.2 Балтийская система высот.

Современная нивелирная сеть России (СНГ) подразделяется на сети I, II, III и IV классов. Главной высотной основой являются сети I и II классов, прокладываемые вдоль железных дорог, шоссе, улучшенных грунтовых дорог, по берегам больших рек, а иногда и по грунтовым дорогам и тропам.

Нивелирная сеть строится в виде замкнутых полигонов и отдельных линий большой протяженности. Нивелирная сеть II класса опирается на реперы I класса и создается в виде полигонов с периметром от 400 до 800 км в обжитых районах и 1 000 – 2 000 км – в необжитых районах. На востоке страны нивелирные линии I и II классов иногда достигают 6 000 – 7 000 км. Сети III и IV классов прокладываются внутри полигонов высшего класса, причем для III класса предельное значение периметра полигона – не более 150 км (в восточных районах – до 300 км), а длины линий IV класса – не более 50 км. Нивелирные сети всех классов закрепляются на местности реперами или стенными марками не реже, чем через 5 км. Невязки в нивелировании I, II, III и IV классов не должны превышать в миллиметрах соответственно , ,  и , где L – длина хода, в км.

К середине 1970-х гг. в СССР была построена высокоточная нивелирная сеть I и II классов. Общая протяженность линий I класса составила 70 000 км, а линий II класса – 360 000 км. При уравнивании нивелирная сеть I и II классов была разбита на блоки «Запад» и «Восток», граница между которыми проходила по линии I класса «Архангельск – Казань – Аральское море – Арысь». Вычисления выполнялись в системе нормальных высот от нуля Кронштадтского футштока. Средние квадратические ошибки на один километр нивелирного хода составили:

|  | I класс | II класс |
| --- | --- | --- |
| Блок «Запад» | 1.6 мм | 2.7 мм |
| Блок «Восток» | 2.1 мм | 3.6 мм |

Это говорит о том, что сеть, закрепляющая Балтийскую систему высот 1977 г. (БСВ-77), протянувшаяся более, чем на 10 000 км по долготе и на 3 000 км по широте, построена с очень высокой точностью. Наиболее удаленные от Кронштадтского футштока пункты определены со средней квадратической ошибкой не более 15 см [Яковлев, 1989]. По данным ЦНИИГАиК, точность нивелирных сетей по результатам уравнивания характеризуется следующими средними квадратическими ошибками на километр хода [Национальный отсчет, 1995]:

| I класс | 0.5 мм, |
| --- | --- |
| II класс | 0.8 мм, |
| III класс | 1.6 мм, |
| IV класс | 6 мм. |

2.7 Топоцентрические системы координат

Начало топоцентрической системы находится в некоторой точке наблюдений А, а оси параллельны осям соответствующих геоцентрических координатных систем. Следовательно, можно образовать истинную небесную топоцентрическую систему , среднюю небесную топоцентрическую систему на эпоху t –  , общеземную топоцентрическую систему AX'Y'Z' и другие. С помощью таких координат задается взаимное положение пунктов. Связь между этими системами выражается теми же формулами, что и между геоцентрическими системами.

Очень часто при  построении геодезических сетей спутниковыми методами применяются локальные геодезические координаты, основной плоскостью которых является плоскость геодезического горизонта, ось U направлена в геодезический зенит пункта, ось N – на север, а ось Е – на восток (рисунок  2.7). Связь координат ENU с топоцентрическими X'Y'Z' определяется формулой:

.                                                    (2.37)

Матрица R выражается через геодезические координаты пункта А:

.              (2.38)

Рисунок 2.7 – Система локальных координат NEU

Сферическими координатами пункта В в данной системе являются: геодезический азимут α и геодезическая высота над горизонтом h:

.                                          (2.39)

Очевидно, что координаты Е, N, U с пункта А и В и с пункта В и А различаются не только по знаку, но и по величине.