Минералы и горные породы

Примеры описания минералов и горных пород

1. Кварц, относится к классу оксидов, формула SO2 цвет белый, блеск на гранях стеклянный, на изломе жирный, плотность средняя, излом раковистый, спайность весьма несовершенная, черта белая, твердость 7, встречается в виде отдельных кристаллов и сплошных кристаллических масс. Происхождение может иметь магматическое, пневматолитовое, гидротермальное, метаморфическое или метасоматическое, характерные свойства – отсутствие спайности, высокая твердость.

2. Гранит–магматическая глубинная горная порода, относится к классу кислых пород (содержание оксида кремния 65–75 %), цвет светло-серый, структура полнокристаллическая, главные породообразующие минералы – ортоклаз и кварц, второстепенные минералы – биотит и роговая обманка.

3. Галечниковый конгломерат — осадочная горная порода, относится к классу обломочных пород, цвет серо-бурый, размер обломков 1–3 см, 4 обломки окатаны и сцементированы, в обломках – базальты, мрамор и кремнистые породы, имеет морское происхождение.

4. Тальковые сланцы – метаморфическая горная порода, сланцеватая текстура, состоит из талька, образованы при низкотемпературном

метаморфизме ультраосновных магматических пород.

Минералы

Минералы — это твердые природные тела, характеризующиеся кристаллохимической однородностью. Они слагают горные породы, входят в состав руд. Известно более 2000 минералов, но широкое распространение имеют всего несколько десятков, которые называются породообразующими.

Большинство минералов являются кристаллическими, и лишь немногие – аморфными. Кристаллическое строение выражено в образовании геометрически правильной многогранной формы кристаллов. Кристаллы бывают кубические, призматические, столбчатые, игольчатые, пластинчатые, таблитчатые, листоватые и чешуйчатые. Они могут встречаться как в виде отдельных кристаллов, так и в виде кристаллических скоплений (агрегатов), которые часто имеют вид сплошных зернистых или плотных масс. Кроме этого, наблюдаются различные скопления кристаллов, имеющие следующие названия:

дендриты – ветвящиеся сростки кристаллов, образующиеся при быстрой кристаллизации (например, иней, который представляет собой дендриты льда);

друзы – группа крупных кристаллов, сросшихся основаниями и прикрепленных к общему субстрату;

секреции (жеоды) – щетка кристаллов, выросшая на стенках пустот в горных породах;

конкреции – радиально расположенные кристаллы вокруг какоголибо центра кристаллизации, образующие единое тело округлой формы;

оолиты – концентрическое нарастание минерального вещества вокруг какого-либо центра (песчинки и т.п.);

сталактиты и сталагмиты – натечные образования, свисающие в виде сосулек сверху (сталактиты) или растущие снизу (сталагмиты).

Минералы отличаются друг от друга по внешним признакам и физическим свойствам. Это позволяет во многих случаях отличать их друг от друга, не прибегая к тонким кристаллооптическим и химическим методам. К таким диагностическим признакам относятся: цвет в куске, цвет в порошке (цвет черты), блеск, прозрачность, плотность, излом, спайность, твердость и некоторые характерные свойства минералов.

Цвет минерала связан с наличием определенного набора элементов красителей – хромофоров. Минералы могут иметь как один цвет, так и несколько цветов.

Цвет минерала в порошке не всегда сходен с цветом минерала в куске. Для группы минералов (особенно для рудных минералов) это свойство является диагностическим. На практике для определения цвета минерала в порошке применяют бисквиты (пластинки неглазурованного фарфора), на которых остается след (черта), если по ней провести минералом. Поэтому обычно говорят не цвет минерала в порошке, а цвет черты минерала.

Блеск минерала является его характерным физическим свойством. Он зависит от показателя светопреломления и типа минерального агрегата. Различают блеск алмазный, стеклянный, металлический, матовый и др.

Прозразночность минерала определяется его способностью пропускать свет. Различают прозрачные, непрозрачные и просвечивающие по тонкому краю минералы.

Плотность минералов определяется отношением массы к занимаемому объёму. Она изменяется в пределах 0,9 – 23 г/см3, а для главных породообразующих минералов составляет 2 – 3,5 г/см3. Минералы по плотности условно разделены на четыре группы: легкие (менее 2,5 г/см3), средние (2,5–4,0 г/см3), тяжёлые (4,0–6,0 г/см3) и очень тяжёлые (более 6 г/см3).

Излом образуется при раскалывании кристалла. Он бывает раковистый, неровный, занозистый, землистый и т.д.

Спайность – это свойство кристалла раскалываться по плоскостям, параллельным действительным или возможным граням. В зависимости от резкости проявления данного свойства различают спайность весьма совершенную (кристаллы легко расщепляются по определенному направлению на листочки или пластинки), совершенную (кристаллы при раскалывании ограняются зеркальными поверхностями спайности), среднюю (при раскалывании кристалла образуются как ровные, так и шероховатые поверхности), несовершенную (плоскость спайности образуется очень редко) и весьма несовершенную (спайность отсутствует).

Твёрдость минерала зависит от химического состава и строения кристаллической решетки. Она определяется по относительной шкале твердости (шкала Мооса), вклачающей 10 минералов — тальк, гипс, кальцит, флюорит, апатит, ортоклаз, кварц, топаз, корунд, алмаз. Порядок расположения эталонных минералов в шкале соответствует возрастанию их твердости на единицу. Для определения твердости исследуемого минерала его сравнивают по твердости с эталонным минералом при помощи царапания их друг о друга. Таким образом подбирается эталонный минерал, близкий по твердости к исследуемому.

Характерные свойства, т.е. свойства, присущие одному или строго ограниченному числу минералов, являются хорошим диагностическим признаком. Они нередко позволяют быстро определить минерал. К таким свойствам могут относиться яркий цвет, блеск, прозрачность, форма, спайность, вкус, запах, взаимодействие с соляной кислотой и т.п.

В зависимости от происхождения (генезиса) выделяют следующие группы минералов:

магматические – образуются при кристаллизации магмы;

вулканические – образуются при кристаллизации лавы и при осаждении из вулканических паров и газов (экзгаляций);

гидротермальные – образуются из горячих водных растворов;

пневматолитовые – образуются из горячих газовых растворов;

метаморфические – образуются в недрах планеты за счет других минералов, оказавшихся в физико-химических условиях, отличных от первоначальных условий их образования;

метасоматические – образуются при химическом замещении других минералов;

хемогенные (химические, гидрохимические) – образуются при осаждении в водной среде;

органогенные – образуются при участии бактерий или представляют собой скопления скелетов (раковин) различных животных и растений;

гипергенные – образуются при химическом выветривании на поверхности.

В зависимости от химического состава все минералы разделены на классы, из которых на лабораторных занятиях изучаются следующие:

1. Самородные элементы, состоящие из одного химического элемента. Известно около 45 минералов данного класса (золото, платина, сера, графит и др.), которые составляют по весу 0,1% земной коры;

2. Сульфиды – соединения металлов с серой, образующие ряд важнейших руд на медь, свинец, цинк и т.д. Данный класс объединяет около 200 минералов и составляет по весу 0,25 % земной коры;

3. Галогены – соли галоидоводородных кислот. В этот класс входит около 100 минералов;

4. Оксиды и гидроксиды – соединения различных химических элементов с кислородом (оксиды) и гидроксильной группой ОН (гидроксиды). К данному классу относятся около 200 минералов, которые составляют по весу 17 % земной коры;

5. Карбонаты – соли угольной кислоты. В класс карбонатов входит около 80 минералов, составляющих по весу 1,7 % земной коры;

6. Сульфаты – соли серной кислоты. Класс объединяет 260 минералов, составляющих по весу 0,1 % земной коры;

7. Фосфаты – соли фосфорной кислоты. К фосфатам относятся около 350 минералов, составляющих по весу 1 % земной коры;

8. Силикаты – солеобразные химические соединения, имеющие в основе кристаллической решетки кремнекислородный тетраэдр [SiO4]4–, соединённый с другими химическими элементами. В тетраэдре часть ионов кремния может замещаться ионами алюминия. В подобном случае минералы называются алюмосиликатами. К классу силикатов относятся до 800 минералов, составляющих по весу 75–85 % земной коры. К нему относятся наиболее распространенные в коре породообразующие минералы.