Введение

Цель изучения данной дисциплины: получить знания о современных спутниковых системах радиосвязи и телерадиовещания; их назначении, принципах построения, эффективных способах выбора основных параметров  и методиках проектирования, методах организации первичных электрических каналов по различным системам спутниковой радиосвязи.

В результате изучения дисциплины студент должен:

- приобрести знания о построении современных спутниковых системах;

- уметь использовать полученные знания для выполнения энергетических расчетов и общего проектирования спутниковых систем связи и телерадиовещания;

- приобрести навыки работы с приборами и аппаратурой, которая используется при настройке и технической эксплуатации спутниковых систем.

Курс «Спутниковые системы радиосвязи и телерадиовещания» изучается на завершающем этапе обучения студентов.

В курсе ССРиТРВ принят единый методологический подход к изучению современных спутниковых систем и устройств. Основополагающими дисциплинами при изучении курса «Спутниковые системы радиосвязи и телерадиовещания» являются «Теория электрической связи», «Теория передачи ЭМВ», «Радиопередающие устройства», «Радиоприёмные устройства», «Основы теории цепей», «Электроника». Предусмотренные программой ССРиТРВ знания являются базой для освоения специальности и формирования дипломированных специалистов направлений телекоммуникации.

Лекция 1. Состав и назначение систем спутниковой связи

Цель: изучение основных понятий систем спутниковой связи.

Содержание: перечисляются все термины, рекомендуемые «Регламентом радиосвязи».

Основная идея создания систем спутниковой связи проста: промежуточный ретранслятор системы связи размещается на искусственном спутнике Земли (ИС3). Спутник движется по достаточно высокой орбите длительное время без затрат энергии на это движение. Энергоснабжение бортового ретранслятора и других систем спутника осуществляется от солнечных батарей, работающих почти все время под лучами ничем не затемненного Солнца.

На достаточно высокой орбите ИСЗ «видит» очень большую территорию - около одной трети поверхности Земли, поэтому через его бортовой ретранслятор могут непосредственно связаться любые станции, находящиеся на этой территории. Трех ИСЗ может быть достаточно для создания почти глобальной системы связи. В то же время современные технические средства позволяют сформировать достаточно узкий луч, чтобы при необходимости сконцентрировать энергию передатчика ИСЗ на территории небольшого государства. Это создает возможность эффективно использовать ИСЗ также и для обслуживания небольших зон.

По изложенным причинам спутниковая связь, начавшая свое развитие в середине 60-х гг. с появлением советского спутника «Молния» и американского «Телстар», быстро развивается во всем мире.

Создано большое число систем спутниковой связи и вещания, различных по функциям, обслуживаемой зоне, составу, емкости.

Приведем определения основных понятий, рассматриваемых в Справочнике, руководствуясь «Регламентом радиосвязи», ГОСТ, сложившейся практикой применения терминов.

Космическая радиосвязь- радиосвязь, при которой используют космические станции, расположенные на ИСЗ или других космических объектах. Космическая станция  (КС) - станция, расположенная на объекте, который находится за пределами основной части атмосферы Земли (либо находился там, либо предназначен для вывода), например, на ИСЗ.

Земная станция (ЗС) - станция радиосвязи, расположенная на земной поверхности (или в основной части земной атмосферы) и предназначенная для связи с космическими станциями либо с другими земными станциями через космические станции или другие космические объекты, например, пассивные (отражательные) ИСЗ.

Спутниковая связь - связь между земными станциями через космические станции или пассивные ИСЗ. Таким образом, спутниковая связь - частный случай космической радиосвязи.

Спутниковая линия - линия связи между земными станциями с помощью одного ИСЗ, на каждом направлении включает в себя участок Земля - спутник (рисунок 1) («линия вверх») и участок спутник - Земля  («линия вниз»).

Земные станции соединяются с узлами коммутации сети связи (например, с междугородной телефонной станцией - МТС), с источниками и потребителями программ телевидения, звукового вещания с помощью наземных соединительных линий (рисунок 1) либо устанавливаются непосредственно на МТС, телецентре и тому подобных источниках и потребителях информации.

Спутниковое вещание – передача радиовещательных программ (телевизионных и звуковых) от передающих земных станций к приемным через космическую станцию – активный ретранслятор. Таким образом, спутниковое вещание - это частный случай спутниковой связи, отличающийся передачей определенного класса односторонних (симплексных) сообщений, принимаемых одновременно несколькими ЗС либо большим числом приемных станций (циркулярная передача).

В зависимости от типа земных станций и назначения системы различают следующие службы радиосвязи:

Фиксированная спутниковая служба (ФСС) - служба радиосвязи между ЗС, расположенными в определенных, фиксированных пунктах, при использовании одного или нескольких спутников; к фиксированной спутниковой службе относят также фидерные линии (линии подачи программ на космическую станцию) для других служб космической радиосвязи, например для радиовещательной спутниковой или спутниковой подвижной служб;

подвижная спутниковая служба (ПСС) - между подвижными ЗС (или между подвижными и фиксированными ЗС) с участием одной или нескольких космических станций (в зависимости от места установки подвижной ЗС различают сухопутную, морскую, воздушную подвижные спутниковые службы);

Радиовещательная спутниковая служба (РСС) - служба радиосвязи, в которой сигналы космических станций предназначены для непосредственного приема населением. При этом непосредственным считается как индивидуальный, так и коллективный прием; в последнем случае программа вещания доставляется индивидуальным абонентам с помощью той или иной наземной системы распределения - кабельной или эфирной - передатчиком небольшой мощности. Заметим, что термин «радиовещание» объединяет телевизионное и звуковое вещание. Определенная таким образом радиовещательная спутниковая служба включает в себя не все виды систем спутникового вещания, а только те, которые предназначены для приема на сравнительно простые и недорогие приемные установки с качеством, достаточным для абонента, но часто более низким, чем это требуется от магистральных линий подачи программ на наземные вещательные станции.

При передаче радиовещательных программ с помощью систем ФСС различают прямое и косвенное распределение программ. В случае прямого распределения программы подают от системы ФСС непосредственно на наземные вещательные станции без каких-либо промежуточных распределительных систем, а в случае косвенного распределения программы поступают от земных станций ФСС для дальнейшего распределения по наземным сетям к различным наземным вещательным станциям.

Системы спутниковой связи (ССС) применяют для передачи различных видов информации:

программ телевидения; при этом следует различать системы обмена ТВ программами между равноправными ЗС и системы циркулярного распределения программ от передающей станции к большому числу приемных ЗС;

других видов симплексных сообщений, чаще всего циркулярного характера: изображений газетных полос, программ звукового вещания;

телефонных сообщений, дуплексных по своему характеру; каналы тональной частоты или их группы можно использовать для обмена другими видами информации - телеграфной, дискретной от ЭВМ и других источников.

В зависимости от вида передаваемой информации различают универсальные многофункциональные системы, ЗС которых обмениваются различными видами информации (таковы Intelsat, «Орбита», ССС Канады Telesat и др.), и специализированные - для передачи одного вида или нескольких однородных видов информации (например, системы спутникового вещания «Экран», НТВ-Плюс для циркулярного распределения телевизионного и звукового вещания).

По охватываемой территории, размещению и принадлежности ЗС, структуре управления ССС можно подразделить на: международные, в состав которых входят станции различных стран; такие системы могут быть глобальными (со всемирным охватом), как «Интерспутник», Intelsat, либо региональными, как Evtelsat, Arabsat; национальные, все 3С которой расположены в пределах одной страны, в том числе зоновые, все 3С которой расположены в пределах одной из зон (районов) страны, и ведомственные (деловые, фирменные) системы; 3С которых принадлежат одному ведомству (организации, фирме) и передают только деловую информацию и данные в интересах ведомства.

В состав любой ССС, несмотря на их различие, входят несколько одинаковые по назначению элементы:

Космические станции (КС), представляющие собой ретрансляционное (приемопередающее) устройство, размещенное на искусственном спутнике Земли, с антеннами для приема и передачи радиосигналов и системами обеспечения: источниками энергоснабжения, системами ориентации антенн (на Землю) и солнечных батарей (на Солнце), системами коррекции положения ИС3 на орбите, терморегулирования и т.д.; земные станции (3С) различного типа.

Рассмотрим подробнее типы 3С.

Приемные ЗС распределительных систем  (систем спутникового вещания)- самый простой тип станций, осуществляющих только прием телевизионных программ и (или) других циркулярных программ, например, звукового вещания, изображений газетных полос; обычно приемные 3С для удешевления снабжают антенной малого размера, а число таких ЗС в системе велико.

Передающие ЗС системы спутникового вещания (3С фидерной линии) - станции, осуществляющие передачу на участке 3емля - ИС3 циркулярных программ, подлежащих распределению по сети приемных станций; если передающая 3С находится в пределах обслуживаемой зоны и на ней возможен прием сигналов, излучаемых ИС3 этой системы, то такой прием обычно осуществляется для контроля качества вещания; передающих станций в системе может быть несколько.

Приемопередающие ЗС ПСС (ЗС1), работающие в сети дуплексной телефонной связи (в том числе с возможностью передачи по телефонным каналам, или группам каналов других видов сообщений - телеграфных, данных, программ звукового вещания и пр.), а также в сети обмена телевизионными программами; такие станции часто бывают укомплектованы аппаратурой, позволяющей работать через несколько стволов ИС3 одновременно; нередко приемопередающие станции телефонной системы являются также передающими или приемными станциями системы вещания; таковы многие 3С «Орбита» (3С1, 3С2).

Контрольные ЗС - станции, контролирующие режим работы ретранслятора космической станции, соблюдение земными станциями сети важных для работы всей сети показателей – излучаемой мощности, частоты передачи, поляризации, качества модулирующего сигнала и т.п. Роль контрольных ЗС в поддержании нормальной работы системы велика. Часто функции контрольной станции возлагаются на одну из передающих или приемопередающих станций сети.

Контрольные и центральные станции сети обычно имеют возможность обмена информацией со станциями сети по специально создаваемой подсистеме служебной связи. Обычно удается образовать эту подсистему через тот же ИСЗ, через который работает основная сеть, но в некоторых случаях приходится использовать наземные каналы служебной связи.

Земные станции системы управления и контроля ИС3 - станции, осуществляющие управление функционированием КС и всеми другими подсистемами ИС3, контроль за их состоянием, выводом ИС3 на орбиту при первоначальных испытаниях и вводе в эксплуатацию КС.

Соединительные наземные линии служат для соединения ЗС с источниками и потребителями передаваемой информации, поскольку ЗС обычно удалена от них.

Выносное оборудование - та часть оборудования спутниковой связи, которая располагается на других объектах. Так, на МТС могут устанавливаться эхозаградители, аппаратура уплотнения, каналообразования и модуляции.

Центр управления системой связи - орган, осуществляющий руководство эксплуатацией системы и ее развитием.