# Лекции 3.

# 3 Классификация и характеристика служб и услуг

Цель лекции:  Рассмотреть основные типы оборудования, используемые в сетях следующего поколения.

Содержание:

а) Softswitch;

б) шлюз;

в) терминальное оборудование.

## 3.1 Классификация служб

Для группирования услуг ITU-T использует понятие «служба электросвязи» (Рекомендация Е.420). Служба – это комплекс аппаратных и программных средств сети связи, а также поддерживающих их средств технической эксплуатации, технического обслуживания и административного управления, которые обеспечивают предоставление услуг пользователю.

Службы разделяют на абонентские и клиентские, в зависимости от характера взаимодействия пользователей с ними. Абонентские службы предоставляют услуги пользователям в помещениях абонентов с помощью терминалов, находящихся в их ведении (квартирных и учрежденческих телефонных аппаратов, учрежденческих факсимильных и телексных аппаратов, персональных компьютеров и т.п.). Отношения абонентской службы с пользователями строятся на основе договора.

Клиентские службы предоставляют услуги пользователям с помощью оконечных устройств, расположенных в пунктах общего пользования (телефонных переговорных пунктах, пунктах приема телеграмм и др.).

В табл. 3.1 приведены существующие и перспективные службы и услуги, а также сети связи, на которых базируются службы.

Таблица 3.1. Существующие и перспективные службы и услуги телекоммуникационных сетей

| Службы | Услуги | Используемые сети электросвязи |
| --- | --- | --- |
| 1. Телефонной связи, в том числе – с пользователями сетей подвижной связи | Установка телефонного аппарата | ССОП, сеть подвижной связи, ISDN общего пользования, сеть ограниченного пользования |
|  | Местный телефонный разговор |  |
|  | Междугородный телефонный разговор |  |
|  | Международный телефонный разговор |  |
|  | Телефонный разговор абонента сети подвижной связи |  |
|  | Разговор или передача данных через ISDN |  |
|  | Дополнительные услуги |  |
| 2. Телеграфная, телекс, AT, объединенная служба АТ/телекс | Телеграммы | Телеграфная сеть ОП, сеть телекс, сеть AT, объединенная сеть АТ/телекс, сети ПД ОП с КП |
|  | Переговоры по AT, телексу |  |
|  | Дополнительные услуги |  |
| 3. Передача данных с КП, ПД по телефонным сетям, ПД по ISDN, ПД по арендованным каналам | Соединение в сети данных | Сеть ПД с КП, ССОП, сеть ограниченного пользования, ISDN, некоммутируемая сеть |
|  | Соединение для передачи данных по ССОП |  |
|  | Соединение для передачи данных по ISDN |  |
|  | Сдача каналов в аренду для передачи данных |  |
|  | Дополнительные услуги |  |
| 4. Телематическая: телефакс гр. 3, 4; бюрофакс, телетекст, видеотекс, обработка сообщений, | Телефакс гр. 3 | ССОП, сеть ограниченного пользования, сеть ПД с КП, N-ISDN, доп. сетевые средства: видеотексные центры, узлы обработки сообщений |
|  | Телефакс гр. 4 |  |
|  | «Смешанный режим» |  |
|  | Бюрофакс |  |
|  | Телетекст |  |
|  | Видеотекс |  |
|  | Обработка сообщений |  |
|  | доступ к Internet |  |
|  | Индивидуальное дисковое пространство |  |
|  | Виртуальная частная сеть (VPN) |  |
| 5. Передачи газет | Передача газетной полосы | Некоммутируемая сеть передачи газет |
|  | Передача цветных изображений |  |
| 6. Телеконференций | Телеконференции (видеографические, аудиографические) | ISDN, сети диспетчерских служб |
| 7. Мультимедиа | Мультимедиа (звук, текст, подвижные и неподвижные изображения) | B-ISDN |
| 8. Вещательные проводного звукового вещания, распределение программ звукового вещания, распределение программ телевещания, кабельного телевидения | Установка однопрограммной радиоточки | Некоммутируемая сеть проводного звукового вещания |
|  | Установка многопрограммной радиоточки |  |
|  | Передача сигналов звукового вещания | Сеть распределения программ звукового вещания |
|  | Передача сигналов телевизионного вещания | B-ISDN, сеть распред. программ телевещания |
|  | Передача сигналов кабельного телевидения | сеть кабельного телевидения |
|  | Дополнительные услуги |  |
| Справочно-информационные | информация о телекоммуникационных услугах; об адресах абонентов сети; о номерах абонентских оконечных устройств; о порядке и правилах предоставления телекоммуникационных услуг и много других. | ССОП, сеть подвижной связи, ISDN общего пользования, cеть ПД с КП |

Важная современная тенденция развития телекоммуникационных сетей – появление большого количества новых служб и услуг (доступ к Internet, Индивидуальное дисковое пространство, виртуальная частная сеть и др.), при незначительном увеличении числа новых типов сетей. В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» [3] все предоставляемые пользователям услуги телекоммуникационных сетей должны иметь подробную спецификацию, включающую количественную оценку показателей качества.

## 3.2 Классификация услуг

В Рекомендации ITU-T I.112, относящейся к цифровым сетям с интеграцией служб (ISDN), услуги предлагается разделить на два вида (рисунок 3.1):

- основные услуги (Basic Services);

- дополнительные услуги (Supplementary Services).

В состав основных услуг входят:

- услуги доставки (Bearer service);

- услуги предоставления связи (Teleservice).

Подсеть с КК

(каналы B)

Подсеть с КП

(каналы B)

Подсеть сигнализации

с КП (каналы D и E)

PC

Telephone

PC

Telephone

Услуги доставки

информации (Bearer Services), реализуются протоколами уровней 1-3

Услуги предоставления связи (Teleservices), реализуются протоколами уровней 4-7

ISDN

Услуги ISDN (Service ISDN)

Основные услуги

(BASIC SERVICES)

Услуги предо-

ставления связи

(Teleservices)

Услуги

доставки

информации

(Bearer Services)

Дополнительные услуги

(SUPPLEMENTARY SERVICES)

Рисунок 3.1. Классификация услуг ISDN

Примеры основных и дополнительных услуг приведены на рисунке 3.2.

Услуги доставки (переноса) информации характеризуются:

- типами соединений (CT);

- классом качества услуги (CoS);

- параметрами трафика (TP).

Услуги переноса предоставляются многопротокольной транспортной сетью и заключаются в прозрачной передаче информации пользователя между сетевыми окончаниями (NT) без какого-либо анализа или обработки её содержания.

Услуга переноса, ориентированная на соединение, предназначена для передачи информации с помощью протоколов, требующих предварительного установления соединения (ATM, Frame Relay, X.25 и т.д.), или для передачи информации в режиме эмуляции синхронных цифровых каналов.

Услуга переноса, не ориентированная на соединение, предназначена для передачи информации с применением технологий, не требующих установления соединения, например, IP, Ethernet, Token Ring. Данная услуга предполагает реализацию в транспортной сети функций сервера CLS (Connectionless Server), основная задача которого заключается в обработке адресов получателей (включая групповые адреса) и управлении доставкой информации пользователя через многопротокольную транспортную сеть.

Применение услуг переноса для сетей с технологией ATM определено в РД 45.123-99 "Порядок применения технологии асинхронного режима переноса на Взаимоувязанной сети связи России".

Услуги предоставления связи подразделяются на две группы, различающиеся степенью участия в их реализации технических средств сети. Участие сетевых технических средств при оказании услуг первой группы состоит, как правило, в предоставлении услуг доставки и, если нужно, дополнительных услуг; остальные функции, необходимые для обеспечения связи, выполняются абонентскими терминалами. При оказании услуг второй группы от сети требуются не только услуги доставки информации, но и привлечение специальных сетевых средств (например, сетевых баз данных).

Дополнительные услуги самостоятельно не предоставляются, они используются в сочетании с той или иной основной услугой, расширяя возможности и повышая удобства пользования этой услугой.

Любая услуга идентифицируется именем и может быть определенным образом описана. Рекомендованная ITU-T методика предусматривает текстовое определение и описание услуги, ее статическое описание с помощью так называемых атрибутов и динамическое описание услуги графическими средствами (с помощью стрелочных и/или SDL-диаграмм).

Приведем пример статического описания услуги, тем более что именно с помощью атрибутов пользователь информирует сеть о характере нужной ему услуги. На рисунке 3.3 приведена эталонная модель протоколов мультисервисной сети (МСС). Имеются атрибуты нижних уровней (1, 2 и 3) и атрибуты верхних уровней (4-7).

-

1.Телефония F=3,1 кГц;

2.Телефония F=7,0 кГц;

3. Аудио F=15 кГц;

4.Видеотелефония;

5.Телефакс гр. 3;

6. Телефакс гр. 4;

7.Видеотекс (videotex);

8. Видео по запросу;

9. Текст-факсимиле;

10. …

1. с КК:

(коммутируемых

и полупостоянных)

1.1 Речь;

1.2 64 Кбти/с, без

ограничений;

1.3 3,1 КГц, аудио.

2. с КП:

2.1 Виртуальное

и постоянное

виртуальное соединение по каналу В

по BRI и PRI.

2.2 Виртуальное

и постоянное

виртуальное соединение по каналу D

по BRI и PRI.

- Ускорение и упрощение

управления созданием

коммутируемого соединения

2. Автоматическое завершение

неудачных попыток соединений

3. Ограничения возможностей

связи

4. Организация многосторон-

них соединений

5. Идентификация номера

абонента

6. Предоставление информации

об оплате за услуги

7. Образование групп общих

интересов

8. Дополнительные возможно-

сти передачи информации

Рисунок 3.2. Примеры основных и дополнительных услуг

Услуги доставки

информации

(Bearer Services)

Услуги предоставления связи

(Teleservices)

Дополнительные услуги

(Supplementary Services)

Верхние

уровни

Верхние

уровни

7

.

.

4

3

2

1

Плоскость C

Плоскость U

Плоскость M

Рисунок 3.3. Эталонная модель протоколов МСС

Атрибуты нижних уровней, в свою очередь, подразделяются на атрибуты доставки (переноса) информации (режим переноса, скорость переноса, информационная ориентация переноса и др.) и атрибуты доступа (имя канала доступа и его скорость, протокол сигнального доступа, протокол информационного доступа).  Атрибуты верхних уровней представляют собой имена протоколов верхних уровней модели взаимодействия открытых систем (ВОС) [4]. При описании услуг доставки информации используются атрибуты нижних уровней, а также общие атрибуты, дающие сведения:

- о нужных дополнительных услугах;

- о требованиях к качеству обслуживания;

- о необходимости привлечения функций сопряжения сетей.

При описании услуг предоставления связи используются атрибуты нижних уровней, атрибуты верхних уровней, а также специальный атрибут, указывающий тип информации пользователей.

Оборудование мультисервисной сети

Softswitch  Softswitch   реализует функции по логике обработки вызова, доступу к серверам приложения, сбору статистической информации, сигнальному взаимодействию с сетью ТфОП и внутри пакетной сети, управлению установлением соединения и др.

Softswitch является основным устройством, реализующим функции уровня управления коммутацией и передачей информации.

В оборудовании Softswitch должны быть реализованы следующие основные функции:

- функция управления базовым вызовом, обеспечивающая прием и обработку сигнальной информации и реализацию действий по установлению соединения в пакетной сети;

- функция аутентификации и авторизации абонентов, подключаемых в пакетную сеть как непосредственно, так и с использованием оборудования доступа ТфОП;

- функция маршрутизации вызовов в пакетной сети;

- функция тарификации, сбора статистической информации;

- функция управления оборудованием транспортных шлюзов;

- функция предоставления ДВО (дополнительных видов обслуживания). Реализуется в оборудовании Softswitch или совместно с сервером приложений;

- функция ОАМ&Р: эксплуатация, управление (администрирование), техническое обслуживание и предоставление той информации, которая не нужна непосредственно для управления вызовом и может передаваться к системе управления элементами через логически отдельный интерфейс;

- функция менеджмента: обеспечивает взаимодействие с системой менеджмента сети.

Основные характеристики Softswitch.

Производительность — максимальное количество обслуживаемых базовых вызовов за единицу времени (как правило, за час). Производительность Softswitch — это одна из главных характеристик, на основе которой должен проводиться выбор оборудования и проектирование сети. Следует понимать, что Softswitch обслуживает вызовы от различных источников нагрузки, каковыми являются:

- вызовы от терминалов, предназначенных для работы в сетях ССП (терминалы SIP и Н.323, а также 1Р-УПАТС);

- вызовы от терминалов, не предназначенных для работы в сетях ССП (аналоговые и ISDN-терминалы) и подключаемых через оборудование резидентных шлюзов доступа;

- вызовы от оборудования сети доступа, не предназначенного для работы в сетях ССП (концентраторы с интерфейсом V5) и подключаемого через оборудование шлюзов доступа;

- вызовы от оборудования, использующего первичный доступ (УПАТС) и подключаемого через оборудование шлюзов доступа;

- вызовы от сети ТфОП, обслуживаемые с использованием сигнализации ОКС7, с включением сигнальных каналов ОКС7 либо непосредственно в Softswitch, либо через оборудование сигнальных шлюзов;:

- вызовы от других Softswitch, обслуживаемые с использованием сигнализации SIP-T.

Надежность — свойство объекта сохранять во времени и в установленных пределах значения всех параметров и способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения. Требования по надежности к оборудованию Softswitch характеризуются средней наработкой на отказ, средним временем восстановления, коэффициентом готовности, сроком службы. При проектировании сети следует понимать, что выход из строя Softswitch приведет к пропаже всех видов связи в обслуживаемом сетевом фрагменте (домене); поэтому должны быть предусмотрены меры по обеспечению дублирования и защиты оборудования.

Шлюзы

Шлюзы (Gateways) — устройства доступа к сети и сопряжения с существующими сетями. Оборудование шлюзов реализует функции по преобразованию сигнальной информации сетей с коммутацией пакетов в сигнальную информацию пакетных сетей, а также функции по преобразованию информации транспортных каналов в пакеты IP / ячейки ATM и маршрутизации пакетов IP / ячеек ATM. Шлюзы функционируют на транспортном уровне / уровне доступа.

Для реализации возможности подключения к мультисервисной сети различных видов оборудования ТфОП используются различные программные и аппаратные конфигурации шлюзового оборудования:

- транспортный шлюз (Media Gateway (MG)) — реализация функций преобразования речевой информации в пакеты IP / ячейки ATM и маршрутизации пакетов IP / ячеек ATM;

- сигнальные шлюзы (Signalling Gateway (SG)) — реализация функции преобразования систем межстанционной сигнализации сети ОКС7 (квазисвязный режим) в системы сигнализации пакетной сети (SIGTRAN (MxUA));

- транкинговый шлюз (Trunking Gateway (TGW)) — совместная реализация функций MG и SG;

- шлюз доступа (Access Gateway (AGW)) — реализация функции MG и SG для оборудования доступа, подключаемого через интерфейс V5;

- резидентный шлюз доступа (Residential Access Gateway (RAGW)) — реализация функции подключения пользователей, использующих терминальное оборудование ТфОП/ЦСИС к мультисервисной сети.

Оборудование транспортного шлюза должно выполнять функции устройства, производящего обработку информационных потоков среды передачи.

Оборудование транспортного шлюза должно реализовывать следующий перечень обязательных функций:

- функцию адресации: обеспечивает присвоение адресов транспортировки IP для средства приема и передачи;

- функцию транспортировки: обеспечивает согласованную транспортировку потоков среды передачи между доменом IP и доменом сети с коммутацией каналов, включая, например, выполнение процедур преобразования кодировок и эхокомпенсации;

- функцию трансляции кодека: маршрутизирует информационные транспортные потоки между доменом IP и доменом сети с коммутацией каналов;

- функцию обеспечения секретности канала среды передачи: гарантирует секретность транспортировки информации в направлении к шлюзу и от шлюза;

- функцию транспортного окончания сети с коммутацией каналов: включает реализацию процедур всех низкоуровневых аппаратных средств и протоколов сети;

- функцию транспортного окончания сети пакетной коммутации: включает реализацию процедур всех протоколов, задействованных в распределении транспортных ресурсов, на сети пакетной коммутации, в том числе процедуры использования кодеков;

- функцию обработки транспортного потока с пакетной коммутацией / коммутацией каналов: обеспечивает преобразование между каналом передачи аудиоинформации, каналом передачи факсимильной информации или каналом передачи данных на стороне сети с коммутацией каналов и пакетами данных (например RTP/UDP/IP или ATM) на стороне сети пакетной коммутации;

- функцию предоставления канала для услуги: обеспечивает такие услуги, как передача уведомлений и тональных сигналов в направлении к сети с коммутацией каналов или к сети пакетной коммутации;

- функцию регистрации использования: определяет и/или регистрирует информацию о сигнализации и/или информацию о приеме или передаче сообщений, передаваемых в транспортных потоках;

- функцию информирования об использовании: сообщает внешнему объекту о текущем и/или зарегистрированном использовании (ресурсов);

- функцию ОАМ&Р;

- функцию менеджмента: обеспечивает взаимодействие с системой
менеджмента сети.

Оборудование сигнального шлюза должно выполнять функции посредника при сигнализации между пакетной сетью и сетью с коммутацией каналов.

Оборудование сигнального шлюза сигнализации должно реализовывать следующий перечень обязательных функций:

- функцию окончания протоколов уровня, располагающегося ниже уровня протокола управления вызовом сети с коммутацией каналов;

- функцию секретности сигнальных сообщений: обеспечивает секретность сигнальных сообщений в направлении к шлюзу и от шлюза;

- функцию ОАМ&Р;

- функцию менеджмента: обеспечивает взаимодействие с системой менеджмента сети.

Основными характеристиками шлюзов являются следующие.

Емкость

Определяется как в направлении ТфОП, так и в направлении к пакетной сети.

В первом случае емкость определяется количеством подключаемых потоков Е1 в направлении сети ТфОП для транспортных шлюзов, а также количеством аналоговых абонентских линий и количеством (S,T)-интерфейсов для подключения абонентов базового доступа ISDN для резидентных шлюзов доступа.

В направлении к пакетной сети емкость определяется количеством и типом интерфейсов. Например, емкость в направлении пакетной сети может составлять один интерфейс Ethernet 100BaseT.

Производительность

Как правило, производительность является достаточной для обслуживания потоков вызовов, определяемых емкостными показателями оборудования.

Терминальное оборудование

Терминальное оборудование — терминальные устройства, используемые для предоставления голосовых и мультимедийных услуг связи и предназначенные для работы в пакетных сетях.

Существует два основных типа терминальных устройств, предназначенных для работы в пакетных сетях: SIP-терминалы и Н.323-терминалы. Данное оборудование может иметь как специализированное аппаратное (standalone), так и программное исполнение (softphone).

Также иногда используется терминальное оборудование на основе протокола MEGACO. Такое терминальное оборудование совмещает в себе функции аналогового телефонного аппарата и шлюза доступа в части преобразования сигнализации по аналоговым абонентским линиям. Его функциональные возможности ограничиваются возможностями аналогового аппарата, но оно может непосредственно подключаться к пакетной сети.