Лекция 1 Вводное занятие

«Мультисервисные сети связи»

# Предисловие

Современный этап развития мировой цивилизации характеризуется переходом от индустриального общества к информационному, в котором предполагается наличие новых форм социальной и экономической деятельности,  которые базируются на массовом использовании информационных и телекоммуникационных технологий.

В наше время развитие инфокоммуникационных услуг осуществляется, в основном, в рамках Internet, доступ к услугам которой обеспечивается через традиционные сети связи. В то же время в ряде случаев услуги Internet, ввиду ограниченных возможностей её транспортной инфраструктуры, не отвечают современным требованиям, предъявляемым к услугам информационного общества. В связи с этим развитие инфокоммуникационных услуг требует решения задач эффективного управлении информационными ресурсами с одновременным расширением функциональности сетей связи.

Принимая во внимание особенности инфокоммуникационных услуг, перспективные сети связи должны обладать свойствами:

- мультисервисности (независимости технологий предоставления услуг от транспортных технологий);

- широкополосности (возможности гибкого и динамического изменения скорости передачи информации в широком диапазоне);

- мультимедийности (способности передачи многокомпонентной информации (речь, данные, видео, аудио));

- интеллектуальности (возможности управления услугой, вызовом и соединением со стороны пользователя или поставщика услуг);

- инвариантность доступа (возможности организации доступа к услугам независимо от используемой технологии);

- многооператорности (возможности участия нескольких операторов в процессе предоставления услуги и разделения их ответственности в соответствии с их областью деятельности).

Кроме того, при формировании требований к перспективным мультисервисным сетям необходимо учитывать особенности деятельности поставщиков услуг. В частности, современные подходы к регламентации услуг присоединения предусматривают доступ поставщиков услуг, в том числе и не обладающих собственной инфраструктурой, к ресурсам сети общего пользования без дискриминации.

Существующие сети связи общего пользования с коммутацией каналов (ССОП) и коммутацией пакетов (СПД) в настоящее время не отвечают перечисленным выше требованиям. Ограниченные возможности традиционных сетей являются сдерживающим фактором на пути внедрения новых инфокоммуникационных услуг.

Мультисервисные сети представляют собой самостоятельный класс сетей, строящихся на основе концепции NGN, на базе которых может быть осуществлено предоставление широкого набора как традиционных, так и новых услуг.

Определение мультисервисных сетей как самостоятельного класса означает, что их регламентация должна осуществляться на основе нормативно-технической базы, учитывающей особенности интеграции различных услуг и системно-технических решений в рамках одной сети.

Основные определения, относящиеся к проблематике мультисервисных сетей связи

В Концептуальных положениях по построению мультисервисных сетей на ЕСЭ России [1] используются следующие термины и определения:

Сеть связи следующего поколения (Next Generation Net, NGN)  концепция построения  сетей связи, обеспечивающих предоставление неограниченного набора услуг с гибкими возможностями по их управлению, персонализации и созданию новых услуг за счет унификации сетевых решений. Предполагает реализацию универсальной транспортной сети с распределенной коммутацией, вынесение функций предоставления услуг в оконечные сетевые узлы и интеграцию с традиционными сетями связи.

Мультисервисная сеть (МС)  это сеть связи, построенная в соответствии с концепцией NGN и обеспечивающая предоставление неограниченного набора услуг.

Мультипротокольная сеть – транспортная сеть связи, входящая в состав мультисервисной сети, обеспечивающая перенос разных видов информации с использованием различных протоколов передачи.

Инфокоммуникационная сеть (ранее применялись также термины «информационная сеть», «компьютерная сеть» и др.) – это технологическая система, которая включает в себя кроме средств доставки также средства хранения, обработки и поиска информации и предназначена для обеспечения пользователей электрической связью и доступом к необходимой им информации.

Процессы интеграции и конвергенции телекоммуникационной отрасли и средств информатизации будут способствовать в период до 2015 г. превращению телекоммуникационных сетей в инфокоммуникационные сети.

Сеть доступа (Access Network, AN) – сеть связи, обеспечивающая подключение терминальных устройств пользователя к оконечному узлу мультипротокольной сети.

Традиционная сеть связи – существующая сеть связи, такая как ТФОП, СДОП, сеть кабельного телевидения и тому подобные, изначально предназначенная для предоставления услуг связи одного вида.

Инфокоммуникационная услуга (услуга информационного общества) – услуга связи, предполагающая автоматизированную обработку, хранение или предоставление по запросу информации с использованием средств вычислительной техники, как на входящем, так и на исходящем конце соединения.

Единая сеть электросвязи, в соответствии со статьей 12 ФЗ «О связи», состоит из сетей следующих категорий:

- сеть связи общего пользования;

- выделенные сети связи;

- технологические сети связи;

- сети специального назначения.

Сеть связи общего пользования (ССОП) предназначена для предоставления услуг электросвязи любому пользователю на территории Российской Федерации. Сеть связи ОП включает сети с географической (ABC) и негеографической (DEF) системой нумерации. Негеографическая система нумерации используется в технологических и специальных сетях. Сеть связи ОП представляет собой комплекс взаимодействующих сетей связи, включая сети связи для распространения программ телевизионного и радиовещания. Сети общего пользования Российской Федерации имеют присоединение к сетям связи общего пользования иностранных государств.

Выделенные, технологические, а также сети связи специального назначения образуют группу сетей ограниченного пользования (ОгП), так как контингент их пользователей ограничен корпоративными клиентами.

Выделенные сети связи – это сети, предназначенные для предоставления услуг ограниченному кругу пользователей. Такие сети могут взаимодействовать между собой, но не имеют присоединения к сетям общего пользования ЕСЭ, а также к сетям связи общего пользования иностранных государств. Выделенная сеть может быть присоединена к сети общего пользования ЕСЭ с переводом в категорию сети общего пользования, если она соответствует ее требованиям.

Технологические сети связи предназначены для обеспечения производственной деятельности организаций и управления технологическими процессами. При наличии свободных ресурсов эти сетевые ресурсы могут быть присоединены к сети общего пользования ЕСЭ с переводом в категорию сетей общего пользования и использованы для предоставления возмездных услуг любому пользователю.

Сети связи специального назначения предназначены для обеспечения нужд государственного управления, обороны, безопасности и охраны правопорядка в Российской Федерации. Такие сети не могут использоваться для возмездного оказания услуг связи, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Следует отметить, что приведенные категории сетей отличаются от тех, которые применялись в ВСС на основании закона «О связи» 1995 г. Напомним, что в состав ВСС входили сеть связи ОП, ведомственные сети связи и сети связи специального назначения. Таким образом, появилась новая категория сетей связи – выделенные сети, а ведомственные сети связи получили наименование технологических.

По функциональному признаку сети ЕСЭ разделяются на сети доступа и транспортные сети.

Транспортной является та часть сети связи, которая выполняет функции переноса (транспортирования) потоков сообщений от их источников из одной сети доступа к получателям сообщений другой сети доступа путем распределения этих потоков между сетями доступа.

Сетью доступа сети связи является та ее часть, которая связывает источник (приемник) сообщений с узлом доступа, являющимся граничным между сетью доступа и транспортной сетью.

По типу присоединяемых абонентских терминалов сети ЕСЭ разделяются на:

- сети фиксированной связи, обеспечивающие присоединение стационарных абонентских терминалов;

- сети подвижной связи, обеспечивающие присоединение подвижных (перевозимых или переносимых) абонентских терминалов.

Сети традиционно разделяются на первичные и вторичные по способу организации каналов.

Первичная сеть представляет собой совокупность каналов и трактов передачи, образованных оборудованием узлов и линий передачи (или физических цепей), соединяющих эти узлы. Первичная сеть предоставляет каналы передачи (физические цепи) во вторичные сети для образования каналов связи.

Вторичная сеть представляет собой совокупность каналов связи, образуемых на базе первичной сети путем их коммутации и маршрутизации в узлах коммутации и организации связи между абонентскими устройствами пользователей.

По территориальному делению сети разделяются на:

- магистральную сеть – это сеть, связывающая между собой узлы центров субъектов Российской Федерации и узлы центра Российской Федерации. Магистральная сеть обеспечивает транзит потоков сообщений между зоновыми сетями и связанность ЕСЭ, является стратегически важным компонентом ЕСЭ;

- зоновые (или региональные) сети – это сети связи, образуемые в пределах территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации (регионов);

- местные сети – это сети связи, образуемые в пределах административной или определенной по иному принципу территории и не относящиеся к региональным сетям связи. Местные сети подразделяются на городские и сельские;

- международная сеть – это сеть общего пользования, присоединенная к сетям связи иностранных государств.

По кодам нумерации сети разделяются на два класса:

- сети кода ABC – это сети стационарной связи, охватывающие территорию 8-миллионной зоны нумерации ABC;

- сети кода DEF – это сети мобильной связи, которым выделен код DEF.

По организационно-техническому построению магистральные сети ЕСЭ разделяются на два класса:

- магистральные сети класса I – сети, удовлетворяющие всем организационно-техническим требованиям ЕСЭ в части обеспечения устойчивости и живучести сети, защищенности от информационных угроз и воздействия дестабилизирующих факторов;

- магистральные сети класса II – сети, не полностью удовлетворяющие этим требованиям.

По числу служб электросвязи сети бывают:

- моносервисные, предназначенные для организации одной службы электросвязи (например, радиовещания);

- мультисервисные, предназначенные для организации двух и более служб электросвязи (например, телефонной, факсимильной и нескольких мультимедийных служб).

По видам коммутации вторичные сети разделяются на:

- некоммутируемые сети;

- коммутируемые сети (с коммутацией каналов, сообщений, пакетов).

По характеру среды распространения сети разделяются на проводные, радио- и смешанные. В свою очередь, радиосети разделяются на спутниковые и наземные.

Сети общего пользования различаются по объему обслуживаемой территории:

- сеть оператора связи, занимающего существенное положение (имеет более 25 % монтированной емкости коммутации или пропускает более 25 % трафика);

- сети других операторов.

Услуга переноса (bearer service) – услуга связи, заключающаяся в прозрачной передаче информации пользователя между сетевыми окончаниями без какого-либо анализа или обработки ее содержания.

Узел управления услугами (Service Control Point, SCP) – специализированный узел сети связи, осуществляющий управление предоставлением услуг в соответствии с концепцией интеллектуальной сети связи и принадлежащий оператору сети связи.

Узел служб (Service Node, SN) – специализированный узел сети связи, осуществляющий предоставление инфокоммуникационных услуг и принадлежащий поставщику услуг.

Поставщик услуги (Service Provider, SP) – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, предоставляющее инфокоммуникационную услугу связи и не обладающее собственной инфраструктурой связи.

Поставщик информации (Content Provider, CP) - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, предоставляющее информацию поставщику услуги для ее распространения или предоставления пользователям по сети оператора связи.