12 Лекция.

12. Основные задачи математического моделирования мультисервисных сетей

Цель лекции: ознакомление студентов с системами мониторинга и управления сетью, с основными задачами метематического моделирования мультисервисных сетей и с понятиями нагрузки, интенсивностью нагрузки, скученностью нагрузки, методами расчета нагрузки мультисервисной сети.

Содержание:

а)  система мониторинга и управления сетью;

б) основные задачи системы мониторинга и управления сетью;

в) основные задачи математического моделирования мультисервисных сетей

с) понятие нагрузки и ее характеристики;

б) скученность нагрузки;

в) характеристики нагрузки на участке ЦСИО.

Система мониторинга и управления сетью

Как современные цифровые системы связи, так и будущие мультисервисные сети являются сложными и большими техническими системами, процесс функционирования которых имеет стохастический характер. Их процессы функционирования реализуются сложными алгоритмами, которые зачастую являются эвристическими. Мультисервисные сети будут состоять из большого количества разнотипных компонентов, распределенных на большой территории. Эти компоненты имеют сложную структуру и алгоритмы взаимодействия, и они функционируют при наличии ненадежных элементов, в условиях реальных помех, а также пассивного и активного противодействия, в том числе и информационного.

На этапах разработки и проектирования мультисервисной сети, в условиях ее реального функционирования и развития, в соответствии с требованиями обеспечения качества обслуживания и надежности, живучести и информационной безопасности, возникает задача оценивания широкого класса вероятностно-временных характеристик. Это вызывает необходимость разработки соответствующего математического аппарата для анализа таких сложных систем, создания системы мониторинга мультисервисной сети и управления сетью в реальном масштабе времени. Необходимость управления может возникнуть в результате развития и возникновения различных нештатных ситуаций в процессе функционирования сети. К таким нештатным ситуациям относятся: перегрузка сети в целом, перегрузка ее отдельных компонентов или сегментов, выход из строя отдельных компонентов сети из строя, преднамеренное нарушение нормального процесса функционирования сети. Независимо от типа нештатной ситуации, с точки зрения поведения сложной системы, какой является информационная сеть, ее последствия заключаются в полном или частичном отказе функционирования компонент сети, снижении ее производительности в целом и отдельных компонент, нарушении связности сети, а также в ухудшении качества обслуживания некоторой части абонентов, и в искажении или уничтожении информации, предоставляемой им. Эти компоненты могут быть как аппаратными (временный вывод из строя маршрутизатора или сервера), так и программными (неверное функционирование программы пакетирования сообщений или направление трафика неверному адресату). Эти ситуации могут привести, например, к появлению хаотического трафика на сети. Отметим, что, с точки зрения моделирования аппаратные и программные компоненты равнозначны. И те, и другие - суть средства, предназначенные для обработки и пересылки информации. Таким образом, поскольку все эти перечисленные ситуации приводят к ненадежному функционированию как различных компонент в отдельности, так и всех информационных сетей в целом, мы приходим к необходимости их всестороннего и тщательного математического анализа и моделирования на этапах проектирования, разработки, эксплуатации и модернизации.

Таким образом, основными задачами системы мониторинга и управления сетью являются следующие:

- обнаружение предвестников нештатных ситуаций определенного типа в течение заданного интервала времени с заданной вероятностью.

- локализация нештатной ситуации определенного типа с заданной вероятностью (определение множества компонентов сети, в которых эта ситуация развивалась).

- выработка и реализация мер, осуществляющих нейтрализацию обнаруженной и локализованной нештатной ситуации.

Исходя из характера функционирования мультисервисных сетей и основных задач их мониторинга, основным принципом построения системы мониторинга и обнаружения нештатных ситуаций видится ее построение в виде специализированной распределенной обучающейся экспертной системы. Это вызвано тем, что в реальных телекоммуникационных сетях объем информации, на основе которой приходится принимать решение, является очень большим, а сама информация является не полностью достоверной, устаревшей, а также искаженной этими же нештатными ситуациями.

Основными факторами, влияющими на информацию, на основе которой будут приниматься решения, являются следующие:

- распределенный характер функционирования мультисервисных сетей;

- многочисленность телекоммуникационных технологий, применяемых в мультисервисных сетях;

- конечная производительность мультисервисных сетей как в целом, так и ее компонентов в отдельности;

- ненадежность отдельных компонентов мультисервисных сетей;

- недостаточная информационная безопасность мультисервисных  сетей;

- изменяющаяся во времени топология мультисервисных сетей;

- случайная, нестационарная и разнородная информационная нагрузка на мультисервисные сети;

- разнообразие типов нештатных ситуаций в мультисервисных сетях.

Эти факторы приводят к тому, что, кроме системы сбора, хранения, и передачи измерительной информации, одним из важных компонентов системы мониторинга и обнаружения нештатных ситуаций является экспертная самообучающаяся система, которая автоматизировала бы управление сетью. Основным математическим аппаратом, на основе которого осуществляется построение систем обучения, являются нейронные сети, которые, в общем случае, позволяют создавать самообучающиеся системы искусственного интеллекта. Вторым не менее важным, элементом системы мониторинга является система статистического анализа измерительной информации. Третьим элементом системы мониторинга является система математического моделирования.

Система мониторинга и управления мультисервисной сетью должна обеспечивать:

- оценку соответствующего набора вероятностно-временных характеристик, как самой сети, так и ее системы мониторинга;

- определение оптимальных алгоритмов и режимов функционирования сети в реальном масштабе времени;

- построение необходимых правил логического вывода для принятия управленческих решений с помощью экспертной системы обнаружения нештатных ситуаций;

- своевременную идентификацию нештатных ситуаций на сети;

- быструю реализацию выработанных управленческих решений.

При этом необходимо отметить, что традиционные статистические методы расчета телефонных сетей малоприменимы, поскольку они предназначены для однородного трафика и дают лишь приблизительные вероятностные оценки.  Если клиент заключил договор, предусматривающий гарантированное соединение с гарантированным качеством сервиса, то сеть обязана предоставить ему такое соединение любой ценой.

Эффективные средства управления трафиком позволят существенно изменить работу пользователей, повысить эффективность использования коммуникационного оборудования сети. С одной стороны, например, используя Интернет на скорости 16 кбит/с, экономный пользователь сможет на некоторое время заказать для себя полосу пропускания 2 Мбит/с, чтобы загрузить большой файл, а затем возвратиться в обычный режим. Когда же он не работает в сети, его почтовый клиент сможет один раз в час автоматически подключаться в самом медленном (дешевом) режиме, чтобы принять и передать новые письма. С другой стороны, оператор мультисервисной сети или система управления сетью в реальном масштабе времени в автоматическом или полуавтоматическом режиме может осуществлять управление трафиком в сети с целью поддержания качества обслуживания подключившихся пользователей. Управление трафиком может заключаться, например, или в увеличении пропускной способности некоторых каналов передачи данных, или в изменении маршрута доставки данных по некоторым установленным соединениям, или в ограничении входного трафика от менее приоритетных пользователей. Выработка требуемых управленческих решений должна производиться на основе статистического анализа и прогноза трафика пользователей, загрузки коммуникационного оборудования сети, его технического состояния, проводимых профилактических и ремонтных мероприятий.

Математические методы моделирования мультисервисных сетей

Задачи анализа и проектирования мультисервисных сетей требуют разработки специализированных программных средств и использования специальных технологий их моделирования. Технология (рис. 11.1) использования инструментальных средств математического моделирования включает в себя следующие этапы :

-      анализ исследуемой системы и формулирование целей ее моделирования;

-      построение концептуальной модели (КМ), описывающей необходимый набор параметров исследуемой системы;

Рисунок 11.1 - Общая схема математического моделирования мультисервисных сетей

-      построение программной модели (ПМ) исследуемой системы, которое заключается в отображении объектов концептуальной модели на множество объектов программной модели;

-      проведение эксперимента с программной моделью (выполнение ее программного кода);

-       анализ и интерпретация результатов экспериментов с моделями;

-       принятие проектных и управленческих решений.

Построение концептуальной и программной моделей исследуемой системы заключается в выборе соответствующего множества объектов (модельных и программных) и установлении между ними структуры связей, соответствующей структуре связей элементов исследуемой системы.

Нагрузка мультисервисной сети.

Понятие нагрузки и ее характеристики.

Нагрузкой, обслуживаемой пучком соединительных устройств (приборов, линий, каналов) на некотором интервале времени, называют суммарное время занятия этих устройств на указанном интервале. По отношению к вызовам, поступившим в течение некоторого времени на пучок соединительных устройств, обслуженная нагрузка определяется как суммарное время обслуживания всех этих вызовов.

На практике чаще пользуются интенсивностью нагрузки, вычисляя эту величину как математическое ожидание нагрузки в единицу времени. В честь основоположника теории телетрафика А.К. Эрланга за единицу измерения интенсивности нагрузки принят эрланг (Эрл). Такая величина интенсивности нагрузки имеет место для непрерывно занятого соединительного устройства.

При организации измерений обслуженной нагрузки широкое распространение находит следующее теоретическое положение: мгновенное значение интенсивности обслуженной нагрузки в момент времени t количественно равно числу занятых соединительных устройств пучка в рассматриваемый момент времени - i(t). Очевидно, что i(t) есть случайная величина и при математическом описании обслуженной нагрузки используется математический аппарат теории случайных процессов.

Наряду с этим существует понятие поступающей нагрузки. Она определяется как обслуживаемая нагрузка в предположении, что потери вызовов отсутствуют, т.е. каждому поступившему вызову предоставляется свободное соединительное устройство.

В дальнейшем будем рассматривать только стационарные потоки вызовов. В этом случае как поступающая, так и обслуживаемая нагрузки описываются стационарными случайными процессами и их статистические параметры в вероятностном смысле не зависят от времени.

В расчетах чаще всего используют среднее значение интенсивности обслуженной нагрузки, вычисляемое как математическое ожидание случайной величины i(t):

M[i(t)] = ,

где pi - вероятность того, что в произвольный момент времени в пучке из V соединительных устройств занято ровно i устройств, i = . Математическое ожидание интенсивности нагрузки обычно называют просто нагрузкой.

Другой важной характеристикой случайного процесса, описывающего функционирование пучка соединительных устройств при обслуживании вызовов, является дисперсия обслуженной нагрузки:

D[i(t)] =  .

Скученность нагрузки.

Если поступающий поток вызовов является простейшим, то создаваемая им нагрузка, как случайная величина, имеет распределение Пуассона. Для случайной величины, которая описывается этим распределением, характерно равенство первых двух моментов, т.е. дисперсия нагрузки совпадает с ее математическим ожиданием. Такая нагрузка называется пуассоновской нагрузкой первого рода и считается равномерной.

Если дисперсия нагрузки меньше ее математического ожидания, то нагрузку называют сглаженной, поскольку ее отклонения от среднего значения будут меньше, чем для пуассоновской нагрузки.

Нагрузка, у которой дисперсия больше математического ожидания, получила название скученной. В этом случае вызовы поступают неравномерно: для некоторых интервалов времени число поступивших вызовов мало, а на других интервалах число вызовов достигает значительной величины, т.е. вызовы группируются в коротких интервалах времени. К примеру, скученная нагрузка создается так называемым избыточным потоком вызовов, которые потеряны на пучке А и поступают для обслуживания на другой пучок В. Этот поток является прерывистым, так как на пучок В вызовы могут поступать только при условии, что в пучке А отсутствуют свободные соединительные устройства.

Скученность z нагрузки измеряется отношением дисперсии нагрузки D к ее математическому ожиданию Y:

z =

Величина z, которая также называется коэффициентом скученности нагрузки, равна единице для равномерной (пуассоновской) нагрузки, меньше единицы для выровненной (сглаженной) нагрузки и больше единицы для скученной (избыточной) нагрузки.

Если на пучок соединительных устройств поступают сразу несколько п потоков вызовов, то математические ожидания Yi этих нагрузок суммируются. Для статистически независимых потоков также суммируются и дисперсии Di соответствующих нагрузок. Таким образом, математическое ожидание Y и дисперсия D суммарной нагрузки рассчитываются по следующим формулам:

,

Коэффициент скученности объединенной нагрузки определяется следующим выражением:

.                                     (12.1)

Характеристики нагрузки на участке ЦСИО.

Как отмечалось выше, в ЦСИО по одним и тем же каналам связи передаются речевые потоки, потоки данных, изображения и др. При этом отдельные виды информации требуют скорости передачи, которую не обеспечивает стандартный цифровой канал с пропускной способностью 64 кбит/с. В такой ситуации на станциях и узлах У-ЦСИО реализуется режим многоканальной коммутации, когда в зависимости от категории вызова производится одновременное занятие нескольких стандартных цифровых каналов.

Как следствие, при математическом описании мультисервисных систем необходимо иметь в виду, что поток вызовов будет отличаться по своим свойствам от потока занятия каналов. В частности, даже при ординарном потоке поступающих вызовов поток занятия каналов будет неординарным, так как для обслуживания отдельных вызовов каналы занимаются группами. С учетом указанного обстоятельства следует различать два понятия нагрузки: нагрузка по вызовам и нагрузка на каналы.

Для некоторого пучка каналов мгновенная интенсивность обслуживаемой нагрузки по вызовам в момент времени t имеет значение j(t), равное числу одновременно обслуживаемых вызовов. В отличие от этого, интенсивность обслуживаемой нагрузки на каналы есть число j(t) одновременно занятых каналов в момент t. В общем случае i(t) ≠ j(t), так как один вызов может занимать сразу несколько каналов.

Из аналогичных соображений в мультисервисных системах с многоканальной коммутацией необходимо различать соответствующие виды поступающей нагрузки: по вызовам и на каналы. В частности, мгновенное значение интенсивности поступающей нагрузки по вызовам в момент времени t есть случайная величина, равная количеству вызовов, которые обслуживаются в рассматриваемый момент воображаемым пучком с бесконечным числом каналов.

Рассмотрим частный случай, когда для обслуживания каждого поступившего вызова требуется одинаковое число т свободных каналов. Тогда в любой момент времени обслуживаемая нагрузка на каналы будет в т раз больше обслуживаемой нагрузки по вызовам: i(t) = m·j(t). Если поток вызовов простейший и характеризуется параметром λ, то поступающая нагрузка по вызовам будет пуассоновской, а ее математическое ожидание Yв и дисперсию DB можно вычислить  с помощью следующего соотношения:

YB = DB = λ · h,

где h - среднее время обслуживания одного вызова.

В воображаемом бесконечном пучке каналов, как и в реальном пучке, число занятых каналов будет в т раз больше числа обслуживаемых вызовов. Отсюда вытекают выражения, позволяющие определить интенсивность поступающей нагрузки на каналы и ее дисперсию:

Yk=m·YB = m·λ·h,   Dk = m2·DB = m2·λ·h.                      (12.2)

Здесь применяется следующее правило, известное из теории вероятностей: если случайная величина умножается на постоянный коэффициент, то на этот же коэффициент нужно умножить ее математическое ожидание, а дисперсия должна умножаться на коэффициент в квадрате.

Из приведенных формул видно, что Dk > Yk, и рассматриваемая нагрузка является скученной, что обусловлено неординарностью потока занятий каналов. При этом коэффициент скученности zk равен числу каналов, которые требуются для обслуживания одного вызова,

(12.3)

При поступлении вызовов от источников разных категорий формулы (17.7) будут справедливы для математического ожидания и дисперсии нагрузки на каналы, которая создается вызовами i-й категории, i = :

Yi = mi λi hi,

Di =  λi hi.

Подставляя эти соотношения в формулу (12.1), можем найти коэффициент скученности объединенной нагрузки на каналы:

=          (12.4)

Полученное выражение имеет следующий физический смысл: коэффициент скученности мультисервисной нагрузки равен средневзвешенному числу каналов , которые требуются для обслуживания вызовов отдельных категорий, с весами miλihi, равными интенсивности нагрузки на каналы, создаваемой вызовами этих категорий, i =.