4 ҚИЛЫСТЫРУЛАР –ТУРА ЖӘНЕ КЕРІ ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕУЛЕР

Дәріс жоспары:

- Қилыстыру түсірістерінің түрлері.

- Тура және кері геодезиялық есептеулер.

- Жер пайдаланудың шекарасын түсіру және қалпына келтіру.

Қилыстыру дегеніміз координаталарды жеке нүктелердің, олардың жағдайын белгілі пункттермен байланыстырушы элементтерін өлшеу арқылы анықтау болып табылады.

Нүктенің пландық жағдайын анықтау үшін екі элементін анықтау қажет. Тексеру үшін қажеттіден басқа артық өлшеу жүргізіледі. Қилыстыру тура, кері және жинақты болып бөлінеді. Тура қилыстыруда өлшеу белгілі пункттерде орындалады (сурет 4.1 a, г), кері қилыстыруда белгілі бір анықталынған пункте жүргізіледі (сурет 4.1 б, д); жинақталған қилыстыруда белгілі және   анықталынған пунктте орындалады (сурет 4.1 в).

Қилыстырудағы өлшеудің түрлеріне байланысты олар бұрыштық (сурет 4.1 a, б, в), сызықтық  (сурет 4.1 г), сызықты - бұрыштық (сурет 4.1 д) болып бөлінеді.    Сурет 4.1-де көрсетілген өлшенген бұрыштар доғалармен, ал өлшенген аралық екі штрихпен белгіленген.

Тура бұрыштық қилыстыру. , , ,  координаталары белгілі   A және B белгілі пункттерде (сурет 4.1 а) және бұрыштары өлшенеді. Өлшеуді өңдеу барысында алдымен AP және BP бағытының дирекционды бұрышы анықталады:

;                                            (4.1)

Дирекционды бұрыштар координатасымен кері геодезиялық есептің формуласымен байланысты.

;                                  (4.2)

Осы теңдікті xp және yp салыстырмалы шеше отырып, анықталынатын Р нүктенің координатасын  есептейтін формуланы алуға болады (Гаусс формуласы):

(4.3)

(4.4)

yP ординатасын тексеру үшін екінші рет келесі формуламен есептейді:

(4.5)

Сурет 4.1. Қилыстыру сұлбасы: а – тура бұрыштық; б – кері бұрыштық; в –жинақты бұрышты; г – сызықты; д – сызықты-бұрышты

Кері бұрыштық қилыстыру (Ганзен есебі). Анықталынатын  P нүктесінде (сурет 4.1 б) белгілі A, B және C бағыты арасындағы  және бұрыштары өлшенеді. Бұл үшін белгілі нүктені таңдау, олардың P нүктесімен бір шеңберде немесе оған жақын орналаспауы қарастырылып алынады. P нүктесінің координатасы алдын ала дирекционды бұрышты есептей отырып, Гаусс формуласы бойынша анықталады:

(4.6)

(4.7)

Ганзен есебінде P және Q екі нүктенің координатасын, белгілі  A және B координатасы мен нүктелерде (сурет 4.2), өлшенген төрт бұрыш арқылы анықталады. Яғни Ганзен есебі екі рет өлшенген кері бұрыштық қилыстыру болып табылады. Мұнда берілгені XA, YA, XB, YB, өлшенген элементтер β1, β2, β3, β4, есептеп табылатын элементтер XP, YP, XQ, YQ.

Сурет 4.2. Ганзен есебінің сұлбасы

Бақылау үшін  артық бұрышы өлшеніп, басқа өлшенген екі бұрыш өлшемі қолданылып координатасы анықталады.

Сызықтық қилыстыру. Р нүктесінің координатасын анықтау үшін (сурет 4.1 г)  d1, d2 аралығы өлшенеді. Косинус формуласы бойынша   АРВ үшбұрышының бұрыштарын табады. АР = АВ  A дирекционды бұрышын анықтайды, ал осыдан кейін тура геодезиялық есеп бойынша ізделініп отырған координата анықталады:

xP = xA + d1cosАР;    yP = yA + d1sinАР                           (4.8)

Тексеру үшін артық d3 аралығы өлшеніп, басқа ВРС  үшбұрышының координатасы анықталады..

Геодезиялық практикада типтік екі есептеу түрі тура және кері жолдары кездеседі (сурет 4.3).

Сурет 4.3. Тура және кері геодезиялық есеп сұлбасы

Тура геодезиялық есеп. Бірінші x1 және y1 координатасы, бірінші нүктеден екінші нүктеге дейінгі аралық d және 1-2 сызықтың дирекционды бұрышы α1,α2 берілген.  1 және 2 нүктесін коорнинаталар осіне жобалайды. Сурет 4.3. d сызығының  Х осіне проекциясы  Δy=y2 – y1. тең болады.

Тікбұрышты 1а2 үшбұрыштан:

∆x = d∙cosα1.2

∆y = d∙sinα1.2                                                                          (4.9)

Осыдан 2 нүктесінің координатасы:

x2 = x1 + ∆x1.2

y2 = y1 + ∆y1.2                                                                    (4.10)

Дирекционды бұрыштың шамасына қарай, координата өсімшесі әртүрлі белгілерге ие болуы мүмкін.  Өсімшенің белгілері тригонометриялық функциялар (sin және cos)  белгісімен ширектерге байланысты анықталады.

Кері геодезиялық есеп. x1 және y1 координатасы және бірінші және екінші x2 және y2 нүктелері берілген Сурет 4.2.1-2 сызықтың  α1.2 дирекционды бұрышын және d горизонтальды аралықты табу қажет.

1-ші және 2-ші нүктелердің координаталарын біле отырып, координата өсімшелерін анықтау жеңіл:

Δx = x2 − x1, Δy = y2 − y1                              (4.11)

Δy -тің Δx -ке  қатынасы келесі мәнді анықтауға мүмкіндік береді:

(4.12)

Тригонометриялық функциялардың нақты мәндері кестесінен немесе есептеу машинасынан тангенс бойынша алынған бұрыш r1.2. кестелік бұрышты береді. Кестелік бұрыштан дирекционды бұрышқа өту үшін, тригонометриялық функция (sin және cos)  белгілеріне тәуелді  координаталардың таңбаларына назар аудару қажет. Мысалы Δy минус таңбасымен, ал Δx плюс.

Осыдан sin a1.2  теріс, ал cos a1.2 оң екендігін байқауға болады. Осы бойынша бағыт  IV ширекте орналасқанын,  ал дирекционды бұрыш  a1.2 =3600-r1.2 формуласымен анықталады (кесте 4.1). Дирекционды немесе кестелік бұрыш тригонометриялық функциялардың нақты мәндер кестесінен алынады.

Кесте  4.1. Дирекционды немесе кестелік бұрыш мәндерінің қатынасы

| Бағдарлағыш бұрыш | Ширектер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І (СШ) | ІІ (ОШ) | ІІІ (ОБ) | ІV (СБ) |
| Румб немесе кестелік бұрыш | r1=α1 | r2=1800- α 2 | r3= α3-1800 | r4=3600- α4 |
| Азимут немесе дирекционды бұрыш | α 1= r1 | α2=1800- r2 | α3=1800+ r3 | α4=3600- r4 |

Осыдан кейін кестеден sin a1.2 және cos a1.2 мәндері таңдалынып, d аралығын келесі формуламен анықтайды:

(4.13)

(4.14)

Аралықты тікбұрышты үшбұрыштан 1а2 Пифагор теоремасы бойынша да анықтауға болады:

(4.15)

4.1 Жер пайдаланудың (жер иеленудің) шекарасын түсіру және қалпына келтіру

Уақыт өте келе әртүрлі мақсатта белгіленген жер пайдалану шекараларының белгілері жоғалады. Сондықтан жер пайдаланудың шекарасы, оларды пайдаланушылар арасында келіспеушілік болған жағдайда ол жерлердің  жаңа планын жасар алдында жүргізіледі. Геодезиялық құралдармен жер шекараларын қайта қалпына келтіру, олардың шекаралық белгілерінің координаталық немесе горизонталь бұрышы, екі белгі арасындағы аралық тәрізді ақпараттардың бірімен жасалынады. Сондай-ақ, іс-жүзіндегі план мен картадағы графикалық кескіндері арқылы да анықтауға болады.

Жергілікті жер межелік белгілердің орналасуы, жоғалуы және сақталу санына, геодезиялық мәліметтердің нақтылығына, жердің топографиялық шартына байланысты, жер пайдаланудың шекарасын қалпына келтіру келесі тәсілдердің бірімен жасалуы мүмкін:

- бұрыштық өлшеу;

- сызықтық өлшеу;

- тікелей тану (дешифрлеу), жоғалған белгіні жер бетінде тану.

Жоғалған межелік белгілерді қалпына келтіру үшін бұрыштық өлшеу теодолит және ұзындықты өлшеу аспабымен жүзеге асырылады. Қажетті бұрыштық және сызықтық шаманы координата ведомосінен немесе планнан алады.

Бірдей межелік белгілерді қалпына келтіру үшін, полярлық әдіс немесе бұрыштық қилыстыру әдісі пайдаланылады. Полярлық  әдіс сақталған межелік В белгіде, одан  S аралығында салынған   бұрышын салып, жоғалған С межелік белгіні табады (сурет 4.3 а).

Бұрыннан бар геодезиялық материалдарға байланысты  бұрышы мен аралық S координата ведомосінен немесе межелі белгінің аналитикалық координатасын есептеу формаласымен анықталуы мүмкін:

(4.16)

| Сурет 4.3. а) полярлық әдіспен С нүктесін табу, б) бұрыштық қилыстыру әдісімен С нүктесін табу |  |  |
| --- | --- | --- |

С межелік белгісінің анықталу дәлдігі, жергілікті жерде  және S анықтауға байланысты болады.

Бұрыштық қилыстыру жоғарыда айтылып өткендей, сақталынған B, D мен қалпына келтірілетін С  межелік белгілер арасындағы сызықтық аралықтарды өлшеу қиындық тудырғанда пайдаланылады (сурет 4.3 б). Қажетті 1, 2 бұрыштар координата ведомосінен немесе жоғарыдағы формуламен анықталады.

Бірнеше көршілес белгілерден жеке буындарды қалпына келтіру барысында,  теодолиттік жүріс жүргізген дұрыс. Мысалы жоғалған BC, CD, DE шекараларымен шекаралық белгі C және  D қалпына келтіру үшін, шамасы белгілі  B нүктесі,  бұрышы жағдайында осы бағыт бойынша BC белгілі аралығын салады (сурет 4.4).  Алынған С нүктесінен шамасы белгілі бұрышты CD аралығын салады да, d аралығын белгілейді; Е нүктесінен eE қилыспаушылығы болуы мүмкін,  BCDE салынған жүріс өлшемінің қателік әсері Bcde нүктелеріндегідей болуы мүмкін.

Әдетте рұқсатты байланыспаушылықтың ықтималдығы ретінде қабылданатын 0,954 келесі формуламен анықталуы мүмкін:

(4.17)

Мұндағы ms – S аралығын салудағы өлшеудің орташа квадраттық қателігі; n – жүріс сызығының саны (салынған бұрыштардың); m – бұрыштарды салудың орташа квадраттық қателігі;  – радиандық өлшемнің бұрыштыққа ауысуы.

Мысалы:   м,  м, :

.

Сурет. 4.4. Жеке буындарды қалпына келтірудегі теодолиттік жүріс

Қиыспаушылық параллель сызықтар тәсілімен таратылады. Бұл үшін, буссоль көмегімен e нүктесінде қиыспаушылық бағыты (магнитті азимут) анықталады, ал d және c нүктелерінде осы бағыт буссоль көмегімен  формула бойынша есептелінген dD және cC, кесінділері (түзету) салынады:

(4.18)

Жабық жерлерде (елді мекен, құрылыс салынған) белгілерді қалпына келтіру көп уақытты және күшті қажет етеді. Өйткені жүріс жолдарын ашу үшін әртүрлі жұмыстар атқарылады. Бұл жағдайда, C және D нүктелерінде межелік белгілерді басқаша табады. B және E нүктелерінің координатасы бойынша (сурет. 4.5), кері геодезиялық есеп анықталады.   BE бағыты және ұзындығы анықталады, ал осыдан кейін шекаралық сызықтың дирекционды бұрышы бойынша BE бұрышы есептеледі:

,                                (4.19)

,                                  (4.20)

Сурет 4.5. Кері геодезиялық есеппен координата анықтау сұлбасы

BE  келесі есептеумен шығарылады: , ,  және  С және D нүктесіне перпендикуляр ұзындық ; .

Егер BE сызығын өлшеу мүмкін емес немесе қиындық тудырса, онда B және E нүктелері арасына көмекші теодолиттік жүріс бір немесе екі қосымша нүктелерді Q салады (сурет 4.6).

Сурет 4.6. Көмекші Q нүктесімен жасалынған теодолиттік жүріс сұлбасы

Егер шекараның жоғалған бөлігінде геодезиялық мәліметтер болмаған, тек планда, фотопланда графикалық бейнесі болғанда ызықтық өлшеу арқылы межелік белгілерді қалпына келтіру қабылданады.

Жер шекарасы екі жақтың да қатысуымен жүргізіледі.

Жер шекаралары көбінесе стандартты межелік белгілермен бекітіледі:

- темірбетон бағанасы, ұзындығы 135–150 см;

- ағаш бағана, ұзындығы 135–150 см және  диаметрі15–20 см;

- салмағы 100 кг артық, пішіні салыстырмалы түрде дұрыстау валун тас;

- конус қимасы түріндегі тур жинағы, биіктігі 80 см.

Белгілерді ұзақ уақыт сақтау үшін, әдетте бағаналар ішкі диаметрі  2,5–2,8 м, сырты – 3,5–3,8 м, тереңдігі  0,3–0,4 м, орнатылған шеңбер түріндегі қорғанмен әрленеді. Бағананың жер бетіндегі биіктігі 0,2 м қалдырылып, межелік белгінің келесі бағыты жағына мемлекеттік ел таңбамен таңбаланады.

Валун тастарды пайдалануда жартысына дейін жерге көміледі де, оған межелік белгінің ортасы ойып салынады, онан кейінірек белгінің келу және шығу жағын білдіретін тереңдігі  2 см ойылады.

Межелік белгілер бірі бірінен көрінетін аралықта 1000 м алыс емес, ал оншалықты қарқынды пайдаланылмайтын аймақтарда–  2000 м аралығында орнатылады.

Жер пайдаланудың ашық, тоғай, шатқалдармен қилыспайтын  территорияларында тереңдігі  20 см арық салынады.

Жер бетінде бекітілген жер пайдаланудың шекара бекітпелері жерге орналастыру шаруашылығы төрағасына хаттама толтырылып тапсырылады. Хаттамада шекаралардың сызбасы ұсынылады.

Жер пайдаланудың шекарасы белгіленгеннен кейін, оны пайдалануға, иеленуге мемлекеттік акт беріледі. Межелік белгілердің координаталарын анықтау дәлдігі жер бедеріне байланысты 0,03–0,08 м, жекелеген аз бағаланатын жерлерде 0,65 м дейін болады.

Қалалық жер шекаралары бірнеше сантиметрлік (5 см шегінде),  дәлдікпен, қала маңында – түсіріс дәлдігі (10 см), жеке жер аудандары үшін 1 м2.