6 АУДАНДАРДЫ ГРАФИКАЛЫҚ ТӘСІЛМЕН АНЫҚТАУ ДӘЛДІГІ

Дәріс жоспары:

- Аудандарды пішіндерге бөлудің негіздері.

- Пішіндерге байланысты аудандардың дәлдігі.

- Аудандардың шектік дәлдіктері.

Жер телімі графикалық тәсілмен жобалауда,  алдын-ала жоспарланған бөліктің ауданын есептеу арқылы, келесі жобалаудағы берілген аудан мөлшеріне жетпейтін немесе артық ауданды табу үшін жасалады. Алдын-ала жоспарланып қойылған аудан шекара бойынша геодезиялық белгілердің болу- болмауына байланысты, планиметрмен немесе аналитикалық әдіспен жасалады. Жетпейтін немесе артық ауданды үшбұрыш, трапеция арқылы жобалайды.

Үшбұрышпен жобалау жобалық сызық белгілі бір нүктемен өткен жағдайда жасалады. Сонда берілген аудан және белгілі биіктік, белгісіз биіктікті анықтайды (сурет 6.1).

| Сурет. 6.1. Үшбұрышпен жобалау | Сурет 6.2. Трапеция түрінде жобалау |
| --- | --- |

Мысалы MN сызығы  F  нүктесінен өтетін P  ауданын жобалау керек:

(6.1)

h биіктігі  графикалық план бойынша анықталынып, ВА перпендикуляр түсіріледі, сонда , екеуінің арасындағы салыстырмалы қателік анықталады.

Трапеция түрінде жобалау, егер жобалық сызық берілген бағытқа параллель өтетін болса  жүргізіледі. Берілген аудан және орта сызық ұзындығы (сурет 6.2)  немесе негіздің қосындысы бойынша,  FO және KL негізінің ұзындығын алады, сонда:

(6.2)

Бөлікті жай көзбен жобалап, план бойынша FO және KL қосындысын, оның негізінің ұзындығын анықтайды. h биіктігін анықтайды және осы бойынша біршама дәлірек FO және KL қосындысын қайта анықтайды, осыдан кейін  h анықталады.

Есептеу  тең болғанда тоқтатылады. Қабырғалары параллель тұрғын-жайлық алқап, графикалық тәсілде трапеция бойынша жобаланады.

Кварталдар үшбұрышты пішінде болса, бөлік ені оның ауданына пропорциональды болады. Егер олар трапеция түрінде болса, әрбір бөлік жеке жобаланады (сурет 6.3). Әрбір бөліктің берілген ауданы өзінің орташа сызық ұзындығына бөлінеді немесе трапеция негізінің жарты қосындысына бөлінеді:

(6.3)

Сурет 6.3. Кварталдар ауданын трапеция арқылы анықтау сұлбасы

Нәтижесінің айырмашылығы масштабы біршама үлкен планда кіші болады.

6.1 Пішіндерге байланысты аудандардың дәлдігі

Бөлікті қарапайым фигураларға бөлуде көптеген нұсқаларды қабылдауға болады, бірақ алаңды есептеудің дәлдігі әртүрлі нұсқалар жағдайында бірдей болмайды.

Әрбір үшбұрыштың ауданын биіктігі және негіздері бойынша анықтаудағы қателікті келесі формуламен анықтауға болады:

(6.4)

Бұл формула пландағы екі шамамен анықталатын тікбұрыштар, параллелограмм, трапеция аудандарын есептеу үшінде пайдаланылады

План бойынша сызықты өлшеу қателігін сызықтың ұзындығына тәуелсіз бірдей есептеуге болады, яғни:

(6.5)

Сонда 6.4 формуласы бойынша:

(6.6)

Осыдан   үшбұрышы үшін, ал басқа фигура үшін  , сонда (6.6) үшбұрыштар үшін:

(6.7)

Ал тікбұрыштар, параллелограмм, трапеция үшін:

(6.8)

Егер а= h болса, үшбұрыш үшін:

(6.9)

Тікбұрыштар және параллелограмм үшін (а1= h1 болғанда), сондай-ақ трапецияда орта сызығымен биіктік тең болғанда:

(6.10)

Осы үлгімен үшбұрыштың ауданы басқа фигураларға қарағанда графикалық әдіспен дәл анықталады.

Егер биіктігі негізге тең болса, үшбұрыштың ауданының қателігі аз шамада болады, қатынасты келесідегідей белгілейді:

Сонда (6.7) теңдеуі келесі түрге келеді:

(6.11)

Бірақ бұл жағдайда                          (6.12)

Сондықтан:

(6.13)

Бөліктерге бөлудегі үшбұрыштардың саны, ауданды есептеудің қателігіне әсер етпейді, сондықтан бөлікті үшбұрыштарға бөлуде, олардың санын азайтуға тырысудың қажеті жоқ. Егер көп бұрышты Р ауданы, биіктігімен негізінің қатынасы шамамен 1 ге тең және  Р1, Р2 .... Рn аудандарына бөлінген n үшбұрышына бөлінген болса, Р = Р1+ Р2 +....+ Рn. Егер әрбір үшбұрыштардың өлшенген негізі мен биіктігі көршілес үшбұрыштардың ауданын есептеуге пайдаланбаса, үшбұрыштың ауданы өлшеуге тәуелсіз келесі формуламен анықталады:

(6.14)

Бірақ

(6.15)

сәйкес

,                      (6.16)

План бойынша аралықты анықтау қателігі m = 0,008 см, бірақ ауданды фигураларға бөлуде бірдей тең негізбен биіктік алу мүмкін болмайтындықтан, бөліктің ауданын есептеудің қателігін келесі формуламен анықтауға болады:

(6.17)

Немесе әртүрлі масштабтағы пландар  үшін

(6.18)

Мұндағы М сандық масштабтық бөлгіші.

Әрбір үшбұрыштардың ауданы оларды биіктігімен негізіне тәуелсіз екі рет анықтаумен тексеріледі және екі нәтижесінің орташа арифметикалық шамасы алынады. Ауданның екі шамасының арасындағы қилыспаушылықтың шекті шамасын алу үшін:

(6.19)

Егер алаңды төртбұрышты және параллельді палеткамен, сондай-ақ ротометрмен бірден анықтаудағы дәлдігі үшін:

(6.20)