10 АУДАНДАРДЫ ҮЙЛЕСТІРУ ТӘЖІРИБЕСІ

Дәріс жоспары:

- Жер планын үйлестірудегі түсіріс тәсілдері.

- Үйлестірудің дәлдігінің маңызы.

- Аудандарды анықтау тәжірибесі және теңестіру.

Үйлестірудің дәлдігінің маңызды деңгейі түзету барысындағы геодезиялық түсіріс негіздеріне байланысты болады.

Геодезиялық түсіріс негіздері төмендегідей болуы мүмкін: геодезиялық торлар пункті (триангуляция, полигонометрия); жер пайдалану шекаралары (жер иелену) - координаталар мәндері есептелінген межелік белгілер;  пункттер арасында жүргізілген түсіріс жүрістерінің нүктелері; түзетілетін планда нақты көрінетін жер бедері сақталған тірек контурлық нүкте. Мұндай нүктелермен егер, қилыстар құрылыс, ғимараттар қоршаулар бұрыштарынан   40–140° шамасында өтсе  жолдарды, шұңқырларды кесіп өтуге болады.

Егер түсіріс қандайда бір жиілетілген (М 1: 10 000 барысында пункттер арасы 3–4 км аспайтын) геодезиялық торлар пункттеріне негізделген болғанда, ең қарапайым және түзетілетін планның дәлдігі толық сақталуымен орындалатын жұмыс.

Теодолиттік түсіріс (жалғасқан жүріс, полярлық тәсіл) климаттық шарт- жағдайы күрделі көлемі үлкен тасталынған жердің далалық жұмыстарында, сондай-ақ ситуациясы аздап өзгерген ашық жерлерде пайдаланылады.

Мензулалық түсіріс, ашық жерлерде климаттық шарт жағдайы жақсы ортада ашық жерде контурлық ситуациясы  күрделі және өзгерісі көлемді үлкен массивтерде пайдаланылады.

Өлшеу құралдары және экермен түзету, жергілікті жердегі кейбір контурлардағы көп болмаған өзгерістерді геодезиялық пункттер немесе тірек контурлық нүктелерге қатысты сызықтар көмегімен перпендикуляр әдісімен түсіруде пайдаланылады.

Геодезиялық торлар пункттері аэротүсірістердерді жаңасымен байланыстыру үшін пайдаланылады. Контурлық нүктелерді түзетуде, геодезиялық торлар түсіріс аумағында болмаған немесе сирек кездесетін жағдайда пайдаланылады.

10.1 Аудандарды анықтау тәжірибесі және теңестіру

Ірі жер пайдаланудың немесе жер иеленудің ауданын келесі тәсілдермен анықтайды:

1. Аналитикалық, егер олардың шекарасы бойынша теодолиттік жүріс жасалынған болса;

2. Графикалық (шекара нүктелерінің графикалық немесе фотограмметриялық координаталары бойынша);

3. Механикалық (планиметр көмегімен немесе Савич тәсілі бойынша);

4. ЭЕМ пайдаланумен (нүктелердің координаталары бойынша графикалық немесе фотограмметриялық).

Полярлық планиметр жұмысы барысында келесі аталғандарды ескеру қажет:

1. план бойынша ауданды анықтау үшін, қағазды тегіс столға жайып бекітеді. Планиметр тексеріліп, түзетіліп, бөлу шамалары үш квадратты айналдыру жолымен санақ механизмнің екі жағдайында екі айналыммен анықталынады;

2. егер айналдыру барысында картаның желімделген жері, айналу жолына дәл келсе, роликтің жазықтығы желімделген жерге перпендикуляр болуы қадағаланады;

3.  планиметрдің полюсін орналастыру орнын таңдау барысында, алдын- ала барлық фигураларды айналдырып, рычагтар арасындағы бұрыштың   30…150° шегінде екендігіне көз жеткізу керек;

4. айналдырудың бастапқы нүктесі үшін,  ең жай айналатын яғни рычагтар өзара перпендикуляр орын таңдалады;

5. егер ауданды анықтаудың дәлдігін жоғарлату үшін, фигураларды полюстің екі жағдайында айналдыру талап етілсе, онда полюс жылжытылмайды, тек қана рычагты ауыстырады;

6. жер иелену және жер пайдаланудың ауданын анықтау барысында, фигуралар полюстің екі жағдайында айналдырылады; ситуация контурының алаңы (орман, шалғын, батпақ) – полюстің бір жағдайында екі рет айналдырылады;

7. айналу индексі (шпиль немесе шыны) барлық иілістер бойынша айналдырылады;

8. егер айналудың арасындағы қиыспаушылық нәтижесі төмендегі шамадан асса:

барысында екі бөлінді;

үш бөлінді;

төрт  бөлінді болса, айналдыру қайталанады;

9. егер планның ситуациясы ұсақ контурлармен толыққан болса, онда оларды жеке-жеке 3…4 рет айналдыру қажет және қосынды нәтижесінің айырмашылығын айналдыру санына бөледі;

10. тар контурлардың аудандары планиметрмен емес, үшбұрыштардың аудан жиынымен анықталады;

11. контурлардың үлкен аудандарын анықтау барысында, секцияларды планда 250…300 см2 бойынша қабылдайды;

12.  меридиандармен, параллельдермен шектелетін жер иелену немесе трапеция секция аудандарының аудан қосындысының қиыспаушылығы келесі формуламен анықталады:

, см2                                                      (10.1)

Оларды секция аудандарына пропорциональды бөліп таратады;

13. контурлардың аудан жиынының рұқсатты байланыспаушылығы mp оларды бөліктің жалпы ауданымен салыстырғандағы тәжірибелік формула бойынша анықтайды:

(10.2)

Мұндағы m – контур саны; Р – аудан, см2; c – планиметр бөлігінің шамасы; M – сандық масштабтың бөлгіші. Аудандарды есептеу процесінде контур калькасы мен экспликациясы құрастырылады.

Ауданды анықтау, жерге орналастыру және жер кадастры үшін, топографиялық-геодезиялық ізденіс жұмыстары түрлерінің кешеніндегі ең бір еңбек көлемі үлкені болып табылады.  Қазіргі таңдағы ЭЕМ-ның үлкен мүмкіндігі барысында көбінесе аналитикалық тәсіл түрін (межелік белгілердің координата мәндерін есептеу бойынша) көп қоланады. Механикалық тәсіл, тек қана ситуация контурының (мысалы іс жүзіндегі  пайдаланымдар) ауданын анықтайды. Полигон ауданын, оның төбе координаталары бойынша есептеу үшін, ЭЕМ арнайы бағдарламалар жасалынған.

10.2 Контурлы нүктелерді тірек нүктелері ретінде пайдаланып, планды түзету

Мұндай түзетуде түсіріс жүрісінің координатасы есептеу қажет болмайды. Барлық өлшеулер жергілікті жерде түзетілетін планның түсірілген ситуациясының графикалық сызба есебімен ғана орындалып қалмастан, түсіріс жүрісімен де орындалады. Мұнда жергілікті жердегі контурлық нүктелердің жағдайын алдын ала аэрофототүсіріс немесе пландағы басқа нүктелермен салыстырмалы орындалған өлшеу жолымен, планмен жергілікті жердегі  аралықтарды салыстырып, анықтау керек. Өлшеу нәтижесі планда  1 мм шамасынан аспауы керек.

Түсірістің ең бір типті тәсілі  1: 10 000 – 1: 25  000 масштабы үшін:

1. тірек контурлы нүктелермен теодолит немесе мензула көмегімен полярлық әдіс;

2. контурлық нүктелерге тірелетін салыстырмалы  сызықтармен  перпендикуляр әдісі;

3. контурлы нүктелерге тірелетін түсіріс жүрісінің салыстырмалы сызықтарымен  перпендикуляр және  полярлық әдіс.

Ірі масштабты пландар жабдықтар көмегімен алынудан басқа, аралық өлшеу құралдарымен экер көмегімен геометриялық түсіріс арқылы алынуы да мүмкін.

Теодолит немесе мензула көмегімен полярлық түсіріс әдісі. Контурлы нүкте А түсіру барысында 1–4 нүктелері теодолит немесе мензула А нүктесіне қойылады да В нүктесіне бағытталады (сурет 10.1).

| Сурет 10.1. Полярлық түсіріс әдісі | Сурет 10.2. Створлық түсіріс әдісі |
| --- | --- |

Бақылау үшін теодолиттік түсіріс барысында  АВ және АС арасындағы  бұрышы өлшенеді, ал мензулалық түсірісте  АС бойынша планшеттің бағдарлауы тексеріледі.  бұрышының жер бетіндегі және пландағы  қиыспаушылығы:

(10.3)

Мұндағы  S – пландағы бұрыштың ең үлкен қабырғасы.

Полярлық тәсілмен теодолит немесе мензула көмегімен тірек контур нүктесін түсіру, кем дегенде үш рет жүргізіледі, яғни  .

Теодолиттік немесе мензулалық түсіріс үшін, станция жағдайын створда BA аралығын өлшеп, оны планға салып, контурлық нүкте  B және D алуға болады (сурет 10.2). Егер AD тағы өлшеп, А нүктесінің алынған екі жағдайының орташасын алсақ,  А станциясының дәлдігі біршама жоғарлайды. Тірек контурлы нүктесіне қада қойылады.

Контурлық нүктеге сүйенетін сызыққа қатысты түсірудің перпендикуляр тәсілі. Түсіріс принципі А және В – контур тірек нүктелері, С нүктесі бақылау контурлық нүктесі (сурет 10.3).

Сурет 10.3. Контурлық нүктеге сүйенетін сызыққа қатысты түсірудің перпендикуляр тәсілі

АВ – планда 308 м, басқа есептер олардың шамасына  пропорциональ байланыстырылған (түзетілген).

Теодолиттік жанаспайтын бұрыштар (берілген бағыттағы А және В контурлық тірек нүктелері арасындағы бұрыштар үлкен қателіктері үшін өлшенбейді) (сурет 10.4).

Сурет 10.4. Аралықтармен түсіріс тәсілі

Қабырғалары 1: 1 000 дәлдігімен өлшенеді. Екі қабырғасы бойынша өлшенген өлшеу нәтижесінің қиыспаушылығы өлшенген аралықтың 1:100 шегінен аспауы керек.

Бұрыштық хордалық жүріс (өлшеу аспабымен). Бұл өлшеу үшін өлшенетін бұрыштың төбесінен радиусы 10 және 20 метрлік, олардың бойымен немесе ұзындығы бойынша кесінділер салынады және радиус соңына металл шпилька бекітеді. Радиус соңдарын 1 см дәлдікпен өлшейді. Қиыспаушылық 20 м және екі еселенген 10 м радиуста 5 см аспау керек. Хорда бұрышымен өлшенген бұрыштың орташа квадраттық қателігі 5 (сурет 10.5).

Сурет 10.5. Бұрыштық хордалық жүріс тәсілі

Створлық жүріс.  AabcD нүктелері. Бұларды салу үшін (сурет 10.6),  тірек контур нүктелеріне В және С қада қойылады.

Сурет. 10.6. Створлық жүріс тәсілі