КІРІСПЕ

Жол диагностикалау негізі

Автомобиль жолдарын бағалау және диагностикалау жолдарды жөндеу және күту жұмыстары ережелерін дамыту үшін барлық жалпы қолданылатын автомобильдер жолдарына қажет. Осы пәнді оқытқанда техникалық мөлшер, эксплуатациялық жағдай, инженерлік үймереттер мен құрылымдар, күту жұмыстарының мөлшерін және жолдың жағдайлары туралы берілгендерді қажетті баға беру үшін өңдеу әдістемесін, жолды тексеру әдістемесін, қажетті аспаптар, зертханалар және өлшегіш құралдар тізімін беру.

Жол мен жол ғимараттарын диагностикалау және бағалау жол торабын дамыту және жетілдіру жүйесінде, көліктік-эксплуатациялық көрсеткіштерді көтерудің негізгі бөлімі болып саналады.

Жол жағдайын диагностиалау және бағалау материалдары жол және жол ғимараттарын жөндеу және қайта жаңарту жұмыстарына, оларды жүргізуге жобалық сметалық құжаттар жасауға берілген база болып саналынады.

Диагностика автомобильдер жолдары жағдайын басқару жүйесінің негізгі бөлімі болып саналады. Автомобиль жолдарын диагностикалау нәтижелеріне байланысты жөндеу жұмыстарын жоспарлау және жол жұмыстарына бөлінген қаржыны бөлетін жүйе қызмет жасайды (1 – сурет).

| ## ДИАГНОСТИКА ## Автомобиль жолдарын ## тексеру |  | ## БЕРІЛГЕНДЕР БАНКІСІ ## Берілгендер банкін құрастыру. Автомобиль жолдарының жағдайын бағалау және болжау |
| --- | --- | --- |
| ## ШАРАЛАР ## Жоспарланған шараларды жүзеге асыру |  | ## ЖОСПАРЛАУ ## Жол жұмыстарын жоспарлау |

4.1 – сурет – Автомобиль жолдарын диагностикалау нәтижесі негізінде жөндеу жұмыстарын жоспарлау және орындау

Диагностика – басқару шешімдерін қабылдау мақсатымен автомобиль жолының техникалық және эксплуатациялық жағдайын ғылыми және тәжірибеге негізделген бағалау жүйесі.

Автомобиль жолдарын диагностикалау – жол және жол құрылымдары параметрлері, сипаттамалары және жұмыс жасау шарттары туралы, ақау түрлері және олардың пайда болу себептері туралы, жол және жол құрылымдарын болашақта пайдалану процессінде жағдайын бағалау және болжау үшін қажетті көліктер легінің сипаттамалары туралы ақпараттарды зерттеу, жинау және талдау.

Автомобиль жолдарының техникалық пайдалану жағдайын бағалау жол конструкциясының беріктілік және сенімділік теориясына, топырақ үйіндісінде, жол жамылғысында, жасанды құрылымдарда, инженерлі және сәулет имараттарда ақауларды табу әдістері мен құралдарға негізделген.  Ақаулар дегеніміз нысан қасиеттерінің берілген, қажетті немесе күтілетін қасиеттеріне қайсы бірінің сәйкес келмеуі. Ақауларды табу олардың бар болу дерегін белгілеуді қарастырады, ал іздеу – олардың шамасы мен орнын анықтау.

Жолдың немесе оның жеке элементтері техникалық жағдайының бұзылуы және жұмыс жасау қабілеттілігінің төмендеуі жолдың дұрыс жұмыс жасауын немесе жұмыс жасау қабілеттілігін, бүтіндігін бұзатын ақауларды диагностикалау арқылы нұсқауға болады. Сондықтан ақауларды іздеу және табу жолдың техникалық жағдайын анықтау процессі болып саналады, «диагностикалау» деген жалпы терминге біріктіріледі.

Диагностикалау мақсаты:

- пайдаланатын жолдардың тұтынушылық қасиеттерін қамтамасыз ету;

- қалыпты жағдайда ұстауға байланысты есептерді тиімді шешуді қамтамасыз ететін толық және объективті ақпараттарды алу;

- нысанның жұмыс жасау қабілеттілігін тексеру;

- қарастырылған нысанның дұрыс жұмыс жасауын тексеру;

- ақауларды табу.

Жол және жол ғимараттарын бағалау немесе көліктік эксплуатациялық жағдайын бағалау – тағайындалған талаптарға жолдың көліктік эксплуатациялық көрсеткіштерінің сәйкес келу дәрежесін анықтау.

Жол жағдайын диагностикалау әр түрлі құралдармен атқарылады. Құралдар мен жол нышаны диагностикалау жүйесін құрастырады. Жүйелер тестілі және функциональды деп бөлінеді.

Диагностикалау жүйесін таңдау кезінде автомобиль жолын диагностикалау мақсаттарын анық белгілеу қажет:

- қарастырылған кезеңде жолдың техникалық жағдайын анықтау. Жұмыстың бұл түрі құралдар, аспаптар, әр түрлі қондырғылар мен жылжымалы зертханаларды қолдану арқылы жол жағдайын тексеру арқылы орындалады;

- автомобиль жолының белгілі бір уақыт өткеннен кейінгі техникалық жағдайын болжау. Жұмыстың бұл түрінің тәжірибелі аналитикалық сипаттамасы бар. Арнайы құрастырылған алгоритм және программалар арқылы болжау жасау;

- ақаулардың пайда болу себептерін анықтау. Диагностикалаудың бұл түрі құрылыста қолданылатын жол-құрылыс материалдарының сапасын бақылауда берілгендерге, жолды пайдалану жағдайын талдау нәтижелеріне; табиғи деректер мен көліктік жүктемелер әсерінен материалдардың қасиеттерінің өзгеру заңдылығына байланысты анықталады.

Көліктік-эксплуатациялық жағдайды диагностикалау есебі:

- автомобиль жолдарының көліктік пайдалану жағдайы және көліктік пайдалану сапасы туралы дұрыс ақпараттарды жинау;

- жолдың көліктік пайдалану жағдайын бұзылған телімдерді анықтау арқылы бағалау және жолға қойылған талаптарға сәйкес келмеу себептерін табу;

- автомобиль жолының жағдайының өзгеруін болжау және олардың көліктік пайдалану жағдайын көтеруге жұмыстардың түрі мен көлемдерін анықтай отыра ұсыныстар жасау;

- толық және шектелген қаржыландыруды ескере жол жұмыстарын жоспарлау;

- жол берілгендерінің автоматтандырылған базасын (АБДД) құрастыру.

Жолдың негізгі диагностикалық сипаттамалары:

- жол жамылғысының беріктілігі;

- төсеме бетінің тегіссіздік индексі;

- төсеме бетінің кедір-бұдырлығы;

- түсінің бір тектілігі;

- инженерлік құрылымдары;

- қардан қорғау шаралары;

- төсеменің ақаулары.

Жол сапасының көрсеткіштерін анықтау тәсілдерінің құрамы: көзбен қарап тексеру; геометриялық шамаларды өлшеу; жол сапасын бұзбай бақылау; үлгілер және керн алу арқылы сапа тексеру.

Автомобиль жолдарын диагностикалауда қолданылады:

- жол жамылғысы төсемесі тегістілігін өлшейтін жылжымалы жол зертханалары;

- қатаң емес жол жамылғыларының беріктілігін өлшейтін жылжымалы жол зертханалары;

- жолдың геометриялық параметрлерін анықтайтын жылжымалы жол зертханалары;

- ілініс коэффициентін анықтайтын жылжымалы жол зертханалары;

- статикалық жүктеу тәсілімен жол жамылғысының беріктілігін анықтауға арналған иінді майысуды өлшегіш;

- қарап жолды тексеруге және қозғалыс қарқындылығын есептеге арналған құралдар;

- алынған ақпараттарды өңдеуге жеке ЭЕМ;

- жодың параметрлерін анықтауға арналған әр түрлі қондырғылар жиынтығы.

Диагностикалау бойынша барлық жұмыстар анықталған жүйе бойынша жүргізіледі (1.1 – сурет). Диагностикада табылған берілгендер жол берілгендерінің автоматтандырылған банкісінің негізі болып саналады.

Жол нысандарын сәйкестендіру (идентификациялау)

Жолдардың титулдық тізімі

Қозғалыс қарқындылығы және көліктер легінің құрамдары

Табиғи климаттық жағдайлар

Жолдың жалпы және техникалық параметрлері

Орындалған жөндеу жұмыстары туралы берілгендер

Эксплуатациялық сипаттамаларды анықтауға жол телімдерін таңдау

Жолдың жалпы жағдайы

Жамылғы төсемесінің және басқа да элементтердің ақаулылығы

Жол жамылғысының беріктілігі

Жол жамылғысының деректі серпімділік модулы

Кедір-бұдырлығы

Ілініс коэффициенті

Жамылғы төсемесінің ілініс сапасы

Берілгендер банкасы

Жамылғы төсемесінің тегістілігі

Тегістіліктің халықаралық индексі (IRI)

Жарықты техникалық сапалары

Жарықтандыру, ашықтылығы, шағылу коэффициенті

Автожолдың техникалық пайдалану жағдайын басқару жүйесі

1 – сурет – Автомобиль жолын диагностикалау жүйесі

Пәнді оқытқанда қабылданған түсініктер мен анықтамалар:

- Жолдың техникалық мөлшері – жолдың тұрақты параметрлерінің (жолды пайдаланған кезде өзгермейтін немесе жөндеу және қайта жаңарту кезінде өзгеретін параметрлері) нормативті талаптарға сәйкес келу дәрежесі;

- Эксплуатациялық жағдайы – нормативті талаптарға жолдың ауыспалы параметрлері мен сипаттамаларының сәйкес келу дәрежесі. Жолдың ауыспалы параметрлері дегеніміз – көлік құрамы, метеорологиялық жағдайы және күту жағдайына байланысты өзгеретін жол параметрлері;

- Жолдың көліктік эксплуатациялық жағдайы(ТЭС АД) – тексеру және бағалау кезінде жолдың техникалық мөлшері мен эксплуатациялық жағдайының параметрлері мен сипаттамаларының деректі мәндерінің жиынтығы;

- Жолдың көліктік эксплуатациялық сапасы немесе сипаттамалары (ТЭК АД) – жолдың инженерлік ғимарат ретінде сенімділігі және жұмыс жасау қабілеттілігі. Оларға жататындар: жол жамылғысының беріктілігі, тегістілігі, жамылғы төсемесінің кедір-бұдырлығы және ілініс сапасы, топырақ үйіндісінің орнықтылығы және т.б.;

- Жолдың тұтынушылық қасиеті – жолдың негізгі көліктік эксплуатациялық көрсеткіштері (ТЭП АД), оларға жататындар: жолмен қабылданатын жылдамдық; жайлы және қауіпсіз қозғалыс; автомобильдер жұмыс өнімділігіне тікелей әсер ететін автомобильдердің осьтік жүктемесі мен жалпы салмағы; тасымалдау өзіндік құны; жанар май шығыны; жүк және жолаушылар жеткізу уақыты және де автомобиль жолымен автомобиль көліктерінің бірлестік жұмыстарының басқа да көрсеткіштері;

- Жол сапасы – барлық аталған көрсеткіштер кешендерінің берілген жол техникалық санатының нормативті талаптарына сәйкес келу дәрежесі;

- Есептелген жылдамдықты қамтамасыз ету эксплуатациялық коээфициенті – қозғалыс қауіпсіздігі қамтамасыз етілген жолмен немесе әр жол телімінде автомобиль жолмен әсерлесу нәтижесінде жалғыз жеңіл автомобиль ала алатын максимальды жылдамдығының (Vф.max) берілген жол санатында және жергілікті жер қыртысында ала алатын есептік жылдамдыққа (Vр) қатынасы:

(1.1)

- Есептелген жылдамдықты қамтамасыз ету коэффициенті -  Vф.max тың базалық есептелген жылдамдыққа (Vрб=120км.сағ) қатынасы:

(1.2)

Жұмыстардың көлемдері және түрлеріне байланысты автомобиль жолдарын диагностикалау қойылған мақсаттарға сәйкес болуы керек. Бұл мақсаттар құрамы:

- жолды күту және жөндеу жұмыстарын жоспарлау;

- автомобиль жолдарын құжаттау;

- автомобиль жолдарын тізімге түсіру (инвентаризациялау);

- жол торабын қайта жаңарту және дамыту бойынша техникалых экономикалық негіздеуді жасау;

- автомобиль жолын қайта жаңарту және жөндеу жобаларын жасау;

- қозғалыс қауіпсіздік қауіпсіздігін көтеретін бағдарламалар жасау;

- автомобиль жолдарын сақтауды қамтамасыз ететін бағдарламалар жасау;

- ауыр жүкті және ірі габаритті авто көліктерді өткізетін маршруттарды жасау;

- автокөліктер қозғалысын уақытша шектеу шараларын жасау;

- қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін талаптар шартына сәйкес болуына жол жағдайын бақылау;

- жол жұмыстарының сапасын қадағалау;

- жол торабының жалпы статистикалық талдауын қалыптастыру және оның өзгеруін болжау.

Бағалаудың есебі жолдың тағайындалған параметрлері, сипаттамалары және көрсеткіштері жағдайларының деректі мәндерін нормативті талаптармен салыстыру, арасындағы айырмашылықтарды анықтау, осы айырмашылықтар дәрежесін және ақаулар ролін бағалау, айырмашылықтар мен ақаулардың пайда болу себебін айқындап білу және бағалау.

Жолды диагностикалау және бағалау әдетте бір уақытта орындалынады және жөндеу жұмыстарының басқару-жоспарлаудың үшінші кезеңіне өтуге мүкіндік береді, яғни тексеру кезінде жол жағдайының табылған айырмашылықтар мен ақауларды жою шараларын тағайындайды. Бірақта мұндай жоспарлау тиімділігі аз. Себебі тек қана пайда болған ақаулар, майысулар және бұзылуларды жоюға арналған. Сондықтан анықталған ақауларды түзеумен қатар олардың алдын алу шараларын жоспарлау тиімді. Бұл үшін жол жағдайының болашақта өзгеруін болжайтын кезең қажет.мұндай болжаудың негізі болып диагностика және бағалау нәтижелері саналады. Болжау қорытындылары бойынша жуық арада мүмкін пайда болатын майысулар мен бұзылуларды ескерту шараларын тағайындау.

Автомобиль жолдарының сапасы мен жағдайын диагностикалау және бағалау:

- көліктік-эксплуатациялық жағдайының бастапқы деректі мәнін анықтау және нормативті талаптармен салыстыру мақсатымен жолды салынған соң пайдалануға берілген кезде жүргізеді;

- жолды пайдаланған кезде жол жағдайының динамикалық өзгеруін бақылау үшін мезгіл-мезгіл жүргізеді, бұл өзгерісті болжау және жөндеу, күту жұмыстарын жоспарлау;

- күтілетін көліктік эксплуатациялық жағдайды анықтау үшін шаралар жоспарын жасағанда жүргізеді.

Диагностика және бағалау нәтижелері жоба алдындағы материал болып саналады. Бұл нәтижелер негізінде жол берілгендерінің автоматтандырпылған банкісі (АБДД) жүйелері жаңаланып отырады.

Жолды диагностикалау және бағалау жұмыстарын орындау көлемдері бойынша бастапқы және қайталанған деп бөлінеді. Бастапқы диагностикалауда, ереже бойнша, жол жағдайының барлық тағайындалған параметрлері мен сипаттамаларын өлшейді және бағалайды. Қайталанған диагностикалауда тек қана жолдың ауыспалы параметрлері тексеріледі. Бұдан басқа жөндеу және қайта жаңарту кезінде өзгерген тұрақты параметрлер мен сипаттамалар өлшенеді және бағаланады.

1.1 кесте

| № п/п |  | Тексеру түрі | Жұмыстар құрамы |  | Қолдану аймағы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Автомобиль жолдарын кешенді (бастапқы) диагностикалау | Автомобиль жолдарының көліктік эксплуатациялық жағдайына әсер ететін барлық параметрлерге аспапты және көзбен шолып байқау арқылы тексеру |  | Негізгі берілгендер банкын құрастыру (базовая банка данных). Автомобиль жолдарын тізімге алу және бастапқы құжаттау. Күрделі жөндеу және қайта жаңарту жұмытарынан кейін тексеру.2- пункте келтірілген барлық аймақтар. |
| 2 |  | Автомобиль жолдарын шұғыл (қайталанған) диагностикалау | Автомобиль жолдарының көліктік эксплуатациялық жағдайына әсер ететін жеке параметрлерді бағалау тәртібіне өлшейтін техникалар қолдану шектелген жағдайда көзбен шолып байқау арқылы тексеру. Жолдарды кешенді диагностикалау арасында шұғыл (қайталанған) диагностикалау. |  | Негізгі берілгендер банкын ішінара жаңарту. Автомобиль жолдарының көліктік эксплуатациялық жағдайын кешенді бағалау. Қайта жаңарту және жол торабын дамытуды жүргізуге техникалық-экономикалық негіздеме жасау. Жол қозғалыс қауіпсіздігін көтеретін бағдарламалар жасау. Ауыр жүкті және ірі габаритті автокөліктерді өткізетін маршруттарды жасау. Автокөліктер қозғалысын уақытша шектеу шараларын жасау. Автомобиль жолдарын сақтауды қамтамасыз ететін бағдарламалар жасау. Қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін талаптар шартына сәйкес болуына жол жағдайын бақылау. Автомобиль жолдарының техникалық құжаттарын жаңарту. Жолды күту сапасын бағалау. Жол жұмыстарын жүргізу сапасын қадағалау. |
| 3 | Жолдарды арнайы диагностикалау |  | Зерттеу жұмыстарын жүргізудің берілген параметрлер санына байланысты автомобильдер жолдарының телімдерін бөлшектеп аспапты және көзбен шолып байқау арқылы текеру. | Автомобиль жолдарын жөндеу және қайта жаңарту жобаларын жасау |  |

Автомобиль жолдарын тексеруге шығындарды үйлесімділеу мақсатымен оларды жүргізу кезектілігі мен мерзімділігін тағайындайды. Жолдарды шұғыл (қайталанған) диагностикалау қозғалыс қауіпсіздігіне әсер ететін ақауларды уақытында табу және жою мақсатымен барлық жол торабында жыл сайын орындалынады. Кешенді (бастапқы) диагностикалау негізгі берілгендер банкысын құрастыру үшін пайдаланылатын жолда 3-5 жылда бір рет жүргізіледі.

Толық бастапқы тексеру, ереже бойынша, келесі ретпен орындайды:

- жолды тексеріп қарау;

- жол элементтерінің геометриялық параметрлерін анықтау;

- жол төсемесінің бойлық тегістілігін бағалау;

- жол төсемесінің көлденең тегістілігін бағалау;

- жол төсемесінің ілініс сапасын бағалау;

- төсеме жағдайын және жол конструкциясның беріктілігін бағалау;

- инженерлік жабдықтар мен құрылымдар жағдайын тексеру;

- қозғалыс қарқындылығы мен құрамын анықтау.

Жолдың көліктік эксплуатациялық көрсеткіштерін диагностикалау жұмыстарының құрамы мен көлемі жол тексеру жұмытарының түріне және кезектілігіне байланысты (1.2 – кесте).

1.2 – кесте – Автомобиль жолдары мен жол ғимараттарын диагностикалау түрлерінің түрге бөлінуі

| Түрге бөліну белгілері немесе критерийлері | Диагностика түрі | Қысқаша сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| Бағаланатын көрсеткіштер мен сипаттамалардың толықтылығы | толық | Барлық негізгі көрсеткіштерге және толық әдістемемен |
|  | Ішін-ара немесе толық емес | Көрсеткіштердің толық емес номенклатурасы бойынша немесе қысқартылған әдістемемен |
|  | Экспресс-бағалау | Жеңілдетілген әдістемемен және көрсеткіштердің толық емес номенклатурасы бойынша |
|  | Біріншілік | Алғашқы рет орындалынады |
| Мерзімділігі | Қайталанған немесе қайталанылатын | Қайтадан жүргізіледі немесе 3-5 жылда 1 рет қайталанылады |
|  | Дүркін-дүркін немесе жүйелі | Жылына 1-2 рет жүргізіледі |
|  | Жүйелі немесе жиі қайталанылатын | Жылына 3-4 рет жүргізіледі |
| Тексеру көлемі | Жаппай, тұтас | Жолдың бүкіл ұзындығына жүргізіледі |
|  | Таңдаулы | Жолдың жеке телімдерінде жүргізіледі |
| Ақпарат алу тәсілдері | Объективті немесе аспапты | Жылжымалы зертханалар, аспаптар және өлшегіш құралдар көмегімен тексеру |
|  | Аралас немесе біріктірілген | Көрсеткіштердің жартысы аспаптармен, жартысы көзбен қарау арқылы бағаланады |
|  | Көзбен қарау арқылы | Көзбен қарау арқылы |