- ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

Планировочная организация жилой зоны должна обеспечивать благоприятные санитарные условия проживания и размещения всех типов жилых домов и детских учреждений. В зависимости от природно-географических особенностей местности планировочная застройка жилья может быть компактной в случае относительно спокойного рельефа, линейной — при наличии реки, расчлененной — при активном рельефе, наличии балок, оврагов. Жилая застройка может быть решена несколькими приемами в зависимости от общего планировочного решения и величины поселка:

жилые дома, объединенные в кварталы (преимущественно индивидуальная застройка); жилые дома, объединенные в жилые группы (дома секционного типа);

жилые дома, размещенные вдоль тупиков (блокированные, индивидуальные).

Квартальная система застройки предпочтительна для средних и больших поселков с относительно спокойным рельефом. Прием застройки квартала, его конфигурация и величина зависят от общей архитектурнопланировочной структуры поселка и типа жилых домов. Жилые дома располагаются с учетом наиболее благоприятной ориентации с отступом от красной линии на 4…6 м. Внутриквартальные проезды должны обеспечивать свободный подъезд к хозяйственным застройкам.

Групповая система застройки позволяет наиболее экономично решить уличную сеть, лучше использовать рельеф участка и ориентацию. Прием застройки группами дает большие возможности для создания интересных архитектурно-композиционных замыслов. Группа жилых домов должна быть композиционно увязана с соседними группами и общей архитектурнопланировочной структурой поселка. Несколько групп могут объединяться участками детского сада, школы. Группы могут застраиваться домами одного или нескольких типов: секционные, блокированные, индивидуальные. Формирование групп из домов различного типа внесет разнообразие в архитектурную композицию застройки и обеспечит равномерное расселение в пределах поселка. Жилые дома секционного типа лучше размещать ближе к главной улице или бульвару. Для создания комфортной и уютной обстановки величина внутригруппового пространства не должна превышать 3…5- кратной высоты дома.

Тупиковая система застройки целесообразна для застройки блокированными или индивидуальными домами с приквартирными и приусадебными участками. Тупиковый проезд, застроенный жилыми домами, должен заканчиваться небольшой асфальтовой площадкой для разворота машин. Глубина тупикового проезда не должна превышать 100 м, а ширина между оградами участков вдоль проезда не менее 8…100 м. Выбор жилых домов и квартир по числу комнат производится в соответствии с демографической структурой населения с учетом квартирного расселения семей различного численного и возрастного состава. 14 Объем жилищного фонда определяется из условия обеспечения общей площадью жилья: на первую очередь — 20,0 м 2 /чел., на расчетный срок — 25,0 м 2 /чел.

- ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Сеть улиц и проездов, по которым осуществляется транспортное и пешеходное движение, дифференцируется по своему функциональному назначению:

на главные улицы, соединяющие основные элементы поселка, — общественный центр, жилую застройку, производственную зону; жилые улицы, связывающие группы жилых домов с главной улицей;

хозяйственные проезды, соединяющие хоздворы с внешними дорогами; пешеходные и велосипедные дорожки, обеспечивающие связь по кратчайшим направлениям между жилой застройкой, общественным центром, производственной зоной.

Проезды к группам жилых домов могут быть тупиковыми, петельными и сквозными.

При трассировке улиц следует учитывать направление господствующих ветров и рельеф. Улицы целесообразно располагать под углом к направлению господствующих ветров и обеспечивать естественный отвод поверхностных вод.

Улицы, проезды и пешеходные дорожки являются наиболее дорогими элементами благоустройства территории, поэтому их протяженность и ширину надо проектировать минимальной.

Ширину улиц в пределах красных линий рекомендуется принимать: главная улица — 22…25 м; жилая улица в пределах многоэтажной застройки — 18…20 м, при малоэтажной — 15…18 м; проезды — 2,7…3,5 м; тротуары на главных улицах –— 1,5…3,0 м, на жилых улицах — 1,5 м, вдоль проездов — 1,0 м.

Пешеходные дорожки, как правило, имеют ширину, кратную полосе движения пешехода — 0,75 м. Обычно ширина пешеходной дорожки составляет 1,5…2,25 м. Пешеходные дорожки делают с расширениями, площадками для размещения скамеек, вазонов с цветами и т. п.

- ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Озелененные территории поселка подразделяются:

на общего пользования (скверы, бульвары, аллеи); ограниченного пользования (озелененные площадки на участках общественных зданий, озелененные дворы жилых домов);

специального назначения (санитарно-защитного назначения, озелененные ветро- и шумозащитные полосы вдоль автодорог с интенсивным движением, между жилой застройкой и автостоянками и гаражами, между жилой и производственной территориями и т. д.);

индивидуального назначения (зеленые насаждения приквартирных участков жилых зданий, усадебной жилой застройки и т. п.).

В объемно-планировочной композиции поселка рисунок размещения озелененных территорий играет важную роль, сопровождая и выявляя основные пешеходные связи, дополняя рисунок застройки или контрастируя с ним.

- ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

Выполнение курсового проекта студентом должно осуществляться последовательно при решении конкретных задач: проведение структурного анализа территории; расчет технико-экономического обоснования; поиск планировочной идеи; разработка планировочной структуры поселка; оформление проекта и составление пояснительной записки.

  - Изучение задания и сбор исходных данных

Работа над проектом начинается со стадии оценки ситуации, анализа исходных данных. Эта стадия имеет целью получение информации, служащей основанием для принятия проектного решения. Программой предлагается ситуация участка на топографической основе М 1: 2000.

Анализ исходной ситуации выполняется по следующим позициям:

- Условия естественной среды: оценка уклонов рельефа (для этого надо построить 2—3 характерных профиля);

оценка озелененных территорий и возможностей их функционального использования; оценка условий инсоляции склонов, их ориентации на благоприятные (юг, восток, запад ) и неблагоприятные (север) стороны света;

выявление ландшафтных доминант (вершины холмов, бровки склонов, гребни рельефа, оси речных долин и т. д.);

определение господствующих направлений перемещения воздушных масс (по розе ветров).

- Условия искусственной среды:

наличие подъездных и пешеходных путей;

наличие застройки или каких-либо сооружений на участке размещения поселка и возможности их использования.

В результате анализа на топоподоснове ситуации графическими средствами выявляются участки, благоприятные и неблагоприятные для застройки жилого, общественного, производственного и коммунально-хозяйственного назначения, зоны ограничений для дорожного строительства и т. п.

Индивидуальная форма анализа ситуации предусматривает выполнение оценки самостоятельно каждым студентом, при этом субъективный авторский взгляд на значение тех или иных факторов или условий играет большую роль.

Результат оценочной стадии — схема планировочных ограничений для выбранного участка размещения поселка. Ограничения определяются нормативными уклонами для того или иного вида освоения участка, затратами, которые возрастают в неблагоприятных условиях освоения участка, а также задачами формирования благоприятных условий жизнедеятельности и охраны природы на избранной территории.