Понятие функциональной группы и функционально–группового управления. Назначение и функции управляющего вычислительного комплекса (УВК).

функциональная группа
Группа, состоящая из нескольких функциональных блоков, электрически взаимосвязанных между собой для выполнения заданных функций.

Функционально-групповое  управление

Функционально-групповое управление является более высоким уровнем дискретного управления. Стандартное решение для этого типа управления включает следующие части:

— контроль пошаговой программы в целом;

— контроль выполнения каждого шага в отдельности.

Функционально-групповое управление гарантирует, что каждый шаг последовательности заканчивается за определённый период времени. В случае если время истекло, а команда полностью не выполнена, выдаётся аварийный сигнал, а выполнение последовательности приостанавливается до тех пор, пока оператор не изменит её состояние.

Требования, предъявляемые к ЭВМ при использовании ее в составе АСУ и при использовании ее в вычислительном центре, существенно отличаются. При использовании ЭВМ на вычислительном центре решаемые задачи весьма разнообразны и обычно неизвестны заранее. Объем работы вычислительного центра, как правило, лимитируется производительностью машин, организацией прохождения работ и обслуживания программистов. Наиболее экономичны в этом случае технические решения, обеспечивающие минимальную удельную стоимость решения задач.

ЭВМ, специально предназначенные для контроля и управления технологическими процессами, называют управляющими вычислительными машинами (УВМ). УВМ представляют собой цифровые вычислительные устройства, составляющие часть автоматизированной или автоматической системы управления, включающие в себя устройства связи с объектом и предназначенные для приема информации от измерительных устройств, местных (локальных) автоматизированных систем, устройств защиты и блокировки, а также других источников информации; переработки информации по программе, определяемой заданным алгоритмом управления в реальном масштабе времени; выдачи результатов обработки информации оператору на исполнительные устройства и в другие системы управления.

В АСУ ТП устройства связи УВМ с датчиками и исполнительными органами чаще всего составляют большую часть электронного оборудования, иногда в несколько раз превосходящую оборудование УВМ. Номенклатура этих устройств, включающих все необходимые средства преобразования, коммутации, согласования, достаточно велика, а число их в каждой АСУ ТП различно. Поэтому в состав УВК входят унифицированные схемно-конструктивные исполнения в виде агрегатных модулей.

Для работы в качестве центральной части АСУ любая УВМ должна иметь универсальную структуру и обладать некоторыми дополнительными техническими особенностями, связанными с автоматическим приемом и обработкой информации, поступающей в процессе управления и выдачи управляющих воздействий непосредственно на исполнительные устройства объекта управления или оператору. В состав УВМ должны входить устройства, обеспечивающие ее непосредственную связь с управляемым технологическим процессом, а также связь оператора с УВМ и технологическим оборудованием для наблюдения за протеканием производственных процессов и при необходимости для вмешательства в процесс управления (рис.1 ).

УВМ работает с большим числом источников и потребителей информации, каждый из которых работает, как правило, асинхронно, т. е. информация от объектов управления и запросы на обслуживание поступают в произвольные моменты времени. Асинхронность поступления заявок приводит к тому, что в условиях ограниченного ресурса УВМ формируется очередь на обслуживание. Так как УВМ работает в реальном масштабе времени, а информация в системе имеет различную ценность и достоверность, обслуживание заявок УВМ является приоритетным. Высший приоритет дается заявкам, которые должны быть отработаны не позднее чем за определенный интервал времени во избежание потери информации или аварии.

С целью приоритетного обслуживания заявок в УВМ организуется система прерываний, под которой следует понимать совокупность аппаратных и программных средств, обеспечивающих переключение процессора с выполняемой программы на другую, имеющую более высокий приоритет, при этом сохраняется возможность возврата к прерванной программе. Прерывание может быть организовано как по внешним признакам, формируемым оператором или машиной, так и по внутренним признакам, большинство из которых формируется в результате контроля неисправности системы управления.

Любой алгоритм, предназначенный для использования в системе управления, должен разрабатываться с учетом того, что управляющие сигналы от УВМ должны поступать не только в нужное место, но и в ограниченные отрезки времени, определяемые скоростью протекания управляемого процесса. УВМ должна работать в темпе, задаваемом измеряемыми физическими параметрами, характеризующими производственный или технологический процесс, и органами управления, с которыми она связана и с которыми непрерывно взаимодействует, т. е. УВМ должна работать в реальном масштабе времени. Реальное время в УВМ учитывается таймером. Обычно УВМ обслуживает одновременно много пользователей и решает много задач:

- регистрирует поступающую от многочисленных датчиков измерительную информацию и обрабатывает ее по соответствующим программам;

- выдает управляющие сигналы на различные исполнительные устройства;

- решает экономические и бухгалтерские задачи и т. п

Такой режим работы называют режимом разделения времени. Для его организации УВМ должна иметь достаточно большие объемы памяти и большое быстродействие. Режим разделения времени выгоден экономически, так как в этом случае резко повышается эффективность использования УВМ за счет обеспечения более полной ее загрузки и лучшего использования ресурсов.

Рис.1 – Упрощенная  структурная схема АСУ

Разделение машинного времени в УВМ осуществляется программно; при этом одни и те же устройства системы предоставляются всем пользователям в соответствии с установленным приоритетом. В этом случае за счет быстрого решения задач по запросам пользователей у них создается впечатление, что они могут работать с ЭВМ одновременно.

Для реализации программного разделения времени в УВМ должна быть предусмотрена возможность при необходимости прерывания текущей программы при поступлении срочного запроса (указания оператора, сигналов от датчиков или выработанных самой УВМ). Машина временно прерывает работу, запоминая место текущей программы, где произошло прерывание, и переходит к выполнению другой программы, соответствующей срочному запросу. После того как запрашиваемая программа выполнена и других заявок нет, УВМ возвращается к прерванной текущей программе.

Технические средства УВМ, работающей в режиме разделения времени, должны обеспечивать:

одновременное хранение в памяти нескольких программ;

допускать параллельную работу процессора и внешних устройств;

организацию прерывания программ, а ее программное обеспечение — планировать порядок выполнения задач;

распределять ресурсы УВМ;

производить защиту памяти от несанкционированного вмешательства одной задачи в другую при их параллельной работе и выполнять некоторые другие функции.

Требования, предъявляемые к УВМ, работающей в контуре управления, по надежности определяются необходимой надежностью системы в целом, исходя из цены отказа того или иного компонента АСУ.