Топырақ деградациясының әр түрлі классификациясы

Кейбіреулер үшін оны құнарлылықтың деградациясы және топырақтың ластануы деп бөлуге болады.

Құнарлылықты жоғалтқан кезде аталған топырақтың тірі ағзалардың дамуын қолдауға және дамытуға ықпал ету қабілетінің айтарлықтай төмендеуі байқалады, ал ластану топырақ құрамындағы зиянды немесе улы заттардың көбеюімен анықталады.

Екінші жағынан, біз оларды биологиялық, физикалық, химиялық, су және жел деградациясы деп жіктей аламыз.

Биологиялық деградация физикалық деградацияның бірден-бір салдары болып табылатын жердің беткі қабатында болатын гумустың минералдануының жоғарылауын білдіреді. Бұл топырақта қоректік заттардың жоғалуы байқалады және ағын мен эрозияның жоғарылауына әкеледі.

Физикалық деградация өсімдік жамылғысының кесілуі және қолайсыз дақылдардың шектен тыс тәжірибесі салдарынан органикалық заттардың азаюынан тұрады.

Диагностикалық сипаттама кеуектіліктің төмендеуі болып табылады және топырақ жинақы және қопсытылған құрылымды көрсетеді.

Химиялық деградация, оны «негізді жуу» деп те атайды, бұл су компоненті өсімдіктерге қажетті қоректік заттарды топырақтың терең аймақтарына апаратын оқиға.

Бұл құбылыс құнарлылықтың нашарлауына әкеліп соғады және топырақтың рН мәнін айтарлықтай төмендетеді, оны қышқыл етеді.

Бұл алюминий сияқты кейбір улы компоненттердің концентрациясының жоғарылауына байланысты пайда болуы мүмкін. Химиялық ластану табиғи көздерден болуы мүмкін болғанымен, ең көп таралған құбылыс - пестицидтер мен тыңайтқыштарды қолданудың арқасында адамдар жердің құрамындағы тепе-теңдікті бұзады.

Судың деградациясының себебі - бұл топырақ элементтерінің бұзылуына және тасымалдануына әсер ететін су.

Желдің деградациясы - бұл желдің араласуынан болатын құбылыс, ол топырақ бөлшектерінің сыпырылуын, тозуын және сүйрелуін тудырады.

Топырақ эрозиясы - бұл мыңдаған жылдар бойы геология динамикасының бөлігі болып келген, геологиялық процестер мен климаттық өзгерістердің бір бөлігін құрайтын топырақ бөлшектерінің жоғалуының табиғи құбылысы.

Сонымен, эрозия ұғымы физикалық, химиялық және антропогендік процесс бола отырып кең. Егер біз адамдарды теңдеуден шығаратын болсақ, эрозиядан болатын топырақтың жоғалуы басқа аудандардағы жаңа топырақтардың пайда болуымен өтелетін еді.

Қазіргі уақытта эрозия бүкіл әлем бойынша 2 миллиард гектар жерді қамтыған өте күрделі проблемаға айналды.

Бұл сан Америка Құрама Штаттары мен Мексиканың аумағынан үлкен аумаққа сәйкес келеді. Жыл сайын 5-тен 7 миллион гектарға дейін бейім жерлер топырақ өңдеуден жоғалады.

Эрозия су және жел болып жіктеледі. Біріншісі, бұрын аталған 55% нашарлаудың себебі, ал жел қуаты шамамен 33% құрайды.

Климаттың өзгеруі жауын-шашынның өзгеруіне және эвопотранспирациялық заңдылықтарға әкеледі, бұл жердің деградациясының жоғарылауына әкелуі мүмкін.

Мысалы, маусымы өте жақсы белгіленген елдерде климат шешуші фактор болып табылады. Құрғақ және құрғақ кезеңдер жауын-шашынның аз болуымен сипатталады, ал жаңбырлы кезеңдер негізінен нөсерлі болып, жерді оңай бұзады.

Бұл табиғи құбылыстар жаңбыр суының көлемімен және оның түсу қарқындылығымен байланысты.

Топырақтың деградациясы оның құрылымына да, құрамына да, өнімділігіне де әсер ететін көптеген салдарды қамтиды. Біріншісі - натрий, калий, кальций, магний сияқты иондар мен қоректік заттардың жоғалуы.

Топырақтың құнарлылығы органикалық заттардың азаюымен азаяды. Олар сонымен қатар топырақта тіршілік ететін организмдердің санын азайтады.

Топырақ құрылымының жоғалуы және бөлшектердің жалаң топыраққа су тамшылары арқылы шашырауы топырақтың беткі қабатының тығыздалуын тудырады, бұл су мен өсімдік тамырларының енуіне қиындық тудырады.

Топырақтың кеуектілігі, инфильтрация қабілеті және су мен ылғалдылықты сақтау қабілеті төмендейді және өз кезегінде топырақта тіршілік ететін өсімдіктерге әсер етеді. Сонымен қатар, ағын суларының мәні артады, сөйтіп оның эрозияға ұшырауы мүмкін.

Жер бетінде орналасқан ұсақ материалдардың жоғалуы өсімдіктердің тамыр жүйесін қолдауды қиындатады, демек оларды субстратқа бекіту.

Мұның салдары уақытша деңгейде де жіктелуі мүмкін: қысқа мерзімде топырақтың деградациясы өндірістік шығындардың өсуіне әсер ететін өндірістің төмендеуін тудырады. Бұл жағдайда уақыт өткен сайын топыраққа тыңайтқыштар көбірек қажет болады және өндіріс әлдеқайда аз болады.

Екінші жағынан, ұзақ мерзімді перспективада жердің жалпы бедеулігі, аумақтың бас тартуы және шөлейттенуі болуы мүмкін.

Әдетте деградация үш кезеңде жүреді: біріншісі топырақтың бастапқы сипаттамаларын біртіндеп бұзудан тұрады. Бұл кезең іс жүзінде сезілмейді, өйткені оны тыңайтқыштар мен басқа да өнімдерді қолдану арқылы тез түзетуге болады. Осылайша, іс жүзінде өзгеріссіз өндіріске қол жеткізіледі.

Осыдан кейін топырақтың органикалық заттары айқынырақ жоғалады. Екінші кезең жерлердің құрылымдық күйреуімен сипатталады. Сонымен қатар, судың енуіне және өсімдіктердің тамырларының дұрыс енуіне жол бермейтін үстірт зақымданулар бар.

Зақымданудың соңғы сатысы кеуекті кеңістіктің құлауынан тұрады. Эрозия деңгейі жоғары және бұл жерде ауылшаруашылық техникаларын пайдалану қиын. Бұл кездегі өнімділік әдетте минималды немесе мүлдем болмайды.

Бір сатыдан екінші сатыға өту уақыты жерді пайдалану қарқындылығының дәрежесіне және өңдеу кезінде орынсыз тәжірибелердің орындалуына байланысты.

Біз атап өткендей, топырақ деградациясының негізгі себебі эрозия болып табылады. Оның әсеріне қарсы тұру үшін екі әдіс ұсынылды: бірі биологиялық және бірі физикалық.

Біріншісі дақылдарды топыраққа бейімдеу, мысалы, біржылдық дақылдарды көпжылдық өсімдіктермен алмастырудан тұрады; физикалық техникалар террасалар мен бөгеттер салуға, сайлардың пайда болуын болдырмауға және бассейндерді басқаруға негізделген.

Сонымен қатар, артық химиялық заттарды, тыңайтқыштар мен пестицидтерді пайдалануды азайтатын экологиялық саясат болуы керек. Өміршең альтернатива - қазіргі кезде өте танымал болған агроэкология құралдары.

- Алонсо, Дж. А. (2013). Қауіпті Жер планетасы: ғаламдық жылыну, климаттың өзгеруі, шешімдер. Университето редакциялық клубы.

- Alonso, J. A., Bermúdez, F. L., & Rafaela, S. (2008). Су эрозиясына байланысты топырақтың деградациясы. Бағалау әдістеріn. Editum.

- Камас Гомес, Р., Туррент Фернандес, А., Кортес Флорес, Дж. И., Ливера Муньоз, М., Гонсалес Эстрада, А., Виллар Санчес, Б.,… & Кадена Инигуес, П. (2012). Мексиканың Чиапас қаласындағы әртүрлі басқару жүйелеріндегі беткейлердегі топырақ эрозиясы, ағынды су және азот пен фосфордың жоғалуы. Мексика ауыл шаруашылығы ғылымдарының журналы, 3(2), 231-243.

- Фраум, Н. Дж., & Торрес, А. П. (2006). Экологиялық алфавиттік нұсқаулық: экологиялық терминдерге арналған ең толық нұсқаулық (№ 6). San Pablo басылымы.

- Gliessman, S. R. (2002). Агроэкология: тұрақты ауыл шаруашылығындағы экологиялық процестер. CATIE.

- Loftas, T. (1995). Қажеттіліктер мен ресурстар: азық-түлік және ауыл шаруашылығы географиясы. Азық-түлік және ауылшаруашылық ұйымы.

- Мендес, В.Э., & Глисман, С.Р (2002). Латын Америкасының тропиктік аймақтарындағы агроэкология мен ауылдарды дамыту саласындағы зерттеулерге пәнаралық тәсіл. Зиянкестермен кешенді күрес және агроэкология, 64(1), 5-16.

- Шұлық, М. (2003). Жердің деградациясын далалық бағалау бойынша нұсқаулық. Mundi-Press кітаптары.