УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

4.1 Классификация микросхем

Промышленностью выпускаются микросхемы в зависимости от технологии изготовления:

- полупроводниковые;

- пленочные;

- гибридные;

- совмещенные.

По функциональному назначению микросхемы делятся на аналоговые и цифровые.

По степени интеграции микросхемы различают:

- интегральные схемы (ИС);

- интегральные схемы средней степени интеграции (СИС);

- интегральные схемы большой степени интеграции (БИС);

- интегральные схемы сверхбольшой степени интеграции СБИС).

Большинство микросхем объединены в серии. Серию стремятся разрабатывать так, чтобы микросхемы выполнялись по единой технологии. Серия включает ряд микросхем, согласованных по напряжению источников питания, уровням входных и выходных сигналов, входных и выходных сопротивлений. И конструктивно-технологическим особенностям.

4.2 Система условных обозначений

Стандартом установлена система условных обозначений микросхем. В применяемой системе обозначений микросхемы делятся по конструктивно-технологическому исполнению на три группы:

XX  X  X  XXX  XX  XX  X

1) 1,5,6,7 – полупроводниковые монолитные;

2) 2,4,8 – гибридные;

3) 3 – прочие (пленочные и др.).

Условное обозначение серии микросхем состоит из двух элементов:

- первый:  цифра, обозначающая конструктивно-технологическую группу

- второй: двухзначное (или трехзначное) число, указывающее порядковый номер разработки.

XX  X  X  XXX  XX  XX  X

Буквы, стоящие в начале условного обозначения микросхемы (их может и не быть) характеризуют условия ее приемки на заводе изготовителе: К, КМ, КН, КР, КА. Буква К означает микросхемы широкого применения.

Вариант применения:
XX  X  X  XXX  XX  XX  X

Вторая буква характеризует материал и тип корпуса:

XX  X  X  XXX  XX  XX  X

Р – пластмассовый корпус типа ДИП;

А – пластмассовый планарный корпус;

М – металлокерамический корпус типа ДИП;

Е – металлополимерный корпус типа ДИП;

С – стеклокерамический корпус типа ДИП;

И – стеклокерамический планарный корпус;

Н – керамический безвыводной корпус;

Б – бескорпусный вариант.

По характеру выполняемых функций микросхемы подразделяются на подгруппы, а подгруппы на виды. Например, подгруппа «Схемы цифровых устройств» включает: регистры, сумматоры, счетчики импульсов, дешифраторы и др. Обозначения подгрупп и видов стандартизированы. В таблице 4.1 приведена неполная классификация видов микросхем.

XX  X  X  XXX  XX  XX  X

Таблица 4.1 – Условные обозначения микросхем

| Подгруппа и вид микросхемы по функциональному назначению | Обозначение |
| --- | --- |
| Формирователи: - импульсов прямоугольной формы - прочие | АГ АП |
| Схемы вычислительных средств: - контроллера - микропроцессоры - специализированные | ВВ ВМ ВЖ |
| Генераторы: - прямоугольных импульсов - гармонических сигналов | ГГ ГС |
| Детекторы: - амплитудные - фазовые | ДА ДФ |
| Схемы источников вторичного электропитания: - выпрямители - стабилизаторы напряжения импульсные - стабилизаторы напряжения непрерывные | ЕВ ЕК ЕН |
| Схемы цифровых устройств: - АЛУ - шифраторы - дешифраторы - счетчики - комбинированные - полусумматоры - сумматоры - прочие - регистры | ИА ИВ ИД ИЕ ИК ИЛ ИМ ЛП ИР |
| Коммутаторы и ключи: - напряжения - прочие | КН КП |
| Логические элементы: - И-НЕ - ИЛИ-НЕ - И - расширители | ЛА ЛЕ ЛИ ЛД |

Продолжение таблицы 4.1

| Модуляторы: - амплитудные - прочие | МА МП |
| --- | --- |
| Преобразователи: - цифро-аналоговые - аналого-цифровые - код – код | ПА ПВ ПР |
| Схемы запоминающих устройств: - ПЗУ - ОЗУ - ПЗУ с УФ стиранием | РЕ РУ РФ |
| Схемы сравнения по напряжению | СА |
| Триггеры: - JK - D - RS - T | ТВ ТМ ТР ТТ |
| Усилители: - операционные - импульсных сигналов - низкой частоты - высокой частоты | УД УИ УН УВ |
| Многофункциональные: - аналоговые - цифровые - комбинированные - прочие | ХА ХЛ ХК ХП |

Порядковый номер разработки:

XX  X  X  XXX  XX  XX  X

Возможно обозначение одной цифрой.
Различия в электрических параметрах (А-Я):
XX  X  X  XXX  XX  XX  X

Пример 4.1. Расшифровать обозначение микросхемы К555ИЕ10.

Решение: К – Условия заводской приемки (микросхема широкого применения);

5 – группа по конструктивно-технологическому исполнению (полупроводниковая, монолитная);

55 – порядковый номер данной серии;

И – подгруппа (схемы цифровых устройств);

Е – вид микросхемы;

10 – условный номер разработки в данной серии.