ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАРДЫҢ КЕН ОРЫНДАРЫН БАРЛАУ

Барлаудың негізгі міндеттері

Геологиялық барлаудың басты міндеті-минералдық шикізатты оңтайлы толық және экономикалық тиімді пайдалану мақсатында тау-кен кәсіпорнын негізді жобалау, салу және пайдалану үшін кен орнының геологиялық-өнеркәсіптік параметрлерін анықтау.

Іс жүзінде іс келесі жағдайлармен күрделене түседі:

1) кен орны тікелей бақылау үшін толығымен қолжетімсіз – олар көп немесе аз дәрежеде жер қойнауында жасырылған;

2) табиғатта мүлдем біртекті кен орындары жоқ, онда бір нүктеде немесе бір қимада бақылау, өлшеу және талдау нәтижелерін бүкіл кен орнына таратуға болады, өйткені кен орны шегіндегі геологиялық-өнеркәсіптік параметрлер өзгереді;

3) өнеркәсіп үшін кен орнының геологиялық параметрлерінің мәнін тек жеке нүктелер бойынша ғана емес, кен орны бойынша да, олардың өзгеру динамикасын да білу қажет;

4) барлаушы белгілі бір дәлдік және сенімділік дәрежесімен кен орнының геологиялық-өнеркәсіптік параметрлерінің сандық сипаттамасын беруі тиіс. Параметрлердің сипаттамасындағы белгісіздік немесе өрескел қателіктер тау-кен және байыту кәсіпорындарының өндірістік ырғағы мен жоспарларының бұзылуына, еңбек өнімділігінің төмендеуіне, экономикалық шығындарға және жер қойнауы мен қалдықтардағы минералды шикізаттың қайтарымсыз шығындарына әкеледі.

Барлау процесінде (барлық жағдайларды ескере отырып) :

а) кен денелерін ашу және кесіп өту және бірқатар нүктелерде оларды жабатын тау жыныстарының қалыңдығы;

б) осы нүктелердің әрқайсысында қажетті геологиялық және өнеркәсіптік параметрлерді зерттеу;

в) кен денелерін бақылау және контурлау;

г) кен денелері параметрлерінің өзгергіштігін зерттеу;

д) кен орындарын ашу мен өңдеудің инженерлік-геологиялық, гидрогеологиялық және басқа да тау-кен геологиялық жағдайларын зерттеу бойынша тәжірибелік жұмыстар жүргізу.

Барлау жұмыстарының негізі жұмыс жобасы болып табылады. Жобалардың екі түрі бар: жалпы және кейінгі.

Бас жоба кен орны мен минералды шикізатты зерттеу бойынша жұмыстардың барлық кешенін қамтиды.

Жеке жобалар жеке сатылардың міндеттерін қарастырады, бас жоба олардың жалпы мақсаттылығын және кен орындарын бағалау мәселелерін толық шешуді қарастырады. Жоба мыналарды қамтиды: алынған ақпарат негізінде объектінің жобалық геологиялық моделінің сипаттамасы (жазба, графика, математикалық модель), жобалық модельді талдаудан туындайтын жалпы немесе жеке есептер туралы тұжырым. Сондай-ақ, осы міндеттерді шешудің жоспарланған құралдары мен әдістерінің негіздемесі мен тізбесі, жұмыс көлемін және олардың техникалық сипаттамаларын есептеу, сметалық есептер, жұмысты ұйымдастыру жобасы, күтілетін нәтижелерді бағалау.

Алдын ала барлау

Алдын ала барлау – кен орнын барлаудың бірінші кезеңі.

Негізгі міндет – кен орнының өнеркәсіптік маңызы бар-жоғын анықтау, өнеркәсіптік және өнеркәсіптік емес учаскелерді бөлу, сонымен қатар кен орны мен оның жекелеген бөліктерінің салыстырмалы өнеркәсіптік құндылығын анықтау.

Алдын ала барлау нәтижелері бойынша кен орнының минералдық шикізатына уақытша өнеркәсіптік кондициялар айқындалады және оның қорлары С1 өнеркәсіптік санаттары бойынша есептеледі, өнеркәсіптік санаттардың барланған қорларынан басқа С2 санатының қорлары мен болжамды ресурстар есептелуі тиіс.

Жеке міндеттер.

1) кен орнының жоспардағы және тереңдіктегі жұмыс контурларын жүргізу, кенді емес және кондициялық емес учаскелер шегінде орнату;

2) негізгі кен денелерінің, аймақтардың және өнімді құламалардың жату элементтерінің кен орнының тектоникалық құрылысын белгілеу ( );

3) егер пайдалы қазба қабаттармен, қабат тәрізді шоғырлармен, ірі линзалармен және тамырлармен ұсынылса, әрбір шоғырға арналған нысанын, қуатын, созылу және тереңдікке дейінгі мөлшерін, жағдайлары мен жату элементтерін айқындау;

4) пайдалы қазбаның құрамында кондициялы блоктарды жыныстың барлық көлемі шегінде немесе кен аймағын құрайтын штокверкалар немесе шағын кен денелері, өнімді свиттер және т. б. түрінде пайдалы қазба жатқан кезде аймақтың кендік коэффициенті шегінде жиектеу.

5) зертханалық сынақтар – сынамаларды химиялық, физикалық-химиялық, физикалық, техникалық, минералогиялық зерттеулер негізінде шикізаттың сапалық сипаттамасы. Пайдалы қазбалардың материалдық құрамы, оның қасиеттері мен сапасы негізгі табиғи типтерді ажыратады және олардың арақатынасын анықтайды.

6) пайдалы қазба сапасының өзгермелілігінің сипаттамасы, оның өзгеру заңдылықтары мен үрдістерін анықтау.

7) геологиялық және гидрогеологиялық түсіру негізінде тиісті карталар, жоспарлар мен разрездер бойынша кен орындарын пайдалану шарттарын, пайдалы қазбаның жату тереңдігін, аршу қуатын, құрамы мен физикалық қасиеттерін, сыйымды жыныстар мен пайдалы қазбаның орнықтылығы мен беріктігін, кен орнының су молдығын, газды молдығын және термалды режимін анықтайды.

8) қорытындыда кен орнының жалпы геологиясы – стратиграфия, физика-литологиялық кешен, магматизм, тектоника, кен орнының заттық құрамы мен генезисі мәселелері егжей-тегжейлі зерделенеді.

Алдын ала барлау үшін объектіні таңдау

және барлау учаскесінің шекаралары

Алдын ала барлау іздестіру-барлау жұмыстарының нәтижесінде оң баға алған кен орындарында жүргізіледі.

Алдын ала барлау объектісін негізді таңдау үшін кен орны мен аудан бойынша барлық геологиялық материалды (бастапқы құжаттама, графика, тас материалы және т.б.) мұқият зерделеу қажет.

Барлау жұмыстары кен орнының орталығында және жоғарғы горизонттарда жақсы учаскелерде басталады. Жұмыстар дәйекті жүргізілуде:

1) алдын ала барлау нәтижесінде өнеркәсіптік тау-кен кәсіпорны қамтамасыз ететін саны мен бөлінуі бойынша өнеркәсіптік санаттардың (С1) қорларын есептейді;

2) кен орнының жалпы ауқымын ауданы бойынша және тереңдігіне қарай айқындайды;;

3) оң нәтижелер болған кезде техникалық-экономикалық баяндама (ТЭД) жасалады.

Алдын-ала барлаудың негізгі міндеттері барлау шекараларын да анықтайды. Ол үшін объект жалпы кен орны болып табылады.

Егер пайдалы қазба ұсақ кен денелері түрінде шоғырланса, онда алдын ала барлау барлық кен алаңын немесе кен ауданын қамтуы тиіс.

Егер пайдалы қазба ірі кен орнын құраса, алдын ала барлау оның ірі, құрылымдық жағынан оқшауланған бөліктері шегінде жүргізілуі тиіс.

Алдын ала барлау шекаралары: пайдалы қазбаның таралу Тереңдігі 1000 м аспайтын орта және шағын кен орындары үшін анықталады.

Өте ірі кен орындары үшін алдын ала барлау тереңдігі ауданда перспективада 20-30 жылға (1500-1800м) жоспарланатын пайдаланудың барынша тереңдігіне байланысты. Кейде құрылымдық, генетикалық мәселелерді анықтау үшін терең ұңғымалар жасалады (2000-3000м).

Егер кен орны борпылдақ шөгінділермен ұсынылса және тек ашық жұмыстармен игерілсе, онда барлау тереңдігі жер асты суларының деңгейіне сәйкес келеді, бірақ міндетті түрде 2-3 ұңғыма минералды бөлу тереңдігіне дейін жобаланады.

Геологиялық барлау жұмыстары сатысындағы

алдын-ала барлау

Геологиялық түсіру. Алдын ала барлау нәтижесінде кен орнының егжей-тегжейлі геологиялық картасы жасалады.

Шөгінді-метаморфтық генезистің ірі қарапайым кен орындары үшін карта 1:10000-1:5000 масштабта, орташа, ұсақ және өте күрделі кен орындары, магмалық шығу тегі және ауа-райының кен орындары үшін 1:5000-1:2000 масштабта жасалады.

Масштаб үшін 1 км2 алаңға жалаңаштау саны 1:10000-100, 1:5000-400, 1:2000-2500.

Түсіру кезінде геологиялық картаға: геологиялық-өнеркәсіптік маңызы бар геологиялық объектілер, пайдалы қазба шоғырларының шығу контурлары, тірек горизонттары, магмалық жыныстардың және қабаттардың түйіспелері, тектоникалық аймақтар және өзгертілген жыныстардың аймақтары жазылады.

Алдын-ала барлау процесінде бұрын анықталмаған пайдалы қазба кен орындарын іздеу жалғасуда, ықтимал спутниктік элементтерді анықтау үшін пайдалы қазбаның материалдық құрамы жан-жақты зерттелуде.

Барлаудың геофизикалық әдістері. Алдын ала барлау сатысындағы геофизикалық әдістер мынадай мәселелерді анықтау мақсатында қолданылады:

1) түпкі жыныстардың тасындылары мен жер бедерінің қуатын айқындау;

2) тән жыныстардың байланыстарын орнату және тірек көкжиектерін қадағалау;

3) тектоникалық байланыстар мен аймақтарды орнату және қадағалау;

4) жасырын құрылымдардың элементтерін анықтау;

5)кенді аймақтардың, өзгертілген жыныстардың, өнімді бумалардың және свиттердің жалпы бөлінісі және бақылануы.

Таза барлау міндеттерінен геофизикалық зерттеу әдістерінің алдына келесі міндеттер қойылады:

- пайдалы қазба шоғырларының контурларын, өнімді аймақтар мен свиталарды барлау қазбалары арасындағы аралықтарда және осы деректерді экстраполяциялау облыстарында нақтылау;

- барлау қазбалары арасындағы аралықтарда соқыр кен орындарын табу;

- барлау бұрғылау деректерін каротаж жолымен нақтылау (пайдалы қазбаның жату тереңдігі, түйіспелері, қуаты, құрылысы, заттық құрамы және жату элементтері);

- инклинометрия-ұңғымаларда ұңғымалардың берілген бағыттан ауытқу бұрышы мен азимутын анықтау мақсатында жүргізіледі. Анықтау жүргізеді поинтервально арқылы 100м.

Гидрогеологиялық және инженерлік-геологиялық зерттеулер. Кен орындары гидрогеологиялық және инженерлік-геологиялық белгілерінің күрделілік дәрежесі бойынша төрт топқа бөлінеді (С.П. Прохоров, 1962 ж.).

І топ-қарапайым кен орындары. Шахтаға немесе карьерге су ағыны 100-200м3 / сағ дейін құрайды. Кен орнын игеру кезінде кептіру шаралары қажет емес.

ІІ топ-күрделілігі орташа кен орындары. Шахтаға немесе карьерге су ағыны 200-500м3 / сағ құрайды. Жер асты суларын құрғату немесе қысымын төмендету жөніндегі іс-шараларды салыстырмалы түрде шағын көлемде жүргізу талап етіледі.

ІІІ топ-Күрделі кен орындары. Шахтаға немесе карьерге су ағыны 600-1000м3 / сағ құрайды. Ашу мен пайдаланудың қалыпты жағдайларын жасау үшін жер асты суларын құрғату немесе қысымын төмендету бойынша алдын ала және жүйелі іс-шаралар жүргізу талап етіледі. Құрғату шаралары қиын болуы мүмкін.

ІV топ - өте күрделі кен орындары. Шахтаға немесе карьерге су ағыны 100-2000м3/сағ және одан жоғары құрайды. Кептіру шараларын жүргізу келесі жағдайларға байланысты қиын – шөгінділердің құрамында және тұрақсыз жыныстардың қалыңдығында, шатырда да, пайдалы қазбаның табанында да жер асты суларының жоғары қысымының болуы. Сондай-ақ, карст құбылыстары, мәңгі аяз, қуатты заманауи немесе ежелгі суландырылған аллювиалды шөгінділер және т.б. көбінесе минералдары бар тау жыныстары сулы немесе борпылдақ жыныстардың қуатты қалыңдығымен (100 м немесе одан да көп) жабылған.

Алдын ала барлау процесінде арнайы гидрогеологиялық және инженерлік-геологиялық зерттеулердің мынадай түрлерін жүргізу міндетті: 1)1:25000-1:50000 масштабтағы гидрогеологиялық түсіру; 2)барлау қазбаларында және арнайы гидрогеологиялық қазбаларда жер асты суларының деңгейін, олардың режимі мен химизмін бақылау; 3)ІІ, ІІІ, ІV күрделілік топтары үшін негізгі су тұтқыш жиектерді сынамалау жолымен сынамалау; 4) ІІІ, ІV топ кен орындары үшін – пайдалы қазбалар мен сыйымды және жабылатын қалыңдықтағы жыныстарға зертханалық және инженерлік-геологиялық сынақтар жүргізу.

Сынамалау. Алдын ала барлау сатысында минералды шикізатты оның заттық құрамы бойынша сынамалау және сынамалық сипаттама беру қажет. Бұл минералогиялық, петрографиялық және химиялық құрамдар, физикалық, физика-химиялық, техникалық және технологиялық қасиеттер. Сынамалау рет – ретімен жүргізіледі: химиялық және минералогиялық сынамаларды пайдалы қазбаның әрбір литологиялық айырмашылығынан, ал қуатты біртекті шоғырларда-қысқа секциялармен алады. Зерттеу нәтижелері бойынша пайдалы қазбалардың табиғи түрлері бөлінеді, олар бойынша біріктірілген сынамалар алынады және оларды кен түрлері бойынша сынайды және т. б.

Барлау жүйелері. Алдын-ала барлау кезеңінде кен орны туралы мәліметтер өте аз немесе мүлдем жоқ, сондықтан Бұрғылау жұмыстары негізгі мәнге ие, ал тау-кен жұмыстары пайдалы қазбалардың кірістерінде қолайлы жағдайларда картаға түсіру және іздеу мақсаттары үшін қолданылады. Барлау жүйелерін келесідей дамыту ұсынылады.

1) көлденең және қуыс жатқан кен денелері үшін: барлау тік қазбалармен (ұңғымалармен, шурфтармен және құбырлармен) жүргізіледі, олар өнеркәсіптік кенжатындарды табу нүктелерінен желілер бойынша беріледі. Қазбалар арасындағы қашықтық болжанған өндірістік блоктардың шамасының жартысына тең, ал 1-2 контурлы қазбалар әр бағытта олардың арасындағы бірдей қашықтықта өтеді. Барлау тереңдігі өнеркәсіптік кен орындарының қиылысу тереңдігімен анықталады.

Сонымен қатар, геологиялық сипаттамалық нүктелерде өнімді қабаттың төсегіне дейін бірқатар құрылымдық ұңғымалар өтеді.

2) пайдалы қазбаның көлбеу және тік жатқан денелері үшін.

Қазбалар профильдер, жолдар және ұңғымалар бойынша орналастырылады. Шығу жолдарында тасындылардың қуатына байланысты жыралар, шурфтар (құбырлар), ұңғымалар өтеді. Қазбалар кен денелерінің қиылысу сызықтары бойынша орналасады.

Кен денелерінің пайда болу элементтерін анықтаумен қатар, қалыңдығының тотығу аймағының тереңдігін және оның зоналылығын зерттеу жүргізіледі. Өзгермейтін минералдың жоғарғы шекарасынан бастап, алдын-ала барлау негізінен қабаттар жүйесі бар ұңғымалармен жүзеге асырылады.

Барлау желілері мен желілердегі қазбалар арасындағы қашықтық кен денелерінің (аймақтарының) өлшемдерімен және кен орнының құрылымдық ерекшеліктерімен анықталады.

Жер асты қазбалары үшін маркшейдерлік түсірім жүргізу міндетті. Топооснова жобаланған геологиялық карта масштабында, яғни кен орнының геологиялық-өнеркәсіптік түріне байланысты 1:10000-1:200 масштабында жасалады. Онда жер бедерінің нысандары, су ағындары, су көздері, тау-кен объектілері және т. б. жазылады.

Құрылымдық картаға түсіру үшін кен орнының ауданын үлкен көлемде аэрофототүсірілім материалдарының болуы өте маңызды.

Алдын ала барлау нәтижелері бойынша

кен орнын техникалық-экономикалық бағалау

Алдын ала барлау нәтижесінде кен орнын өнеркәсіптік игерудің орындылығы туралы техникалық-экономикалық баяндама (ТЭД) жасалуы тиіс.

ТЭД құрастыру үшін бастапқы материал мынадай болып табылады:

1) кен орнының жалпы сипаттамасы, оның жоспардағы және тереңдіктегі өлшемдері, өнеркәсіптік жарамды қорлары, кен орнының ауқымы;

2) пайдалы қазба шоғырларының геометризациясы және С1 және С2 санаттары бойынша, кейде ішінара В санаты бойынша кондициялық шикізаттың барланған қорларының ең аз қажетті саны;

3) шикізаттың заттық құрамының және оның техникалық және технологиялық қасиеттерінің сипаттамасы, негізінен зертханалық сынақтар негізінде және жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарға ұқсас. Рудалардың табиғи түрлерінің сипаттамасы және олардың қатынасы;

4) кен орнының гидрогеологиялық, инженерлік-геологиялық және басқа да тау-кен техникалық жағдайлары қамтылуға тиіс.

Алдын-ала барлау деректері бойынша

техникалық-экономикалық есеп

Кен орнын техникалық-экономикалық бағалау мынадай деректерді айқындауды көздейді:

1) Тау-кен кәсіпорнының сипаттамасы, ықтимал құрамы және өндірістік қуаты;

2) шикізатты өндірудің, байытудың және қайта бөлудің 1т өзіндік құны (тау-кен, байыту және қайта өңдеу цехтары арасындағы көліктік шығыстармен бірге);

3) түпкілікті өнімнің 1 т шикізаттан шығуы;

4) 1т шикізаттан алынған түпкілікті өнімнің құндылығы;

5) кен орнын игерудің өндірілген шикізаттың 1 тоннасына және кәсіпорынды жылдық өндіруге рентабельділігі;

6) күрделі салымдар көлемі;

7) күрделі салымдардың өтелімділігі;

8) кәсіпорынды салу және іске қосу мерзімдері.

Алдын ала барлау деректері бойынша техникалық-экономикалық есептеулер ірілендірілген көрсеткіштер бойынша: А) барлаудың нақты деректерін; б) жұмыс істеп тұрған кәсіпорындармен ұқсастықты; в) пайдалану және жобалау ұйымдарының орташаланған статистикалық деректерін; г) өнеркәсіптің тиісті салаларында жұмыс істейтін МЕМСТ-тарды, баға белгілерін, нормативтерді, анықтамалықтарды және басқа да нұсқаулық техникалық-экономикалық құжаттаманы пайдалана отырып жүргізіледі.

Кен орнын техникалық-экономикалық бағалау үшін шикізатты байыту және дайындау схемасының (сұрыптау, шихталау, агломерациялау, ұсақтау және т.б.), сондай-ақ байытылған және дайындалған өнімді тұтынушыларға, құрылыс зауыттарына, комбинаттар мен алаңдарға және т. б. тасымалдауға арналған шығыстарын ескеру қажет.

Шикізатты өндіру мен өңдеудің жалпы құны 1т шикізатын өндіру мен байыту шығындарының сомасы ретінде формула бойынша анықталады:

Байыту шығындарына шикізатты кеніштен фабрикаға дейін тасымалдау шығындары, сондай-ақ шикізатты байыту мен дайындаудың толық циклі кіреді.

Концентраттардың, шикізат сорттарының (дайындау өнімдерінің) шығымы өндірілген шикізаттың 1т-не бөлек есепке алынады. Кен орнын пайдаланудың рентабельділігі туралы мәселені шешу үшін өнімнің болжамды толық құнын оның құнымен салыстыру қажет.

1т шикізатының мәнін анықтау үшін мына формуланы қолдануға болады:

мұндағы Цр-1м рудасының мәні, руб.;

Цпр - өнімнің құндылығы1м, руб.;

γ - өнімнің шығуы, бірлік үлесі;

α - пайдалы компоненттің құрамы, %;

ε - өнімге пайдалы компонентті алу, %;

r-өндіру кезінде кенді құнарсыздандыру, %;

δ - өнімдегі пайдалы компоненттің құрамы,%.

Тау-кен шикізатының, құрылыс материалдарының, көмірдің және ұқсас пайдалы қазбалардың көп компонентті кендері үшін шикізаттың құрамдас бөліктері, түрлері, маркалары мен сорттары бойынша сәйкесінше 1m өндірілген шикізаттан алынады.

Кен орнын игерудің рентабельділігі 1м кеннің толық құны мен 1м пайдалы қазбадан алынатын өнімнің құндылығы арасындағы айырмашылықпен анықталады.

Кәсіпорынның пайдасы немесе өндірілген шикізаттың 1m-ге шаққандағы абсолютті кірістілік формула бойынша анықталады:

П=Цпр-С (5)

Кәсіпорынның рентабельділігі (%- бен) тең:

Кен орнын техникалық-экономикалық бағалау үшін, сонымен қатар, қажетті инвестициялардың көлемі, олардың абсолютті мәні де, 1т өнімдеріндегі нақты көлем де өте маңызды.

Кен орнын пайдаланудың салыстырмалы экономикалық тиімділігі бірнеше көрсеткіштермен анықталады:

1) кәсіпорынның рентабельділігі;

2) 1т өніміне үлестік күрделі шығындардың шамасы;

3) күрделі шығындардың өтелу мерзімі.