5 Лекция  Ввод координат

4.1.1 	В AutoCAD  используется несколько систем координат, которые связаны с двухмерной графикой – это декартовая (или ее еще называют прямоугольной)   и   полярная    системы.

4.1.2 Декартова система координат.

В этой системе описание координат любой точки на плоскости связано с определением ее положения относительно двух взаимно перпендикулярных осей Х и У.

Координата каждой точки определяется, как расстояние от начала координат до проекции этой точки на оси Х и У. Ввод значений координат каждой точки осуществляется через запятую:0,0 или 150,0  (х=0, у=0   или       х=150, у=0).

4.1.3 Полярная система координат

Определение координат точек в полярной системе сводится к нахождению двух параметров точки:

- расстояние от начала координат до точки;

- угла между нулевым направлением полярной системы отсчета и вектором, направленным от  начала координат к вводимой точке.

Например: 130<60   или  130<-60  (расстояние – 130, угол – 60о  против часовой стрелки, и угол – (-60о) по часовой стрелке).

4.1.4 Относительные координаты

В большинстве случаев при разработке чертежа известны абсолютные размеры тех или иных объектов, поэтому А.С. представляет более простые способы ввода данных. Одним из них является ввод координат точек относительно ранее введенных.

Используя специальное указание можно вводить как декартовы, так и полярные, относительные координаты.

Таким указанием является символ    @ , стоящий непосредственно впереди координат. Этот символ вводится с клавиатуры комбинацией клавиш <Shift> + <2>       в английской раскладке клавиатуры.

Относительные полярные координаты применяются в том случае, если известно расстояние и угол к последующей точке относительно предыдущей. Относительные полярные координаты задаются в формате:

расстояние < угол:   @110<30.

Относительные декартовы координаты представляют собой  координаты   Х  и  У, отсчитанные от предыдущей точки.  Применяются эти координаты при построении элементов чертежей, состоящих из линейных объектов, параллельных осям   Х  и  У. Такие линии называются ортогональными:@20,0 (построит   отрезок   вправо   от   указанной    начальной точки,    длина отрезка = 20, т.к. Х = 20, У = 0).

4.2 Ход выполнения

4.2.1 Начать выполнение задания следует с анализа контура изображения. В данном задании основные сплошные толстые линии выполнены командами Линия,  Круг, Полигон, Дуга, Линия конструкций.

Выполнить изображение по заданным размерам, используя команды из меню Рисование.

4.2.2 Задать толщину линии, тип и цвет (смотри подраздел 3.1)

4.2.3 Проставить необходимые размеры, используя  команду Размер (смотри 3.3).

4.2.4. Заполнить основную надпись, используя команды Стиль и Дтекст. Вызвать команду Дтекст можно из меню Рисование – Текст – Однострочный, после выполнения команды в командной строке появится опции (смотри рисунок 4.1).

выравнивание

Рисунок 4.1

Опция Выравнивания применяется для размещения однострочного текста. После выбора этой опции (Выравнивание) AutoCAD ответит запросом выбрать: [ВПИсанный/Поширине/Центр/Середина/ВПРаво/ВЛ/..] (смотри рисунок 4.2).

Рисунок 4.2

- опция Поширине  запросит точки начала и конца текстовой строки;

- затем задать высоту текста;

- угол наклона текста;

- напечатать текст (каждый запрос надо подтверждать вводом – Enter).

4.2.5 Варианты задания  лабораторной работы №1 смотри Приложение Б.

4.2.6 Основную надпись можно записать на дискету на кафедре.

4.3 Пример выполнения

4.3.1 Тема: Объекты AutoCAD

4.3.2 Цель работы:

- изучить приемы построения объектов  AutoCAD, как простых

геометрических  фигур;

4.3.3 Задание

- задать свойства объектов (каждый объект построить на определенном слое);

- выполнить чертеж плоской детали, используя, команды  Линия  и  Дуга;

- нанести размеры.

4.3.4 При выполнении этого упражнения особое внимание нужно обратить на нанесение размеров отдельных элементов – прямоугольных вырезов и пазов; цилиндрических и прямоугольных отверстий; скруглений.

4.3.5 Рассмотрим пример, смотри  рисунок 4.3.

Рисунок 4.3

- создать слои контур, оси, размер;

- выбрать слой Контур;

- выбрать команду Линия. В графической зоне задать начальную точку А отрезка, согласно рисунку 4.3;

- следующая точка отрезка задается в относительных полярных координатах @80<0;

- @60<-90;

- выбрать команду Дуга. Задать начальную точку В дуги (смотри рисунок 4.4, на котором слева изображена деталь, а справа командная строка, содержащая запрос AutoCAD и вводимые команды) – Enter;

- выбрать опцию Центр [Center]: С;

Command: _line Specify first point:

Specify next point or [Undo]:  <Ortho on> @80<0

Specify next point or [Undo]: @60<-90

Command: _arc Specify start point of arc or [Center]:

Рисунок 4.4

- задать центр дуги, используя относительные декартовы координаты @-10,0 (т.к. радиус равен 10 мм);

- выбрать опцию Угол хорды  [Angle]: A;

- задать угол дуги равный 900, т.к. этот угол строится по часовой стрелке, то в командной строке он будет иметь знак минус: Specify included angle: -90 (смотри рисунок 4.5);

Specify second point of arc or [Center/End]: C

Specify center point of arc: @-10,0

Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: A

Specify included angle: -90

Рисунок 4.5

- выбрать команду Линия, задать начальную точку С (длина отрезка СD равна 20 мм, смотри рисунок 4.5);

- @20<180

- выбрать команду Дуга. Задать начальную точку D (см. рисунок 4.6);

- выбрать опцию центр [Center]: С;

- @-10,0

- выбрать опцию Угол хорды  [Angle]: A;

- задать угол дуги равный 1800, т.к. этот угол строится против часовой стрелки, то в командной строке он будет иметь знак плюс: Specify included angle: 180;

Command: _arc Specify start point of arc or [Center]:

Specify second point of arc or [Center/End]: C

Specify center point of arc: @-10,0

Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: A

Specify included angle: 180

Рисунок 4.6

- выбрать команду Линия, задать начальную точку Е (длина отрезка EF равна 20 мм), смотри рисунок 4.7;

Command: _line Specify first point:

Specify next point or [Undo]: @20<180

Command: _arc Specify start point of arc or [Center]:

Specify second point of arc or [Center/End]: C

Specify center point of arc: @0,10

Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: A

Specify included angle: -90

Рисунок 4.7

- @20<180

- выбрать команду Дуга. Задать начальную точку F (см. рисунок 4.7);

- выбрать опцию центр [Center]: С;

- @0,10

- выбрать опцию Угол хорды  [Angle]: A;

- задать угол дуги равный 900, т.к. этот угол строится по часовой стрелке, то в командной строке он будет иметь знак минус: Specify included angle: -90;

- выбрать команду Линия, задать начальную точку К (длина отрезка КА равна 60 мм), используя привязки задать конечную точку.

4.3.6 Контур детали задан, теперь надо показать отверстие диаметром равным 40 мм, для этого:

- задать слой осевые линии (оси);

- выбрать команду Линия, задать начальную точку, используя привязку Середина (Прыжок в среднюю точку), задать вертикальную осевую линию;

- выбрать команду Линия, чтобы  задать начальную точку для горизонтальной осевой линии, необходимо выбрать Привязку –  [Прыжок из], смотри рисунок 4.8. При выборе привязки (Прыжок из) AutoCAD запрашивает базовую точку (from Base point), для этого необходимо задать точку А (смотри рисунок 4.5), затем в командной строке задать относительные декартовы координаты - @0,-30. Для выбора следующей точки можно использовать привязку (Прыжок в перпендикуляр) и построить горизонтальную ось.

Command: _line Specify first point: _from Base point: <Offset>: @0,-30

Specify next point or [Undo]: _per to

Рисунок 4.8

- выбрать команду Круг, задать центр круга на пересечении осевых линий;

- задать радиус в командной строке равный 40 мм.

Варианты заданий на лабораторную работу №1 необходимо взять в Приложении Б.

Файл  формата А4 с основной  надписью и  формата А3 с основной надписью можно скопировать на дискету на кафедре.