Тема 3. Теплотехнические процессы, используемые при производстве электрической и тепловой энергии.

Основные термодинамические понятия. Законы термодинамики. Характеристика термодинамических процессов. Теплообмен и теплопередача.

Термодинамика -  раздел физики, изучающий наиболее общие свойства макроскопических систем и способы передачи и превращения энергии в таких системах.

Для описания свойств термодинамических систем применяют переменные, которые называются термодинамическими параметрами (p— давление; V – объем; T – термодинамическая температура; ρ– плотность, c – удельная теплоемкость и т.д.). Термодинамическими параметрами являются физические величины, используя которые описывают явления, связанные с превращениями теплоты и работы. Термодинамические параметры являются макроскопическими величинами, отражающими свойства больших совокупностей молекул.

Основой термодинамики служат три основных закона, которые называют началами термодинамики.

Тепловые процессы – это процессы передачи и превращения энергии. Основные термодинамические законы отражают поведение энергии.

Модель, которую применяют в термодинамике – это модель идеального газа. С ее помощью исследуют термодинамические процессы.

Первый закон термодинамики «Внутренняя энергия тела есть суммарная энергия его молекул».

Второе начало термодинамики (второй закон термодинамики) устанавливает существование энтропии как функции состояния термодинамической системы и вводит понятие абсолютной термодинамической температуры, то есть «второе начало представляет собой закон об энтропии» и её свойствах.

Третье начало термодинамики (теорема Нернста, тепловая теорема Нернста) — физический принцип, определяющий поведение энтропии при приближении температуры к абсолютному нулю

Теорема Нернста утверждает, что всякий термодинамический процесс, протекающий при фиксированной температуре T, сколь угодно близкой к нулю, T→0, не должен сопровождаться изменением энтропии S, то есть изотерма T=0 совпадает с предельной адиабатой S0.

Основными процессами в термодинамике являются:

- изохорный, протекающий при постоянном объеме;

- изобарный, протекающий при постоянном давлении;

- изотермический, происходящий при постоянной температуре;

- адиабатный, при котором теплообмен с окружающей средой отсутствует;

- политропный, удовлетворяющий уравнению pvn= const.

ТЕПЛООБМЕН - самопроизвольный необратимый процесс переноса энергии (в форме теплоты) в пространстве с неоднородным полем температуры. Различают конвективный теплообмен, лучистый теплообмен и теплопроводность.

ТЕПЛОПЕРЕДАЧА - теплообмен между двумя теплоносителями сквозь разделяющую их твердую стенку или сквозь поверхность раздела между ними. Интенсивность теплопередачи характеризуется коэффициентом теплопередачи K=Q/(ΔTdS), где Q - тепловой поток сквозь элемент поверхности стенки площадью dS; ΔТ - температурный напор между теплоносителями. Единица коэффициента теплопередачи (в СИ) - Вт/(м2*К).

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ - теплообмен, при котором перенос энергии в форме теплоты в неравномерно нагретой среде имеет атомно-молекулярный характер (не связан с макроскопическим движением среды). Коэффициент теплопроводности λ зависит от химической природы среды и ее состояния k=q/gradT, где q - плотность теплового потока; grad Т - градиент температуры. Единицы коэффициента теплопроводности (в СИ) - Вт/(м*К).

ТЕПЛОТА, количество теплоты - количество энергии, получаемое (отдаваемое) телом в процессе теплообмена. Элементарное количество теплоты равно CdT, где С - теплоемкость тела; dT - изменение температуры тела. Единицы теплоты (в СИ) - джоуль (Дж).